Hodnotící standard

Pokrývač/pokrývačka krytí střech složitých tvarů krytinami vláknocementovými (kód: 36-123-H)

Autorizující orgán:

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Skupina oborů:

Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36)

Týká se povolání:

Pokrývač krytí střech složitých tvarů krytinami vláknocementovými

Kvalifikační úroveň NSK - EQF:

3

Odborná způsobilost

Název

Úroveň

Orientace ve stavebních výkresech a dokumentaci, čtení prováděcích výkresů pokrývačských konstrukcí

3

Posuzování kvality pokrývačských materiálů pro krytí střech složitých tvarů vláknocementovými krytinami

3

Výpočet plochy střechy, spotřeby materiálů a příprava kladečského plánu pro krytí střech složitých tvarů vláknocementovými krytinami

3

Volba technologických postupů pro krytí střech složitých tvarů vláknocementovými krytinami

3

Manipulace s materiály, ukládání materiálů na střechu pro krytí střech složitých tvarů vláknocementovými krytinami

3

Zhotovování, kontrolování, upravování a opravování separační vrstvy pod vláknocementové krytiny pro krytí střech složitých tvarů

3

Zhotovování pojistné hydroizolační vrstvy pro krytí střech složitých tvarů vláknocementovými krytinami

3

Upravování rozměrů a tvarů vláknocementových krytin ručním a mechanizovaným nářadím pro krytí střech složitých tvarů

3

Montáž a opravy vláknocementových krytin na střechách složitých tvarů na sucho

3

Ruční rozebírání a opravy vláknocementových krytin na střechách složitých tvarů

3

Zhotovování tepelných izolací pro střechy složitých tvarů kryté vláknocementovými krytinami

3

Pokrývání nároží, úžlabí, oblých prvků a kuželových střech vláknocementovými krytinami na sucho

3

Pokrývání střešních průniků, bočních a čelních přípojů vláknocementovými krytinami na sucho

3

Nakládání s odpady při krytí střech složitých tvarů vláknocementovými krytinami

3

Dodržování BOZP, PO a hygieny práce při krytí střech složitých tvarů vláknocementovými krytinami

3

Platnost standardu

Standard je platný od: 20.05.2025

Pokrývač/pokrývačka krytí střech složitých tvarů krytinami vláknocementovými, 9.9.2026 22:23:40

Strana 1 z 11

Hodnotící standard

Kritéria a způsoby hodnocení

Orientace ve stavebních výkresech a dokumentaci, čtení prováděcích výkresů pokrývačských konstrukcí

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Rozlišit druhy technických norem (materiálové, technické normy, normy jakosti) a vysvětlit jejich důležitost

Praktické předvedení a ústní ověření

b) Číst prováděcí stavební výkresy související s pokrývačskými konstrukcemi

Praktické předvedení

c) Použít technické normy a technickou dokumentaci (technické listy, firemní informační materiály)

Praktické předvedení

d) Zhotovit jednoduchý technický náčrt pokrývačské konstrukce

Praktické předvedení

Je třeba splnit všechna kritéria.

Posuzování kvality pokrývačských materiálů pro krytí střech složitých tvarů vláknocementovými krytinami

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Popsat kvantitativní ukazatele podle technických podkladů výrobců

Ústní ověření

b) Posoudit kvalitu konkrétního materiálu ‒ smyslovými vjemy, jednoduchými měřidly a posudek odůvodnit

Praktické předvedení a ústní ověření

Je třeba splnit obě kritéria.

Výpočet plochy střechy, spotřeby materiálů a příprava kladečského plánu pro krytí střech složitých tvarů vláknocementovými krytinami

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Změřit rozměry střechy nebo číst rozměry z výkresové dokumentace

Praktické předvedení

b) Vypočítat plochu střechy

Praktické předvedení

c) Zhotovit kladečský plán

Praktické předvedení

d) Vypočítat spotřebu krytin a doplňkových materiálů

Praktické předvedení

Je třeba splnit všechna kritéria.

Volba technologických postupů pro krytí střech složitých tvarů vláknocementovými krytinami

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Vybrat a zdůvodnit technologický postup a montáž

Praktické předvedení a ústní ověření

Je třeba splnit toto kritérium.

Pokrývač/pokrývačka krytí střech složitých tvarů krytinami vláknocementovými, 9.9.2026 22:23:40

Strana 2 z 11

Hodnotící standard

Manipulace s materiály, ukládání materiálů na střechu pro krytí střech složitých tvarů vláknocementovými krytinami

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Popsat manipulační prostředky pro dopravu materiálů a jejich použití

Ústní ověření

b) Popsat způsoby manipulace a ukládání materiálů

Ústní ověření

c) Uložit materiály na místě zpracování

Praktické předvedení

Je třeba splnit všechna kritéria.

Zhotovování, kontrolování, upravování a opravování separační vrstvy pod vláknocementové krytiny pro krytí střech složitých tvarů

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Popsat druhy separačních vrstev pod krytiny a postupy jejich zhotovování

Ústní ověření

b) Popsat postup založení laťování, stanovení spádnice a pravých úhlů

Ústní ověření

c) Zhotovit separační vrstvu pod krytinu

Praktické předvedení

Je třeba splnit všechna kritéria.

Zhotovování pojistné hydroizolační vrstvy pro krytí střech složitých tvarů vláknocementovými krytinami

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Popsat druhy podkladů pod krytinu a postupy jejich zhotovování

Ústní ověření

b) Popsat funkci pojistné hydroizolace, používané materiály a způsoby zhotovování

Ústní ověření

c) Zhotovit podklad pod krytinu

Praktické předvedení

d) Zhotovit pojistnou hydroizolaci na podklad pod krytinu

Praktické předvedení

Je třeba splnit všechna kritéria.

Upravování rozměrů a tvarů vláknocementových krytin ručním a mechanizovaným nářadím pro krytí střech složitých tvarů

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Vysvětlit pracovní postup úprav rozměrů a tvarů a nakreslit náčrt

Praktické předvedení a ústní ověření

b) Upravit rozměry a tvar krytiny ručním a mechanizovaným nářadím

Praktické předvedení

Je třeba splnit obě kritéria.

Montáž a opravy vláknocementových krytin na střechách složitých tvarů na sucho

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Navrhnout pracovní postup

Praktické předvedení

b) Montovat krytinu

Praktické předvedení

c) Upravit krytinu v místě střešních prostupů, úžlabí, štítů

Praktické předvedení

Je třeba splnit všechna kritéria.

Pokrývač/pokrývačka krytí střech složitých tvarů krytinami vláknocementovými, 9.9.2026 22:23:40

Strana 3 z 11

Hodnotící standard

Ruční rozebírání a opravy vláknocementových krytin na střechách složitých tvarů

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Popsat pracovní postup

Ústní ověření

b) Ručně rozebrat krytinu

Praktické předvedení

c) Vytřídit krytinu

Praktické předvedení

d) Zajistit střechu proti povětrnostním vlivům

Praktické předvedení

Je třeba splnit všechna kritéria.

Zhotovování tepelných izolací pro střechy složitých tvarů kryté vláknocementovými krytinami

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Popsat materiály používané na tepelné izolace

Ústní ověření

b) Popsat pracovní postup zhotovení tepelné izolace

Ústní ověření

c) Zhotovit tepelnou izolaci

Praktické předvedení

Je třeba splnit všechna kritéria.

Pokrývání nároží, úžlabí, oblých prvků a kuželových střech vláknocementovými krytinami na sucho

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Popsat pracovní postup

Ústní ověření

b) Pokrýt střešní prvek

Praktické předvedení

Je třeba splnit obě kritéria.

Pokrývání střešních průniků, bočních a čelních přípojů vláknocementovými krytinami na sucho

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Popsat pracovní postup

Ústní ověření

b) Pokrýt střešní prvek

Praktické předvedení

Je třeba splnit obě kritéria.

Nakládání s odpady při krytí střech složitých tvarů vláknocementovými krytinami

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Vysvětlit pojem "nebezpečná látka", uvést nebezpečné látky používané v oboru

Ústní ověření

b) Vysvětlit označování výrobků z hlediska nebezpečných látek

Ústní ověření

c) Popsat způsoby nakládání s odpady při pokrývačských pracích

Ústní ověření

d) Připravit odpad k dalšímu zpracování

Praktické předvedení

Je třeba splnit všechna kritéria.

Pokrývač/pokrývačka krytí střech složitých tvarů krytinami vláknocementovými, 9.9.2026 22:23:40

Strana 4 z 11

Hodnotící standard

Dodržování BOZP, PO a hygieny práce při krytí střech složitých tvarů vláknocementovými krytinami

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Vysvětlit pravidla bezpečnosti práce pro práci ve výškách

Ústní ověření

b) Vysvětlit způsoby zajištění proti pádu osob, předmětů a materiálů

Ústní ověření

c) Vysvětlit zásady první pomoci na pracovišti

Ústní ověření

d) Vysvětlit pojem "ochranné pásmo"; uvést jeho rozměry a nakreslit náčrt

Praktické předvedení a ústní ověření

e) Používat osobní ochranné pracovní prostředky

Praktické předvedení

f) Dodržovat BOZP, PO a hygienu práce a pravidla bezpečnosti práce pro práci ve výškách

Praktické předvedení

g) Nakreslit náčrt ochranného lešení

Praktické předvedení

Je třeba splnit všechna kritéria.

Pokrývač/pokrývačka krytí střech složitých tvarů krytinami vláknocementovými, 9.9.2026 22:23:40

Strana 5 z 11

Hodnotící standard

Organizační a metodické pokyny

Pokyny k realizaci zkoušky

1.

Vstupní

předpoklady

pro

účast

na

zkoušce

Uchazečem

o

zkoušku

může

být

každá

fyzická

osoba

starší

18

let,

která

získala

alespoň

základy

vzdělání,

nebo

účastník

rekvalifikace

podle

zákona

č.

435/2004

Sb.,

zákon

o

zaměstnanosti.

Zdravotní

způsobilost

pro

vykonání

zkoušky

je

vyžadována

a

prokazuje

se

lékařským

potvrzením

(odkaz

na

povolání

v

NSP

–

https://www.nsp.cz/jednotka

-

prace/pokryvac).

Uchazeč

musí

být

vybaven

osobními

ochrannými

pracovními

prostředky

-

pracovní

oděv,

obuv.

Zkoušku

lze

vykonat

na

cvičné

střeše

nebo

na

reálné

stavbě.

Autorizovaná

osoba

zároveň

s

odesláním

pozvánky

ke

zkoušce

písemnou

formou

sdělí,

kde

a

jakým

způsobem

se

uchazeč

může

informovat

o

svých

povinnostech

a

průběhu

zkoušky

a

které

doklady/dokumenty

musí

uchazeč

předložit

bezprostředně

před

započetím

zkoušky.

2.

Průběh

zkoušky

Před

zahájením

zkoušky

uchazeč

předloží

zkoušejícímu

průkaz

totožnosti

a

případně

další

dokumenty

opravňující

k

připuštění

ke

zkoušce

uvedené

v

části

1.

Vstupní

předpoklady

pro

účast

na

zkoušce.

Bezprostředně

před

zahájením

zkoušky

autorizovaná

osoba

seznámí

uchazeče

s

pracovištěm,

s

organizací

zkoušky,

s

jeho

právy

a

povinnostmi

v

rámci

zkoušky

dle

zákona

č.

179/2006

Sb.

a

s

požadavky

bezpečnosti

a

ochrany

zdraví

při

práci

(BOZP)

a

požární

ochrany

(PO),

o

čemž

bude

autorizovanou

osobou

vyhotoven

a

uchazečem

podepsán

písemný

záznam.

Zkoušející

uzná,

a

tedy

nemusí

ověřovat,

ty

odborné

způsobilosti,

které

byly

již

dříve

u

uchazeče

ověřeny

v

rámci

zkoušky

z

jiné

profesní

kvalifikace

(nutno

doložit

osvědčením

o

získání

profesní

kvalifikace),

a

které

jsou

shodné

svým

rozsahem

i

obsahem.

Rozsah

a

obsah

odborné

způsobilosti

určují

její

jednotlivá

kritéria

a

pokyny

k

realizaci

zkoušky

popsané

v

hodnoticím

standardu.

Zkoušející

tyto

odborné

způsobilosti

neuzná

jako

již

ověřené,

pokud

by

tím

nebylo

zajištěno

řádné

ověření

ostatních

požadavků

stanovených

tímto

hodnoticím

standardem

(například

při

nutnosti

dodržení

technologických

postupů

a

časové

souslednosti

různých

činností).

Zkouška

se

koná

v

českém

jazyce.

Zkouška

je

veřejná.

Praktická

část

zkoušky

a

praktická

zkouška

není

veřejná

v

případech,

kdy

to

je

nutné

z

hygienických

důvodů

nebo

z

důvodu

ochrany

zdraví

a

bezpečnosti

práce.

Odborná

způsobilost

Výpočet

plochy

střechy,

spotřeby

materiálů

a

příprava

kladečského

plánu

pro

krytí

střech

složitých

tvarů

vláknocementovými

krytinami

Minimální

požadavek

pro

návrh

je

střecha

se

sklonem

minimálně

20°,

minimální

plocha

střechy

10

m²

s

okapní

hranou

délky

minimálně

2

m,

štítovou

hranou

minimálně

2

m,

nárožím

délky

minimálně

1,5

m,

úžlabím

délky

minimálně

1,5

m

a

okapním

svodem

minimálně

2

m

pro

střechu

stanovenou

zkoušejícím.

Součástí

zadání

je

výkres

střechy.

Odborná

způsobilost

Zhotovování,

kontrolování,

upravování

a

opravování

separační

vrstvy

pod

vláknocementové

krytiny

pro

krytí

střech

složitých

tvarů

Kritérium

c)

uchazeč

na

základě

požadavku

zkoušejícího

zhotoví

separační

vrstvu

pod

krytinu

minimálně

2

m

2

.

Odborná

způsobilost

Zhotovování

pojistné

hydroizolační

vrstvy

pro

krytí

střech

složitých

tvarů

vláknocementovými

krytinami

Kritéria

c)

a

d)

uchazeč

na

základě

požadavku

zkoušejícího

zhotoví

podklad

pod

krytinu

minimálně

2

m

2

,

včetně

pojistné

hydroizolace.

Odborná

způsobilost

Montáž

a

opravy

vláknocementových

krytin

na

střechách

složitých

tvarů

na

sucho

Kritérium

b)

uchazeč

na

základě

požadavku

zkoušejícího

provede

montáž

krytiny:

minimální

délka

krytiny

pro

montáž

4

m,

minimální

šířka

pro

montáž

1,5

m.

Kritérium

c)

na

základě

požadavku

zkoušejícího

uchazeč

navrhne

tři

možná

řešení

pro

úpravu

krytiny

v

místě

střešních

prostupů,

úžlabí

nebo

štítových

hran.

Následně

prakticky

předvede

jedno

z

těchto

řešení

v praktické

ukázce

úpravy

krytiny,

a

to

buď

pro

střešní

prostupy,

úžlabí,

nebo

štítové

hrany.

Variantu

k

praktickému

předvedení

určí

uchazeči

Pokrývač/pokrývačka krytí střech složitých tvarů krytinami vláknocementovými, 9.9.2026 22:23:40

Strana 6 z 11

Hodnotící standard

zkoušející.

Minimální

plocha

střechy

pro

zkoušku

je

50

m²

se

sklonem

alespoň

25°.

Rozměry

detailů

musí

splňovat

tyto

požadavky:

úžlabí

–

minimálně

2

m,

střešní

prostupy

a

štítové

hrany

–

minimálně

1,5

m.

Překrytí

krytiny

musí

být

minimálně

10

cm.

Krytina

musí

být

správně

napojena

na

parapety,

štítové

nebo

okapní

hrany.

Odborná

způsobilost

Zhotovování

tepelných

izolací

pro

střechy

složitých

tvarů

kryté

vláknocementovými

krytinami

Kritérium

c)

uchazeč

na

základě

požadavku

zkoušejícího

zhotoví

tepelnou

izolaci

o

rozměru

minimálně

2

m

2.

.

Odborná

způsobilost

Pokrývání

nároží,

úžlabí,

oblých

prvků

a

kuželových

střech

vláknocementovými

krytinami

na

sucho

Kritérium

b)

uchazeč

na

základě

požadavku

zkoušejícího

provede

pokrytí

jednoho

střešního

prvku

z

uvedených

tří

(nároží

nebo

úžlabí

nebo

průnik

střechy).

Nároží

v

minimální

délce

2

m,

úžlabí

v

minimální

délce

2

m,

průnik

střechy

minimální

obvod

1,5

m.

Odborná

způsobilost

Pokrývání

střešních

průniků,

bočních

a

čelních

přípojů

vláknocementovými

krytinami

na

sucho

Kritérium

b)

uchazeč

na

základě

požadavku

zkoušejícího

provede

pokrytí

jednoho

střešního

prvku

z

uvedených

tří

(nároží

nebo

úžlabí

nebo

průnik

střechy

-

komín,

střešní

okno,

ventilace).

Nároží

v

minimální

délce

2

m

s

minimální

úhlem

30°,

úžlabí

minimální

délka

2

m,

minimální

šířka

0,5

m,

průnik

střechy

s

minimálním

obvodem

1,5

m

(například

obvod

kolem

komína).

Odborná

způsobilost

Dodržování

BOZP,

PO

a

hygieny

práce

při

krytí

střech

složitých

tvarů

vláknocementovými

krytinami

bude

dodržována

v

průběhu

celé

zkoušky.

Při

ověřování

odborných

kompetencí

je

třeba

respektovat

ustanovení

platných

technických

norem

a

právních

předpisů:

Technické

normy:

·

ČSN

01

3420

Výkresy

pozemních

staveb

‒

Kreslení

výkresů

stavební

části

·

ČSN

73

1901

Navrhování

střech

‒

základní

ustanovení

·

ČSN

P

73

0600

Hydroizolace

staveb

‒

Základní

ustanovení

Právní

předpisy:

·

Nařízení

vlády

č.

362/2005

Sb.,

o

bližších

požadavcích

na

bezpečnost

a

ochranu

zdraví

při

práci

s

nebezpečím

pádu

z

výšky

nebo

do

hloubky,

ve

znění

pozdějších

předpisů

·

NV

č.

378/2001

Sb.,

kterým

se

stanoví

bližší

požadavky

na

bezpečný

provoz

a

používání

strojů,

technických

zařízení,

přístrojů

a

nářadí,

ve

znění

pozdějších

předpisů

Vzhledem

k

charakteru

některých

činností

při

ověřování

odborných

způsobilostí

je

nezbytné

uchazeči

zajistit

pomoc

dalších

osob,

nebo

mechanizační

prostředky.

Postačuje

jedna

osoba,

která

provádí

asistenční

práce.

Autorizovaná

osoba,

resp.

autorizovaný

zástupce

autorizované

osoby,

je

oprávněna

předčasně

ukončit

zkoušku,

pokud

vyhodnotí,

že

v

důsledku

činnosti

uchazeče

bezprostředně

došlo

k

ohrožení

nebo

bezprostředně

hrozí

nebezpečí

ohrožení

zdraví,

života

a

majetku

či

životního

prostředí.

Zdůvodnění

předčasného

ukončení

zkoušky

uvede

autorizovaná

osoba

do

záznamu

o

průběhu

a

výsledku

zkoušky.

Uchazeč

může

ukončit

zkoušku

kdykoliv

v

jejím

průběhu,

a

to

na

vlastní

žádost.

Pokrývač/pokrývačka krytí střech složitých tvarů krytinami vláknocementovými, 9.9.2026 22:23:40

Strana 7 z 11

Hodnotící standard

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou odbornou způsobilost a výsledek zapisuje do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky.

Výsledné hodnocení pro danou odbornou způsobilost musí znít:

„splnil“, nebo

„nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé odborné způsobilosti.

Výsledné hodnocení zkoušky zní buď:

„vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny odborné způsobilosti, nebo

„nevyhověl“, pokud uchazeč některou odbornou způsobilost nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí autorizovaná osoba vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jedním zkoušejícím, který musí být přítomen u zkoušky po celou dobu trvání zkoušky.

Zkoušející je povinen provádět ověřování odborných způsobilostí při zkoušce přesně podle všech ustanovení tohoto hodnoticího standardu.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

Střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání pokrývač a nejméně 5 let odborné praxe v oblasti pokrývačství se specializací na pokrývání střech složitých tvarů vláknocementovými krytinami, nebo nejméně 5 let odborné praxe ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v oblasti pokrývačství se specializací na pokrývání střech složitých tvarů vláknocementovými krytinami.

Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání stavebnictví se specializací na pokrývačství a nejméně 5 let odborné praxe v oblasti pokrývačství se specializací na pokrývání střech složitých tvarů vláknocementovými krytinami, nebo nejméně 5 let odborné praxe ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v oblasti pokrývačství se specializací na pokrývání střech složitých tvarů vláknocementovými krytinami.

Vyšší odborné vzdělání se zaměřením na pozemní stavitelství a nejméně 5 let odborné praxe v oblasti pokrývačství se specializací na pokrývání střech složitých tvarů vláknocementovými krytinami, nebo nejméně 5 let odborné praxe ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v oblasti pokrývačství se specializací na pokrývání střech složitých tvarů vláknocementovými krytinami.

Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na pozemní stavitelství a nejméně 5 let odborné praxe v oblasti pokrývačství se specializací na pokrývání střech složitých tvarů vláknocementovými krytinami, nebo nejméně 5 let odborné praxe ve funkci učitele odborných předmětů nebo praktického vyučování nebo odborného výcviku v oblasti pokrývačství se specializací na pokrývání střech složitých tvarů vláknocementovými krytinami.

Profesní kvalifikace Pokrývač/pokrývačka krytí střech složitých tvarů krytinami vláknocementovými (36-123-H) a střední vzdělání s výučním listem nebo maturitní zkouškou a nejméně 5 let odborné praxe v oblasti pokrývačství se specializací na pokrývání střech složitých tvarů vláknocementovými krytinami.

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost a praxi v povolání autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti a praxe v povolání v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.

Žádost o udělení autorizace naleznete na internetových stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.gov.cz.

Pokrývač/pokrývačka krytí střech složitých tvarů krytinami vláknocementovými, 9.9.2026 22:23:40

Strana 8 z 11

Hodnotící standard

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

·

Zkušební

místnost

vybavená

PC

s

přístupem

na

internet,

stoly

a

židle

·

Pracoviště

umožňující

provedení

praktické

části

zkoušky

se

zdrojem

elektrické

energie

230

V

nebo

380

V

vybavené:

·

mechanismy

pro

dopravu

materiálů

včetně

obsluhy

a

pomocnými

zařízeními

·

lešení

·

Měřidla:

·

dřevěný

skládací

metr

dlouhý

2

m

·

vodováha

0,6

m

a

2

m

·

měřidlo

roztečí

latí

·

úhloměr

·

Pracovní

nářadí

a

strojní

zařízení:

·

kladivo

tesařské

·

kladivo

pokrývačské

·

kleště

štípací

·

kleště

klempířské

falcovací

·

kleště

klempířské

krycí

·

páčidlo

·

sponkovačka

·

hřebovnice

·

nože

na

živičné

materiály

·

nůžky

na

plech

ruční

a

elektrické

·

mobilní

ohýbačka

na

plech

·

lžíce

pokrývačská

půlkulatá

·

nádoba

na

maltu

·

řetízek

na

přidržení

nádoby

·

nádoba

na

namáčení

·

nářadí

na

míchání

malty

·

vrtačka

příklepová

·

vidiové

vrtáky

·

úhlová

bruska

·

řezací

kotouče

·

kotoučová

pila

·

řetězová

pila

·

pracovní

nůž

·

ruční

lis

na

aplikaci

tmelů

·

ulamovač

na

rohy

·

teplovzdušná

pistole

·

montážní

lávka

·

žebřík

·

Materiál:

·

střešní

krytina

·

bednicí

materiály

pro

hydroizolaci

a

tepelnou

izolaci

·

střešní

latě

·

upevňovací

prostředky

·

Pracovní

pomůcky:

·

brašnička

na

hřebíky

·

tužka

·

šňůra

·

šňůrovačka

·

pomůcky

na

úklid

pracoviště

·

bezpečnostní

lano

·

bezpečnostní

postroj

·

Technická

dokumentace

v

elektronické

nebo

tištěné

podobě

·

Právní

normy

a

předpisy:

Pokrývač/pokrývačka krytí střech složitých tvarů krytinami vláknocementovými, 9.9.2026 22:23:40

Strana 9 z 11

Hodnotící standard

·

ČSN

01

3420

Výkresy

pozemních

staveb

–

Kreslení

výkresů

stavební

části

·

ČSN

73

1901

Navrhování

střech

–

Základní

ustanovení

·

ČSN

P

73

0600

Hydroizolace

staveb

–

Základní

ustanovení

·

NV

č.

362/2005

Sb.,

o

bližších

požadavcích

na

bezpečnost

a

ochranu

zdraví

při

práci

s

nebezpečím

pádu

z

výšky

nebo

do

hloubky,

ve

znění

pozdějších

předpisů

·

NV

č.

378/2001

Sb.,

kterým

se

stanoví

bližší

požadavky

na

bezpečný

provoz

a

používání

strojů,

technických

zařízení,

přístrojů

a

nářadí,

ve

znění

pozdějších

předpisů

·

Pomocný

personál

K

žádosti

o

udělení

autorizace

žadatel

přiloží

seznam

materiálně

-

technického

vybavení

dokládající

soulad

s

požadavky

uvedenými

v

hodnoticím

standardu

pro

účely

zkoušky.

Zajištění

vhodných

prostor

pro

provádění

zkoušky

prokazuje

žadatel

odpovídajícím

dokladem

(např.

výpis

z

katastru

nemovitostí,

nájemní

smlouva,

dohoda).

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 30 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm, s organizací zkoušky, s požadavky BOZP a PO a s právy a povinnostmi uchazeče v rámci zkoušky dle zákona č. 179/2006 Sb.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přestávky a na přípravu) je 22 až 24 hodin (hodinou se rozumí 60 minut).

Pokrývač/pokrývačka krytí střech složitých tvarů krytinami vláknocementovými, 9.9.2026 22:23:40

Strana 10 z 11

Hodnotící standard

Autoři standardu

Autoři hodnoticího standardu

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro řemesla a umělecká řemesla, sekce řemeslná, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Cech klempířů, pokrývačů a tesařů ČR

Střechy VRŇATA & ŽÁČIK

Ing. Eva Hellerová, soudní znalec

Střechy Kousal

FAS MANINY, spol. s r. o.

SOŠ a SOU stavební, Brno-Bosonohy

Pokrývač/pokrývačka krytí střech složitých tvarů krytinami vláknocementovými, 9.9.2026 22:23:40

Strana 11 z 11