Kvalifikační standard

Dělník v čalounické výrobě (kód: 33-066-E)

Autorizující orgán:

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Skupina oborů:

Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů (kód: 33)

Týká se povolání:

Kvalifikační úroveň NSK - EQF:

2

Odborná způsobilost

Název

Úroveň

Příprava materiálu a polotovarů v čalounické výrobě

2

Přípravné práce v čalounické výrobě

2

Manipulace s materiálem a polotovary pro čalounickou výrobu

2

Kontrola, balení a expedice výrobků a materiálů v nábytkářské výrobě

2

Úklid pracoviště a třídění odpadu z čalounické výroby

2

Platnost standardu

Standard je platný od: 26.04.2016 do: 19.08.2020

Dělník v čalounické výrobě, 31.7.2026 13:07:09

Strana 1 z 3

Kvalifikační standard

Organizační a metodické pokyny

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Při zkoušce je třeba zaměřit se zejména na precizní ověření všech odborných kompetencí v rámci následujících činností:

•nastříhat 10 kusů těchto materiálů: rouno, krycí textilie (začišťovák, neotex) a vtahovací pásky ve čtyřech rozměch od každého druhu

•slepit čtyři druhy jednoduchých dílců z PUR pěny (polyuretanová pěna)

•naplnit dva druhy sypků

•povléknout tři druhy polštářů

•na připravený korpus namontovat čtyři druhy nožiček dle zadání (různé druhy umístění od hrany výrobku, stačí vždy jeden kus nožičky od každého druhu)

•doplnit na pracoviště rouno, začišťovák, obalový materiál, spojovací materiál (15 položek v obvyklém množství)

•zabalit dva typy hotových výrobků a přepravit je z výrobních prostor do skladovácích pomocí manipulační techniky (paletový vozík, rudl)

Při ověřování kritérií formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, ke kvalitě zhotoveného výrobku i k časovému hledisku zvládání operací.

Na zkoušku si účastník donese vlastní pracovní oděv a obuv.

Dělník v čalounické výrobě, 31.7.2026 13:07:09

Strana 2 z 3

Kvalifikační standard

Autoři standardu

Autoři kvalifikačního standardu

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro dřevozpracující a papírenský průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

NADOP-VÝROBA NÁBYTKU, a. s.

Dřevotvar Jablonné nad Orlicí

Dřevařský magazin

SŠ stavebních řemesel Brno-Bosonohy

Dělník v čalounické výrobě, 31.7.2026 13:07:09

Strana 3 z 3