Hodnotící standard

Tiskař na strojích pro digitální potisk textilií (kód: 31-058-H)

Autorizující orgán:

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Skupina oborů:

Textilní výroba a oděvnictví (kód: 31)

Týká se povolání:

Tiskař textilií

Kvalifikační úroveň NSK - EQF:

3

Odborná způsobilost

Název

Úroveň

Volba postupu tiskařské práce a barev na digitálních tiskových strojích

3

Obsluha strojů pro digitální tisk plošných textilií

3

Obsluha strojů pro fixaci tisku po digitálním tisku plošných textilií

3

Platnost standardu

Standard je platný od: 15.01.2021 do: 20.10.2022

Tiskař na strojích pro digitální potisk textilií, 7.11.2026 17:45:58

Strana 1 z 9

Hodnotící standard

Kritéria a způsoby hodnocení

Volba postupu tiskařské práce a barev na digitálních tiskových strojích

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Převzít výrobní podklady pro tisk zakázky (plošné textilie) na digitálním tiskovém stroji

Praktické předvedení a ústní ověření

b) Připravit potiskovaný textilní materiál, inkousty a pomůcky (šicí stroj pro sešívání dílců, vozík s materiálem, ojka na velkonábal, velkonábal s textilním materiálem, nůžky, nůž, sponkovačka, papírové návinky, odsávací zařízení na inkoust, injekční stříkačky plastové, ubrousky na otírání tiskových hlav, nádoby a nálevky na inkoust, lupa)

Praktické předvedení a ústní ověření

c) Zvolit postup tiskařské práce na základě znalosti parametrů tisku, jejich významu a dopadu na kvalitu tisku, rozlišení, počet průchodů, frekvenci tiskových hlav, nastavení čištění hlav, rychlost tisku textilie

Praktické předvedení a ústní ověření

d) Převzít a aplikovat datové soubory do řídicí jednotky digitálního tiskového stroje s využitím znalostí základních barevných modelů (včetně vlivu na podání barev), běžně užívaných grafických programů, běžně užívaných grafických formátů (včetně znalosti dopadů  jejich užití na výstup digitálního tisku, optimální rozlišení s ohledem na povahu desenu a potiskovaného textilního materiálu, principů rastrové a vektorové grafiky) a vhodnosti  jejich použití s ohledem na povahu desénu

Praktické předvedení a ústní ověření

e) Popsat základní části a funkce inkoustového systému stroje, popsat základní rozdělení a parametry tiskových hlav z hlediska principu (piezzo, thermo, wax), vysvětlit význam kalibrace tiskových hlav

Ústní ověření

f) Dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, používat povinné osobní ochranné pracovní prostředky pro obsluhu strojů a práci v provozu pro digitální tisk plošných textilií

Praktické předvedení

g) Prokázat znalosti o textilních materiálech (druhy, vlastnosti) a textiliích (druhy, konstrukce, parametry, vady)

Písemné ověření

h) Prokázat znalosti o účelu a principu předúpravy (odstranění nečistot a prostředků nanesených na textilní substrát za účelem jeho lepšího zpracování a dodání vlastností umožňujících digitální tisk na plošných textiliích)

Písemné ověření

i) Prokázat znalosti o účelu a principu digitálního tisku, rozdílu proti klasickým tiskovým technologiím, základních druzích inkoustů pro digitální tisk textilií  a jejich použití s ohledem na druh potiskovaného textilního materiálu

Písemné ověření

j) Prokázat znalosti o strojích a základních technologických operacích  následujících po digitálním tisku pro jednotlivé textilní materiály

Písemné ověření

k) Prokázat znalosti o zásadách péče o přidělený stroj v provozu pro digitální tisk plošných textilií

Písemné ověření

l) Určit druhy textilních materiálů (vláken) a textilií (tkaniny nebo pleteniny nebo netkané textilie) na anonymních vzorcích

Praktické předvedení

m) Rozpoznat vady textilií (tkaniny nebo pleteniny nebo netkané textilie) na anonymních vzorcích

Praktické předvedení

Je třeba splnit všechna kritéria.

Tiskař na strojích pro digitální potisk textilií, 7.11.2026 17:45:58

Strana 2 z 9

Hodnotící standard

Obsluha strojů pro digitální tisk plošných textilií

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Převzít a seznámit se s výrobním příkazem pro digitální potisk plošných textilií, zadat parametry podle výrobního příkazu do řídicí jednotky digitálního tiskového stroje

Praktické předvedení a ústní ověření

b) Připravit stroj k tisku a seřídit tiskové i netiskové funkční celky digitálního tiskového stroje, popsat základní funkční části digitálního tiskového stroje z pohledu mechanického, popsat základní části a funkce inkoustového systému stroje, popsat vedení potiskovaného textilního materiálu jednotlivými funkčními celky digitálního tiskového stroje a předvést jejich nastavení

Praktické předvedení a ústní ověření

c) Zavést textilii do stroje a provést příslušné pracovní a technologické úkony (navést textilii strojem, projet běhoun, zahřát a zchladit stroj nebo jeho část), předvést a vysvětlit úkony spojené s obsluhou strojních zařízení a jejich částí - různé spínače, ventily, ovládací panely

Praktické předvedení a ústní ověření

d) Kontrolovat průběžně chod strojního zařízení, zadané parametry, požadovaný výpad textilního zboží a množství barev v zásobnících, doplňovat barvy v zásobnících

Praktické předvedení a ústní ověření

e) Kontrolovat kvalitu tisku během tiskového procesu, korigovat chod strojního zařízení v souladu s technologickým postupem za účelem dosáhnout požadované úrovně kvality tisku na plošné textilii

Praktické předvedení a ústní ověření

f) Vyměnit textilní zboží na předloze (manipulovat se zbožím za pomoci ojky, tj. manipulovat s podvozky s nábaly a paletami, sešít konce předchozího se začátkem následujícího pásu plošné textilie pro navedení do stroje)

Praktické předvedení

g) Vyměnit textilní zboží na výpadu (oddělit zboží po navedení strojem, manipulovat se zbožím za pomoci ojky, tj. manipulovat s podvozky s nábaly a paletami)

Praktické předvedení

h) Provést mezioperační kontrolu kvality průběhu tisku textilie podle předpisu, výsledky zaevidovat, rozpoznat a popsat základní chyby tisku, stanovit jejich pravděpodobnou příčinu a navrhnout postup k jejich odstranění

Praktické předvedení a ústní ověření

i) Zaznamenat produkci potištěné plošné textilie za směnu

Praktické předvedení

j) Vyčistit a vymýt tiskové hlavy a tiskovou deku digitálního tiskového stroje

Praktické předvedení a ústní ověření

k) Provést čištění a běžnou údržbu digitálního tiskového stroje

Praktické předvedení

l) Použít měřicí přístroje (metry, váhy), vysvětlit pravidla pro metrologii

Praktické předvedení a ústní ověření

m) Dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, používat povinné osobní ochranné pracovní prostředky pro obsluhu strojů a práci v provozu pro digitální tisk plošných textilií (ochrana zraku, ochrana proti nadýchání škodlivých výparů, ochrana proti potřísnění chemikáliemi)

Praktické předvedení

Je třeba splnit všechna kritéria.

Tiskař na strojích pro digitální potisk textilií, 7.11.2026 17:45:58

Strana 3 z 9

Hodnotící standard

Obsluha strojů pro fixaci tisku po digitálním tisku plošných textilií

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Předehřát a zahřát stroj pro fixaci tisku po digitálním tisku plošných textilií

Praktické předvedení a ústní ověření

b) Zavést textilii do stroje a provést příslušné pracovní a technologické úkony (navést plošnou textilii strojem, projet běhoun), předvést a vysvětlit úkony spojené s obsluhou strojních zařízení a jejich částí - různé spínače, ventily, ovládací panely

Praktické předvedení a ústní ověření

c) Kontrolovat průběžně chod strojního zařízení, zadané parametry a požadovaný výpad textilního zboží, korigovat chod strojního zařízení v souladu s technologickým postupem za účelem dosáhnout požadované úrovně propaření plošné textilie po digitálním tisku

Praktické předvedení a ústní ověření

d) Vyměnit textilní zboží na předloze (manipulovat se zbožím za pomoci ojky, tj. manipulovat s podvozky s nábaly a paletami, spojit konce běhounu se začátkem pásu plošné textilie pro navedení do stroje)

Praktické předvedení

e) Vyměnit textilní zboží na výpadu (oddělit zboží po navedení strojem, manipulovat se zbožím za pomoci ojky, tj. manipulovat s podvozky s nábaly a paletami)

Praktické předvedení

f) Dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, používat povinné osobní ochranné pracovní prostředky pro obsluhu strojů a práci v provozu pro digitální tisk plošných textilií

Praktické předvedení

Je třeba splnit všechna kritéria.

Tiskař na strojích pro digitální potisk textilií, 7.11.2026 17:45:58

Strana 4 z 9

Hodnotící standard

Organizační a metodické pokyny

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná

osoba

informuje,

které

doklady

musí

uchazeč

předložit,

aby

zkouška

proběhla

v

souladu

s

platnými

právními

předpisy.

Před

zahájením

vlastního

ověřování

musí

být

uchazeč

seznámen

s

pracovištěm

a

s

požadavky

bezpečnosti

a

ochrany

zdraví

při

práci

(BOZP)

a

požární

ochrany

(PO),

o

čemž

bude

autorizovanou

osobou

vyhotoven

a

uchazečem

podepsán

písemný

záznam.

Autorizovaná

osoba,

resp.

autorizovaný

zástupce

autorizované

osoby,

je

oprávněna

předčasně

ukončit

zkoušku,

pokud

vyhodnotí,

že

v

důsledku

činnosti

uchazeče

bezprostředně

došlo

k

ohrožení

nebo

bezprostředně

hrozí

nebezpečí

ohrožení

zdraví,

života

a

majetku

či

životního

prostředí.

Zdůvodnění

předčasného

ukončení

zkoušky

uvede

AOs

do

Záznamu

o

průběhu

a

výsledku

zkoušky.

Uchazeč

může

ukončit

zkoušku

kdykoliv

v

jejím

průběhu,

a

to

na

vlastní

žádost.

Zdravotní

způsobilost

pro

vykonávání

pracovních

činností

této

profesní

kvalifikace

je

vyžadována

a

prokazuje

se

lékařským

potvrzením

(odkaz

na

povolání

v

NSP

-

https://www.nsp.cz/jednotka

-

prace/tiskar

-

textilii#zdravotni

-

zpusobilost).

Uchazeči

bude

zadáno

potisknout

textilii

na

digitálním

tiskovém

stroji.

Zkouška

bude

probíhat

za

běžného

provozu,

při

kterém

s

ohledem

na

charakter

výroby

jde

o

velké

finanční

hodnoty

zpracovávaných

materiálů,

strojů

a

o

kvalitu

vyrobeného

textilního

produktu.

V

zájmu

zamezení

finančních

ztrát

je

žádoucí,

aby

uchazeč

u

každé

prověřované

odborné

kompetence

vykonával

prakticky

ty

operace

nebo

pracovní

úkony,

viz

kritéria

hodnocení,

které

nezpůsobí

finanční

ztráty,

tj.

některé

postupy

simuluje,

nebo

některé

pracovní

úkony

operací

vykonává,

pokud

stroj

není

v

chodu,

nebo

vykonává

některé

pracovní

úkony

operací

pod

dohledem

autorizované

osoby

v

přítomnosti

řádné

obsluhy,

nebo

vykonává

pracovní

úkony

operací

určené

zkoušejícím

a

ostatní

operace

popíše

nebo

vysvětlí

zkoušejícímu,

nebo

úkony

operací

vykonává

paralelně

nebo

ve

spolupráci

s

řádnou

obsluhou

strojů

a

zařízení.

Uchazeč

dostane

komplexní

úkol

a

bude

vykonávat

operace

(pracovní

úkony)

náležející

k

odborné

kompetenci,

zkoušející

bude

sledovat

plnění

úkolu

také

z

hlediska

dodržování

zásad

bezpečnosti

a

ochrany

zdraví

při

práci,

tj.,

jak

si

vede

při

obsluze

strojů

a

jak

se

pohybuje

v

provozu

textilní

výroby.

Vzhledem

k

charakteru

výroby

(zušlechťování

textilií)

a

k

provozním

podmínkám,

v

nichž

bude

probíhat

zkoušení,

jsou

dále

nastíněny

konkrétní

postupy

zkoušení

pro

každou

odbornou

kompetenci.

Odborná

kompetence

Volba

postupu

tiskařské

práce

a

barev

na

digitálních

tiskacích

strojích

:

Operace

uvedené

pod

kritérii

hodnocení

a)

až

e)

bude

uchazeč

provádět

buď

pod

dohledem

autorizované

osoby,

nebo

tyto

operace

bude

provádět

na

vzorcích

a

ve

formulářích

připravených

pro

vykonání

zkoušky.

Odborná

kompetence

Obsluha

strojů

pro

digitální

tisk

plošných

textilií

:

Operace

uvedené

pod

kritérii

hodnocení

a)

až

h),

j),

až

l)

bude

uchazeč

provádět

pod

dohledem

autorizované

osoby,

při

plnění

kritéria

hodnocení

i)

bude

uchazeč

zaznamenávat

údaje

do

formulářů

připravených

pro

vykonání

zkoušky.

Odborná

kompetence

Obsluha

strojů

pro

fixaci

tisku

po

digitálním

tisku

plošných

textilií

:

Operace

uvedené

pod

kritérii

hodnocení

a)

až

e)

bude

uchazeč

provádět

pod

dohledem

autorizované

osoby.

Při

ověřování

kritérií

hodnocení

formou

praktického

předvedení

je

třeba

přihlížet

především

k

bezpečnému

provádění

všech

úkonů

a

ke

kvalitě

zhotovovaného

textilního

výrobku.

Autorizovaná

osoba

zpracuje

seznam

konkrétního

strojového

vybavení

(používaných

strojů

a

zařízení

v

rozsahu

hodnoticího

standardu)

a

umožní

uchazeči

se

s

ním

seznámit

v

předstihu

1

měsíce

před

zkouškou.

Uchazeč

si

zajistí

vhodné

pracovní

oblečení

a

pracovní

obuv

podle

požadavků

BOZP

pracoviště,

na

kterém

se

realizuje

zkouška.

Znalost

běžných

druhů

textilních

materiálů

(vláken)

a

textilií

a

rozpoznání

vad

v

textilních

materiálech

(vláknech)

a

textiliích

bude

prokázána

vedle

písemného

způsobu

i

prakticky

na

anonymních

vzorcích.

Uchazeč

určí

minimálně

6

vzorků

,

tj.

3

vzorky

textilních

vláken

a

3

vzorky

textilií

(tkaninu

nebo

pleteninu

nebo

netkanou

textilii).

Dále

uchazeč

rozpozná

vady

na

minimálně

6

vzorcích:

na

3

vzorcích

vláken

a

3

vzorcích

textilií

(v

tkanině

nebo

pletenině

nebo

netkané

textilii).

Tiskař na strojích pro digitální potisk textilií, 7.11.2026 17:45:58

Strana 5 z 9

Hodnotící standard

Písemné

ověření

probíhá

formou

písemného

testu.

Testy

vytváří

autorizovaná

osoba

na

základě

pravidel

stanovených

v

hodnoticím

standardu.

Test

může

být

uchazečům

zadán

v

elektronické

podobě.

Pravidla

pro

aplikaci

písemných

testů

jako

způsobu

ověřování

Soubor

otázek

pro

testy

stanovuje

autorizovaná

osoba

podle

požadavků

hodnoticího

standardu

s

přihlédnutím

k

technologiím

využívaným

ve

firmě,

v

níž

se

zkouška

koná.

Musí

přitom

splňovat

následující

pravidla:

A.

Testy

pro

jednotlivé

uchazeče

musí

být

generovány

z

dostatečně

velkého

souboru

otázek,

aby

bylo

umožněno

řádově

několik

desítek

různě

sestavených

testů.

B.

Při

každé

zkoušce

musí

být

ověřeny

všechny

kompetence

kvalifikačního

standardu.

To

znamená,

že

v

případě,

kdy

se

některé

kompetence

nebo

kritéria

ověřují

pomocí

testů,

musí

být

splněny

následující

podmínky:

B1.

Pro

celkový

soubor

otázek,

z

něhož

se

generují

jednotlivé

testy:

Pro

každé

kritérium

a

pro

každé

téma

uvedené

v

kritériích

existuje

několik

otázek.

B2.

Pro

jednotlivé

vygenerované

testy:

Každý

uchazeč

má

ve

svém

testu

pro

každé

kritérium

(u

něhož

je

test

způsobem

ověření

a

v

návaznosti

na

pokyn

o

tom,

která

kritéria

je

třeba

u

zkoušky

splnit)

a

pro

každé

téma

uvedené

v

kritériích

alespoň

jednu

otázku.

B3.

Pro

úspěšné

splnění

požadavků

testu:

Za

úspěšné

splnění

testu

se

považuje

70

%

správně

zodpovězených

otázek

s

tím,

že

pro

každé

kritérium

musí

být

správně

zodpovězeno

alespoň

50

%

otázek.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Tiskař na strojích pro digitální potisk textilií, 7.11.2026 17:45:58

Strana 6 z 9

Hodnotící standard

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

Střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání zaměřeném na výrobu nebo zušlechťování textilií nebo v chemickém oboru vzdělání zaměřeném na zušlechťování textilií a střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let odborné praxe ve výrobě nebo zušlechťování textilií nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo ve funkci učitele odborného výcviku v textilních oborech.

Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oblasti textilní výroby nebo v chemickém oboru vzdělání zaměřeném na zušlechťování textilií a alespoň 5 let odborné praxe ve výrobě nebo zušlechťování textilií nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo ve funkci učitele odborného výcviku v textilních oborech.

Vyšší odborné vzdělání se zaměřením na textilní technologie nebo chemické technologie zaměřené na zušlechťování textilií a alespoň 5 let odborné praxe ve výrobě nebo zušlechťování textilií nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo ve funkci učitele odborného výcviku v textilních oborech.

Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na textilní technologie nebo chemické technologie zaměřené na zušlechťování textilií a alespoň 5 let odborné praxe ve výrobě nebo zušlechťování textilií nebo ve funkci učitele odborných předmětů nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo ve funkci učitele odborného výcviku v textilních oborech.

Profesní kvalifikace 31-058-H Tiskař na strojích pro digitální potisk textilií a střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let odborné praxe ve výrobě nebo zušlechťování textilií.

Další požadavky:

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.

Žádost o udělení autorizace naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz

Tiskař na strojích pro digitální potisk textilií, 7.11.2026 17:45:58

Strana 7 z 9

Hodnotící standard

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Pro zajištění zkoušky podle tohoto hodnoticího standardu je třeba mí k dispozici dílnu v reálném provozu vybavenou na odpovídající úrovni, tzn. minimálně následující materiálně-technické vybavení:

Osobní ochranné pracovní prostředky

Stroj pro digitální tisk textilií s potiskovanou textilií

Barevné inkousty

Výrobní předpisy (výrobní příkaz), technologické postupy pro potiskování textilií na digitálním tiskovém stroji

Pracovní pomůcky (šicí stroj pro sešívání dílců, vozík s materiálem, ojka na velkonábal, velkonábal s materiálem, nůžky, nůž, sponkovačka, papírové návinky, odsávací zařízení na inkoust, injekční stříkačky plastové, ubrousky na otírání tiskových hlav, nádoby a nálevky na inkoust, lupa)

Měřicí přístroje (metry, váhy)

Přísun potřebné energie odpovídající bezpečnostním a hygienickým předpisům

Formulář pro zaznamenání údajů o produkci (potisku plošné textilie) za směnu

Vzorky anonymních materiálů (textilních vláken a textilií) pro určení druhu: celkem minimálně 6 vzorků - 3 vzorky vláken a 3 vzorky textilií (3 vzorky tkaniny nebo 3 vzorky pleteniny nebo 3 vzorky netkané textilie)

Vzorky anonymních materiálů (textilních vláken a textilií) pro určení vad: celkem minimálně 6 vzorků - 3 vzorky vláken a 3 vzorky textilií (3 vzorky tkaniny nebo 3 vzorky pleteniny nebo 3 vzorky netkané textilie)

Místnost pro písemnou část zkoušky, psací potřeby, formuláře s testy, popřípadě PC a testy připravené v elektronické podobě

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí zajistit, aby pracoviště byla uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro vykonání zkoušky z hlediska BOZP odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště.

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 30 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přípravu a přestávky) je 8 až 10 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů. Doba trvání písemné zkoušky jednoho uchazeče je 60 minut.

Tiskař na strojích pro digitální potisk textilií, 7.11.2026 17:45:58

Strana 8 z 9

Hodnotící standard

Autoři standardu

Autoři hodnoticího standardu

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro textilní, oděvní a kožedělný průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

VEBA, textilní závody, a. s., Broumov

CNM textil, a. s. Oskava

LaLINEA s. r. o., Dvůr Králové nad Labem

Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu

Tiskař na strojích pro digitální potisk textilií, 7.11.2026 17:45:58

Strana 9 z 9