Hodnotící standard

Laborant/laborantka pro analogovou a digitální fotografii (kód: 34-046-M)

Autorizující orgán:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Skupina oborů:

Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie (kód: 34)

Týká se povolání:

Fotolaborant

Kvalifikační úroveň NSK - EQF:

4

Odborná způsobilost

Název

Úroveň

Manipulace se světlocitlivým fotografickým materiálem

4

Ruční zpracovávání černobílých fotografických materiálů

4

Zpracovávání negativů, diapozitivů a pozitivních materiálů na automatických a poloautomatických linkách

4

Zpracovávání fotografií z digitálního záznamu

4

Příprava fotografického zpracovatelského zařízení k provozu, včetně přípravy tiskárny pro tisk

4

Skládání barev v barevných modelech

4

Digitalizování analogových obrazových vstupů

4

Provádění barevné korekce a úpravy digitálních obrazů v grafických programech

4

Senzitometrická kontrola fotografických vyvolávacích procesů

4

Archivování obrazových materiálů a digitálních dat

3

Dodržování ekologických požadavků pro používání chemických látek a likvidaci veškerých fotografických odpadů

4

Platnost standardu

Standard je platný od: 22.08.2023

Laborant/laborantka pro analogovou a digitální fotografii, 20.8.2026 12:36:48

Strana 1 z 9

Hodnotící standard

Kritéria a způsoby hodnocení

Manipulace se světlocitlivým fotografickým materiálem

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Předvést manipulaci s nevyvolaným světlocitlivým fotografickým materiálem

Praktické předvedení

b) Připravit a založit fotografický (filmový, pozitivní) materiál do vyvolávacího zařízení

Praktické předvedení

c) Předvést manipulaci se zpracovaným fotografickým materiálem (filmem, fotografií)

Praktické předvedení

Je třeba splnit všechna kritéria.

Ruční zpracovávání černobílých fotografických materiálů

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Popsat postup zpracování černobílých fotografických materiálů a funkci jednotlivých lázní pro černobílé materiály

Ústní ověření

b) Předvést manipulaci s vývojnicí a filmovým materiálem, vyvolat film

Praktické předvedení a ústní ověření

c) Popsat zvětšovací přístroj a jeho funkce, zhotovit fotografickou zvětšeninu

Praktické předvedení a ústní ověření

d) Při zvětšování černobílé fotografie předvést způsob tzv. maskování části fotografie, nadržování světlem a zadržování světla na části fotografie, vysvětlit princip a důvod použití tohoto postupu

Praktické předvedení a ústní ověření

e) Popsat vybavení potřebné pro zpracování fotografie, vyvolat fotografii

Praktické předvedení a ústní ověření

f) Popsat manipulaci s filmovým materiálem po jeho zpracování

Ústní ověření

g) Provést konečné úpravy a adjustaci fotografie

Praktické předvedení

Je třeba splnit všechna kritéria.

Zpracovávání negativů, diapozitivů a pozitivních materiálů na automatických a poloautomatických linkách

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Zvolit správný postup pro zpracování konkrétního fotografického materiálu

Praktické předvedení a ústní ověření

b) Provést denní seřízení stroje (minilabu), popsat jeho základní funkce, doplnit spotřební materiál

Praktické předvedení a ústní ověření

c) Popsat druhy zpracovatelských zařízení a jejich základní funkce, vysvětlit volbu vybraného typu zařízení

Ústní ověření

d) Zpracovat určený druh fotografického materiálu

Praktické předvedení

e) Popsat manipulaci s filmovým materiálem po jeho zpracování

Ústní ověření

f) Zhotovit pozitivy

Praktické předvedení

g) Vyhodnotit výsledné fotografie po zpracování a opravit obraz barevně a hustotně

Praktické předvedení

Je třeba splnit všechna kritéria.

Laborant/laborantka pro analogovou a digitální fotografii, 20.8.2026 12:36:48

Strana 2 z 9

Hodnotící standard

Zpracovávání fotografií z digitálního záznamu

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Zvolit vhodný typ zpracovatelského zařízení (minilab, tiskárna)

Praktické předvedení

b) Přenést digitální obraz z fotoaparátu nebo jiného média do počítače, případně minilabu

Praktické předvedení

c) Provést v počítači minilabu ořez, korekce barev, hustoty a kontrastu obrazu, případně jeho doostření

Praktické předvedení

d) Popsat rozdíl mezi fotografickým zpracováním a tiskem obrazu

Ústní ověření

e) Uvést druhy materiálů pro zhotovení konečných fotografií

Ústní ověření

f) Zhotovit konečné fotografie podle zadání

Praktické předvedení

Je třeba splnit všechna kritéria.

Příprava fotografického zpracovatelského zařízení k provozu, včetně přípravy tiskárny pro tisk

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Popsat funkce jednotlivých typů tiskáren, zvolit vhodný typ tiskárny pro tisk fotografického obrazu

Praktické předvedení a ústní ověření

b) Uvést druhy materiálů vhodných pro tisk obrazu, popsat jejich vlastnosti

Ústní ověření

c) Provést seřízení fotografického zpracovatelského zařízení

Praktické předvedení

d) Provést kalibraci monitoru a kontrolu kopírovacího zařízení

Praktické předvedení

e) Vyvolat a vyhodnotit test zpracovatelského procesu

Praktické předvedení

f) Připravit tiskárnu a provést předtiskovou přípravu

Praktické předvedení

g) Vytisknout a vyhodnotit vytištěný obraz a provést konečné úpravy

Praktické předvedení

Je třeba splnit všechna kritéria.

Skládání barev v barevných modelech

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Vysvětlit princip skládání barev v modelu RGB, popsat základní pracovní barevné prostory, možnosti a výhody použití tohoto modelu

Ústní ověření

b) Vysvětlit princip skládání barev v modelu CMYK, popsat základní barevné prostory (ICC profily), možnosti a výhody použití tohoto modelu

Ústní ověření

c) Vysvětlit princip modelu LAB, popsat možnosti a výhody použití tohoto modelu

Ústní ověření

d) Vysvětlit princip modelu stupně šedé, popsat možnosti a výhody použití tohoto modelu

Ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Laborant/laborantka pro analogovou a digitální fotografii, 20.8.2026 12:36:48

Strana 3 z 9

Hodnotící standard

Digitalizování analogových obrazových vstupů

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Uvést druhy skenerů, vysvětlit jejich princip, popsat vlastnosti a rozdíly

Ústní ověření

b) Nastavit vhodné funkce skeneru pro daný druh analogového vstupu (negativ, diapozitiv, fotografie)

Praktické předvedení

c) Naskenovat obraz z filmu/fotografie do počítače

Praktické předvedení

d) Nastavit funkce nástrojů pro automatickou retuš při skenování

Praktické předvedení

e) Popsat datové formáty používané v grafických programech pro ukládání skenovaného obrazu

Ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Provádění barevné korekce a úpravy digitálních obrazů v grafických programech

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Přenést digitální obraz z fotografického přístroje nebo jiného média do počítače

Praktické předvedení

b) Popsat grafické programy vhodné pro úpravy fotografického obrazu, porovnat jejich funkce, zvolit nejvhodnější grafický program pro daný úkol

Ústní ověření

c) Zvolit formát obrazu a jeho kvalitu (rozlišení)

Praktické předvedení

d) Upravit jasovou a barevnou tonalitu fotografického obrazu pomocí funkcí: úrovně, křivky, odstín/sytost

Praktické předvedení

e) Provést jednoduché opravy obrazu ve vrstvách pomocí nástrojů pro retuš

Praktické předvedení

Je třeba splnit všechna kritéria.

Senzitometrická kontrola fotografických vyvolávacích procesů

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Vyvolat kontrolní test a vyhodnotit údaje

Praktické předvedení

b) Zkontrolovat a nastavit potřebnou regeneraci lázní

Praktické předvedení

Je třeba splnit obě kritéria.

Archivování obrazových materiálů a digitálních dat

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Popsat vhodná média určená k archivaci digitálního obrazu, jejich použití a péči o ně

Ústní ověření

b) Popsat možnosti ukládání digitálních dat

Ústní ověření

c) Provést uložení digitálních dat na vhodné médium

Praktické předvedení

d) Popsat možnosti archivace obrazových materiálů (filmů, fotografií, tisků)

Ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Laborant/laborantka pro analogovou a digitální fotografii, 20.8.2026 12:36:48

Strana 4 z 9

Hodnotící standard

Dodržování ekologických požadavků pro používání chemických látek a likvidaci veškerých fotografických odpadů

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Popsat postup přípravy fotografických roztoků a pravidla při manipulaci s chemickými látkami, jejich označování a balení, s ohledem na bezpečnost práce a ochranu životního prostředí

Ústní ověření

b) Popsat  a předvést postup při manipulaci s nebezpečnými látkami a chemickými odpady

Praktické předvedení a ústní ověření

c) Uvést možnosti likvidace fotografických odpadů s ohledem na ochranu životního prostředí

Ústní ověření

d) Uvést možnosti využití fotografických odpadů jako druhotných surovin

Ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Laborant/laborantka pro analogovou a digitální fotografii, 20.8.2026 12:36:48

Strana 5 z 9

Hodnotící standard

Organizační a metodické pokyny

Pokyny k realizaci zkoušky

1.

Vstupní

předpoklady

pro

účast

na

zkoušce

Uchazečem

o

zkoušku

může

být

každá

fyzická

osoba

starší

18

let,

která

získala

alespoň

základy

vzdělání,

nebo

účastník

rekvalifikace

podle

zákona

č.

435/2004

Sb.,

zákon

o

zaměstnanosti.

Zdravotní

způsobilost

pro

vykonání

zkoušky

je

vyžadována

a

prokazuje

se

lékařským

potvrzením

(odkaz

na

povolání

v

NSP

–

https://nsp.cz/jednotka

-

prace/fotograf

).

Autorizovaná

osoba

zároveň

s

odesláním

pozvánky

ke

zkoušce

písemnou

formou

sdělí,

kde

a

jakým

způsobem

se

uchazeč

může

informovat

o

svých

povinnostech

a

průběhu

zkoušky

a

které

doklady/dokumenty

musí

uchazeč

předložit

bezprostředně

před

započetím

zkoušky.

2.

Průběh

zkoušky

Před

zahájením

zkoušky

uchazeč

předloží

zkoušejícímu

průkaz

totožnosti

a

případně

další

dokumenty

opravňující

k

připuštění

ke

zkoušce

uvedené

v

části

1.

Vstupní

předpoklady

pro

účast

na

zkoušce.

Bezprostředně

před

zahájením

zkoušky

autorizovaná

osoba

seznámí

uchazeče

s

pracovištěm,

s

organizací

zkoušky,

s

jeho

právy

a

povinnostmi

v

rámci

zkoušky

dle

zákona

č.

179/2006

Sb.

a

s

požadavky

bezpečnosti

a

ochrany

zdraví

při

práci

(BOZP)

a

požární

ochrany

(PO),

o

čemž

bude

autorizovanou

osobou

vyhotoven

a

uchazečem

podepsán

písemný

záznam.

Zkoušející

uzná,

a

tedy

nemusí

ověřovat,

ty

odborné

způsobilosti,

které

byly

již

dříve

u

uchazeče

ověřeny

v

rámci

zkoušky

z

jiné

profesní

kvalifikace

(nutno

doložit

osvědčením

o

získání

profesní

kvalifikace),

a

které

jsou

shodné

svým

rozsahem

i

obsahem.

Rozsah

a

obsah

odborné

způsobilosti

určují

její

jednotlivá

kritéria

a

pokyny

k

realizaci

zkoušky

popsané

v

hodnoticím

standardu.

Zkoušející

tyto

odborné

způsobilosti

neuzná

jako

již

ověřené,

pokud

by

tím

nebylo

zajištěno

řádné

ověření

ostatních

požadavků

stanovených

tímto

hodnotícím

standardem

(například

při

nutnosti

dodržení

technologických

postupů

a

časové

souslednosti

různých

činností).

Zkouška

se

koná

v

českém

jazyce.

Zkouška

je

veřejná.

Praktická

část

zkoušky

a

praktická

zkouška

není

veřejná

v

případech,

kdy

to

je

nutné

z

hygienických

důvodů

nebo

z

důvodu

ochrany

zdraví

a

bezpečnosti

práce.

U

odborné

způsobilosti

Ruční

zpracovávání

černobílých

fotografických

materiálů:

kritérium

c):

uchazeč

na

zvětšovacím

přístroji

zhotoví

fotografickou

zvětšeninu

velikosti

cca

A4

(rozměr

cca

20

x

30,5

cm).

U

odborné

způsobilosti

Zpracovávání

fotografií

z

digitálního

záznamu:

kritéria

c),

f):

zkoušející

připraví

pro

vykonání

zkoušky

fotografie

vytvořené

digitální

zrcadlovkou

-

5

fotografií

přírody,

5

fotografií

skupiny

postav

a

5

fotografií

architektury.

Z

toho

uchazeč

zhotoví

3

kusy:

1

fotografii

přírody,

1

fotografii

skupiny

postav

a

1

fotografii

architektury.

U

odborné

způsobilosti

Příprava

fotografického

zpracovatelského

zařízení

k

provozu,

včetně

přípravy

tiskárny

pro

tisk:

kritérium

f):

Finální

úprava

fotografie

pro

tisk,

pre

-

press

(předtisková

příprava)

zahrnuje:

·

nastavení

barevného

profilu

tiskárny

–

kalibrace

tiskárny

(ICC

profil)

·

úpravy

velikosti

obrazu

fotografie

na

požadovaný

rozměr

při

rozlišení

300

dpi

(zvětšení/zmenšení

fotografie)

·

sloučení

viditelných

vrstev

do

jedné

vrstvy

·

úprava

pomocí

filtrů

–

zostření

·

příprava

a

přesné

definování

na

tiskový

výstup

·

uložení

do

formátu

TIFF

bez

komprese

kritérium

g):

Vytištěný

obraz

je

fotografie

ve

standardním

formátu

dle

ISO

216

při

poměru

stran

3:2.

Autorizovaná

osoba,

resp.

autorizovaný

zástupce

autorizované

osoby,

je

oprávněna

předčasně

ukončit

zkoušku,

pokud

vyhodnotí,

že

v

důsledku

činnosti

uchazeče

bezprostředně

došlo

k

ohrožení

nebo

bezprostředně

hrozí

nebezpečí

ohrožení

zdraví,

života

a

majetku

či

životního

prostředí.

Zdůvodnění

předčasného

ukončení

zkoušky

uvede

autorizovaná

Laborant/laborantka pro analogovou a digitální fotografii, 20.8.2026 12:36:48

Strana 6 z 9

Hodnotící standard

osoba

do

Záznamu

o

průběhu

a

výsledku

zkoušky.

Uchazeč

může

ukončit

zkoušku

kdykoliv

v

jejím

průběhu,

a

to

na

vlastní

žádost.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou odbornou způsobilost a výsledek zapisuje do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky.

Výsledné hodnocení pro danou odbornou způsobilost musí znít:

„splnil“, nebo

„nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé odborné způsobilosti.

Výsledné hodnocení zkoušky zní buď:

„vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny odborné způsobilosti, nebo

„nevyhověl“, pokud uchazeč některou odbornou způsobilost nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí autorizovaná osoba vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jedním zkoušejícím, který musí být přítomen u zkoušky po celou dobu trvání zkoušky.

Zkoušející je povinen provádět ověřování odborných způsobilostí při zkoušce přesně podle všech ustanovení tohoto hodnoticího standardu.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

Střední vzdělání s výučním listem v oblasti fotografie a střední vzdělání s maturitní zkouškou a nejméně 5 let odborné praxe v oblasti fotografických služeb nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v oblasti fotografie.

Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oblasti fotografie nebo užité fotografie a médií a nejméně 5 let odborné praxe v oblasti fotografických služeb nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v oblasti fotografie.

Vyšší odborné vzdělání v oblasti fotografie nebo užité fotografie a médií a nejméně 5 let odborné praxe v oblasti fotografických služeb nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v oblasti fotografie.

Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na fotografii, optiku nebo fyzikální chemii nebo užitou fotografii a média a nejméně 5 let odborné praxe v oblasti fotografických služeb nebo ve funkci učitele odborných předmětů nebo praktického vyučování nebo odborného výcviku v oblasti fotografie.

Profesní kvalifikace 34-046-M Laborant/laborantka pro analogovou a digitální fotografii a střední vzdělání s maturitní zkouškou a nejméně 5 let odborné praxe v oblasti fotografických služeb.

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost a praxi v povolání autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti a praxe v povolání v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.

Žádost o udělení autorizace naleznete na internetových stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, www.msmt.cz.

Laborant/laborantka pro analogovou a digitální fotografii, 20.8.2026 12:36:48

Strana 7 z 9

Hodnotící standard

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

fotolaboratoř s vybavením pro zpracování černobílé fotografie (světlotěsná místnost, zvětšovací přístroj, vývojnice na kinofilmy a filmy 6 x 6, misky na vyvolání fotografií formátu A4, červené světlo, pinzety na vyvolávání fotopapírů, vývojka, ustalovač)

1 balení černobílých fotomateriálů formátu A4

počítač vybavený monitorem a programem pro profesionální použití pro zpracování digitální fotografie (např. Photoshop), přístup k internetu

digitální minilab, tiskárna pro tisk barevných i černobílých fotografií do velikosti formátu A4

1 balení fotografického papíru formátu A4, 1 balení papíru pro tiskové úlohy formátu A4

1 ks černobílého kinofilmu, 1 ks svitkového černobílého filmu 6 x 6

plochý a filmový skener, digitální fotografický přístroj nebo jiné médium s uloženými digitálními obrazy

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda).

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 15 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm, s organizací zkoušky, s požadavky BOZP a PO a s právy a povinnostmi uchazeče v rámci zkoušky dle zákona č. 179/2006 Sb.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přestávky a na přípravu) je 6 až 8 hodin (hodinou se rozumí 60 minut).

Laborant/laborantka pro analogovou a digitální fotografii, 20.8.2026 12:36:48

Strana 8 z 9

Hodnotící standard

Autoři standardu

Autoři hodnoticího standardu

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravil Národní pedagogický institut ČR ve spolupráci s Národní radou pro kvalifikace, Ministerstvem práce a sociálních věcí, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a odborníky z praxe z těchto subjektů:

Asociace profesionálních fotografů ČR

Hodnoticí standard profesní kvalifikace schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Laborant/laborantka pro analogovou a digitální fotografii, 20.8.2026 12:36:48

Strana 9 z 9