Hodnotící standard

Autotronik/autotronička osobních automobilů (kód: 23-128-M)

Autorizující orgán:

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Skupina oborů:

Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23)

Týká se povolání:

Autotronik

Kvalifikační úroveň NSK - EQF:

4

Odborná způsobilost

Název

Úroveň

Dodržování zásad BOZP a PO, ochrany zdraví a životního prostředí

3

Orientace v technické dokumentaci a elektronických dílenských příručkách pro osobní automobily

4

Orientace v elektrotechnice a elektronice osobních automobilů a způsobech měření elektrických veličin

4

Orientace v mechanických celcích osobních automobilů a způsobech jejich měření

4

Orientace v řídicích systémech osobních automobilů a jejich vzájemné provázanosti

4

Orientace v systémech diagnostiky osobních automobilů

4

Komplexní diagnostika systému motormanagementu zážehových agregátů osobních automobilů

4

Komplexní diagnostika systému motormanagementu vznětových agregátů osobních automobilů

4

Aktualizace softwaru řídící jednotky

4

Komplexní diagnostika systémů pro snižování emisí u osobních automobilů

4

Komplexní diagnostika periferií hnacího agregátu osobního automobilu

4

Komplexní diagnostika brzdového systému osobních automobilů

4

Komplexní diagnostika podvozku osobních automobilů

4

Komplexní diagnostika prvků pasivní a aktivní bezpečnosti v osobních automobilech

4

Komplexní diagnostika automatické převodovky a soustavy přenosu točivého momentu na kola u osobních automobilů

4

Diagnostika komfortních systémů osobních automobilů

4

Diagnostika zabezpečovacích systémů osobních automobilů

4

Platnost standardu

Standard je platný od: 21.10.2022

Autotronik/autotronička osobních automobilů, 21.6.2026 1:04:07

Strana 1 z 11

Hodnotící standard

Kritéria a způsoby hodnocení

Dodržování zásad BOZP a PO, ochrany zdraví a životního prostředí

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Orientovat se v pravidlech BOZP a PO souvisejících s opravami osobních automobilů (zvedací zařízení, ruční, pneumatické, hydraulické a elektrické nářadí) a dodržovat je

Praktické předvedení a ústní ověření

b) Orientovat se v zásadách práce s nebezpečnými látkami během opravárenské činnosti osobních automobilů

Ústní ověření

c) Orientovat se v zásadách ekologické likvidace pracovních prostředků, pomůcek a částí vozidel v autoopravárenství

Ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Orientace v technické dokumentaci a elektronických dílenských příručkách pro osobní automobily

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Orientovat se v příručkách pro opravy osobních automobilů v elektronické nebo tištěné podobě včetně zachování jejich aktuálnosti, vyhledat způsob opravy, parametry seřízení dílu nebo celků určených autorizovanou osobou

Praktické předvedení a ústní ověření

b) Vyhledat v elektronickém nebo tištěném katalogu náhradních dílů díl určený autorizovanou osobou

Praktické předvedení a ústní ověření

c) Najít v systému aktualizace technické dokumentace poslední platnou verzi pro zadanou oblast a typ vozidla určeného autorizovanou osobou

Praktické předvedení a ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Orientace v elektrotechnice a elektronice osobních automobilů a způsobech měření elektrických veličin

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Orientovat se v základních pojmech elektrotechniky a elektroniky

Ústní ověření

b) Popsat základní způsoby přenosu dat v síti vozidla (sběrnice CAN, optické kabely, zakončovací odpory)

Ústní ověření

c) Orientovat se v druzích a vlastnostech čidel a akčních členů elektonických systémů

Ústní ověření

d) Měřit základní elektrické veličiny, napětí, proud, odpor, za použití vhodných měřicích přístrojů (multimetr, osciloskop)

Praktické předvedení a ústní ověření

e) Číst elektrická schémata včetně schémat kabeláže, multiplexních a logických obvodů

Praktické předvedení a ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Autotronik/autotronička osobních automobilů, 21.6.2026 1:04:07

Strana 2 z 11

Hodnotící standard

Orientace v mechanických celcích osobních automobilů a způsobech jejich měření

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Orientovat se v principech funkce a vzájemné interakce mechanických celků

Ústní ověření

b) Orientovat se v postupech montáže a demontáže běžných mechanických částí osobních automobilů

Ústní ověření

c) Popsat vliv opotřebení na funkce vybraných částí osobního automobilu

Ústní ověření

d) Popsat základní způsoby měření a diagnostiky mechanických dílů

Ústní ověření

e) Proměřit určené pohyblivé části hnacího agregátu a stanovit možnost dalšího použití dle dokumentace

Praktické předvedení a ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Orientace v řídicích systémech osobních automobilů a jejich vzájemné provázanosti

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Popsat hlavní prvky elektronického řídicího systému na obecné úrovni

Ústní ověření

b) Orientovat se v principech funkce elektronických řídicích systémů osobních automobilů

Ústní ověření

c) Popsat způsob komunikace a sběru dat napříč jednotlivými elektronickými řídicími systémy a jejich vzájemnou interakci

Ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Orientace v systémech diagnostiky osobních automobilů

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Orientovat se v používaných druzích diagnostiky elektronických systémů současných osobních automobilů

Ústní ověření

b) Popsat princip měření a diagnostiky automobilu pomocí seriové diagnostiky, výhody a nevýhody, orientovat se v naměřených hodnotách

Ústní ověření

c) Popsat princip měření a diagnostiky automobilu pomocí osciloskopu, výhody a nevýhody, orientace v jednotlivých oscilogramech

Ústní ověření

d) Popsat význam použití kódování řídicích jednotek v osobních automobilech

Ústní ověření

e) Popsat uspořádání systému dálkového přenosu diagnostických dat

Ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Autotronik/autotronička osobních automobilů, 21.6.2026 1:04:07

Strana 3 z 11

Hodnotící standard

Komplexní diagnostika systému motormanagementu zážehových agregátů osobních automobilů

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Provést diagnostiku elektroniky zážehového hnacího agregátu

Praktické předvedení a ústní ověření

b) Provést měření parametrů systému zapalování zážehového hnacího agregátu pomocí osciloskopu a vyhodnotit výsledek měření

Praktické předvedení a ústní ověření

c) Provést měření parametrů systému vstřikování zážehového hnacího agregátu pomocí diagnostického přístroje, určit příčinu závady a odstranit ji

Praktické předvedení a ústní ověření

d) Provést měření kompresních tlaků zážehového hnacího agregátu

Praktické předvedení a ústní ověření

e) Diagnostikovat funkci systému přívodu vzduchu do motoru, změřit výkon turbodmychadla, určit příčinu závady a tuto odstranit

Praktické předvedení a ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Komplexní diagnostika systému motormanagementu vznětových agregátů osobních automobilů

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Provést diagnostiku elektroniky vznětového hnacího agregátu

Praktické předvedení a ústní ověření

b) Provést měření parametrů systému přeplňování vznětového hnacího agregátu pomocí diagnostického přístroje, určit příčinu závady a odstranit ji

Praktické předvedení a ústní ověření

c) Provést měření parametrů systému vstřikování vznětového hnacího agregátu pomocí diagnostického přístroje, určit příčinu závady a odstranit ji

Praktické předvedení a ústní ověření

d) Provést kontrolu nastavení a funkce rozvodového mechanismu vznětového hnacího agregátu

Praktické předvedení a ústní ověření

e) Provést diagnostiku závad soustavy žhavení vznětového hnacího agregátu

Praktické předvedení a ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Aktualizace softwaru řídící jednotky

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Provést identifikaci verze software řídicí jednotky osobního automobilu

Praktické předvedení

b) Vyhledat dostupné aktualizace software pro danou řídicí jednotku a provést přípravu pro instalaci

Praktické předvedení a ústní ověření

Je třeba splnit obě kritéria.

Autotronik/autotronička osobních automobilů, 21.6.2026 1:04:07

Strana 4 z 11

Hodnotící standard

Komplexní diagnostika systémů pro snižování emisí u osobních automobilů

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Provést diagnostiku a měření regulace lambda na určeném zážehovém hnacím agregátu

Praktické předvedení a ústní ověření

b) Provést komplexní diagnostiku a základní nastavení (kalibraci) zpětného vedení výfukových plynů (EGR ventil) na určeném hnacím agregátu

Praktické předvedení a ústní ověření

c) Provést diagnostiku systému filtru pevných částic a zkontrolovat míru zanesení na určeném hnacím agregátu

Praktické předvedení a ústní ověření

d) Provést diagnostiku systému vstřikování močoviny na určeném vznětovém hnacím agregátu

Praktické předvedení a ústní ověření

e) Vyhodnotit technický stav zážehového motoru a jeho příslušenství na základě emisní analýzy výfukových plynů

Praktické předvedení a ústní ověření

f) Diagnostikovat oxidační katalyzátor a stanovit potřebu výměny

Praktické předvedení a ústní ověření

g) Provést servisní regeneraci systému snižování emisí

Praktické předvedení a ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Komplexní diagnostika periferií hnacího agregátu osobního automobilu

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Provést komplexní měření dobíjecí a zdrojové soustavy osobního automobilu, měřit parametry soustavy

Praktické předvedení a ústní ověření

b) Provést diagnostiku mazací soustavy hnacího agregátu osobního automobilu

Praktické předvedení a ústní ověření

c) Provést diagnostiku chladicího systému hnacího agregátu osobního automobilu, měřit hodnoty čidel teploty chladicí kapaliny

Praktické předvedení a ústní ověření

d) Provést diagnostiku systému klimatizace, diagnostiku elektroniky klimatizace osobního automobilu a ověřit množství chladicího média

Praktické předvedení a ústní ověření

e) Provést diagnostiku systému START-STOP

Praktické předvedení a ústní ověření

f) Provést komplexní měření elektrických parametrů spouštěcí soustavy osobního automobilu

Praktické předvedení a ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Komplexní diagnostika brzdového systému osobních automobilů

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Provést diagnostiku mechanické části brzdového systému

Praktické předvedení a ústní ověření

b) Provést diagnostiku hydraulické soustavy brzd a odstranění závady

Praktické předvedení a ústní ověření

c) Provést diagnostiku elektronických systémů brzdové soustavy, pomocí měření zjistit příčinu závady a odstranit ji

Praktické předvedení a ústní ověření

d) Provést úkony potřebné pro výměnu brzdového obložení kotoučové brzdy se systémem elektronické parkovací brzdy na určeném osobním automobilu

Praktické předvedení a ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Autotronik/autotronička osobních automobilů, 21.6.2026 1:04:07

Strana 5 z 11

Hodnotící standard

Komplexní diagnostika podvozku osobních automobilů

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Provést diagnostiku mechanických částí podvozku, vyhodnotit stav prvků uložení a vedení kol, navrhnout postup vedoucí k odstranění nalezených nedostatků

Praktické předvedení a ústní ověření

b) Provést komplexní měření a nastavení geometrie náprav, kontrolovat součinnost s ostatními palubními systémy

Praktické předvedení a ústní ověření

c) Provést diagnostiku systému odpružení a tlumení s nastavením světlé výšky podvozku

Praktické předvedení a ústní ověření

d) Popsat možné příčiny kmitání kol

Ústní ověření

e) Provést diagnostiku a kalibraci systému hlídání tlaku v pneumatikách

Praktické předvedení a ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Komplexní diagnostika prvků pasivní a aktivní bezpečnosti v osobních automobilech

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Provést diagnostiku systému SRS Airbag, vyhledat závadu a navrhnout postup vedoucí k jejímu odstranění

Praktické předvedení a ústní ověření

b) Provést diagnostiku a kalibraci systému jízdních asistentů

Praktické předvedení a ústní ověření

c) Provést diagnostiku a seřízení halogenových, xenonových a led světel a osvětlení vozidla

Praktické předvedení a ústní ověření

d) Provést diagnostiku stíracího systému oken

Praktické předvedení a ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Komplexní diagnostika automatické převodovky a soustavy přenosu točivého momentu na kola u osobních automobilů

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Popsat způsob kontroly a výměny oleje v automatické převodovce

Ústní ověření

b) Provést diagnostiku automatické převodovky, určit příčinu závady a navrhnout postup vedoucí k jejímu odstranění

Praktické předvedení a ústní ověření

c) Provést diagnostiku systému pohonu všech kol a asistenčních systémů pro pohyb na nezpevněném povrchu

Praktické předvedení a ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Autotronik/autotronička osobních automobilů, 21.6.2026 1:04:07

Strana 6 z 11

Hodnotící standard

Diagnostika komfortních systémů osobních automobilů

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Provést diagnostiku elektroniky sdruženého přístroje a zobrazovacích jednotek na palubní desce, testovat akční členy

Praktické předvedení a ústní ověření

b) Provést diagnostiku aktivního tempomatu

Praktické předvedení a ústní ověření

c) Provést diagnostiku aktivního parkovacího asistentu

Praktické předvedení a ústní ověření

d) Provést diagnostiku infotainmentu vozidla

Praktické předvedení a ústní ověření

e) Provést diagnostiku centrálního zamykání, elektrického ovládání oken, elektrického ovládání sedadel

Praktické předvedení a ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Diagnostika zabezpečovacích systémů osobních automobilů

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Provést diagnostiku systému blokace startování

Praktické předvedení a ústní ověření

b) Provést kódování nových klíčů

Praktické předvedení a ústní ověření

c) Provést diagnostiku a určení závady alarmu

Praktické předvedení a ústní ověření

d) Provést diagnostiku centrálního zamykání

Praktické předvedení a ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Autotronik/autotronička osobních automobilů, 21.6.2026 1:04:07

Strana 7 z 11

Hodnotící standard

Organizační a metodické pokyny

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná

osoba

informuje,

které

doklady

musí

uchazeč

předložit,

aby

zkouška

proběhla

v

souladu

s

platnými

právními

předpisy.

Před

zahájením

vlastního

ověřování

musí

být

uchazeč

seznámen

s

pracovištěm

a

s

požadavky

bezpečnosti

a

ochrany

zdraví

při

práci

(BOZP)

a

požární

ochrany

(PO),

o

čemž

bude

autorizovanou

osobou

vyhotoven

a

uchazečem

podepsán

písemný

záznam.

Autorizovaná

osoba,

resp.

autorizovaný

zástupce

autorizované

osoby,

je

oprávněna

předčasně

ukončit

zkoušku,

pokud

vyhodnotí,

že

v

důsledku

činnosti

uchazeče

bezprostředně

došlo

k

ohrožení

nebo

bezprostředně

hrozí

nebezpečí

ohrožení

zdraví,

života

a

majetku

či

životního

prostředí.

Zdůvodnění

předčasného

ukončení

zkoušky

uvede

AOs

do

Záznamu

o

průběhu

a

výsledku

zkoušky.

Uchazeč

může

ukončit

zkoušku

kdykoliv

v

jejím

průběhu,

a

to

na

vlastní

žádost.

Zdravotní

způsobilost

pro

vykonávání

pracovních

činností

této

profesní

kvalifikace

je

vyžadována

a

prokazuje

se

lékařským

potvrzením

(odkaz

na

povolání

v

NSP

–

https://nsp.cz/jednotka

-

prace/autotronik#zdravotni

-

zpusobilost

).

Vstupním

předpokladem

je

řidičské

oprávnění

sk.

"B"

V průběhu

realizace

praktického

ověřování

ve

všech

částech

je

nutné

klást

důraz

na:

·

dodržování

pravidel

bezpečnosti

a

hygieny

práce

·

nakládání

s nebezpečnými

odpady

·

kvalitu

odvedené

práce

·

dodržování

technologických

postupů

Specifikace

podmínek

ověřování

některých

kriterií:

Orientace

v

mechanických

celcích

osobních

automobilů

a

způsobech

jejich

měření

b)

hnací

agregát

rozložen

Komplexní

diagnostika

systému

motormanagementu

zážehových

agregátů

osobních

automobilů

b),

c),

d)

hnací

agregát

ve

vozidle

b),

c)

autorizovaná

osoba

nasimuluje

závadu

formou

výměny

dílu

za

vadný

nebo

přerušením

vedení

nebo

uvolněním

spoje

atd.

Komplexní

diagnostika

systému

motormanagementu

vznětových

agregátů

osobních

automobilů.

b),

c)

autorizovaná

osoba

nasimuluje

závadu

formou

výměny

dílu

za

vadný

nebo

přerušením

vedení

nebo

uvolněním

spoje

atd.

d)

motor

na

stojanu

Komplexní

diagnostika

periferií

hnacího

agregátu

osobního

automobilu

a),

b),

c),

d)

autorizovaná

osoba

nasimuluje

závadu

formou

výměny

dílu

za

vadný

nebo

přerušením

vedení

nebo

uvolněním

spoje

atd.

Komplexní

diagnostika

brzdového

systému

osobních

automobilů

a),

b),

c)

autorizovaná

osoba

nasimuluje

závadu

formou

výměny

dílu

za

vadný

nebo

přerušením

vedení

nebo

uvolněním

spoje

atd.

Komplexní

diagnostika

prvků

pasivní

a

aktivní

bezpečnosti

v

osobních

automobilech

a),

b)

autorizovaná

osoba

nasimuluje

závadu

formou

výměny

dílu

za

vadný

nebo

přerušením

vedení

nebo

uvolněním

spoje

atd.

Komplexní

diagnostika

automatické

převodovky

a

soustavy

přenosu

točivého

momentu

na

kola

u

osobních

automobilů

a)

autorizovaná

osoba

nasimuluje

závadu

formou

výměny

dílu

za

vadný

nebo

přerušením

vedení

nebo

uvolněním

spoje

atd.

Diagnostika

zabezpečovacích

systémů

osobních

automobilů

Autotronik/autotronička osobních automobilů, 21.6.2026 1:04:07

Strana 8 z 11

Hodnotící standard

c)

autorizovaná

osoba

nasimuluje

závadu

formou

výměny

dílu

za

vadný

nebo

přerušením

vedení

nebo

uvolněním

spoje

atd.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném na konstrukci a opravy motorových vozidel a alespoň 5 let odborné praxe v opravárenských činnostech v oblasti diagnostiky a oprav osobních automobilů nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v oblasti diagnostiky a oprav osobních automobilů.

Vyšší odborné vzdělání zaměřené na konstrukci a opravy motorových vozidel a alespoň 5 let odborné praxe v opravárenských činnostech v oblasti diagnostiky a oprav osobních automobilů nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v oblasti diagnostiky a oprav osobních automobilů.

Vysokoškolské vzdělání zaměřené na konstrukci motorových vozidel a alespoň 5 let odborné praxe v opravárenských činnostech v oblasti diagnostiky a oprav osobních automobilů nebo ve funkci učitele odborných předmětů nebo praktického vyučování nebo odborného výcviku v oblasti diagnostiky a oprav osobních automobilů.

Profesní kvalifikace 23-128-M Autotronik/autotronička osobních automobilů + střední vzdělání s maturitní zkouškou a
minimálně 5 let odborné praxe v oblasti diagnostiky a oprav osobních automobilů.

Další požadavky:

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor/lektorka dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.

Žádost o udělení autorizace naleznete na internetových stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz

Autotronik/autotronička osobních automobilů, 21.6.2026 1:04:07

Strana 9 z 11

Hodnotící standard

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Dílenské prostory, které splňují podmínky kladené výrobcem na servis, údržbu a opravy osobních automobilů a odpovídají platným bezpečnostním a hygienickým předpisům.

•Ochranné pracovní pomůcky

•Elektronická příručka pro opravy

•Elektronický katalog náhradních dílů

•Přístup do systému aktualizace technické dokumentace

•Přístup do databáze výrobce osobního vozidla pro ověření aktuálnosti software řídicích jednotek

•Základní ruční, elektrické a pneumatické dílenské nářadí

•Zdvihací a manipulační zařízení

Minimálně tři zkušební osobní automobily s libovolnou kombinací následující úrovně výbavy - systém start-stop, ESP, ACC, elektricky ovládaná parkovací brzda, automatická převodovka, pohon všech kol, tempomat, adaptivní podvozek, automatická klimatizace, komfortní systém osvětlení, navigace, zážehový hnací agregát odpovídající emisní normě EURO 5, vznětový hnací agregát odpovídající emisní normě EURO 5, systém vstřikování močoviny, halogenové, xenonové a led světlomety, elektrické ovládání sedadel

•Diagnostické zařízení pro kontrolu všech elektronických systémů osobních automobilů s pokročilými funkcemi pro měření, kódování

•Multimetr, osciloskop

•Přístroj pro měření kompresí hnacího agregátu osobních automobilů

•Přístroj pro měření tlaku paliva v palivovém systému

•Přístroj pro měření tlaku motorového oleje v mazacím systému

•Přístroj pro plnění okruhu klimatizace vozidel

•Zátěžový tester akumulátorů

•Speciální dílenské nářadí včetně měřidel

•Speciální nářadí určené k provádění kontrolních a servisních úkonů dle technické dokumentace

•Přístroj na výměnu brzdové kapaliny a odvzdušnění soustavy brzd

•Elektronický systém měření geometrie podvozku automobilu

•Zařízení na diagnostiku a kalibraci systému jízdních asistentů

•Zařízení na diagnostiku a kalibraci systému hlídání tlaku v pneumatikách

•Zařízení na diagnostiku systému odpružení a tlumení

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí zajistit, aby pracoviště byla uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro realizaci zkoušky z hlediska BOZP odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště.

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 60 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přestávky a na přípravu) je 12 až 16 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška musí být rozložena do více dnů.

Autotronik/autotronička osobních automobilů, 21.6.2026 1:04:07

Strana 10 z 11

Hodnotící standard

Autoři standardu

Autoři hodnoticího standardu

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro ostatní služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Stroje Polák

SAČR

ISŠA Brno

Porsche InterAuto CZ

Auto Unger

AutoFit

Autotronik/autotronička osobních automobilů, 21.6.2026 1:04:07

Strana 11 z 11