Hodnotící standard

Obkladač/obkladačka (kód: 36-164-H)

Autorizující orgán:

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Skupina oborů:

Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36)

Týká se povolání:

Obkladač

Kvalifikační úroveň NSK - EQF:

3

Odborná způsobilost

Název

Úroveň

Orientace ve stavebních výkresech a dokumentaci

3

Orientace v technologických postupech provádění obkladů stanovených normami, technickými listy nebo návody výrobců

3

Výpočty ploch a spotřeby obkladových a doplňkových materiálů

3

Návrh pracovních postupů obkládání stěn a podlah

3

Posuzování kvality používaných materiálů dostupnými prostředky

3

Úprava rozměrů a tvarů obkládaček a dlaždic

3

Orientace v přípravě podkladu pod obklady a dlažby

3

Provádění a opravy keramických obkladů a dlažeb

3

Platnost standardu

Standard je platný od: 21.10.2022

Obkladač/obkladačka, 20.10.2026 11:00:14

Strana 1 z 10

Hodnotící standard

Kritéria a způsoby hodnocení

Orientace ve stavebních výkresech a dokumentaci

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Číst stavební výkresy - vysvětlit, proč je třeba mít k dispozici i další stavební výkresy (elektroinstalace, sanitární instalace)

Praktické předvedení a ústní ověření

b) Orientovat se v technické zprávě a kladečském plánu

Praktické předvedení a ústní ověření

Je třeba splnit obě kritéria.

Orientace v technologických postupech provádění obkladů stanovených normami, technickými listy nebo návody výrobců

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Orientovat se v technologických postupech provádění obkladů stěn a podlah s přihlédnutím k ČSN EN 14411, ČSN 73 3451 a ČSN 74 4505

Praktické předvedení a ústní ověření

b) Volit technologický postup pro zadaný pracovní úkol

Praktické předvedení a ústní ověření

Je třeba splnit obě kritéria.

Výpočty ploch a spotřeby obkladových a doplňkových materiálů

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Vypočítat plochy obkladů stěn a podlah z rozměrů odečtených z výkresů

Praktické předvedení s výpočtem

b) Zaměřit plochy pro obklady stěn a podlah na stavbě, uvést jaké parametry sledujeme při zaměřování prostor (podle ČSN 73 0202, ČSN 73 3451, ČSN 74 4505)

Praktické předvedení a ústní ověření

c) Vypočítat plochy obkladů stěn a podlah z rozměrů naměřených na stavbě

Praktické předvedení s výpočtem

d) Vypočítat spotřebu obkladových materiálů, lepicích a spárovacích hmot a doplňkových materiálů podle zadání

Praktické předvedení s výpočtem

e) Zpracovat jednoduchý kladečský plán pro obkládané plochy podle zadání, např. pravoúhlé podlahy čtvercového tvaru 3 x 3 m nebo obdélníkového tvaru 3 x 2 m dlaždicemi 300 x 600 mm

Praktické předvedení s výkresem

Je třeba splnit všechna kritéria.

Obkladač/obkladačka, 20.10.2026 11:00:14

Strana 2 z 10

Hodnotící standard

Návrh pracovních postupů obkládání stěn a podlah

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Navrhnout pracovní postup pokládky dlažby na pravoúhlé podlaze včetně zpracování kladečského plánu

Praktické předvedení s ústním odůvodněním

b) Navrhnout pracovní postup pokládky dlažby na tvarově nepravidelné podlaze včetně zpracování kladečského plánu

Praktické předvedení s ústním odůvodněním

c) Navrhnout pracovní postup pokládky dlažby na podlahu kobercovým vzorem včetně zpracování kladečského plánu

Praktické předvedení s ústním odůvodněním

d) Navrhnout pracovní postup pokládky dlažby na podlahu z více formátů dlažeb včetně zpracování kladečského plánu

Praktické předvedení s ústním odůvodněním

e) Navrhnout pracovní postup obkladu stěny s listelami a zrcadlem nebo oknem včetně zpracování kladečského plánu

Praktické předvedení s ústním odůvodněním

f) Navrhnout řešení pružné spáry mezi stěnou a podlahou

Praktické předvedení s ústním odůvodněním

g) Navrhnout pracovní postup instalace vany nebo sprchové vaničky pod obklad

Praktické předvedení s ústním odůvodněním

Je třeba splnit všechna kritéria.

Posuzování kvality používaných materiálů dostupnými prostředky

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Uvést parametry kvality materiálů používaných pro obkladačské práce (ČSN EN 14411, EN 12004-1, 2, ČSN EN 13888, ČSN EN 14891, technické listy výrobků a pravidla správné praxe)

Písemné ověření

b) Posoudit kvalitu konkrétního materiálu prostředky, které má uchazeč běžně k dispozici (smyslovými vjemy, jednoduchými měřidly apod.), posudek odůvodnit

Praktické předvedení s ústním odůvodněním

Je třeba splnit obě kritéria.

Úprava rozměrů a tvarů obkládaček a dlaždic

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Zhotovit požadovaný rozměr a tvar obkladového materiálu podle výkresu nebo kladečského plánu

Praktické předvedení

b) Dělit obkladový materiál ručním nářadím, mechanizovaným ručním nářadím a elektrickou řezací pilou

Praktické předvedení

c) Zhotovit otvor do obkladového materiálu a nepravidelný řez (např. výřez do pravého nebo jiného úhlu, Jolly řez – roh pod úhlem 45°) podle výkresu

Praktické předvedení

d) Nabrousit hrany ručně a pomocí mechanizovaného nářadí

Praktické předvedení

e) Dodržovat předpisy BOZ při práci s nářadím

Praktické předvedení

Je třeba splnit všechna kritéria.

Obkladač/obkladačka, 20.10.2026 11:00:14

Strana 3 z 10

Hodnotící standard

Orientace v přípravě podkladu pod obklady a dlažby

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Popsat podmínky, kdy lze zhotovovat obklady a dlažby – stav podkladu (vlhkost, pevnost, rovinnost), klimatické podmínky (teplota vzduchu)

Písemné a ústní ověření

b) Vysvětlit, proč měříme vlhkost podkladu a popsat nejběžnější metody (destruktivní a nedestruktivní) měření vlhkosti, jaké orientační metody pro zjištění vlhkosti používáme, uvést maximální vlhkost cementového a anhydritového podkladu

Písemné a ústní ověření

c) Popsat metody měření vlhkosti podkladu

Písemné a ústní ověření

d) Vysvětlit použití vysprávkových materiálů

Písemné a ústní ověření

e) Vysvětlit použití vyrovnávacích hmot (samonivelační hmoty, cementové a anhydritové hmoty, úprava anhydritu před pokládkou)

Písemné a ústní ověření

f) Vysvětlit použití penetrace

Písemné a ústní ověření

g) Popsat, kdy a kde používáme hydroizolace

Písemné a ústní ověření

h) Popsat úpravu podkladu při kladení keramických dlažeb na balkonu a terase, vysvětlit princip funkce hydroizolačních a drenážních systémů

Písemné a ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Provádění a opravy keramických obkladů a dlažeb

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Popsat tenkovrstvé lepení, středně vrstvé lepení, pokládka do hlubokého lože, oboustranné lepení a popsat rozdíly, popsat pokládku velkoformátových obkladových prvků

Písemné a ústní ověření

b) Vysvětlit rozdíly mezi pružnými výplňovými hmotami, popsat způsoby jejich použití

Ústní a písemné ověření

c) Zvolit nářadí a pracovní pomůcky

Praktické předvedení

d) Zkontrolovat podklad na modelovém případě o ploše  alespoň 3 x 5 m,  měřit nerovnosti podkladu, uvést přípustné tolerance podle ČSN 744505 a ČSN 733451

Praktické předvedení s ústním vysvětlením

e) Upravit podklad o ploše max 2 m² s přihlédnutím k místní dispozici

Praktické předvedení

f) Číst předložený kladečský plán a zpracovat jednoduchý kladečský plán podle zadání

Praktické předvedení

g) Připravit lepicí a spárovací hmoty v rozsahu potřebném pro splnění kritéria i)

Praktické předvedení

h) Založit obklad podle místních dispozic v délce max. 2 m a odpovídajícím způsobem dlažbu

Praktické předvedení

i) Obložit omítnutou stěnu nebo stěnu zhotovenou z desek (sádrokarton, sádrovláknitých desek, konstrukčních desek apod.) v rozsahu 2 m² včetně provedení penetrace podkladu u desek, které toto vyžadují

Praktické předvedení s ústním vysvětlením

j) Řešit styk dlažby na podlaze a stěně na modelovém případě v délce max. 1 m

Praktické předvedení

k) Provést pokládku dlažby podle zadání o ploše max. 2 m²

Praktické předvedení s ústním vysvětlením

Obkladač/obkladačka, 20.10.2026 11:00:14

Strana 4 z 10

Hodnotící standard

l) Osadit ukončovací lištu v délce 1500 mm a dilatační lištu v délce 1000 mm jako součást kritéria j) a k)

Praktické předvedení

m) Obložit 2 – 3 schody v interiéru a exteriéru obkladovými prvky podle zadání

Praktické předvedení

n) Obložit sokl v délce 2 m

Praktické předvedení

o) Osadit revizní dvířka na modelovém případě

Praktické předvedení

p) Spárovat dlažbu nebo obkladu v ploše do 2 m²

Praktické předvedení

q) Očistit obklad nebo dlažbu v ploše do 2 m²

Praktické předvedení

r) Ošetřit nářadí a pomůcky po skončení práce

Praktické předvedení

s) Zkontrolovat obklad při přejímce podle ČSN 73 3451

Praktické předvedení s ústním vysvětlením

t) Popsat přípravu a provádění pokládky topných rohoží a kabelů

Ústní a písemné ověření

u) Popsat pokládku LED osvětlení – zásady a jaké druhy napětí elektrického proudu se používají

Ústní a písemné ověření

v) Vysvětlit funkci dilatace u stěny u podlahového topení

Ústní a písemné ověření

w) Vysvětlit funkci dilatačních lišt, jaké jsou zásady použití a rozmístění dilatačních lišt

Ústní a písemné ověření

x) Popsat zásady instalace sanitárních předmětů

Ústní ověření

y) Dodržovat předpisy BOZ při obkladačských pracích

Praktické předvedení

Je třeba splnit všechna kritéria

Obkladač/obkladačka, 20.10.2026 11:00:14

Strana 5 z 10

Hodnotící standard

Organizační a metodické pokyny

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/obkladac#zdravotni-zpusobilost).

Uchazeč musí být vybaven vlastním pracovním oděvem a obuví. Může používat svoje osobní ochranné pracovní prostředky (pracovní rukavice a rukavice latexové, nákolenky, ochranná helma, ochranné brýle) odpovídající prováděným pracím, případně svoje osobní ruční nářadí odpovídající předpisům a BOZP.

Kompetenci "Úprava rozměrů a tvarů obkládaček a dlaždic (g11.A.1018)" lze plnit v rámci kompetence Provádění a opravy keramických obkladů a dlažeb (g11.A.1266).

Při ověřování odborných způsobilostí je třeba respektovat ustanovení platných technických norem:

ČSN EN 14411 Keramické dlažby - definice, klasifikace, charakteristiky a označování

ČSN 72 5149 Keramické obkládačky a dlaždice – názvy a definice

ČSN 73 3451 Obecná pravidla pro navrhování a provádění keramických obkladů

ČSN 74 4505 Podlahy – společná ustanovení

ČSN 73 4108 Šatny, umývárny, hygienická zařízení – norma v revizi

ČSN EN 12004-1,2 Lepidla pro obkladové prvky - Požadavky, posuzování shody, klasifikace a označování

ČSN EN 13888 Spárovací malty a lepidla pro keramické dlažby – Definice a specifikace

ČSN EN 12808 Spárovací hmoty a lepidla pro keramické dlažby

ČSN EN 13813 - Potěrové materiály a podlahové potěry - Potěrové materiály - Vlastnosti a požadavky

ČSN EN 206-1 (732403)- Z3 Beton - Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda.

ČSN P 73 0600 (730600) Hydroizolace staveb - Základní ustanovení

ČSN P 73 0606 Hydroizolace staveb - Povlakové hydroizolace - Základní ustanovení

ČSN EN 520 +A1 (723611) Sádrokartonové desky - Definice, požadavky a zkušební metody

ČSN ISO 128-23 Technické výkresy - Pravidla zobrazování

ČSN 36 1559-1 Elektrické ruční nářadí

ČSN EN 14891 Vodotěsné výrobky nanášené v tekutém stavu, používané pod lepené keramické obklady - Požadavky, metody zkoušení, posuzování shody, klasifikace a označování.

Při způsobu ověření "písemné a ústní ověření" uchazeč vypracuje volně písemnou odpověď, kterou v případě potřeby doplní o ústní vysvětlení.

Při způsobu ověření "písemné ověření" uchazeč vypracuje volně písemnou odpověď.

Součástí hodnoticího standardu není samostaná písemná zkouška.

Při praktickém ověřování jednotlivých kritérií je třeba hodnotit organizaci práce, dodržování technologických postupů, volbu a dodržování pracovních postupů, volbu a používání nářadí, zařízení a pracovních pomůcek. Dále je hodnoceno dodržování předpisů BOZP, používání osobních ochranných prostředků, dodržování požární ochrany a hygieny práce.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Obkladač/obkladačka, 20.10.2026 11:00:14

Strana 6 z 10

Hodnotící standard

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před zkušební komisí složenou ze 2 členů, kteří jsou autorizovanou fyzickou osobou s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci nebo autorizovaným zástupcem autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

Střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání 36-67-H/01 Zedník nebo v oboru 36-67-H/004 Obkladač nebo jim odpovídajících předcházejících či navazujících oborech vzdělání dle NV č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání a nejméně 5 let praxe v povolání obkladač.

Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oborech vzdělání 28-46-M/01 Technologie silikátů, 36-43-M/01 Stavební materiály nebo 36-47-M/01 Stavebnictví se zaměřením na pozemní stavby nebo jim odpovídajících předcházejících či navazujících oborech vzdělání dle NV č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání a nejméně 5 let praxe v oblasti obkladačských prací.

Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na pozemní stavitelství a nejméně 5 let praxe v oblasti obkladačských prací.

Odborná kvalifikace pro výkon povolání učitele odborného výcviku dle § 9 odst. 5 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů, v oborech vzdělání 36-67-H/01 Zedník nebo v oboru 36-67-H/004 Obkladač nebo jim odpovídajících předcházejících či navazujících oborech vzdělání dle Nařízení vlády č. 211/2011 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání a nejméně 5 let praxe v povolání učitele odborného výcviku.

Osvědčení o získání profesní kvalifikace 36-164-H Obkladač/obkladačka, vydané v souladu se zákonem č. 179/2006 Sb. o uznávání výsledků dalšího vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a nejméně 5 let praxe v povolání obkladač.

Další požadavky:

•Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor/lektorka dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.

Žádost o udělení autorizace naleznete na internetových stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz.

Obkladač/obkladačka, 20.10.2026 11:00:14

Strana 7 z 10

Hodnotící standard

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Pracoviště

umožňující

provedení

zkoušek,

vybavené

potřebnými

materiály,

nářadím,

strojním

zařízením

a

pracovními

pomůckami

pro

obkladačské

práceí

a

pomocnými

zařízeními

(např.

lešením)

odpovídajícími

požadavkům

BOZP

a

hygienických

předpisů.

Pracoviště

musí

být

prostorově

a

konstrukčně

uspořádáno

a

vybaveno

tak,

aby

pracovní

podmínky

pro

realizaci

zkoušky

z

hlediska

BOZP

odpovídaly

bezpečnostním

požadavkům

a

hygienickým

limitům

na

pracovní

prostředí

a

pracoviště.

Praktické

provedení

bude

probíhat

v

dílenském

provozu

(případně

na

konkrétním

pracovišti)

s

plochou

umožňující

provedení

obkladačských

prací

na

stěnách

a

na

podlaze.

Pracoviště

musí

mít

zajištěno

osvětlení

denním

světlem

nebo

umělým

s

intezitou

min.

300

lux.

Osvětlení

nesmí

být

pod

nízkým

úhlem.

Pro

písemnou

část

zkoušky

musí

mít

pracoviště

odpovídající

vybavení

-

stůl

se

židlí

a

papíry

na

psaní.

Vybavení

pracoviště

Měřidla

:

dřevěný

skládací

metr

délky

2

m,

metr

svinovací

délky

3

m,

laserový

dálkoměr,

vodováha

délky

2

m,

pravítko

s

měřítkem

(délka

do

1m),

pravítko

o

délce

cca

30cm,

měřicí

klínek,

hadicová

vodováha,

laserová

vodováha

se

stativem,

úhloměr,

rotační

laserové

nivelační

a

zaměřovací

zařízení,

posuvné

měřítko.

Měřidlo

vlhkosti

podkladu

a

teploměr.

Pracovní

nářadí

a

strojní

zařízení

:

pracovní

stůl

pro

obkladače,

profesionální

ruční

řezačka

dlažby

pro

řezy

až

do

délky

600

mm,

resp.

odpovídající

konkrétní

potřebě,

elektrická

stolní

pila

s

příslušenstvím,

úhlová

bruska

s

regulací

otáček

a

sada

řezných

kotoučů

pro

řezání

a

kotoučů

pro

opracování

hran

a

leštění,

přípravek

pro

úpravu

hran

(Jolly

roh),

zubové

stěrky

nerezové

(ručka

se

zubem

E4,

E6,

E8,

E10,

R16)

280

x

130

x

0,75

mm,

hladítka

(nerezové

250

x

130

mm,

s

hrubou

hydropěnou

-

molitan

250

x

130

mm,

s

mikropryží

250

x

130

mm

nebo

jiný

typ

vhodný

pro

spárování

s

trdou

gumovou),

gumová

palička,

houba

na

mytí

obkladů,

aplikační

pistole

pro

pružné

tmely,

přísavky

na

obklady

(min.

2

ks),

sada

diamantových

jádrových

vrtáků

o

různých

průměrech,

elektrická

ruční

vrtačka

s

regulací

otáček,

míchadlo

na

lepidlo

vhodné

pro

míchání

lepidla

a

spárovací

malty

s

regulací

otáček,

míchadlo

pro

použití

v

ruční

elektrické

vrtačce,

vhodné

pro

míchání

lepidla

nebo

spárovací

malty,

odpovídající

počet

nádob

pro

míchání

hmot

a

mytí,

hliníkové

nebo

dřevěné

latě

hoblované

(min.

2

ks

o

délce

1500

a

2000

mm

a

upevňovací

prvky

pro

tyto

latě),

kleště

obkladačské,

brus

(karborundový

a

diamantový)

pro

ruční

zabrušování,

ocelová

špachtle,

štětec

pro

nátěr

penetrace,

zednická

a

další

lžíce

nerezové.

Přípravek

na

tvarování

pružného

tmelu

v

rozích.

Nádoba

na

rozprašování

směsi

čistícího

prostředku

(saponátu)

a

vody.

Olovnice

s

provázkem,

kladívko

200

g,

Aku

vrtačka,

elektrický

prodlužovací

kabel

délka

25

m

–

230

V,

rozbočovací

zásuvky.

Pomůcky

:

tužka

tesařská

nebo

jiná

speciální,

papírový

blok,

prostředky

pro

čistící

a

úklidové

práce

(chemické

prostředky),

utěrky,

lopatka,

koště,

smeták,

pytle

a

nádoby.

Krycí

pásky

a

zakrývací

fólie.

Osobní

ochranné

pracovní

prostředky

:

pracovní

rukavice,

rukavice

latexové,

nákolenky,

ochranná

přilba,

reflexní

vesta,

ochranné

brýle

odpovídající

prováděným

pracím.

Uchazeč

může

používat

svoje

osobní

ochranné

pracovní

prostředky

odpovídající

prováděným

pracím.

Materiál

:

odpovídají

množství

obkladových

materiálů,

lepicích

a

spárovacích

hmot,

penetrací,

správkových

hmot,

ukončovacích

a

dilatačních

lišt,

dilatační

křížky,

klínky,

nivelační

systém

pro

dlažby

(aspoň

jeden

typ),

hřebíky,

vruty.

Zdroj

elektrické

energie

230

V.

Elektrické

připojovací

kabely

a

rozbočovače.

Zdroj

pitné

vody.

Prostor

pro

likvidaci

odpadu

-

nádoba

pro

odpady

z

papíru

-

nádoba

pro

odpady

z

plastu

-

nádoba

pro

odpady

z

obkladačských

prací,

zbytky

lepidel,

spárovacích

malt,

odřezky

obkladových

prvků

a

z

dalších

výrobků

Všechny

odpady

z

provádění

obkladačských

prací

jsou

odpadem

směsným.

Projektová,

resp.

dodavatelská

dokumentace

(kladečský

plán,

technická

zpráva)

a

technická

dokumentace

(technické

listy

výrobků),

příručky

správné

praxe)

související

s

hodnocenými

činnostmi.

Přístup

(dálkový

nebo

materiály

v

tištěné

podobě)

k

věcně

dotčeným

zákonům,

vyhláškám,

předpisům

a

normám:

Technické

normy

:

ČSN

EN

14411

Keramické

dlažby

-

definice,

klasifikace,

charakteristiky

a

označování

ČSN

72

5149

Keramické

obkládačky

a

dlaždice

–

názvy

a

definice

ČSN

73

3451

Obecná

pravidla

pro

navrhování

a

provádění

keramických

obkladů

ČSN

74

4505

Podlahy

–

společná

ustanovení

ČSN

73

4108

Šatny,

umývárny,

hygienická

zařízení

–

norma

v

revizi

ČSN

EN

12004

-

1,2

Lepidla

pro

obkladové

prvky

-

Požadavky,

posuzování

shody,

klasifikace

a

označování

Obkladač/obkladačka, 20.10.2026 11:00:14

Strana 8 z 10

Hodnotící standard

ČSN

EN

13888

Spárovací

malty

a

lepidla

pro

keramické

dlažby

–

Definice

a

specifikace

ČSN

EN

12808

Spárovací

hmoty

a

lepidla

pro

keramické

dlažby

ČSN

EN

13813

Potěrové

materiály

a

podlahové

potěry

-

Potěrové

materiály

-

Vlastnosti

a

požadavky

ČSN

EN

13914

-

1,2

Navhování,

příprava

a

provádění

vnitřních

a

vnějších

omítek

ČSN

EN

206

-

1

(732403)

-

Z3

Beton

-

Část

1:

Specifikace,

vlastnosti,

výroba

a

shoda.

ČSN

P

73

0600

(730600)

Hydroizolace

staveb

-

Základní

ustanovení

ČSN

P

73

0606

Hydroizolace

staveb

-

Povlakové

hydroizolace

-

Základní

ustanovení

ČSN

EN

520

+A1

(723611)

Sádrokartonové

desky

-

Definice,

požadavky

a

zkušební

metody

ČSN

ISO

128

-

23

Technické

výkresy

-

Pravidla

zobrazování

ČSN

36

1559

-

1

Elektrické

ruční

nářadí

ČSN

EN

14891

Vodotěsné

výrobky

nanášené

v

tekutém

stavu,

používané

pod

lepené

keramické

obklady

-

Požadavky,

metody

zkoušení,

posuzování

shody,

klasifikace

a

označování

ČSN

73

0202

Geometrická

přesnost

ve

výstavbě.

Případně

další

normy

a

předpisy

(např.

vyhláška

MMR

č.

268/2006

Sb.

a

vyhláška

MMR

č.

398/2009

Sb.).

Vybavení

pro

realizaci

písemné

zkoušky

Sociální

a

hygienické

zázemí

Pomocný

personál.

Autorizovaná

osoba,

resp.

autorizovaný

zástupce

autorizované

osoby

musí

zajistit,

aby

pracoviště

byla

uspořádána

a

vybavena

tak,

aby

pracovní

podmínky

pro

realizaci

zkoušky

z

hlediska

BOZP

odpovídaly

bezpečnostním

požadavkům

a

hygienickým

limitům

na

pracovní

prostředí

a

pracoviště.

K

žádosti

o

udělení

autorizace

žadatel

přiloží

seznam

materiálně

-

technického

vybavení

dokládající

soulad

s

požadavky

uvedenými

v

hodnoticím

standardu

pro

účely

zkoušky.

Zajištění

vhodných

prostor

pro

provádění

zkoušky

prokazuje

žadatel

odpovídajícím

dokladem

(např.

výpis

z

katastru

nemovitostí,

nájemní

smlouva,

dohoda)

umožňujícím

jejich

užívání

po

dobu

platnosti

autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 60 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přestávky a na přípravu) je 24 až 32 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Součástí hodnoticího standardu není samostatná písemná zkouška, není tedy stanovena doba pro vykonání písemné zkoušky.

Obkladač/obkladačka, 20.10.2026 11:00:14

Strana 9 z 10

Hodnotící standard

Autoři standardu

Autoři hodnoticího standardu

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro řemesla a umělecká řemesla, sekce řemeslná, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

SŠ Horní Bříza

Josef Novotný – OSVČ

PhDr. Eduard Justa, OSVČ, znalec v oboru obkládání,Silikátový svaz, předseda a Cech obkladačů ČR, předseda technické komise

Obkladač/obkladačka, 20.10.2026 11:00:14

Strana 10 z 10