Hodnoticí standard

Kominík - kontrola a čištění spalinových cest (kód: 36-025-H)

Autorizující orgán:

Ministerstvo vnitra

Skupina oborů:

Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36)

Týká se povolání:

Kominík - kontrola a čištění spalinových cest

Kvalifikační úroveň NSK - EQF:

3

Odborná způsobilost

Název

Úroveň

Orientace v právních předpisech a technických normách pro stavbu a provoz spalinových cest a připojování spotřebičů paliv

3

Kontrola spalinových cest podle platných předpisů

4

Zkoušení spalinových cest

3

Měření hodnot spalování a parametrů spalinové cesty

3

Vyhotovování dokumentace a zápisů o provedených pracích

3

Čištění spalinových cest a spotřebičů paliv

3

Orientace v procesu spalování paliv a konstrukcích spalinových cest

3

BOZP při práci ve výškách

3

Platnost standardu

Standard je platný od:

15.01.2021

Kominík - kontrola a čištění spalinových cest, 22.12.2024 15:28:24

Strana 1 z 11

Hodnoticí standard

Kritéria a způsoby hodnocení

Orientace v právních předpisech a technických normách pro stavbu a provoz spalinových cest a připojování spotřebičů paliv

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Orientovat se v právních předpisech pro stavbu, údržbu a provoz spalinových cest, připojování a provoz spotřebičů paliv uvedených v části B standardu

Praktické předvedení a ústní ověření

b) Orientovat se v technických normách pro stavbu, údržbu a provoz spalinových cest, připojování a provoz spotřebičů paliv uvedených v části B standardu

Praktické předvedení a ústní ověření

c) Popsat zatřídění a označení komínů podle ČSN a ČSN EN uvedených v části B standardu

Písemné ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Kontrola spalinových cest podle platných předpisů

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Zkontrolovat, zda stav a provedení spalinové cesty v době kontroly odpovídá technickým požadavkům, podle kterých byla spalinová cesta navržena, provedena a bylo zahájeno její užívání

Praktické předvedení a ústní ověření

b) Zkontrolovat, zda stav a provedení spalinové cesty zajistí, aby za všech provozních podmínek připojených spotřebičů paliv byly spaliny bezpečně odvedeny a rozptýleny do volného ovzduší

Praktické předvedení a ústní ověření

c) Zkontrolovat zajištění volného a bezpečného přístupu ke spalinové cestě a k jejím vybíracím, vymetacím, kontrolním, měřicím a čisticím otvorům

Praktické předvedení a ústní ověření

d) Zkontrolovat spalinovou cestu z hlediska dodržení bezpečných vzdáleností od hořlavých předmětů a stavebních hmot třídy reakce na oheň B až F

Praktické předvedení a ústní ověření

e) Zkontrolovat zajištění požární bezpečnosti viditelných a přístupných míst spalinové cesty, zvláště při prostupu spalinové cesty stavebními konstrukcemi, půdním prostorem nebo střechou a vývodů spalin obvodovou stěnou stavby

Praktické předvedení a ústní ověření

f) Zkontrolovat stavebně technický stav spalinové cesty

Praktické předvedení a ústní ověření

g) Zkontrolovat, zda nedošlo k zásadním změnám oproti stavu zjištěnému při minulé kontrole nebo revizi

Praktické předvedení a ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéia.

Zkoušení spalinových cest

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Vyzkoušet spalinovou cestu měřením tlakové ztráty přívodu spalovacího vzduchu (4Pa nebo 8Pa test), vyhotovit zápis o zkoušce

Praktické předvedení a ústní ověření

b) Provést a vyhodnotit zkoušku těsnosti soustředného vzducho-spalinového systému s použitím analyzátoru spalin, vyhotovit zápis o zkoušce

Praktické předvedení a ústní ověření

Je třeba splnit obě kritéria.

Kominík - kontrola a čištění spalinových cest, 22.12.2024 15:28:24

Strana 2 z 11

Hodnoticí standard

Měření hodnot spalování a parametrů spalinové cesty

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Změřit obsah oxidu uhelnatého (CO) ve spalinách, vyhotovit zápis o měření

Praktické předvedení

b) Změřit teplotu spalin, vyhotovit zápis o měření

Praktické předvedení

c) Změřit hodnotu provozního tahu tahoměrem, vyhotovit zápis o měření

Praktické předvedení

Je třeba splnit všechna kritéria.

Vyhotovování dokumentace a zápisů o provedených pracích

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Vyjmenovat druhy kominických služeb a dokumentů kominických služeb

Písemné ověření

b) Vyhotovit Zápis o provedení vypalování komínu podle NV 91/2010 Sb.

Praktické předvedení a písemné ověření

c) Vyhotovit Pasport komínu podle ČSN

Praktické předvedení a písemné ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Čištění spalinových cest a spotřebičů paliv

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Vyčistit průduch komína vícepodlažního objektu jeho ústím nad střechou v souladu s TPK K 03-01

Praktické předvedení a ústní ověření

b) Vyčistit průduch komína vícepodlažního objektu vymetacím otvorem v souladu s TPK K 03-01

Praktické předvedení a ústní ověření

c) Vyčistit celou spalinovou cestu ve spotřebiči a kouřovodu podle zadání v souladu s TPK K 03-01

Praktické předvedení a ústní ověření

d) Vyčistit svislý vzducho-spalinový systém na plynná paliva podle zadání

Praktické předvedení a ústní ověření

e) Vyčistit vodorovný vzducho-spalinový systém na plynná paliva podle zadání

Praktické předvedení a ústní ověření

f) Zkontrolovat průchodnost komína, kouřovodu a spotřebiče paliv podle zadání

Praktické předvedení a ústní ověření

g) Vyhotovit Zprávu o provedeném čištění a kontrole spalinové cesty podle vyhl. č. 34/2016 Sb.

Praktické předvedení a ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Kominík - kontrola a čištění spalinových cest, 22.12.2024 15:28:24

Strana 3 z 11

Hodnoticí standard

Orientace v procesu spalování paliv a konstrukcích spalinových cest

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Popsat spalinovou cestu, její části a konstrukci

Písemné a ústní ověření

b) Popsat na modelu konstrukci vícevrstvého komína a funkci jeho jednotlivých částí

Ústní ověření

c) Popsat pojem účinná a neúčinná výška komína s náčrtem

Praktické předvedení

d) Vysvětlit pojem komínový tah - podstata, význam a měření, parametry, na kterých je závislý

Písemné a ústní ověření

e) Vysvětlit pojmy vymetací, vybírací, čisticí a kontrolní otvory s náčrtem

Praktické předvedení

f) Vysvětlit pojem přístupová komunikace a její parametry

Písemné ověření

g) Popsat na modelu konstrukci a parametry komínové lávky

Ústní ověření

h) Vysvětlit pojem „přesah přistaveného žebříku“ a jeho hodnotu s náčrtem

Praktické předvedení

i) Popsat spotřebič typu B a uvést podmínky pro jeho bezpečný provoz

Ústní ověření

j) Popsat vliv spalin na životní prostředí a vnitřní prostředí budov

Písemné a ústní ověření

k) Popsat spalinovou cestu v přetlakovém provedení – použití, vlastnosti

Písemné ověření

l) Popsat spalinovou cestu v podtlakovém provedení – použití, vlastnosti

Písemné ověření

m) Popsat vliv množství spalovacího vzduchu na kvalitu spalování

Písemné ověření

n) Vysvětlit pojmy – primární a sekundární spalovací vzduch

Písemné ověření

o) Definovat požadavky na vzdálenost hořlavých konstrukcí od spalinové cesty vyplývající z ČSN a ČSN EN

Písemné ověření

p) Popsat proces spalování a druhy paliv

Písemné ověření

q) Popsat vlastnosti oxidu uhličitého a důvody jeho přítomnosti ve spalinách, vliv na životní prostředí a zdraví člověka

Písemné ověření

r) Popsat vlastnosti oxidu uhelnatého a důvody jeho přítomnosti ve spalinách, vliv na životní prostředí a zdraví člověka

Písemné ověření

s) Popsat vznik sazí a definovat jejich vlastnosti a vliv na funkci spalinové cesty

Písemné a ústní ověření

t) Popsat složení spalin vzniklých spálením zemního plynu

Písemné ověření

u) Popsat složení spalin vzniklých spálením dřeva

Písemné ověření

v) Popsat složení spalin vzniklých spálením lehkého topného oleje

Písemné ověření

w) Popsat složení spalin vzniklých spálením uhlí

Písemné ověření

x) Popsat základní požadavky na provoz spalinových cest vyplývající z ustanovení zákona č. 133/1985 Sb.

Písemné ověření

y) Popsat požadavky na požární bezpečnost spalinových cest při prostupu stavebními konstrukcemi a požárními úseky

Písemné ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Kominík - kontrola a čištění spalinových cest, 22.12.2024 15:28:24

Strana 4 z 11

Hodnoticí standard

BOZP při práci ve výškách

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Popsat osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu osob a způsoby ochrany proti pádu osob podle přílohy k nařízení vlády č. 362/2005 Sb., kap. I a II

Písemné a ústní ověření

b) Popsat způsoby zajištění proti pádu předmětů a materiálu podle přílohy k nařízení vlády č. 362/2005 Sb., kap. IV

Písemné a ústní ověření

c) Popsat pravidla BOZP při práci na střeše podle přílohy k nařízení vlády č. 362/2005 Sb., kap. VI

Písemné a ústní ověření

d) Popsat povinná opatření na veřejném prostoru nutná k jeho ochraně při práci na střeše podle přílohy k nařízení vlády č. 362/2005 Sb., kap. V

Písemné a ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Kominík - kontrola a čištění spalinových cest, 22.12.2024 15:28:24

Strana 5 z 11

Hodnoticí standard

Organizační a metodické pokyny

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná

osoba

informuje,

které

doklady

musí

uchazeč

předložit,

aby

zkouška

proběhla

v

souladu

s

platnými

právními

předpisy.

Před

zahájením

vlastního

ověřování

musí

být

uchazeč

seznámen

s

pracovištěm

a

s

požadavky

bezpečnosti

a

ochrany

zdraví

při

práci

(BOZP)

a

požární

ochrany

(PO),

o

čemž

bude

autorizovanou

osobou

vyhotoven

uchazečem

podepsán

písemný

záznam.

Autorizovaná

osoba,

resp.

autorizovaný

zástupce

autorizované

osoby,

je

oprávněna

předčasně

ukončit

zkoušku,

pokud

vyhodnotí,

že

v

důsledku

činnosti

uchazeče

bezprostředně

došlo

k

ohrožení

nebo

bezprostředně

hrozí

nebezpečí

ohrožení

zdraví,

života

a

majetku

či

životního

prostředí.

Zdůvodnění

předčasného

ukončení

zkoušky

uvede

AOs

do

Záznamu

o

průběhu

a

výsledku

zkoušky.

Uchazeč

může

ukončit

zkoušku

kdykoliv

v

jejím

průběhu,

a

to

na

vlastní

žádost.

Zdravotní

způsobilost

pro

vykonávání

pracovních

činností

této

profesní

kvalifikace

je

vyžadována

a

prokazuje

se

lékařským

potvrzením

(odkaz

na

povolání

v

NSP

-

https://www.nsp.cz/jednotka

-

prace/kominik

-

kontrola

-

a

-

cisten#zdravotni

-

zpusobilost).

Povinné

materiální

vybavení

uchazeče:

·

osobní

ochranné

pracovní

prostředky:

kominický

ochranný

pracovní

oděv

s

kominickou

čepičkou,

ochranná

pracovní

obuv,

ochranné

pracovní

rukavice,

jednoduchý

respirátor,

ochranné

brýle,

·

psací

a

kreslicí

potřeby.

Po

dohodě

s

autorizovanou

osobou

může

uchazeč

použít

vlastní

pracovní

nářadí

a

pracovní

pomůcky

odpovídající

prováděným

činnostem

a

předpisům

BOZP,

uvedené

v

části

"Nezbytné

materiální

a

technické

předpoklady

pro

provedení

zkoušky".

Při

ověřování

odborných

kompetencí

je

třeba

respektovat

ustanovení

následujících

právních

předpisů

a

technických

norem

v

platném

znění:

Právní

předpisy:

·

zákon

č.

133/1985

Sb.,

o

požární

ochraně,

ve

znění

pozdějších

předpisů

·

vyhláška

č.

34/2016

Sb.,

o

čištění,

kontrole

a

revizi

spalinové

cesty,

ve

znění

pozdějších

předpisů

·

vyhláška

č.

23/2008

Sb.,

o

technických

podmínkách

požární

bezpečnosti

staveb,

ve

znění

pozdějších

předpisů

·

vyhláška

č.

268/2009

Sb.,

ve

znění

vyhlášky

č.

20/2012

Sb.,

o

technických

požadavcích

na

stavby,

ve

znění

pozdějších

předpisů

·

nařízení

vlády

č.

362/2005

Sb.,

o

bližších

požadavcích

na

bezpečnost

a

ochranu

zdraví

při

práci

s

nebezpečím

pádu

z

výšky

nebo

do

hloubky,

ve

znění

pozdějších

předpisů

Technické

normy:

·

ČSN

73

4201

Komíny

a

kouřovody

-

Navrhování,

provádění

a

připojování

spotřebičů

paliv

·

ČSN

EN

1443

Komíny

-

Všeobecné

požadavky

·

ČSN

EN

15287

-

1+A1

Komíny

-

Navrhování,

provádění

a

přejímka

komínů,

Část

1:

Komíny

pro

otevřené

spotřebiče

paliv

·

ČSN

EN

15287

-

2

Komíny

-

Navrhování,

provádění

a

přejímka

komínů,

Část

2:

Komíny

pro

uzavřené

spotřebiče

paliv

·

ČSN

73

0810

Požární

bezpečnost

staveb

–

Společná

ustanovení

·

ČSN

06

1008

Požární

bezpečnost

tepelných

zařízení

·

Technická

pravidla

Hospodářské

komory

ČR

–

vydalo

Společenstvo

kominíků

ČR:

TPK

K

01

-

01

Kontrola

spalinových

cest,

TPK

K

02

-

01

Vložkování

komínů,

TPK

K

03

-

01

Čištění

komínů

a

kouřovodů

·

Další

nově

vydané

právní

předpisy

a

technické

normy

a

změny

platných

právních

předpisů

a

technických

norem,

které

vstoupily

v

platnost

v

době

platnosti

hodnoticího

standardu

PK.

Při

praktickém

ověřování

jednotlivých

kritérií

je

hodnocena

organizace

práce,

volba

a

dodržování

předepsaných

technologických

a

pracovních

postupů,

volba

a

používání

nářadí,

zařízení

a

pracovních

pomůcek,

kvalita

provedení

prací,

dodržování

předpisů

BOZP,

PO

a

hygieny

práce,

používání

osobních

ochranných

pracovních

prostředků.

Kominík - kontrola a čištění spalinových cest, 22.12.2024 15:28:24

Strana 6 z 11

Hodnoticí standard

Při

způsobu

ověření

"ústní

ověření

s

náčrtem"

uchazeč

vypracuje

náčrt

konstrukce,

který

ústně

vysvětlí.

Pro

způsoby

ověření

„písemné

a

ústní

ověření"

autorizovaná

osoba

připraví

zadání

pro

písemnou

část

zkoušky,

která

budou

obsahově

vycházet

z

kritérií

hodnocení.

Po

vyhodnocení

písemné

zkoušky

uchazeč

ústně

odpoví

na

doplňující

otázky

zkoušejících.

Při

způsobu

ověření

"písemné

ověření"

uchazeč

vypracuje

písemnou

odpověď.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před zkušební komisí složenou ze 2 členů, kteří jsou autorizovanou fyzickou osobou s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci nebo autorizovaným zástupcem autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Kominík - kontrola a čištění spalinových cest, 22.12.2024 15:28:24

Strana 7 z 11

Hodnoticí standard

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

- Střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání 36-56-H/01 Kominík nebo jemu odpovídajících předcházejících či navazujících oborech vzdělání dle NV č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání a nejméně 5 let praxe v povolání kominík

- Úplná profesní kvalifikace 36-56-H/01 Kominík, doložená osvědčeními o získání profesních kvalifikací skládajících úplnou profesní kvalifikaci: Kominík - montáž komínů a komínových vložek (36-017-H), Kominík - měření spalin (36-023-H) a Kominík - kontrola a čištění spalinových cest (36-025-H) a střední vzdělání s výučním listem nebo maturitní zkouškou a nejméně 5 let praxe v povolání kominík

- Osvědčení o získání profesní kvalifikace Kominík - revizní technik spalinových cest (36-024-H) a nejméně 5 let praxe v povolání kominík

- Odborná kvalifikace pro výkon povolání učitele odborného výcviku dle § 9 odst. 5 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů, v oboru vzdělání 36-56-H/01 Kominík nebo jemu odpovídajících předcházejících či navazujících oborech vzdělání dle Nařízení vlády č. 211/2011 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a nejméně 5 let praxe v povolání učitele odborného výcviku

- Odborná kvalifikace pro výkon povolání učitele odborných předmětů dle § 9 odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů, v oboru vzdělání 36-56-H/01 Kominík nebo jemu odpovídajících předcházejících či navazujících oborech vzdělání dle Nařízení vlády č. 211/2011 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a nejméně 5 let praxe v povolání učitele odborných předmětů.

Další požadavky:

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci Lektor dalšího vzdělávání (75-001-T), může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.

Žádost o udělení autorizace naleznete na internetových stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo vnitra ČR, www.mvcr.cz

Kominík - kontrola a čištění spalinových cest, 22.12.2024 15:28:24

Strana 8 z 11

Hodnoticí standard

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Pracoviště umožňující realizaci zkoušek vybavené potřebnými materiály, nástroji, pracovním nářadím, strojním zařízením pro provádění prací, mechanizmy pro dopravu materiálů a pomocnými zařízeními (lešením).

Pracoviště musí být prostorově a konstrukčně uspořádáno a vybaveno tak, aby pracovní podmínky pro realizaci zkoušky z hlediska BOZP odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště.

Vybavení pracoviště:

- vícepodlažní objekt/-y s komíny (minim. 4 průduchy) s komínovou lávkou, do nichž jsou připojeny spotřebiče pevných a plynných paliv (2+2 spotřebiče)

- kotelna s kotlem na plynné palivo, připojeným na podtlakový komín

- funkční uzavřený spotřebič v provedení C s nuceným odvodem spalin vzducho-spalinovým systémem

- kominické nářadí a pracovní pomůcky: čisticí průtlačné nářadí na dlouhém (7 m) a krátkém (1,8 m) drátu (prutu), lano (nejméně 15 m) s koulí a s kominickým strojkem, smetáček, lopatka, vložka proti naprášení, nádoba na saze a popel, univerzální kominický klíč, teleskopické zrcátko, přenosná bateriová svítilna, zápalky

- měřící přístroje: indikátor úniku spalin, endoskop, tahoměr, teploměr, inspekční komínová kamera, analyzátor spalin, souprava 4PA test

- hořlavá látka, dýmotvorná látka, ucpávka

- projektová dokumentace pro hodnocenou činnost, technologické pokyny výrobců

- učebna nebo pracoviště vybavené stoly a židlemi pro přípravu písemného ověření kritérií hodnocení odborných kompetencí.

Přístup (dálkový nebo materiály v tištěné podobě) k věcně dotčeným zákonům, vyhláškám, předpisům a normám:

Právní předpisy:

- zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

- vyhláška č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty, ve znění pozdějších předpisů

- vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární bezpečnosti staveb, ve znění pozdějších předpisů

- vyhláška č. 268/2009 Sb., ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů

- nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, ve znění pozdějších předpisů

Technické normy:

- ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv

- ČSN EN 1443 Komíny - Všeobecné požadavky

- ČSN EN 15287-1+A1 Komíny - Navrhování, provádění a přejímka komínů, Část 1: Komíny pro otevřené spotřebiče paliv

- ČSN EN 15287-2 Komíny - Navrhování, provádění a přejímka komínů, Část 2: Komíny pro uzavřené spotřebiče paliv

- ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení

- ČSN 06 1008 Požární bezpečnost tepelných zařízení

- Technická pravidla Hospodářské komory ČR – vydalo Společenstvo kominíků ČR: TPK K 01-01 Kontrola spalinových cest, TPK K 02-01 Vložkování komínů, TPK K 03-01 Čištění komínů a kouřovodů

- Další nově vydané právní předpisy a technické normy a změny platných právních předpisů a technických norem, které vstoupily v platnost v době platnosti standardu PK.

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 60 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Kominík - kontrola a čištění spalinových cest, 22.12.2024 15:28:24

Strana 9 z 11

Hodnoticí standard

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přestávky a na přípravu) je 8 až 11 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška musí být rozložena do více dnů, pokud trvá déle než 8 hodin. Doba trvání písemné části zkoušky jednoho uchazeče je 90 minut.

Kominík - kontrola a čištění spalinových cest, 22.12.2024 15:28:24

Strana 10 z 11

Hodnoticí standard

Autoři standardu

Autoři hodnoticího standardu

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro řemesla a umělecká řemesla, sekce řemeslná, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Společenstvo kominíků ČR

Jaroslav Schön, Kominické služby

Ing. František Jiřík, Komínservis

Jaroslav Fiala, Kominictví

Caminus, spol. s r. o.

Ing. Rita Halbrštátová, OSVČ

Kominík - kontrola a čištění spalinových cest, 22.12.2024 15:28:24

Strana 11 z 11