Hodnotící standard

Výrobce a opravář / výrobkyně a opravářka dřevěných nádob, van, vinných a pivních sudů (kód: 33-075-H)

Autorizující orgán:

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Skupina oborů:

Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů (kód: 33)

Týká se povolání:

Kvalifikační úroveň NSK - EQF:

3

Odborná způsobilost

Název

Úroveň

Orientace v technických dokumentech včetně čtení výkresů pro výrobu dřevěných nádob, van, sudů

3

Manipulace s materiálem, polotovary a výrobky a jejich značkování v dřevařství, při výrobě dřevěných nádob, van, sudů

3

Volba materiálů, technologických postupů, nástrojů, strojů a zařízení a organizace práce pro výrobu a opravy dřevěných nádob, van, sudů

3

Provedení výpočtů a zhotovení šablon pro výrobu a opravy dřevěných nádob, van, sudů

3

Příprava materiálů a polotovarů pro výrobu a opravy dřevěných nádob, van, sudů

3

Obsluha dřevoobráběcích strojů a strojních zařízení

3

Seřizování a údržba dřevoobráběcích strojů a nástrojů

3

Výroba dužin pro dřevěné nádoby, vany, sudy

3

Výroba spárovek pro dna dřevěných nádob, van, sudů

3

Postup výroby ocelových obručí pro dřevěné nádoby, vany, sudy

3

Výroba sudů z připravených dužin

3

Výroba den a zabednění sudů

3

Výroba ostatních dřevěných nádob, van

3

Opravy dřevěných nádob, van, sudů

3

Kontrola, skladování, balení a expedice dřevěných nádob, van, sudů

3

Zaznamenávání technických údajů a výsledků práce z výroby a oprav dřevěných nádob, van, sudů

3

Nakládání s odpady z výroby a oprav dřevěných nádob, van, sudů

3

Platnost standardu

Standard je platný od: 21.10.2022

Výrobce a opravář / výrobkyně a opravářka dřevěných nádob, van, vinných a pivních sudů, 10.9.2026 1:35:09

Strana 1 z 12

Hodnotící standard

Kritéria a způsoby hodnocení

Orientace v technických dokumentech včetně čtení výkresů pro výrobu dřevěných nádob, van, sudů

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Čtení nákresů a výkresů konkrétního výrobku včetně 3D zobrazení, značení kót, materiálů a spojů

Praktické předvedení a ústní ověření

b) Na základě technické dokumentace vypočítat rozměry dřevěných nádob, van, sudů

Praktické předvedení a ústní ověření

Je třeba splnit obě kritéria

Manipulace s materiálem, polotovary a výrobky a jejich značkování v dřevařství, při výrobě dřevěných nádob, van, sudů

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Zvolit pomůcky k manipulaci podle konkrétního zadání

Praktické předvedení a ústní ověření

b) Určit postup manipulace a manipulovat s materiálem, polotovary a výrobky podle zadání

Praktické předvedení a ústní ověření

c) Určit způsob značení materiálů a označit přířezy, polotovary a výrobky v souladu s výrobní technickou dokumentací

Praktické předvedení a ústní ověření

d) Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO

Praktické předvedení

Je třeba splnit všechna kritéria

Volba materiálů, technologických postupů, nástrojů, strojů a zařízení a organizace práce pro výrobu a opravy dřevěných nádob, van, sudů

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Popsat druhy dřevěných nádob

Ústní ověření

b) Podle konkrétního zadání zvolit druh, množství a kvalitu materiálu, polotovarů a komponentů pro výrobu a opravy dřevěných nádob, van, sudů

Praktické předvedení a ústní ověření

c) Podle konkrétního zadání zvolit postup práce a způsob provedení technologických operací a zdůvodnit navržený výběr

Praktické předvedení a ústní ověření

d) Popsat nástroje, stroje a zařízení a jejich funkci pro výrobu a opravy dřevěných nádob, van, sudů

Ústní ověření

e) Podle konkrétního zadání zvolit stroje a zařízení, nástroje, nářadí, pomůcky a měřidla pro výrobu a opravy dřevěných nádob, van, sudů

Praktické předvedení a ústní ověření

f) Podle konkrétního zadání navrhnout organizaci práce

Praktické předvedení a ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria

Výrobce a opravář / výrobkyně a opravářka dřevěných nádob, van, vinných a pivních sudů, 10.9.2026 1:35:09

Strana 2 z 12

Hodnotící standard

Provedení výpočtů a zhotovení šablon pro výrobu a opravy dřevěných nádob, van, sudů

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Popsat druhy šablon pro výrobu a opravy dřevěných nádob, van, sudů

Ústní ověření

b) Podle konkrétního zadání provést výpočty pro zhotovení šablon pro výrobu a opravy dřevěných nádob, van, sudů

Praktické předvedení a ústní ověření

c) Podle provedených výpočtů zhotovit šablony pro výrobu a opravy dřevěných nádob, van, sudů, dodržet zásady BOZP a PO

Praktické předvedení a ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria

Příprava materiálů a polotovarů pro výrobu a opravy dřevěných nádob, van, sudů

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Popsat druhy dřeva pro výrobu a opravy dřevěných nádob, van, sudů a charakterizovat jejich rozhodující vlastnosti

Ústní ověření

b) Popsat a vysvětlit hlavní kritéria pro výběr a těžbu stromů, zpracování kmenů na materiál a polotovary pro výrobu a opravy dřevěných nádob, van, sudů a jejich ukládání a sušení

Ústní ověření

c) Popsat a vysvětlit způsoby rozměrové a tvarové úpravy materiálů a polotovarů pro výrobu a opravy dřevěných nádob, van, sudů

Ústní ověření

d) Podle konkrétního zadání vybrat materiály a polotovary v odpovídající kvalitě, rozměrech a množství (počet a rozměry dužin, počet a rozměry přířezů pro dna, počet a průměry obručí), dodržet zásady BOZP a PO

Praktické předvedení a ústní ověření

e) Podle konkrétního zadání zvolit a odůvodnit postup práce a způsob provedení technologických operací rozměrových a tvarových úprav materiálů a polotovarů pro výrobu a opravy dřevěných nádob, van, sudů

Praktické předvedení a ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria

Obsluha dřevoobráběcích strojů a strojních zařízení

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Popsat způsoby strojního opracování dřeva a materiálů na bázi dřeva

Ústní ověření

b) Zvolit strojní zařízení pro opracování materiálů podle konkrétního zadání

Praktické předvedení a ústní ověření

c) Nastavit stroje a zařízení a jejich bezpečnostní prvky podle výrobní technické dokumentace a v souladu s bezpečnostními předpisy

Praktické předvedení a ústní ověření

d) Obsluhovat základní dřevoobráběcí stroje a zařízení v souladu s technologickými a bezpečnostními předpisy

Praktické předvedení a ústní ověření

e) Udržovat stroje a zařízení v bezpečném provozním stavu během práce a po jejím skončení

Praktické předvedení a ústní ověření

f) Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO

Praktické předvedení

Je třeba splnit všechna kritéria

Výrobce a opravář / výrobkyně a opravářka dřevěných nádob, van, vinných a pivních sudů, 10.9.2026 1:35:09

Strana 3 z 12

Hodnotící standard

Seřizování a údržba dřevoobráběcích strojů a nástrojů

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Popsat základní části dřevoobráběcích strojů a nástrojů, jejich funkci, způsoby seřízení a údržby

Ústní ověření

b) Připravit stroje, nástroje, pomůcky a nářadí v souladu s technologickými a bezpečnostními předpisy podle konkrétního zadání

Praktické předvedení a ústní ověření

c) Provést údržbu strojů a zařízení a jejich seřízení v souladu s technologickými a bezpečnostními předpisy nebo pokyny výrobce

Praktické předvedení a ústní ověření

d) Ošetřit a správně uložit nástroje a nářadí používané při opracování dřeva a materiálů na bázi dřeva

Praktické předvedení a ústní ověření

e) Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO

Praktické předvedení

Je třeba splnit všechna kritéria

Výroba dužin pro dřevěné nádoby, vany, sudy

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Podle konkrétního zadání vysvětlit a zvolit postup výroby dužin

Praktické předvedení a ústní ověření

b) Podle konkrétního zadání připravit přířezy v odpovídající kvalitě a množství pro výrobu dužin

Praktické předvedení a ústní ověření

c) Podle konkrétního zadání připravit stroje, nástroje, zařízení, nářadí, pomůcky pro výrobu dužin

Praktické předvedení a ústní ověření

d) Podle konkrétního zadání vyrobit dužiny

Praktické předvedení a ústní ověření

e) Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO

Praktické předvedení

Je třeba splnit všechna kritéria

Výroba spárovek pro dna dřevěných nádob, van, sudů

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Podle konkrétního zadání vysvětlit a zvolit postup výroby spárovek

Praktické předvedení a ústní ověření

b) Podle konkrétního zadání připravit přířezy v odpovídající kvalitě a množství pro výrobu

Praktické předvedení a ústní ověření

c) Podle konkrétního zadání připravit stroje, nástroje, zařízení, nářadí, pomůcky pro výrobu spárovek

Praktické předvedení a ústní ověření

d) Podle konkrétního zadání vyrobit spárovky pro dna dřevěných nádob, van, sudů

Praktické předvedení a ústní ověření

e) Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO

Praktické předvedení

Je třeba splnit všechna kritéria

Výrobce a opravář / výrobkyně a opravářka dřevěných nádob, van, vinných a pivních sudů, 10.9.2026 1:35:09

Strana 4 z 12

Hodnotící standard

Postup výroby ocelových obručí pro dřevěné nádoby, vany, sudy

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Popsat druhy obručí, jejich funkci, zhotovení

Ústní ověření

b) Podle konkrétního zadání zvolit, vysvětlit postup provedení a provést výpočty pro stanovení počtu a průměrů finálních obručí

Praktické předvedení a ústní ověření

c) Na základě provedených výpočtů navrhnout zhotovení obručí včetně zásad BOZP a PO

Praktické předvedení a ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria

Výroba sudů z připravených dužin

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Popsat postup výroby a vysvětlit rozdíly ve výrobě sudů podle jejich druhů a určení

Ústní ověření

b) Vyskládat dužiny do pomocné (stavěcí) obruče

Praktické předvedení a ústní ověření

c) Provést plastifikaci dužin nad vypalovacím košem s otevřeným ohněm při jejich průběžném smáčení vodou

Praktické předvedení a ústní ověření

d) Ohnout plastifikované dužiny pomocí stahováku a zajistit jejich tvar pomocí dalších pomocných obručí

Praktické předvedení a ústní ověření

e) Utěsnit spáry mezi dužinami

Praktické předvedení a ústní ověření

f) Vysušit a provést konečné tvarové úpravy sudu a případné toustování ve vypalovací pánvi nad otevřeným ohněm

Praktické předvedení a ústní ověření

g) Vyvrtat a vypálit zátkovnici

Praktické předvedení a ústní ověření

h) Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO

Praktické předvedení

Je třeba splnit všechna kritéria

Výroba den a zabednění sudů

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Zarovnat konce (hlavy) nádoby a zhotovit zejky – drážky pro vsazení dna

Praktické předvedení a ústní ověření

b) Zaměřit a zhotovit dna

Praktické předvedení a ústní ověření

c) Zabednit nádobu

Praktické předvedení a ústní ověření

d) Srazit pomocné obruče, ohoblovat a obrousit povrch nádoby, narazit nové obruče

Praktické předvedení a ústní ověření

e) Dokončit tvar sudu do konečné podoby

Praktické předvedení a ústní ověření

f) Provést tlakovou zkoušku

Praktické předvedení a ústní ověření

g) Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO

Praktické předvedení

Je třeba splnit všechna kritéria

Výrobce a opravář / výrobkyně a opravářka dřevěných nádob, van, vinných a pivních sudů, 10.9.2026 1:35:09

Strana 5 z 12

Hodnotící standard

Výroba ostatních dřevěných nádob, van

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Popsat postup výroby a rozdíly ve výrobě ostatních dřevěných nádob, van

Ústní ověření

Je třeba splnit toto kritérium

Opravy dřevěných nádob, van, sudů

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Určit rozsah poškození dřevěných nádob, van, sudů a navrhnout způsob opravy

Praktické předvedení a ústní ověření

b) Podle zjištěných závad a jejich rozsahu zvolit pracovní postup pro opravu dřevěných nádob, van, sudů

Praktické předvedení a ústní ověření

c) Podle zjištěných závad a jejich rozsahu zvolit materiály a polotovary pro opravu v odpovídající kvalitě a množství

Praktické předvedení a ústní ověření

d) Podle zjištěných závad a jejich rozsahu zvolit stroje, nástroje, zařízení, nářadí, pomůcky pro opravu dřevěných nádob, van, sudů

Praktické předvedení a ústní ověření

e) Provést opravu poškozeného dílce nebo výrobku

Praktické předvedení a ústní ověření

f) Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO

Praktické předvedení

Je třeba splnit všechna kritéria

Kontrola, skladování, balení a expedice dřevěných nádob, van, sudů

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Popsat způsoby a zásady kontroly v celém procesu výroby a skladování

Ústní ověření

b) Zkontrolovat kvalitu hotových výrobků

Praktické předvedení a ústní ověření

c) Popsat zásady balení výrobků, zadaný výrobek zabalit

Praktické předvedení a ústní ověření

d) Popsat zásady skladování materiálů, polotovarů a výrobků včetně jejich expedice

Ústní ověření

e) Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO

Praktické předvedení

Je třeba splnit všechna kritéria

Zaznamenávání technických údajů a výsledků práce z výroby a oprav dřevěných nádob, van, sudů

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Zaznamenat do příslušných formulářů technické údaje z výroby

Praktické předvedení a ústní ověření

b) Zpracovat provozní evidenci a dokumentaci – dokumentace zakázky, evidence materiálu, spotřeby, odpadu apod.

Praktické předvedení a ústní ověření

Je třeba splnit obě kritéria

Výrobce a opravář / výrobkyně a opravářka dřevěných nádob, van, vinných a pivních sudů, 10.9.2026 1:35:09

Strana 6 z 12

Hodnotící standard

Nakládání s odpady z výroby a oprav dřevěných nádob, van, sudů

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Popsat odpady vzniklé při výrobě dřevěných nádob, van, sudů

Ústní ověření

b) Vysvětlit způsoby třídění a skladování odpadu vzniklého při výrobě dřevěných nádob, van, sudů

Ústní ověření

c) Uklidit pracoviště a roztřídit odpad vzniklý při výrobě zadaných výrobků, dodržet zásady BOZP a PO

Praktické předvedení

Je třeba splnit všechna kritéria

Výrobce a opravář / výrobkyně a opravářka dřevěných nádob, van, vinných a pivních sudů, 10.9.2026 1:35:09

Strana 7 z 12

Hodnotící standard

Organizační a metodické pokyny

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná

osoba

informuje,

které

doklady

musí

uchazeč

předložit,

aby

zkouška

proběhla

v

souladu

s

platnými

právními

předpisy.

Před

zahájením

vlastního

ověřování

musí

být

uchazeč

seznámen

s

pracovištěm

a

s

požadavky

bezpečnosti

a

ochrany

zdraví

při

práci

(BOZP)

a

požární

ochrany

(PO),

o

čemž

autorizovaná

osoba

vyhotoví

a

uchazeč

podepíše

písemný

záznam.

Autorizovaná

osoba,

resp.

autorizovaný

zástupce

autorizované

osoby

je

oprávněný

předčasně

ukončit

zkoušku,

pokud

vyhodnotí,

že

v

důsledku

činnosti

uchazeče

bezprostředně

došlo

k

ohrožení

nebo

bezprostředně

hrozí

nebezpečí

ohrožení

zdraví,

života

a

majetku

či

životního

prostředí.

Zdůvodnění

předčasného

ukončení

zkoušky

uvede

autorizovaná

osoba

do

záznamu

o

průběhu

a

výsledku

zkoušky.

Uchazeč

může

ukončit

zkoušku

kdykoliv

v

jejím

průběhu,

a

to

na

vlastní

žádost.

Zdravotní

způsobilost

pro

vykonávání

pracovních

činností

této

profesní

kvalifikace

je

vyžadována

a

prokazuje

se

lékařským

potvrzením

(viz

odkaz

na

v

NSP:

https://www.nsp.cz/jednotka

-

prace/bednar

-

a

-

obalar

-

6431

).

Při

ověřování

kritérií

hodnocení

bude

kladen

důraz

na

volbu

postupu

práce

a

vhodného

materiálu

s

přihlédnutím

k

samostatnému

rozhodování

a

ekonomickému

hledisku

výroby.

Zadávané

úkoly

budou

zaměřeny

na

práci

s

technickou

dokumentací

pro

zhotovování

bednářského

výrobku,

na

volbu

postupu

práce,

nástrojů

a

materiálů

pro

zhotovení

požadovaného

výrobku,

na

výrobu

zadaného

výrobku,

manipulaci

s

materiálem,

obsluhu,

seřizování

a

běžnou

údržbu

dřevoobráběcích

strojů

a

nástrojů.

Uchazeč

v

rámci

zkoušky

podle

konkrétního

zadání

vyrobí

kruhový

sud

o

velikosti

20

–

50

l.

Ověřování

odborných

kompetencí

autorizovanou

osobou:

·

Orientace

v

technických

dokumentech

včetně

čtení

výkresů

pro

výrobu

dřevěných

nádob,

van,

sudů

:

autorizovaná

osoba

připraví

technickou

dokumentaci,

podle

které

uchazeč

pomocí

výpočtů

a

rozměrových

tabulek

určí

rozměry

výrobku

a

jeho

součástí,

provede

označení

pro

vrtání,

frézování,

broušení.

·

Provedení

výpočtů

a

zhotovení

šablon

pro

výrobu

a

opravy

dřevěných

nádob,

van,

sudů:

autorizovaná

osoba

posuzuje

uchazeče

při

volbě

vhodného

postupu

pro

výpočty

a

při

jejich

provedení,

při

volbě

vhodného

zařízení,

nářadí,

pracovních

pomůcek,

měřidel

a

pracovního

postupu

pro

zhotovení

šablon

a

při

zhotovení

šablon

při

dodržování

zásad

BOZP

a

PO.

·

Příprava

materiálů

a

polotovarů

pro

výrobu

a

opravy

dřevěných

nádob,

van,

sudů:

autorizovaná

osoba

hodnotí

odborné

znalosti

uchazeče

z

hlediska

rozměrových

a

tvarových

úprav

dužin,

den,

obručí

a

posuzuje

ho

při

volbě

postupu

práce

a

způsobu

provedení

technologických

operací,

výběru

materiálů,

přířezů

a

polotovarů

podle

druhu

a

rozměrů,

stanovení

jejich

množství

podle

výrobního

zadání

a

úpravy

přířezů

a

polotovarů

na

potřebné

rozměry

a

tvar

při

dodržování

zásad

BOZP

a

PO.

·

Postup

výroby

ocelových

obručí

pro

dřevěné

nádoby,

vany,

sudy:

autorizovaná

osoba

posuzuje

uchazeče

při

volbě

výrobního

postupu,

výpočtech

rozměrů

a

množství

a

při

výrobě

obručí

při

dodržování

zásad

BOZP

a

PO.

·

Seřizování

a

údržba

dřevoobráběcích

strojů

a

nástrojů:

autorizovaná

osoba

na

základě

konkrétních

podmínek

realizace

zkoušky

(například

sériová

výroba

nebo

kusová

výroba)

určí

příslušné

strojní

vybavení,

které

bude

mít

uchazeč

k

dispozici

a

před

zahájením

zkoušky

s

ním

uchazeče

seznámí.

Ten

v

rámci

splnění

kritérií

hodnocení

provede

běžné

seřízení

potřebné

k

zadaným

pracovním

činnostem.

·

Výroba

sudů

z

připravených

dužin:

autorizovaná

osoba

hodnotí

odborné

znalosti

uchazeče

a

posuzuje

ho

během

celého

procesu

výroby

sudu.

·

Výroba

den

a

zabednění

sudů:

autorizovaná

osoba

posuzuje

uchazeče

při

zhotovení

zejků,

zaměření

a

výrobě

den,

zabednění

sudu

a

jeho

dokončení,

včetně

provedení

tlakové

zkoušky.

·

Opravy

dřevěných

nádob,

van,

sudů:

autorizovaná

osoba

dodá

výrobek

nebo

dílec

s

vadou

určenou

k

opravě.

Uchazeč

opraví

nebo

podle

potřeby

vymění

poškozenou

dužinu

nebo

stěnu

nebo

dno

dřevěné

nádoby,

vany

nebo

sudu.

Současně

autorizovaná

osoba

hodnotí

odborné

znalosti

uchazeče

z

hlediska

určení

rozsahu

poškození

dřevěných

nádob,

van,

sudů,

navržení

způsobu

opravy

a

posuzuje

její

kvalitní

provedení

Při

ověřování

kritérií

hodnocení

formou

praktického

předvedení

je

třeba

přihlížet

k

bezpečnému

provádění

všech

úkonů,

ke

kvalitě

práce,

ke

kvalitě

a

funkčnosti

zhotoveného

výrobku

a

k

časovému

hledisku

zvládání

pracovních

operací.

Výrobce a opravář / výrobkyně a opravářka dřevěných nádob, van, vinných a pivních sudů, 10.9.2026 1:35:09

Strana 8 z 12

Hodnotící standard

Při

ověřování

kritérií

hodnocení

způsobem

„Praktické

předvedení

a

ústní

ověření“

se

požaduje

stručné

slovní

doplnění

předvedené

činnosti

ve

smyslu

vysvětlení

nebo

obhajoby

zvoleného

postupu

či

řešení.

Uchazeč

musí

být

při

zkoušce

vybaven

vlastním

pracovním

oděvem

a

pracovní

obuví.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

Střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání truhlář a střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let odborné praxe ve výrobě dřevěných obalů, sudů, van nebo ve funkci učitele odborného výcviku v oblasti truhlářské výroby.

Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oblasti dřevozpracující výroby a alespoň 5 let odborné praxe ve výrobě dřevěných obalů, sudů, van nebo ve funkci učitele odborného výcviku v oblasti dřevozpracující výroby.

Vyšší odborné vzdělání v oblasti zpracování dřeva a alespoň 5 let odborné praxe ve výrobě dřevěných obalů, sudů, van nebo ve funkci učitele odborného výcviku nebo praktického vyučování v oblasti bednářské výroby.

Vysokoškolské vzdělání a alespoň 5 let odborné praxe ve výrobě dřevěných obalů, sudů, van nebo nebo ve funkci učitele odborných předmětů nebo odborného výcviku nebo praktického vyučování v oblasti bednářské výroby.

Profesní kvalifikace 33-075-H Výrobce a opravář / výrobkyně a opravářka dřevěných nádob, van, vinných a pivních sudů a střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let odborné praxe ve výrobě dřevěných obalů, sudů, van.

Další požadavky:

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, který nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor/lektorka dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.

Žádost o udělení autorizace naleznete na internetových stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz.

Výrobce a opravář / výrobkyně a opravářka dřevěných nádob, van, vinných a pivních sudů, 10.9.2026 1:35:09

Strana 9 z 12

Hodnotící standard

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Pro zajištění zkoušky podle tohoto hodnoticího standardu musí mít autorizovaná osoba k dispozici zkušební místnost odpovídající bezpečnostním a hygienickým předpisům a dále uvedené vybavení bednářské nebo truhlářské dílny se skladovacím prostorem:

technické zadání výroby (technická dokumentace, technický popis, nákresy a výkresy)

pomocné tabulky pro výpočty a stanovení rozměrů dřevěných nádob, van, sudů

materiál pro zadanou výrobu odpovídající dodané technické dokumentaci: bednářské řezivo (přířezy) nebo štípaná sudovina přirozeně vysušené (18–24 měsíců), vysušený orobinec na utěsnění spár, truhlářské řezivo, překližka nebo MDF deska pro výrobu šablon a přípravků, ocelová pásovina a nýty na výrobu obručí nebo hotové obruče, spojovací kolíky

technologické vybavení pro výrobu:

  - zkracovací pila

  - kotoučová pila s průměrem kotouče minimálně 400 mm

  - pásová pila

  - srovnávací frézka s minimální pracovní šířkou 300 mm

  - tloušťkovací frézka s minimální pracovní šířkou 300 mm

  - spodní frézka

  - stojanová vrtačka

  - vrtací dlabačka

  - pásová bruska

  - ruční elektrická nebo akumulátorová vrtačka

  - ruční elektrická nebo akumulátorová frézka

  - ruční elektrická nebo akumulátorová kmitací pilka

  - brusný materiál (brusné pásy pro pásovou brusku různé zrnitosti podle zadání výroby)

  - vrtáky různých průměrů a druhů podle zadání výroby a doporučení výrobců vrtacích strojů

  - nástroje pro řezání, frézování a drážkování podle zadání výroby a doporučení výrobců strojů

pomůcky, nástroje, nářadí: bednářská stolice (dědek), hoblice, koza, bednářský sloup, skřipec, podstavec pod dna, svinovací metr minimální délky 3 m, kružidlo, zámečnický úhelník 1000 mm, posuvné měřítko, rejsek, posuvná hmatadla, modly (kruhoměry), poříz rovný, poříz prohnutý (křivák), bednářský nůž, sada dlát (6–26 mm), škrabky, rašple, pilníky, rámová pila široká, rámová pila úzká, pila děrovka (zlodějka), hoblíky pro bednářskou výrobu, kladiva, sedáky, palice, klíny, sada plochých a křížových šroubováků, důlčík, pákové nůžky na pásovinu, kovadlina, kleště štípací, šroub na stahování (stahovák), vypalovací koš s palivovým dřevem nebo plynový hořák, vypalovací pánev, přípravky a šablony pro tvarové obrábění, pomocné obruče, sada plochých klíčů 8‒32 mm, sada imbusových klíčů, přípravky pro nastavení a seřízení strojů, truhlářské svěrky, brusný špalík, psací potřeby, tužka, křída, poznámkový blok, smetáček, lopatka

nářadí a nástroje pro provádění základní údržby strojů, přípravky na očistění použitého nářadí a nástrojů,

manipulační technika (palety, paletový vozík, přepravní stojany)

příjemky, výdejky zboží a surovin, formuláře pro zaznamenávání technických údajů v elektronické nebo listinné podobě

počítač se základní softwarovou výbavou

pracovní stůl pro zaznamenávání technických údajů a vyplňování záznamů

osobní ochranné pracovní prostředky.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí zajistit, aby pracoviště byla uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro realizaci zkoušky z hlediska BOZP odpovídaly požadavkům a hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště.

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Výrobce a opravář / výrobkyně a opravářka dřevěných nádob, van, vinných a pivních sudů, 10.9.2026 1:35:09

Strana 10 z 12

Hodnotící standard

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 30 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přípravu a přestávky) je 24 až 26 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška bude rozložena do více dnů.

Výrobce a opravář / výrobkyně a opravářka dřevěných nádob, van, vinných a pivních sudů, 10.9.2026 1:35:09

Strana 11 z 12

Hodnotící standard

Autoři standardu

Autoři hodnoticího standardu

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro dřevozpracující a papírenský průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Cech čalouníků a dekoratérů a truhlářů, z. s.

Dřevařský magazín

Dýhy Večeřa s. r.o.

TON a. s.

Výrobce a opravář / výrobkyně a opravářka dřevěných nádob, van, vinných a pivních sudů, 10.9.2026 1:35:09

Strana 12 z 12