Hodnotící standard

Autoelektrikář/autoelektrikářka elektropohonů silničních motorových vozidel (kód: 26-095-H)

Autorizující orgán:

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Skupina oborů:

Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (kód: 26)

Týká se povolání:

Autoelektrikář

Kvalifikační úroveň NSK - EQF:

3

Odborná způsobilost

Název

Úroveň

Dodržování zásad BOZP, PO, ochrany zdraví, životního prostředí a právních předpisů při opravách silničních motorových vozidel s hybridním a elektropohonem

3

Orientace v technické dokumentaci silničních motorových vozidel s elektropohonem

3

Orientace v elektrotechnice a elektronice používané v silničních motorových vozidlech s elektropohonem, včetně měření jednotlivých veličin

3

Orientace v elektrických zařízeních a sítích elektrického vedení pod nebezpečným napětím

3

Orientace v konstrukci akumulátorů a jejich uložení v silničních motorových vozidlech s elektropohonem

3

Orientace v konstrukci a činnosti elektropohonu vozidel

3

Orientace v příslušenství vozidel s elektrickým pohonem

3

Orientace v uspořádání a konstrukci hybridních pohonů silničních motorových vozidel

3

Dobíjení akumulátoru vozidla s elektropohonem

3

Odpojení akumulátoru vozidla s elektropohonem

3

Provádění servisních úkonů na elektropohonu

3

Diagnostika a oprava vysokonapěťové baterie

3

Platnost standardu

Standard je platný od: 28.10.2022 do: 15.12.2022

Autoelektrikář/autoelektrikářka elektropohonů silničních motorových vozidel, 27.7.2026 14:58:26

Strana 1 z 10

Hodnotící standard

Kritéria a způsoby hodnocení

Dodržování zásad BOZP, PO, ochrany zdraví, životního prostředí a právních předpisů při opravách silničních motorových vozidel s hybridním a elektropohonem

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Popsat a dodržovat pravidla BOZP a PO související s opravami osobních automobilů s elektropohonem (zvedací zařízení, ruční, pneumatické, hydraulické a elektrické nářadí)

Praktické předvedení a ústní ověření

b) Vysvětlit zásady práce s nebezpečnými látkami během opravárenské
činnosti osobních automobilů s elektropohonem

Ústní ověření

c) Orientovat se v zásadách ekologické likvidace pracovních prostředků,
pomůcek a částí vozidel v autoopravárenství

Ústní ověření

d) Popsat a dodržovat zásady bezpečnosti práce při diagnostické a opravárenské činnosti u elektropohonů

Praktické předvedení a ústní ověření

e) Popsat a používat osobní ochranné pracovní prostředky používané při opravách elektromobilů - izolační rukavice, ochranná obuv, ochranný štít, dielektrický koberec

Praktické předvedení a ústní ověření

f) Orientovat se v předpisech souvisejících s odbornou způsobilostí v elektrotechnice a jejich aplikaci při opravách elektromobilů

Ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Orientace v technické dokumentaci silničních motorových vozidel s elektropohonem

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Vyhledat způsob opravy, parametry seřízení dílů nebo celků určených
autorizovanou osobou v aktuální verzi dílenské příručky

Praktické předvedení a ústní ověření

b) Vyhledat v elektronickém nebo tištěném katalogu náhradních dílů díl
určený autorizovanou osobou

Praktické předvedení a ústní ověření

c) Najít v systému aktualizace technické dokumentace poslední platnou verzi
pro vozidla s hybridním pohonem nebo elektropohonem určenou
autorizovanou osobou

Praktické předvedení a ústní ověření

d) Definovat speciální pravidla provozu servisu silničních motorových vozidel s elektropohonem

Ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Autoelektrikář/autoelektrikářka elektropohonů silničních motorových vozidel, 27.7.2026 14:58:26

Strana 2 z 10

Hodnotící standard

Orientace v elektrotechnice a elektronice používané v silničních motorových vozidlech s elektropohonem, včetně měření jednotlivých veličin

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Definovat základní pojmy elektrotechniky a elektroniky používané v silničních motorových vozidlech s elektrickým a hybridním pohonem

Ústní ověření

b) Měřit základní elektrické veličiny (napětí, proud a  odpor) za použití vhodných měřicích přístrojů

Praktické předvedení a ústní ověření

c) Číst elektrická schémata včetně schémat kabeláže, multiplexních a logických obvodů používaných v silničních motorových vozidlech s elektropohonem

Praktické předvedení a ústní ověření

d) Popsat druhy a vlastnosti snímačů, výkonových prvků a elektronických
systémů používaných v silničních vozidlech s elektrickým a hybridním
pohonem, prokázat znalost snímačové techniky a technologie

Ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Orientace v elektrických zařízeních a sítích elektrického vedení pod nebezpečným napětím

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Popsat způsoby výroby elektrické energie

Ústní ověření

b) Popsat základní prvky a parametry rozvodné sítě elektrické energie

Ústní ověření

c) Popsat konstrukci a princip činnosti jednotlivých druhů nabíjecích stanic a kabelů elektromobilů

Ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Orientace v konstrukci akumulátorů a jejich uložení v silničních motorových vozidlech s elektropohonem

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Identifikovat a popsat konstrukci, údržbu a výhody i nevýhody různých druhů trakčních akumulátorů pro pohon vozidel

Praktické předvedení a ústní ověření

b) Identifikovat a popsat vysokonapěťovou baterii, její umístění, konstrukci a propojování jednotlivých
článků v jeden celek

Praktické předvedení a ústní ověření

c) Popsat konstrukci a princip činnosti provozních akumulátorů ve vozidlech

Ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Autoelektrikář/autoelektrikářka elektropohonů silničních motorových vozidel, 27.7.2026 14:58:26

Strana 3 z 10

Hodnotící standard

Orientace v konstrukci a činnosti elektropohonu vozidel

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Popsat rozdíly a charakteristiku elektromotorů používaných k pohonu
vozidel (komutátorové, bezkomutátorové, synchronní, asynchronní)

Ústní ověření

b) Popsat princip činnosti asynchronního motoru a jeho režimy

Ústní ověření

c) Popsat princip, konstrukci, činnost a výhody a nevýhody synchronního
motoru

Ústní ověření

d) Popsat měniče napětí a regulace, funkci, činnost, konstrukce

Ústní ověření

e) Popsat činnost elektromobilu při jízdě (baterie, měnič, elektromotor,
rozvodovka) a jízdě z kopce s rekuperací

Ústní ověření

f) Popsat konstrukční uspořádání vozidel s elektrickým a hybridním pohonem

Ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Orientace v příslušenství vozidel s elektrickým pohonem

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Popsat a vysvětlit způsob termoregulace, tedy především chlazení vysokonapěťové baterie

Ústní ověření

b) Popsat konstrukci a princip činnosti vytápění a klimatizace vozidel s elektropohonem

Ústní ověření

Je třeba splnit obě kritéria.

Orientace v uspořádání a konstrukci hybridních pohonů silničních motorových vozidel

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Identifikovat a popsat funkci pohonu vozidla s mikrohybridním, mildhybridním a fullhybridním pohonem

Praktické předvedení a ústní ověření

b) Identifikovat a popsat a vysvětlit činnost, koncepci, uspořádání a využitelnost dvou
rozdílných pohonných jednotek

Praktické předvedení a ústní ověření

c) Popsat jízdu s využitím spalovacího motoru, resp. elektromotoru, výhody,
nevýhody a vliv na emise

Ústní ověření

d) Popsat způsoby rekuperace

Ústní ověření

e) Popsat činnost silničních motorových vozidel s pohonem: mikro hybrid, mild
hybrid a full hybrid

Ústní ověření

f) Popsat základní rozdíly elektrické soustavy vozidla se spalovacím motorem a vozidla systému hybrid

Ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Autoelektrikář/autoelektrikářka elektropohonů silničních motorových vozidel, 27.7.2026 14:58:26

Strana 4 z 10

Hodnotící standard

Dobíjení akumulátoru vozidla s elektropohonem

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Popsat činnost rekuperace (interního dobíjení během jízdy)

Ústní ověření

b) Popsat činnost externích nabíječek, jejich funkci a druhy

Ústní ověření

c) Identifikovat a popsat kombinovanou zástrčku CCS (Combined charging system)

Praktické předvedení a ústní ověření

d) Předvést připojení vozidla na externí nabíjení (wallbox a sériově dodanou
nabíječku k vozidlu)

Praktické předvedení a ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Odpojení akumulátoru vozidla s elektropohonem

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Provést přípravu na uvedení vozidla do beznapěťového stavu, vyplnění předepsaných protokolů, označení vozidla

Praktické předvedení a ústní ověření

b) Uvést vozidlo do beznapěťového stavu (na bezpečném modelu)

Praktické předvedení a ústní ověření

c) Zkontrolovat správnost a skutečnou přítomnost beznapěťového stavu předepsaným měřením s pomocí diagnostického přístroje (akumulátor odpojen)

Praktické předvedení a ústní ověření

d) Předvést postup při zajištění vozidla proti náhodnému či nechtěnému znovuobnovení napětí na VN systému neoprávněnou osobou

Praktické předvedení a ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Provádění servisních úkonů na elektropohonu

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Předvést rozpojení a zapojení minimálně 4 typů spojů

Praktické předvedení a ústní ověření

b) Zkontrolovat vysokonapěťové spoje a celistvost izolace kabeláže

Praktické předvedení a ústní ověření

c) Provést měření izolačního odporu vysokonapěťových komponentů

Praktické předvedení a ústní ověření

d) Měřit propustnost (odpor) vedení kabeláže

Praktické předvedení a ústní ověření

e) Provést servisní prohlídku předepsanou výrobcem na vozidle s
elektropohonem určeném autorizovanou osobou

Praktické předvedení a ústní ověření

f) Provést sériovou diagnostiku na všech řídicích jednotkách elektropohonu

Praktické předvedení a ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Diagnostika a oprava vysokonapěťové baterie

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Provést sériovou diagnostiku vysokonapěťové baterie

Praktické předvedení a ústní ověření

b) Popsat technologický postup výměny vysokonapěťové baterie

Ústní ověření

c) Popsat postup výměny článku vysokonapěťové baterie

Ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Autoelektrikář/autoelektrikářka elektropohonů silničních motorových vozidel, 27.7.2026 14:58:26

Strana 5 z 10

Hodnotící standard

Organizační a metodické pokyny

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná

osoba

informuje,

které

doklady

musí

uchazeč

předložit,

aby

zkouška

proběhla

v

souladu

s

platnými

právními

předpisy.

Před

zahájením

vlastního

ověřování

musí

být

uchazeč

seznámen

s

pracovištěm

a

s

požadavky

bezpečnosti

a

ochrany

zdraví

při

práci

(BOZP)

a

požární

ochrany

(PO),

o

čemž

bude

autorizovanou

osobou

vyhotoven

a

uchazečem

podepsán

písemný

záznam.

Autorizovaná

osoba,

resp.

autorizovaný

zástupce

autorizované

osoby,

je

oprávněna

předčasně

ukončit

zkoušku,

pokud

vyhodnotí,

že

v

důsledku

činnosti

uchazeče

bezprostředně

došlo

k

ohrožení

nebo

bezprostředně

hrozí

nebezpečí

ohrožení

zdraví,

života

a

majetku

či

životního

prostředí.

Zdůvodnění

předčasného

ukončení

zkoušky

uvede

autorizovaná

osoba

do

záznamu

o

průběhu

a

výsledku

zkoušky.

Uchazeč

může

ukončit

zkoušku

kdykoliv

v

jejím

průběhu,

a

to

na

vlastní

žádost.

Zdravotní

způsobilost

pro

vykonávání

pracovních

činností

této

profesní

kvalifikace

je

vyžadována

a

prokazuje

se

lékařským

potvrzením.

(odkaz

na

povolání

v

NSP

-

https://nsp.cz/jednotka

-

prace/autoelektrikar#zdravotni

-

zpusobilost).

Vstupním

předpokladem

je

řidičské

oprávnění

skupiny

"B".

V

průběhu

praktického

ověřování

ve

všech

částech

je

nutné

klást

důraz

na:

·

dodržování

pravidel

bezpečnosti

a

hygieny

práce

·

nakládání

s

nebezpečnými

odpady

·

kvalitu

odvedené

práce

·

pochopení

a

dodržování

technologických

postupů

podle

dokumentace

výrobce

vozidla

·

plnění

časových

norem

oprav

podle

dokumentace

výrobce

vozidla

Konkretizace

podmínek

pro

praktické

ověřování

odborných

způsobilostí:

U

odborných

způsobilostí

Orientace

v

konstrukci

akumulátorů

a

jejich

uložení

v

silničních

motorových

vozidlech

s

elektropohonem,

Diagnostika

a

oprava

vysokonapěťové

baterie

se

praktické

předvedení

realizuje:

·

minimálně

na

dvou

zkušebních

osobních

automobilech

na

elektropohon,

1x

hybridní

pohon

+

1x

elektropohon

·

na

reálném

modelu

vysokonapěťové

baterie

s

bezpečným

napětím

U

odborné

způsobilosti

Orientace

v

uspořádání

a

konstrukci

hybridních

pohonů

silničních

motorových

vozidel

se

praktické

předvedení

realizuje:

·

minimálně

na

dvou

zkušebních

osobních

automobilech

na

elektropohon,

1x

hybridní

pohon

+

1x

elektropohon

U

odborné

způsobilosti

Dobíjení

akumulátoru

vozidla

s

elektropohonem

se

praktické

předvedení

realizuje:

·

minimálně

na

dvou

zkušebních

osobních

automobilech

na

elektropohon,

1x

hybridní

pohon

+

1x

elektropohon

·

na

reálném

modelu

elektropohonu

s

bezpečným

napětím

·

na

reálném

modelu

vysokonapěťové

baterie

s

bezpečným

napětím

·

na

originální

nabíječce

VN

baterie,

dodané

k

vozidlu

při

jeho

prodeji

zákazníkovi

·

na

univerzální

nabíječce

VN

baterie

nebo

nabíjecím

sloupu

pro

vozidla

na

elektropohon

(např.

wallbox

nebo

např.

nabíječka

pro

nabíjecí

zóny

u

obchodních

center)

U

odborných

způsobilostí

Odpojení

akumulátoru

vozidla

s

elektropohonem,

Provádění

servisních

úkonů

na

elektropohonu

se

praktické

předvedení

realizuje:

·

minimálně

na

dvou

zkušebních

osobních

automobilech

na

elektropohon,

1x

hybridní

pohon

+

1x

elektropohon

·

na

reálném

modelu

elektropohonu

s

bezpečným

napětím

·

na

reálném

modelu

vysokonapěťové

baterie

s

bezpečným

napětím

Ústní

ověřování

bude

probíhat

formou

odpovědí

na

otevřené

otázky,

uchazeč

může

využít

písemnou

přípravu

(schémata,

nákresy

a

poznámky

připravené

v

době

45

minutové

přípravy

na

zkoušku).

Při

ověřování

splnění

kritérií

založených

na

formě

praktického

předvedení

je

třeba

přihlížet

především

k

bezpečnému

provádění

a

ke

kvalitě

montážních

a

servisních

úkonů.

Autoelektrikář/autoelektrikářka elektropohonů silničních motorových vozidel, 27.7.2026 14:58:26

Strana 6 z 10

Hodnotící standard

Uchazeč

si

ke

zkoušce

přinese

vlastní

pracovní

oděv

a

pracovní

obuv.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Autoelektrikář/autoelektrikářka elektropohonů silničních motorových vozidel, 27.7.2026 14:58:26

Strana 7 z 10

Hodnotící standard

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání se zaměřením na konstrukci a opravy motorových vozidel nebo elektrotechniku a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti oprav motorových vozidel s hybridním nebo elektropohonem nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v oblasti oprav motorových vozidel s hybridním nebo elektropohonem.

Vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání se zaměřením na konstrukci a opravy motorových vozidel nebo elektrotechniku a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti oprav motorových vozidel s hybridním nebo elektropohonem nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v oblasti oprav motorových vozidel s hybridním nebo elektropohonem.

Vysokoškolské vzdělání nejméně bakalářského studijního programu se zaměřením na konstrukci a opravy motorových vozidel nebo elektrotechniku a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti oprav motorových vozidel s hybridním nebo elektropohonem nebo ve funkci učitele odborných předmětů nebo praktického vyučování nebo odborného výcviku v oblasti oprav motorových vozidel s hybridním nebo elektropohonem.

Profesní kvalifikace 26-095-H Autoelektrikář/autoelektrikářka elektropohonů silničních motorových vozidel + střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti oprav motorových vozidel s hybridním nebo elektropohonem.

Další požadavky:

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor/lektorka dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.

Žádost o udělení autorizace naleznete na internetových stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz.

Autoelektrikář/autoelektrikářka elektropohonů silničních motorových vozidel, 27.7.2026 14:58:26

Strana 8 z 10

Hodnotící standard

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Dílenské prostory, které splňují podmínky kladené výrobcem na servis, údržbu a opravy osobních automobilů a odpovídají platným bezpečnostním a hygienickým předpisům.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky:

PC s přístupem k internetu

Osobní ochranné pracovní prostředky

Speciální ochranné pomůcky stanovené výrobcem vozu při pracích na vysokonapěťových systémech

Příručky pro opravy v elektronické nebo tištěné podobě

Katalog náhradních dílů v elektronické nebo tištěné podobě

Přístup do systému aktualizace technické dokumentace

Přístup do databáze výrobce osobního vozidla pro ověření aktuálnosti software řídicích jednotek

Základní ruční, elektrické a pneumatické dílenské nářadí

Minimálně dva zkušební osobní automobily na elektropohon, 1x hybridní pohon + 1x elektropohon

Reálný model elektropohonu s bezpečným napětím

Reálný model vysokonapěťové baterie s bezpečným napětím

Diagnostické zařízení pro kontrolu všech elektronických systémů osobních automobilů s pokročilými funkcemi pro měření, kódování

Multimetr, osciloskop, klešťový ampérmetr

Označovací bezpečnostní tabulky pro umístění na vozy s elektropohonem dle pokynů výrobce

Výrobcem schválená měřicí technika s platným kalibračním listem, umožňující provádění měření elektrických veličin na vozidle

Speciální přípravky propojitelné s měřicí technikou k ověření beznapěťových stavů vozidla a měření izolačních odporů VN vedení, dle dílenské příručky

Běžná, dílenská nabíječka akumulátorů 12V

Počítačová tiskárna umožňující tisk dokumentů a formulářů z elektronické dílenské příručky a diagnostického zařízení

Výrobcem předepsané ochranné prvky pro vozidlo během oprav (zakrytí nárazníků, blatníků, kapot, čelních stěn apod.)

Další speciální nářadí určené k provádění kontrolních a servisních úkonů dle technické dokumentace

Originální nabíječka VN baterie dodaná k vozidlu při jeho prodeji zákazníkovi

Univerzální nabíječka VN baterie nebo nabíjecí sloup pro vozidla na elektropohon (např. wallbox nebo např. nabíječka pro nabíjecí zóny u obchodních center)

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 45 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přestávky a na přípravu) je 9 až 12 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška musí být rozložena do více dnů.

Autoelektrikář/autoelektrikářka elektropohonů silničních motorových vozidel, 27.7.2026 14:58:26

Strana 9 z 10

Hodnotící standard

Autoři standardu

Autoři hodnoticího standardu

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro ostatní služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

SAČR Turnov

ISŠA Brno

Jan Slanina Radostice, OSVČ

Stroje Polák, Rajhrad u Brna

Autoelektrikář/autoelektrikářka elektropohonů silničních motorových vozidel, 27.7.2026 14:58:26

Strana 10 z 10