Hodnotící standard

Autoelektrikář/autoelektrikářka elektrických systémů silničních motorových vozidel (kód: 26-096-H)

Autorizující orgán:

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Skupina oborů:

Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (kód: 26)

Týká se povolání:

Autoelektrikář

Kvalifikační úroveň NSK - EQF:

3

Odborná způsobilost

Název

Úroveň

Dodržování zásad BOZP, PO, ochrany zdraví, životního prostředí a právních předpisů při opravách silničních motorových vozidel

3

Orientace v technické dokumentaci silničních motorových vozidel

3

Orientace v elektrotechnice a elektronice používané v silničních motorových vozidlech včetně měření jednotlivých veličin

3

Demontáž a montáž souvisejících mechanických celků silničních motorových vozidel

3

Orientace v elektrických a elektronických systémech palubní sítě silničních motorových vozidel

3

Diagnostika a ověření správné funkce palubní sítě silničních motorových vozidel

3

Diagnostika závad a opravy palubní sítě silničních motorových vozidel

3

Kontrola a nastavování parametrů řídících jednotek palubní sítě silničních motorových vozidel

3

Platnost standardu

Standard je platný od: 16.12.2022

Autoelektrikář/autoelektrikářka elektrických systémů silničních motorových vozidel, 30.9.2026 5:59:27

Strana 1 z 10

Hodnotící standard

Kritéria a způsoby hodnocení

Dodržování zásad BOZP, PO, ochrany zdraví, životního prostředí a právních předpisů při opravách silničních motorových vozidel

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Popsat a dodržovat pravidla BOZP a PO související s opravami silničních motorových vozidel (zvedací zařízení, ruční, pneumatické, hydraulické a elektrické nářadí)

Praktické předvedení a ústní ověření

b) Vysvětlit zásady práce s nebezpečnými látkami během opravárenské činnosti silničních motorových vozidel (paliva, maziva, provozní kapaliny, servisní chemické přípravky)

Ústní ověrení

c) Orientovat se v zásadách ekologické likvidace pracovních prostředků, pomůcek a částí vozidel v autoopravárenství

Ústní ověrení

d) Popsat a dodržovat zásady bezpečnosti práce při diagnostické a opravárenské činnosti

Praktické předvedení a ústní ověření

e) Popsat a používat osobní ochranné pracovní prostředky používané při opravách silničních motorových vozidel

Praktické předvedení a ústní ověření

f) Orientovat se v předpisech souvisejících s odbornou způsobilostí v elektrotechnice a jejich aplikaci

Ústní ověrení

Je třeba splnit všechna kritéria.

Orientace v technické dokumentaci silničních motorových vozidel

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Vyhledat způsob opravy, parametry seřízení dílů nebo celků určených autorizovanou osobou v aktuální verzi dílenské příručky

Praktické předvedení a ústní ověření

b) Vyhledat v elektronickém nebo tištěném katalogu náhradních dílů díl určený autorizovanou osobou

Praktické předvedení a ústní ověření

c) Najít v systému aktualizace technické dokumentace poslední platnou verzi pro vozidlo určené autorizovanou osobou

Praktické předvedení a ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Orientace v elektrotechnice a elektronice používané v silničních motorových vozidlech včetně měření jednotlivých veličin

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Definovat základní pojmy elektrotechniky a elektroniky používané v silničních motorových vozidlech

Ústní ověření

b) Měřit základní elektrické veličiny (napětí, proud a  odpor) za použití vhodných měřicích přístrojů

Praktické předvedení a ústní ověření

c) Číst elektrická schémata včetně schémat kabeláže, multiplexních a logických obvodů používaných v silničních motorových vozidlech

Praktické předvedení a ústní ověření

d) Popsat druhy a vlastnosti snímačů, akčních členů a elektronických systémů používaných v silničních vozidlech, prokázat znalost snímačové techniky a technologie

Ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Autoelektrikář/autoelektrikářka elektrických systémů silničních motorových vozidel, 30.9.2026 5:59:27

Strana 2 z 10

Hodnotící standard

Demontáž a montáž souvisejících mechanických celků silničních motorových vozidel

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Popsat konstrukci základních mechanických celků silničních motorových vozidel (karoserie, podvozek, hnací a převodový agregát)

Ústní ověření

b) Provést demontáž a montáž krytů a součástí karoserie pro přístup ke komponentům elektrických systémů

Praktické předvedení a ústní ověření

Je třeba splnit obě kritéria.

Orientace v elektrických a elektronických systémech palubní sítě silničních motorových vozidel

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Popsat sběrnicový systém palubní sítě silničních motorových vozidel

Ústní ověření

b) Identifikovat a popsat funkci a součásti zdrojové soustavy silničních motorových vozidel

Praktické předvedení a ústní ověření

c) Identifikovat a popsat funkci a součásti spouštěcí soustavy silničních motorových vozidel

Praktické předvedení a ústní ověření

d) Identifikovat a popsat funkci a součásti světelné a signalizační soustavy silničních motorových vozidel

Praktické předvedení a ústní ověření

e) Popsat funkci a součásti komfortních systémů silničních motorových vozidel včetně klimatizace a ventilace

Ústní ověření

f) Identifikovat a popsat funkci a součásti stírací a ostřikovací soustavy silničních motorových vozidel

Praktické předvedení a ústní ověření

g) Popsat elektrické části s vazbou na podvozek

Ústní ověření

h) Popsat elektrické části s vazbou na systém řízení motoru

Ústní ověření

i) Popsat elektrické části s vazbou na převodovou a hnací soustavu

Ústní ověření

j) Popsat elektrické části (kamery a radary) jízdních asistenčních systémů

Ústní ověření

k) Popsat elektrické části s vazbou na systémy pro snižování emisí

Ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Autoelektrikář/autoelektrikářka elektrických systémů silničních motorových vozidel, 30.9.2026 5:59:27

Strana 3 z 10

Hodnotící standard

Diagnostika a ověření správné funkce palubní sítě silničních motorových vozidel

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Vyčíst paměť závad všech elektrických systémů vozidla včetně sběrnicového systému sériovou diagnostikou a vyhodnotit jejich stav

Praktické předvedení a ústní ověření

b) Ověřit správnou funkci zdrojové soustavy měřením multimetrem a osciloskopem

Praktické předvedení a ústní ověření

c) Provést kontrolu klidového odběru proudu

Praktické předvedení a ústní ověření

d) Ověřit správnou funkci spouštěcí soustavy měřením multimetrem, osciloskopem

Praktické předvedení a ústní ověření

e) Ověřit správnou funkci světelné a signalizační soustavy silničních motorových vozidel, aktivovat světla pomocí sériové diagnostiky nebo ovládacími prvky

Praktické předvedení a ústní ověření

f) Ověřit správnou funkci elektroniky řízení motoru sériovou diagnostikou včetně měření bloků hodnot

Praktické předvedení a ústní ověření

g) Zkontrolovat správnou funkci zádržných systémů airbagů a bezpečnostních pásů fyzicky a sériovou diagnostikou

Praktické předvedení a ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Diagnostika závad a opravy palubní sítě silničních motorových vozidel

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Diagnostikovat přerušenou kabeláž, provést opravu spojením vodičů a vyměnit konektory svorkovnice krimpovací metodou

Praktické předvedení a ústní ověření

b) Diagnostikovat defektní součásti spouštěcí a zdrojové soustavy, provést jejich výměnu

Praktické předvedení a ústní ověření

c) Opravit demontovaný spouštěč a alternátor výměnou vadných dílů a provést kontrolu funkce na zkušebním stavu

Praktické předvedení a ústní ověření

d) Provést výměnu vadných žárovek nebo výbojek a seřídit světlomety regloskopem

Praktické předvedení a ústní ověření

e) Diagnostikovat funkci stahování oken, určit závadu a provést výměnu stahovačky oken

Praktické předvedení a ústní ověření

f) Měřit osciloskopem signál snímačů a akčních členů vybraného systému (podvozku, řízení motorů nebo hnacího řetězce), porovnat naměřené oscilogramy se vzorovými, identifikovat vadný díl nebo závadu, provést výměnu snímače nebo akčního členu

Praktické předvedení a ústní ověření

g) Identifikovat vadný modul airbagu nebo přitahovačů pásů, provést jeho výměnu

Praktické předvedení a ústní ověření

h) Provést kontrolu multiplexní sběrnice způsobem doporučeným výrobcem vozidla

Praktické předvedení a ústní ověření

i) Měřit signál CAN BUS osciloskopem, porovnat se vzorovými oscilogramy, měřit vedení a odpor sběrnice, určit a odstranit závadu

Praktické předvedení a ústní ověření

j) Orientovat se v pravidlech pro opravy multiplexních sběrnic na motorových vozidlech a používat k tomu určené prostředky a nářadí

Praktické předvedení a ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Autoelektrikář/autoelektrikářka elektrických systémů silničních motorových vozidel, 30.9.2026 5:59:27

Strana 4 z 10

Hodnotící standard

Kontrola a nastavování parametrů řídících jednotek palubní sítě silničních motorových vozidel

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Vyměnit určenou řídící jednotku a provést kódování a nastavení pomocí sériové diagnostiky

Praktické předvedení a ústní ověření

b) Provést nulování a nastavení servisních intervalů sériovou diagnostikou

Praktické předvedení a ústní ověření

c) Provést základní nastavení jednotek po odpojení akumulátoru

Praktické předvedení a ústní ověření

d) Provést změnu nastavení centrální elektroniky dle zadání (denní svícení, komfortní blikače, rozsvícení světel při odemknutí atd.)

Praktické předvedení a ústní ověření

e) Seřídit kamery a radary asistenčních systémů vozidel

Praktické předvedení a ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Autoelektrikář/autoelektrikářka elektrických systémů silničních motorových vozidel, 30.9.2026 5:59:27

Strana 5 z 10

Hodnotící standard

Organizační a metodické pokyny

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná

osoba

informuje,

které

doklady

musí

uchazeč

předložit,

aby

zkouška

proběhla

v

souladu

s

platnými

právními

předpisy.

Před

zahájením

vlastního

ověřování

musí

být

uchazeč

seznámen

s

pracovištěm

a

s

požadavky

bezpečnosti

a

ochrany

zdraví

při

práci

(BOZP)

a

požární

ochrany

(PO),

o

čemž

bude

autorizovanou

osobou

vyhotoven

a

uchazečem

podepsán

písemný

záznam.

Autorizovaná

osoba,

resp.

autorizovaný

zástupce

autorizované

osoby,

je

oprávněna

předčasně

ukončit

zkoušku,

pokud

vyhodnotí,

že

v

důsledku

činnosti

uchazeče

bezprostředně

došlo

k

ohrožení

nebo

bezprostředně

hrozí

nebezpečí

ohrožení

zdraví,

života

a

majetku

či

životního

prostředí.

Zdůvodnění

předčasného

ukončení

zkoušky

uvede

autorizovaná

osoba

do

záznamu

o

průběhu

a

výsledku

zkoušky.

Uchazeč

může

ukončit

zkoušku

kdykoliv

v

jejím

průběhu,

a

to

na

vlastní

žádost.

Zdravotní

způsobilost

pro

vykonávání

pracovních

činností

této

profesní

kvalifikace

je

vyžadována

a

prokazuje

se

lékařským

potvrzením.

(odkaz

na

povolání

v

NSP

-

https://nsp.cz/jednotka

-

prace/autoelektrikar#zdravotni

-

zpusobilost).

Vstupním

předpokladem

je

řidičské

oprávnění

skupiny

"B".

V

případě,

že

uchazeč

není

držitelem

stupně

odborné

způsobilosti

elektrotechnik,

či

vedoucí

elektrotechnik,

autorizovaná

osoba

před

začátkem

zkoušky

provede

školení

a

přezkoušení

dle

§

9,

nařízení

vlády

č.

194/2022

Sb.

o

požadavcích

na

odbornou

způsobilost

k

výkonu

činností

na

elektrickém

zařízení

a

na

odbornou

způsobilost

v

elektrotechnice,

a

to

na

činnosti

na

elektrických

zařízeních,

se

kterými

uchazeč

při

zkoušce

přijde

do

styku

a

bude

s

nimi

manipulovat.

O

školení

a

přezkoušení

provede

autorizovaná

osoba

písemný

záznam.

Čas

na

školení

a

přezkoušení

není

zahrnut

do

doby

vykonávání

zkoušky,

a

ani

do

doby

přípravy

na

zkoušku.

V

průběhu

praktického

ověřování

ve

všech

částech

je

nutné

klást

důraz

na:

·

dodržování

pravidel

bezpečnosti

a

hygieny

práce

·

nakládání

s

nebezpečnými

odpady

·

kvalitu

odvedené

práce

·

pochopení

a

dodržování

technologických

postupů

podle

dokumentace

výrobce

vozidla

·

plnění

časových

norem

oprav

podle

dokumentace

výrobce

vozidla

Konkretizace

podmínek

pro

praktické

ověřování

odborných

způsobilostí:

U

odborných

způsobilostí

Orientace

v

elektrotechnice

a

elektronice

používané

v

silničních

motorových

vozidlech

včetně

měření

jednotlivých

veličin,

Demontáž

a

montáž

souvisejících

mechanických

celků

silničních

motorových

vozidel,

Orientace

v

elektrických

a

elektronických

systémech

palubní

sítě

silničních

motorových

vozidel,

Diagnostika

a

ověření

správné

funkce

palubní

sítě

silničních

motorových

vozidel,

Diagnostika

závad

a

opravy

palubní

sítě

silničních

motorových

vozidel,

Kontrola

a

nastavování

parametrů

řídících

jednotek

palubní

sítě

silničních

motorových

vozidel

se

praktické

předvedení

realizuje

minimálně

na

dvou

zkušebních

osobních

automobilech

s

libovolnou

kombinací

následující

úrovně

výbavy

-

airbag,

elektrické

stahování

oken,

automatická

převodovka,

pohon

všech

kol,

elektronický

brzdový

systém,

komfortní

systém

osvětlení,

halogenová

nebo

xenonová

světla,

zážehový

hnací

agregát

odpovídající

emisní

normě

EURO

5

a

výše

nebo

vznětový

hnací

agregát

odpovídající

emisní

normě

EURO

5

a

výše,

kamera

a

radar

pro

asistenční

systémy

Ústní

ověřování

bude

probíhat

formou

odpovědí

na

otevřené

otázky,

uchazeč

může

využít

písemnou

přípravu

(schémata,

nákresy

a

poznámky

připravené

v

době

45

minutové

přípravy

na

zkoušku).

Při

ověřování

splnění

kritérií

založených

na

formě

praktického

předvedení

je

třeba

přihlížet

především

k

bezpečnému

provádění

a

ke

kvalitě

montážních

a

servisních

úkonů.

Uchazeč

si

ke

zkoušce

přinese

vlastní

pracovní

oděv

a

pracovní

obuv.

V

rámci

zkoušky

budou

vykonávány

činnosti

na

zařízeních

do

1

kV

AC/

1,5

kV

DC

v

objektu

bez

nebezpečí

výbuchu.

Pro

výkon

povolání/činnosti

je

potřeba

splňovat

požadavky

na

odbornou

způsobilost

v

elektrotechnice,

a

to

minimálně

v

Autoelektrikář/autoelektrikářka elektrických systémů silničních motorových vozidel, 30.9.2026 5:59:27

Strana 6 z 10

Hodnotící standard

rozsahu

§

6

(elektrotechnik),

nařízení

vlády

č.

194/2022

Sb.

o

požadavcích

na

odbornou

způsobilost

k

výkonu

činností

na

elektrickém

zařízení

a

na

odbornou

způsobilost

v

elektrotechnice.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Autoelektrikář/autoelektrikářka elektrických systémů silničních motorových vozidel, 30.9.2026 5:59:27

Strana 7 z 10

Hodnotící standard

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

Střední vzdělání s maturitní zkouškou se zaměřením na konstrukci a opravy motorových vozidel nebo elektrotechniku a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti oprav elektrotechnických částí motorových vozidel nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v oblasti oprav elektrotechnických částí motorových vozidel a současně musí splňovat odbornou způsobilost v elektrotechnice minimálně v rozsahu § 6 (elektrotechnik), nařízení vlády č. 194/2022 Sb. o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činností na elektrickém zařízení a na odbornou způsobilost v elektrotechnice.

Vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání se zaměřením na konstrukci a opravy motorových vozidel nebo elektrotechniku a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti oprav elektrotechnických částí motorových vozidel nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v oblasti oprav elektrotechnických částí motorových vozidel a současně musí splňovat odbornou způsobilost v elektrotechnice minimálně v rozsahu § 6 (elektrotechnik), nařízení vlády č. 194/2022 Sb. o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činností na elektrickém zařízení a na odbornou způsobilost v elektrotechnice.

Vysokoškolské vzdělání nejméně bakalářského studijního programu se zaměřením na konstrukci a opravy motorových vozidel nebo elektrotechniku a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti oprav elektrotechnických částí motorových vozidel nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v oblasti oprav elektrotechnických částí motorových vozidel a současně musí splňovat odbornou způsobilost v elektrotechnice minimálně v rozsahu § 6 (elektrotechnik), nařízení vlády č. 194/2022 Sb. o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činností na elektrickém zařízení a na odbornou způsobilost v elektrotechnice.

Profesní kvalifikace 26-096-H Autoelektrikář/autoelektrikářka elektrických systémů silničních motorových vozidel + střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti oprav elektrotechnických částí motorových vozidel a současně musí splňovat odbornou způsobilost v elektrotechnice minimálně v rozsahu § 6 (elektrotechnik), nařízení vlády č. 194/2022 Sb. o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činností na elektrickém zařízení a na odbornou způsobilost v elektrotechnice.

Další požadavky:

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor/lektorka dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.

Žádost o udělení autorizace naleznete na internetových stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz.

Autoelektrikář/autoelektrikářka elektrických systémů silničních motorových vozidel, 30.9.2026 5:59:27

Strana 8 z 10

Hodnotící standard

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Dílenské prostory, které splňují podmínky kladené výrobcem na servis, údržbu a opravy osobních automobilů a odpovídají platným bezpečnostním a hygienickým předpisům.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky:

PC s přístupem k internetu

Osobní ochranné pracovní prostředky

Příručky pro opravy v elektronické nebo tištěné podobě

Katalog náhradních dílů v elektronické nebo tištěné podobě

Přístup do systému aktualizace technické dokumentace

Přístup do databáze výrobce osobního vozidla pro ověření aktuálnosti software řídicích jednotek

Základní ruční, elektrické a pneumatické dílenské nářadí

Minimálně dva zkušební osobní automobily s libovolnou kombinací následující úrovně výbavy - airbag, elektrické stahování oken, automatická převodovka, pohon všech kol, elektronický brzdový systém, komfortní systém osvětlení, halogenová nebo xenonová světla, zážehový hnací agregát odpovídající emisní normě EURO 5 a výše nebo vznětový hnací agregát odpovídající emisní normě EURO 5 a výše, kamera a radar pro asistenční systémy

Diagnostické zařízení pro kontrolu všech elektronických systémů osobních automobilů s pokročilými funkcemi pro měření a kódování

Multimetr, osciloskop

Zátěžový tester akumulátorů

Nářadí a materiál na opravu kabelových svazků včetně krimpovacích kleští a konektorů

Alternátor a spouštěč vhodný pro opravu, potřebné náhradní díly

Zkušební stav alternátorů a spouštěčů

Sada žárovek a výbojek

Regloskop

Řídící jednotka pro výměnu

Zařízení pro kalibraci kamer a radarů asistenčních systémů

Speciální nářadí určené k provádění kontrolních a servisních úkonů dle technické dokumentace

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 45 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přestávky a na přípravu) je 9 až 12 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška musí být rozložena do více dnů.

Autoelektrikář/autoelektrikářka elektrických systémů silničních motorových vozidel, 30.9.2026 5:59:27

Strana 9 z 10

Hodnotící standard

Autoři standardu

Autoři hodnoticího standardu

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro ostatní služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

SAČR Turnov

ISŠA Brno

Jan Slanina Radostice, OSVČ

Stroje Polák, Rajhrad u Brna

Autoelektrikář/autoelektrikářka elektrických systémů silničních motorových vozidel, 30.9.2026 5:59:27

Strana 10 z 10