Hodnotící standard

Mechanik/mechanička silničních vozidel s elektrickým a hybridním pohonem (kód: 26-094-H)

Autorizující orgán:

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Skupina oborů:

Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (kód: 26)

Týká se povolání:

Autoelektrikář

Kvalifikační úroveň NSK - EQF:

3

Odborná způsobilost

Název

Úroveň

Dodržování zásad BOZP, PO, ochrany zdraví, životního prostředí a právních předpisů při opravách vozidel s hybridním a elektropohonem

3

Orientace v technické dokumentaci automobilů s elektropohonem

3

Orientace v elektrotechnice a elektronice používané v osobních automobilech s elektropohonem, včetně měření jednotlivých veličin

3

Orientace v konstrukci akumulátorů a jejich uložení v osobních a užitkových automobilech s elektropohonem

3

Diagnostika dobíjení akumulátorů

3

Orientace v konstrukci a činnosti elektropohonu vozidel

3

Orientace v uspořádání a konstrukci hybridních pohonů silničních motorových vozidel

3

Diagnostika a opravy elektrovozidel a vozidel s hybridním pohonem

3

Platnost standardu

Standard je platný od: 16.12.2022

Mechanik/mechanička silničních vozidel s elektrickým a hybridním pohonem, 7.5.2026 16:08:27

Strana 1 z 8

Hodnotící standard

Kritéria a způsoby hodnocení

Dodržování zásad BOZP, PO, ochrany zdraví, životního prostředí a právních předpisů při opravách vozidel s hybridním a elektropohonem

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Orientovat se v pravidlech BOZP a PO souvisejících s diagnostikou a
opravami silničních vozidel s elektrickým a hybridním pohonem a dodržovat je

Praktické předvedení a ústní ověření

b) Orientovat se v zásadách práce s nebezpečnými látkami během
opravárenské činnosti silničních vozidel s elektrickým a hybridním pohonem a dodržovat je

Praktické předvedení a ústní ověření

c) Orientovat se v zásadách ekologické likvidace pracovních prostředků,
pomůcek a částí vozidel v autoopravárenství

Ústní ověření

d) Popsat a předvést použití osobních ochranných prostředků používaných
při opravách silničních vozidlech s elektrickým a hybridním pohonem
(izolační rukavice, ochranná obuv, ochranný štít, ochranná helma,
dielektrický koberec) včetně příkladů použití

Praktické předvedení a ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria

Orientace v technické dokumentaci automobilů s elektropohonem

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Vyhledat způsob opravy, parametry seřízení dílů nebo celků v aktuální
verzi dílenské příručky

Praktické předvedení a ústní ověření

b) Vyhledat v elektronickém nebo tištěném katalogu náhradní díl

Praktické předvedení a ústní ověření

c) Najít v systému technické dokumentace její platnou verzi pro silniční
vozidla s elektrickým a hybridním pohonem

Praktické předvedení a ústní ověření

d) Číst elektrická schémata včetně schémat kabeláže, multiplexních a
logických obvodů používaných v silničních vozidlech s elektrickým a
hybridním pohonem

Praktické předvedení a ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria

Orientace v elektrotechnice a elektronice používané v osobních automobilech s elektropohonem, včetně měření jednotlivých veličin

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Orientovat se v základních pojmech elektrotechniky a elektroniky v
silničních vozidlech s elektrickým a hybridním pohonem

Ústní ověření

b) Měřit základní elektrické veličiny za použití měřicích přístrojů

Praktické předvedení a ústní ověření

c) Popsat druhy a vlastnosti snímačů výkonových prvků elektronických
systémů používaných v silničních vozidlech s elektrickým a hybridním
pohonem, prokázat znalost snímačové techniky a technologie

Ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria

Mechanik/mechanička silničních vozidel s elektrickým a hybridním pohonem, 7.5.2026 16:08:27

Strana 2 z 8

Hodnotící standard

Orientace v konstrukci akumulátorů a jejich uložení v osobních a užitkových automobilech s elektropohonem

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Popsat konstrukci a údržbu trakčních akumulátorů pro pohon vozidel

Ústní ověření

b) Popsat battery pack, jeho umístění, konstrukci a propojování jednotlivých
článků do jednoho celku

Ústní ověření

Je třeba splnit obě kritéria

Diagnostika dobíjení akumulátorů

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Popsat činnost externích nabíječek a jejich hlavní rozdíly, popsat
kombinovanou zástrčku CCS (Combined charging system)

Ústní ověření

b) Provést kontrolu funkce nabíjení trakčního akumulátoru silničních vozidel
s elektrickým a hybridním pohonem (zjištění okamžitých hodnot protékajícího
proudu nabíjecím obvodem a napětí na trakčním akumulátoru)

Praktické předvedení

Je třeba splnit obě kritéria

Orientace v konstrukci a činnosti elektropohonu vozidel

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Vysvětlit princip činnosti asynchronního a synchronního motoru

Ústní ověření

b) Vysvětlit činnost měniče napětí a jejich funkci, konstrukci a princip
regulace otáček

Ústní ověření

c) Vysvětlit činnost elektromobilu při jízdě (trakční akumulátor, měnič,
elektromotor, rozvodovka) a jízdě z kopce s rekuperací)

Ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria

Orientace v uspořádání a konstrukci hybridních pohonů silničních motorových vozidel

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Vysvětlit činnost, koncepci, uspořádání a využitelnost dvou rozdílných
pohonných jednotek

Ústní ověření

b) Vysvětlit činnost silničních motorových vozidel s pohonem: mikro hybrid,
mild hybrid, full hybrid a plug in hybrid

Ústní ověření

c) Popsat základní rozdíly elektrické soustavy silničních vozidel s elektrickým
a hybridním pohonem

Ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria

Mechanik/mechanička silničních vozidel s elektrickým a hybridním pohonem, 7.5.2026 16:08:27

Strana 3 z 8

Hodnotící standard

Diagnostika a opravy elektrovozidel a vozidel s hybridním pohonem

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Provést servisní prohlídku předepsanou výrobcem na silničním vozidle s
elektrickým a hybridním pohonem

Praktické předvedení a ústní ověření

b) Provést seriovou diagnostiku na všech jednotkách silničního vozidla s
elektrickým a hybridním pohonem

Praktické předvedení a ústní ověření

c) Provést kontrolu funkcí řídicích jednotek spojených s elektrickým a
hybridním pohonem a stavu napětí vysokonapěťových akumulátorů

Praktické předvedení a ústní ověření

d) Provést přípravu na uvedení vozidla do beznapěťového stavu a označení
silničního vozidla s elektrickým a hybridním pohonem

Praktické předvedení a ústní ověření

e) Ověřit beznapěťový stav vozidla a popsat rizika a opatření na jejich
vyloučení

Praktické předvedení a ústní ověření

f) Předvést postup při zajištění vozidla proti náhodnému či nechtěnému
znovuobnovení napětí na vysokonapěťovém systému neoprávněnou osobou

Praktické předvedení

g) Provést přípravu na uvedení vozidla do provozu (včetně kontroly
izolačního stavu a kontroly ochrany pospojováním na společný potenciál
všech komponent vysokonapěťového systému)

Praktické předvedení a ústní ověření

h) Předvést předepsaný postup uvedení vozidla do provozu

Praktické předvedení a ústní ověření

i) Po uvedení do provozu provést kontrolu funkčnosti bezpečnostních prvků
vozidla relevantních k pohonu silničních vozidel s elektrickým a hybridním
pohonem

Praktické předvedení a ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria

Mechanik/mechanička silničních vozidel s elektrickým a hybridním pohonem, 7.5.2026 16:08:27

Strana 4 z 8

Hodnotící standard

Organizační a metodické pokyny

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná

osoba

informuje,

které

doklady

musí

uchazeč

předložit,

aby

zkouška

proběhla

v

souladu

s

platnými

právními

předpisy.

Před

zahájením

vlastního

ověřování

musí

být

uchazeč

seznámen

s

pracovištěm

a

s

požadavky

bezpečnosti

a

ochrany

zdraví

při

práci

(BOZP)

a

požární

ochrany

(PO),

o

čemž

bude

autorizovanou

osobou

vyhotoven

a

uchazečem

podepsán

písemný

záznam.

Autorizovaná

osoba,

resp.

autorizovaný

zástupce

autorizované

osoby,

je

oprávněna

předčasně

ukončit

zkoušku,

pokud

vyhodnotí,

že

v

důsledku

činnosti

uchazeče

bezprostředně

došlo

k

ohrožení

nebo

bezprostředně

hrozí

nebezpečí

ohrožení

zdraví,

života

a

majetku

či

životního

prostředí.

Zdůvodnění

předčasného

ukončení

zkoušky

uvede

autorizovaná

osoba

do

záznamu

o

průběhu

a

výsledku

zkoušky.

Uchazeč

může

ukončit

zkoušku

kdykoliv

v

jejím

průběhu,

a

to

na

vlastní

žádost.

Zdravotní

způsobilost

pro

vykonávání

pracovních

činností

této

profesní

kvalifikace

je

vyžadována

a

prokazuje

se

lékařským

potvrzením

(odkaz

na

povolání

v

NSP

-

https://www.nsp.cz/jednotka

-

prace/autotronik#zdravotni

-

zpusobilost).

Vstupní

předpoklad:

řidičské

oprávnění

skupiny

B.

V

případě,

že

uchazeč

není

držitelem

stupně

odborné

způsobilosti

elektrotechnik,

či

vedoucí

elektrotechnik,

autorizovaná

osoba

před

začátkem

zkoušky

provede

školení

a

přezkoušení

dle

§

9,

nařízení

vlády

č.

194/2022

Sb.

o

požadavcích

na

odbornou

způsobilost

k

výkonu

činností

na

elektrickém

zařízení

a

na

odbornou

způsobilost

v

elektrotechnice,

a

to

na

činnosti

na

elektrických

zařízeních,

se

kterými

uchazeč

při

zkoušce

přijde

do

styku

a

bude

s

nimi

manipulovat.

O

školení

a

přezkoušení

provede

autorizovaná

osoba

písemný

záznam.

Čas

na

školení

a

přezkoušení

není

zahrnut

do

doby

vykonávání

zkoušky,

a

ani

do

doby

přípravy

na

zkoušku.

V

průběhu

realizace

praktického

ověřování

ve

všech

částech

je

nutné

klást

důraz

na:

·

Dodržování

pravidel

bezpečnosti

a

hygieny

práce

·

Nakládání

s

nebezpečnými

odpady

·

Kvalitu

odvedené

práce

·

Dodržování

technologických

postupů

Specifikace

podmínek

ověřování

kompetencí:

·

Kompetenci

Dodržování

zásad

BOZP,

PO,

ochrany

zdraví,

životního

prostředí

a

právních

předpisů

při

opravách

vozidel

s

hybridním

a

elektropohonem

,

kritéria

a),

b),

c),

d)

ověřit

na

hybridním

vozidle.

Konkrétní

instrukce

dá

při

zkoušce

uchazeči

autorizovaná

osoba.

·

Kompetenci

Orientace

v

technické

dokumentaci

automobilů

s

elektropohonem

,

kritéria

a),

b),

c),

d)

ověřit

na

elektromobilu

a

hybridním

vozidle.

Konkrétní

instrukce

dá

při

zkoušce

uchazeči

autorizovaná

osoba.

·

Kompetenci

Orientace

v

elektrotechnice

a

elektronice

používané

v

osobních

automobilech

s

elektropohonem,

včetně

měření

jednotlivých

veličin

,

kritéria

a),

b),

c),

d)

ověřit

na

hybridním

vozidle.

Konkrétní

instrukce

dá

při

zkoušce

uchazeči

autorizovaná

osoba.

·

Kompetenci

Orientace

v

konstrukci

akumulátorů

a

jejich

uložení

v

osobních

a

užitkových

automobilech

s

elektropohonem

,

kritéria

a),

b)

ověřit

na

elektromobilu

a

hybridním

vozidle.

Konkrétní

instrukce

dá

při

zkoušce

uchazeči

autorizovaná

osoba.

·

Kompetenci

Diagnostika

dobíjení

akumulátorů

,

kritéria

a),

b)

ověřit

na

hybridním

vozidle.

Konkrétní

instrukce

dá

při

zkoušce

uchazeči

autorizovaná

osoba.

·

Kompetenci

Orientace

v

konstrukci

a

činnosti

elektropohonu

vozidel

,

kritéria

a),

b),

c)

ověřit

na

elektromobilu.

Konkrétní

instrukce

dá

při

zkoušce

uchazeči

autorizovaná

osoba.

·

Kompetenci

Orientace

v

uspořádání

a

konstrukci

hybridních

pohonů

silničních

motorových

vozidel

,

kritéria

a),

b),

c)

ověřit

na

hybridním

vozidle.

Konkrétní

instrukce

dá

při

zkoušce

uchazeči

autorizovaná

osoba.

·

Kompetenci

Diagnostika

a

opravy

elektrovozidel

a

vozidel

s

hybridním

pohonem

,

kritéria

a),

b),

c)

ověřit

na

hybridním

vozidle.

Konkrétní

instrukce

dá

při

zkoušce

uchazeči

autorizovaná

osoba.

·

Kompetenci

Diagnostika

a

opravy

elektrovozidel

a

vozidel

s

hybridním

pohonem

,

kritéria

a),

b),

c),

d),

e),

f)

ověřit

na

hybridním

vozidle.

Konkrétní

instrukce

dá

při

zkoušce

uchazeči

autorizovaná

osoba.

Požadavky

pro

činnost

dle

této

profesní

kvalifikace:

Mechanik/mechanička silničních vozidel s elektrickým a hybridním pohonem, 7.5.2026 16:08:27

Strana 5 z 8

Hodnotící standard

Pro

výkon

povolání/činnosti

je

potřeba

splňovat

požadavky

na

odbornou

způsobilost

v

elektrotechnice,

a

to

minimálně

v

rozsahu

§

6

(elektrotechnik),

nařízení

vlády

č.

194/2022

Sb.

o

požadavcích

na

odbornou

způsobilost

k

výkonu

činností

na

elektrickém

zařízení

a

na

odbornou

způsobilost

v

elektrotechnice.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat tento požadavek:

Vzdělání v elektrotechnickém oboru minimálně na úrovni výučního listu, střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let odborné praxe v opravárenských činnostech v oblasti diagnostiky a oprav automobilů s hybridním nebo elektropohonem nebo ve funkci učitele odborných předmětů nebo učitele praktického vyučování nebo učitele odborného výcviku v oboru oprav motorových vozidel nebo v elektrotechnickém oboru vzdělání a současně musí splňovat odbornou způsobilost v elektrotechnice minimálně v rozsahu § 6 (elektrotechnik) nařízení vlády č. 194/2022 Sb. o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činností na elektrickém zařízení a na odbornou způsobilost v elektrotechnice.

Další požadavky:

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor/lektorka dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.

Žádost o udělení autorizace naleznete na internetových stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz

Mechanik/mechanička silničních vozidel s elektrickým a hybridním pohonem, 7.5.2026 16:08:27

Strana 6 z 8

Hodnotící standard

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Dílenské prostory, které splňují podmínky kladené výrobcem na servis, údržbu a opravy osobních automobilů a odpovídají platným bezpečnostním a hygienickým předpisům včetně sloupového zvedáku.

Ochranné, běžné pracovní pomůcky a speciální ochranné pomůcky stanovené výrobcem vozu při pracích na vysokonapěťových systémech (ochranná helma se štítem, ochranné dielektrické rukavice do 1000 V, spodní rukavice do dielektrických rukavic, nevodivý bavlněný ochranný oděv, bezdotykový digitální teploměr s laserovým ukazovátkem měřeného místa).

Servisní příručky pro opravy vozidel.

Elektronický katalog náhradních dílů vozidel.

Dílenské nářadí (kladiva, sada šroubováků, kleště, pilník, pila, důlčík, průbojník, závitníky, vrtáky).

Sada izolovaného nářadí do 1000 V (šroubováky, TORX klíče, ráčna, ořechy) pro vozy používané při zkoušce.

Minimálně dva typy zkušebních osobních automobilů: jeden s hybridním pohonem a jeden s elektropohonem.

Diagnostické zařízení pro kontrolu všech elektronických systémů osobních automobilů s pokročilými funkcemi pro měření, kódování.

Multimetr METRAHIT H+E CAR nebo ekvivalentní, co se týká napěťového rozsahu, malých odporů a měření izolace; univerzální multimetr odpovídající parametry minimálně přístroji METEX 3800; klešťový ampérmetr s možností měřit stejnosměrný i střídavý proud do 400 A.

Regulovatelný zdroj stejnosměrného napětí, vodiče a zátěž (žárovky) pro měření v základním elektrickém obvodu.

Označovací bezpečnostní tabulky pro umístění na vozy s elektropohonem podle pokynů výrobce.

Výrobcem schválená měřicí technika s platným kalibračním listem, umožňující provádění měření elektrických veličin na vozidle podle dokumentace a příručky.

Přípravky propojitelné s měřicí technikou k ověření beznapěťových stavů vozidla a měření izolačních odporů VN vedení.

Běžná dílenská nabíječka akumulátorů 12V.

Počítačová tiskárna umožňující tisk dokumentů a formulářů z elektronické servisní příručky a diagnostického zařízení.

Výrobcem předepsané ochranné prvky pro vozidlo během oprav (zakrytí nárazníků, blatníků, kapot, čelních stěn apod.).

Další speciální nářadí určené k provádění kontrolních a servisních úkonů podle technické dokumentace.

Originální nabíjecí kabely dodané k vozidlu při jeho prodeji zákazníkovi.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí zajistit, aby pracoviště byla uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro vykonání zkoušky z hlediska BOZP odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 30 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přestávky a na přípravu) je 12 až 16 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška musí být rozložena do více dnů.

Mechanik/mechanička silničních vozidel s elektrickým a hybridním pohonem, 7.5.2026 16:08:27

Strana 7 z 8

Hodnotící standard

Autoři standardu

Autoři hodnoticího standardu

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro strojírenství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Sdružení automobilového průmyslu

Škoda Auto, a. s.

Toyota Central Europe - Czech, s. r. o.

VOŠ, SPŠ automobilní a technická České Budějovice

Mechanik/mechanička silničních vozidel s elektrickým a hybridním pohonem, 7.5.2026 16:08:27

Strana 8 z 8