Hodnotící standard

Montér/montérka výtahů (kód: 23-046-H)

Autorizující orgán:

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Skupina oborů:

Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23)

Týká se povolání:

Montér výtahů

Kvalifikační úroveň NSK - EQF:

3

Odborná způsobilost

Název

Úroveň

Orientace v technické dokumentaci, čtení výkresů, schémat, mazacích plánů

3

Zaměřování šachty a strojovny výtahu

3

Usazování a montování šachetních dveří výtahu

3

Montování vodítek výtahu

3

Montování výtahového stroje

3

Montování klece výtahu včetně vybavení a příslušenství

3

Montování vyvažovacího závaží výtahu

3

Montování nosných prostředků výtahu

3

Montování omezovače rychlosti výtahu

3

Montování elektrické instalace výtahu ve strojovně (bez napětí)

3

Montování elektrické instalace výtahu v šachtě

3

Platnost standardu

Standard je platný od: 16.12.2022

Montér/montérka výtahů, 11.7.2026 6:25:28

Strana 1 z 10

Hodnotící standard

Kritéria a způsoby hodnocení

Orientace v technické dokumentaci, čtení výkresů, schémat, mazacích plánů

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Uvést rozdělení výtahů podle druhu a konstrukce pohonu, podle umístění

Ústní ověření

b) Z předloženého dispozičního výkresu určit druh výtahu, popsat dispoziční uspořádání, způsob ohrazení šachty, umístění strojovny, vyjmenovat zakreslené části

Ústní ověření

c) Z předloženého dispozičního výkresu odečíst stavební rozměry šachty a strojovny, počet stanic, výšku zdvihu, řešení přístupu a vstupu do strojovny a do prohlubně

Ústní ověření

d) Popsat dispoziční umístění částí výtahu v šachtě a ve strojovně, určit rozhodující rozměry a vzdálenosti pro jejich instalaci a montáž

Ústní ověření

e) Popsat montážní schéma elektrické instalace v šachtě

Ústní ověření

f) Popsat montážní schéma elektrické instalace ve strojovně

Ústní ověření

g) Popsat schéma rozvodu hydraulického výtahu

Ústní ověření

h) Uvést výčet mazacích míst u výtahu, určit druhy maziva

Ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Zaměřování šachty a strojovny výtahu

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Popsat postup měření stavebních rozměrů šachty a strojovny, změřit výšku zdvihu, hloubku prohlubně, výšku horního prostoru

Praktické předvedení s ústním ověřením

b) Vyměřit osu šachty

Praktické předvedení s ústním ověřením

c) Vyměřit otvory pro kotvy vodítek, určit vodorovnou vzdálenost mezi kotvami podle dispozičního výkresu

Praktické předvedení s ústním ověřením

d) Vyměřit průchozí otvory v podlaze strojovny podle dispozičního výkresu

Praktické předvedení s ústním ověřením

e) Podle dispozičního výkresu vyznačit umístění hlavního vypínače, rozváděče a osvětlovacích těles ve strojovně výtahu

Praktické předvedení s ústním ověřením

f) Podle dispozičníhio výkresu vyznačit umístění osvětlovacích těles v šachtě a elektrických zařízení v prohlubni šachty

Praktické předvedení s ústním ověřením

Je třeba splnit všechna kritéria.

Montér/montérka výtahů, 11.7.2026 6:25:28

Strana 2 z 10

Hodnotící standard

Usazování a montování šachetních dveří výtahu

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Odečíst rozhodující rozměry z výkresu a s využitím návodu uvést postup pro usazení šachetních dveří

Ústní ověření

b) Zkontrolovat vodorovnou/svislou polohu rámu dveří, umístění do osy šachty, rovinu čelní stěny

Praktické předvedení s ústním ověřením

c) Popsat a předvést způsob zajištění šachetních dveří po dobu montáže

Praktické předvedení s ústním ověřením

d) Namontovat a seřídit zavírač a dovírač otočných šachetních dveří

Praktické předvedení s ústním ověřením

e) Namontovat dveřní uzávěrku

Praktické předvedení s ústním ověřením

f) Uvést způsoby a předvést nouzové odjištění šachetních dveří

Praktické předvedení s ústním ověřením

g) Uvést požadavky na zajištění ostatních vstupů do šachty nebo prohlubně výtahu (poklopy, dvířka, dveře do prohlubně)

Ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Montování vodítek výtahu

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Vyjmenovat druhy vodítek klece a vyvažovacího závaží

Ústní ověření

b) Popsat možnosti postupu montáže vodítek klece a vodítek vyvažovacího závaží (za použití lešení, plošiny, klece), předvést montáž vodítka z lešení

Praktické předvedení s ústním ověřením

c) Předvést způsob kontroly vzdálenosti mezi vodítky a od čelní stěny a kontrolu přímosti vodítek

Praktické předvedení s ústním ověřením

d) Vyjmenovat druhy nárazníků, předvést usazení pevných nárazníků

Praktické předvedení s ústním ověřením

e) Uvést způsoby mazání vodítek, předvést mazání za použití samomazů

Praktické ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Montování výtahového stroje

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Vyjmenovat druhy pohonů výtahů, možnosti umístění strojů, výhody, nevýhody

Ústní ověření

b) Uvést způsoby montáže výtahového stroje, usadit stroj elektrického trakčního výtahu

Praktické předvedení s ústním ověřením

c) Zkontrolovat svislou polohu třecího kotouče, úhlu náběhu lan, souosost stroje a motoru

Praktické předvedení s ústním ověřením

d) Uvést požadavky na mazání stroje

Ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Montér/montérka výtahů, 11.7.2026 6:25:28

Strana 3 z 10

Hodnotící standard

Montování klece výtahu včetně vybavení a příslušenství

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Namontovat rám klece

Praktické předvedení

b) Namontovat stěny a podlahu klece

Praktické předvedení

c) Namontovat klecové dveře

Praktické předvedení

d) Uvést požadavky na mezery mezi klecí a čelní stěnou, ověřit a nastavit mezeru mezi okrajem podlahy klece a stěnou šachty

Ústní ověření

e) Uvést výčet bezpečnostních opatření při práci na střeše klece

Ústní ověření

f) Instalovat části výtahu na střeše klece

Praktické předvedení

g) Předvést jízdu na střeše klece za použití revizní jízdy, uvést zásady bezpečnosti při jízdě

Praktické předvedení

Je třeba splnit všechna kritéria.

Montování vyvažovacího závaží výtahu

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Vyjmenovat možnosti konstrukčního provedení vyvažovacího závaží, uvést účel použití

Ústní ověření

b) Namontovat rám vyvažovacího závaží

Praktické předvedení

c) Namontovat kluzné čelisti a usadit do vodítek

Praktické předvedení

Je třeba splnit všechna kritéria.

Montování nosných prostředků výtahu

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Vyjmenovat druhy nosných prostředků, uvést postup určení délky nosných prostředků

Ústní ověření

b) Upevnit nosné prostředky k závěsu klece za použití klínových svorek

Praktické předvedení

c) Upevnit nosné prostředky k závěsu vyvažovacího závaží za použití lanových svorek

Praktické předvedení

d) Upevnit nosné prostředky na buben bubnového výtahu

Praktické předvedení

e) Zkontrolovat napnutí nosných prostředků

Praktické předvedení

Je třeba splnit všechna kritéria.

Montování omezovače rychlosti výtahu

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Namontovat omezovač rychlosti

Praktické předvedení

b) Namontovat závaží napnutí lana omezovače rychlosti

Praktické předvedení

c) Namontovat a upevnit lanko omezovače rychlosti ke kleci výtahu

Praktické předvedení

Je třeba splnit všechna kritéria.

Montér/montérka výtahů, 11.7.2026 6:25:28

Strana 4 z 10

Hodnotící standard

Montování elektrické instalace výtahu ve strojovně (bez napětí)

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Vyjmenovat elektrická a bezpečnostní zařízení výtahu ve strojovně

Ústní ověření

b) Vyjmenovat způsoby vedení elektrické instalace ve strojovně, popsat způsoby ochrany proti mechanickému poškození

Ústní ověření

c) Uvést požadavky na umístění hlavního vypínače, zajištění vypnutého stavu

Ústní ověření

d) Namontovat elektrickou instalaci k jednotlivým zařízením

Praktické předvedení

e) Namontovat magnet elektromechanické brzdy

Praktické předvedení

f) Namontovat bezpečnostní spínač omezovače rychlosti

Praktické předvedení

Je třeba splnit všechna kritéria.

Montování elektrické instalace výtahu v šachtě

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Vyjmenovat elektrická a bezpečnostní zařízení výtahu v šachtě, vybavení prohlubně šachty

Ústní ověření

b) Namontovat elektrická a bezpečnostní zařízení výtahu v šachtě

Praktické předvedení

c) Zavěsit a uchytit vlečné kabely

Praktické předvedení

d) Popsat způsob určování středové polohy závěsu vlečných kabelů

Ústní ověření

e) Namontovat dveřní spínač ručních šachetních dveří

Praktické předvedení

f) Uvést požadavky na rozmístění osvětlovacích těles osvětlení šachty

Ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Montér/montérka výtahů, 11.7.2026 6:25:28

Strana 5 z 10

Hodnotící standard

Organizační a metodické pokyny

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Vstupní požadavky:

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/monter-vytahu#zdravotni-zpusobilost).

V případě, že uchazeč není držitelem stupně odborné způsobilosti elektrotechnik, či vedoucí elektrotechnik, autorizovaná osoba před začátkem zkoušky provede školení a přezkoušení dle § 9, Nařízení vlády č. 194/2022 Sb. o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činností na elektrickém zařízení a na odbornou způsobilost v elektrotechnice, a to na činnosti na elektrických zařízeních, se kterými uchazeč při zkoušce přijde do styku a bude s nimi manipulovat. O školení a přezkoušení provede autorizovaná osoba písemný záznam. Čas na školení a přezkoušení není zahrnut do doby vykonávání zkoušky, a ani do doby přípravy na zkoušku.

Praktické ověření všech kompetencí se provádí na výtahu a výtahovém zařízení, které je zcela odpojeno od přívodu elektrické energie.

Pro samostatný výkon povolání je třeba splňovat podmínky elektrotechnické způsobilosti dle § 6 nebo § 7 Nařízení vlády č. 194/2022 o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činností na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před zkušební komisí složenou ze 2 členů, kteří jsou autorizovanými fyzickými osobami s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci nebo autorizovanými zástupci autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Montér/montérka výtahů, 11.7.2026 6:25:28

Strana 6 z 10

Hodnotící standard

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

Střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání zaměřeného na výtahový průmysl nebo na strojírenství nebo elektrotechniku a min. 5 let praxe ve funkci vedoucího montéra nebo ve funkci učitele odborného výcviku v oblasti výtahů nebo praxe u státního odborného dozoru nad provozem vyhrazených technických zařízení a současně musí splňovat odbornou způsobilost v elektrotechnice minimálně v rozsahu § 6 (elektrotechnik) Nařízení vlády č. 194/2022 Sb. o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činností na elektrickém zařízení a na odbornou způsobilost v elektrotechnice.

Střední vzdělání s maturitní zkouškou se zaměřením na strojírenství nebo elektrotechniku a min. 5 let praxe při provádění montáží, servisu nebo revizí či zkoušek výtahů, nebo praxe ve funkci učitele odborného výcviku v oblasti výtahů nebo praxe u státního odborného dozoru nad provozem vyhrazených technických zařízení a současně musí splňovat odbornou způsobilost v elektrotechnice minimálně v rozsahu § 6 (elektrotechnik) Nařízení vlády č. 194/2022 Sb. o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činností na elektrickém zařízení a na odbornou způsobilost v elektrotechnice.

Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na strojírenství nebo elektrotechniku a min. 5 let odborné praxe při provádění montáží, servisu nebo revizí či zkoušek výtahů, nebo praxe ve funkci učitele odborného výcviku v oblasti výtahů nebo praxe u státního odborného dozoru nad provozem vyhrazených technických zařízení a současně musí splňovat odbornou způsobilost v elektrotechnice minimálně v rozsahu § 6 (elektrotechnik) Nařízení vlády č. 194/2022 Sb. o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činností na elektrickém zařízení a na odbornou způsobilost v elektrotechnice.

Další požadavky:

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor/lektorka dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.

Žádost o udělení autorizace naleznete na internetových stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz.

Montér/montérka výtahů, 11.7.2026 6:25:28

Strana 7 z 10

Hodnotící standard

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Seznam

materiálně

-

technického

vybavení:

Výtahový

stroj

trakční,

výtahový

stroj

bubnový,

hlavní

vypínač,

omezovač

rychlosti,

koncový

vypínač,

výtahový

rozvaděč

s

reléovým

řízením,

výtahový

rozvaděč

s

mikroprocesory,

vodítka

klece,

vodítka

vyvažovacího

závaží,

nárazníky

klece/vyvažovacího

závaží,

rám

vyvažovacího

závaží,

napínací

závaží

OR,

šachetní

dveře,

dveřní

uzávěrka,

zavírač/dovírač,

ovladačová

kombinace

ve

stanici,

osvětlení

šachty,

klec

výtahu,

závěs

klece,

odkláněcí

magnet

/

křivka

DU,

ovladačová

kombinace

v

kleci,

ovládání

revizní

jízdy,

nosné

prostředky,

elektrická

instalace

strojovny,

elektrická

instalace

šachty,

mazací

plán,

schémata

zapojení

elektrických

zařízení

a

instalací

výtahů,

materiál,

nářadí,

měřicí

přístroje

a

pomůcky

potřebné

pro

ověřování

kritérií

založených

na

formě

praktického

předvedení

(montáž,

instalace,

diagnostikování

poruch

a

opravy

elektrických,

elektromechanických,

elektrotepelných

a

elektronických

elementů

výtahových

zařízení

a

instalací

ve

strojovnách,

šachtách,

klecích

a

nástupištích

výtahů).

Autorizovaná

osoba

musí

disponovat

dále

uvedenou

předpisovou

základnou:

Zákony,

právní

a

technické

předpisy

v

platném

znění:

•zákon

č.

174/1968

Sb.

a

zákon

č.

251/2005

Sb.

•vyhláška

ČÚBP

č.

19/1979

Sb.

•zákon

o

odborné

způsobilosti

v

elektrotechnice

č.

250/2021

Sb.,

v

aktuálním

znění.

•nařízení

vlády

č.

194/2022

Sb.

o

požadavcích

na

odbornou

způsobilost

k

výkonu

činností

na

elektrickém

zařízení

a

na

odbornou

způsobilost

v

elektrotechnice

•zákon

č.

183/2006

Sb.

•zákon

č.

505/1990

Sb.

•zákony

č.

262/2006

a

č.

309/2006

Sb.

•vyhláška

MMR

ČR

č.

286/2009

Sb.

•vyhláška

MMR

ČR

č.

398/2009

Sb.

•nařízení

vlády

č.

117/2016

Sb.

a

č.

118/2016

Sb.

•vyhláška

MV

ČR

č.

23/2008

Sb.

•nařízení

vlády

č.

148/2006

Sb.

•nařízení

vlády

č.

11/2002

Sb.

•nařízení

vlády

č.

122/2016

Sb.

•nařízení

vlády

č.

176/2008

Sb.

•nařízení

vlády

č.

378/2001

Sb.

Harmonizované

a

národní

české

technické

normy:

•ČSN

EN

81

-

3+A1:2009

•ČSN

EN

81

-

20:2015

•ČSN

EN

81

-

21+A1:2013

•ČSN

EN

81

-

22:2014

•ČSN

EN

81

-

28:2003

•ČSN

EN

81

-

31:2010

•ČSN

EN

81

-

40:2009

•ČSN

EN

81

-

41:2011

•ČSN

EN

81

-

43:2010

•ČSN

EN

81

-

50:2015

•ČSN

EN

81

-

58:2003

•ČSN

EN

81

-

70+A1:2005

•ČSN

EN

81

-

71+A1:2007

•ČSN

EN

81

-

72

ed.

2:2016

•ČSN

EN

81

-

73:2016

•ČSN

EN

81

-

80:2004

•ČSN

EN

81

-

82:2014

•ČSN

EN

12015:2014

•ČSN

EN

12016:2014

•ČSN

EN

13015:2002

•ČSN

EN

12385

-

1:2009

•ČSN

EN

12385

-

5:2004

•ČSN

33

2000

-

4

-

41

ed.

2:2007

•ČSN

EN

50214

ed.

2:2007

Montér/montérka výtahů, 11.7.2026 6:25:28

Strana 8 z 10

Hodnotící standard

•ČSN

EN

60204

-

1

ed.

2:2009

•ČSN

EN

60204

-

32

ed.

2:2009

•ČSN

EN

ISO

13857:2008

•ČSN

ISO

4190

-

1:2013

•ČSN

ISO

4190

-

3:1992

•ČSN

ISO

4190

-

5:2013

•ČSN

ISO

4190

-

6:1992

•ČSN

ISO

7465:2009

•ČSN

P

CEN/TS

81

-

11:2011

•TNI

CEN/TR

81

-

12:2015

•ČSN

P

CEN/TS

81

-

76:2012

•ČSN

P

CEN/TS

81

-

83:2010

•ČSN

27

4002:2014

•ČSN

27

4007:2014

•ČSN

27

4010:2016

•ČSN

27

4011:2018

•ČSN

27

4014:2007

•ČSN

27

4210:2004

Autorizovaná

osoba,

resp.

autorizovaný

zástupce

autorizované

osoby

musí

zajistit,

aby

pracoviště

byla

uspořádána

a

vybavena

OOPP

tak,

aby

pracovní

podmínky

pro

realizaci

zkoušky

z

hlediska

BOZP

odpovídaly

bezpečnostním

požadavkům

a

hygienickým

limitům

na

pracovní

prostředí

a

pracoviště.

K

žádosti

o

udělení

autorizace

žadatel

přiloží

seznam

materiálně

-

technického

vybavení

dokládající

soulad

s

požadavky

uvedenými

v

hodnoticím

standardu

pro

účely

zkoušky.

Zajištění

vhodných

prostor

pro

provádění

zkoušky

prokazuje

žadatel

odpovídajícím

dokladem

(např.

výpis

z

katastru

nemovitostí,

nájemní

smlouva,

dohoda)

umožňujícím

jejich

užívání

po

dobu

platnosti

autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 20 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přestávky a na přípravu) je 4 až 6 hodin (hodinou se rozumí 60 minut).

Montér/montérka výtahů, 11.7.2026 6:25:28

Strana 9 z 10

Hodnotící standard

Autoři standardu

Autoři hodnoticího standardu

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro vyhrazená zařízení, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Unie výtahového průmyslu ČR

Montér/montérka výtahů, 11.7.2026 6:25:28

Strana 10 z 10