Hodnoticí standard

Truhlář nábytkář / truhlářka nábytkářka (kód: 33-001-H)

Autorizující orgán:

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Skupina oborů:

Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů (kód: 33)

Týká se povolání:

Truhlář nábytkář; Truhlář

Kvalifikační úroveň NSK - EQF:

3

Odborná způsobilost

Název

Úroveň

Orientace v technických podkladech pro zhotovování truhlářských výrobků

3

Manipulace s materiálem, polotovary a výrobky a jejich značkování v dřevařství, při výrobě nábytkářských výrobků

3

Volba materiálů, technologických postupů, nástrojů, strojů a zařízení a organizace práce pro zhotovování truhlářských výrobků

3

Volba a navrhování optimálních materiálů pro konstruované dřevařské a nábytkářské výrobky, jejich konečné zpracování a povrchové úpravy

3

Příprava materiálů a polotovarů pro výrobu sesazenek

3

Příprava, úprava a opracování surovin a materiálů podle technologického postupu pro dýhování a laminátování nábytku

3

Obsluha dřevoobráběcích strojů a strojních zařízení

3

Obsluha a údržba strojů, nástrojů a vybavení pro dýhování a laminátování nábytku

3

Obsluha a údržba strojů, nástrojů a vybavení pro lakování v nábytkářské výrobě

3

Seřizování a údržba dřevoobráběcích strojů a nástrojů

3

Seřizování stroje pro olepování bočních ploch v nábytkářské výrobě pro daný druh olepovaného a olepovacího materiálu

4

Seřizování stacionárního a ručního stroje pro olepování bočních ploch tvarových dílců v nábytkářské výrobě

3

Seřizování stacionárního nebo ručního stroje nebo strojů pro dokončování bočních ploch nábytkových dílců po olepení

3

Spouštění a základní nastavení obráběcího centra v nábytkářské výrobě

4

Spouštění a základní nastavení stroje pro olepování bočních ploch v nábytkářské výrobě

4

Spouštění a základní nastavování stacionárního a ručního stroje pro olepování bočních ploch tvarových dílců v nábytkářské výrobě

3

Nastavování a spouštění vícevřetenových vrtaček

3

Nastavování a spouštění pásových brusek

3

Spouštění a nastavování širokopásových brusek

3

Nastavování a spouštění hranových brusek

3

Základní údržba strojů pro olepování bočních ploch v nábytkářské výrobě

4

Základní údržba strojů pro olepování bočních ploch tvarových dílců v nábytkářské výrobě

3

Truhlář nábytkář / truhlářka nábytkářka, 5.1.2025 2:18:21

Strana 1 z 28

Hodnoticí standard

Základní údržba strojů pro dokončení bočních ploch nábytkových dílců po olepení

3

Základní údržba pásových brusek včetně výměny a seřízení brusných pásů

3

Základní údržba širokopásových brusek včetně výměny a seřízení brusných pásů

3

Základní údržba hranových brusek včetně výměny a seřízení brusných pásů

3

Ověřování dostupnosti programů v ovládacím softwaru obráběcích center v nábytkářské výrobě

3

Orientace v ovládacím softwaru operačního systému strojů pro olepování bočních ploch v nábytkářské výrobě

4

Obrábění a spojování materiálů ze dřeva, plastu, kovů

3

Povrchová úprava výrobků mořením, bělením, voskováním, imitováním dřeva, nanášením tmelů, emailů a laků

3

Sesazování sesazenek podle kresby a dýhování

3

Olepování bočních ploch nábytkového dílce, kontrola kvality olepení

3

Olepování bočních ploch tvarových nábytkových dílců na stacionárním olepovacím stroji

3

Olepování bočních ploch tvarových nábytkových dílců pomocí ručního olepovacího stroje

3

Dokončování bočních ploch po olepení

3

Vrtání na vícevřetenových vrtačkách v nábytkářské výrobě

3

Broušení na pásových bruskách

3

Broušení na širokopásových bruskách

3

Broušení na hranových bruskách

3

Opracovávání nábytkového dílce a kontrola kvality opracování

3

Příprava dílců, komponentů a materiálů pro montáž nábytku a částí nábytkových sestav

3

Dílenská montáž nábytku, částí nábytkových sestav

3

Vstupní, výstupní a mezioperační kontrola surovin, materiálů, polotovarů a výrobků v dřevařské a nábytkářské výrobě

3

Kontrola dodržování technologických postupů v dřevařské a nábytkářské výrobě

3

Kontrola obráběcích center v nábytkářské výrobě

3

Kontrola stroje pro olepování bočních ploch v nábytkářské výrobě během provozu, doplňování olepovacího materiálu a lepidla

4

Základní kontrola vrtacích strojů v nábytkářské výrobě

3

Kontrola, balení a expedice truhlářských výrobků a materiálů

3

Zaznamenávání technických údajů a výsledků práce

3

Nakládání s odpadem z truhlářské výroby

3

Platnost standardu

Standard je platný od:

21.10.2022

Truhlář nábytkář / truhlářka nábytkářka, 5.1.2025 2:18:21

Strana 2 z 28

Hodnoticí standard

Kritéria a způsoby hodnocení

Orientace v technických podkladech pro zhotovování truhlářských výrobků

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Číst dodanou konstrukční a technickou dokumentaci v listinné nebo elektronické formě, popsat značení materiálů a kótování

Praktické předvedení a ústní ověření

b) Vypracovat výrobní dokumentaci v listinné nebo elektronické formě na zhotovení polotovarů a výrobku ze dřeva podle konkrétního zadání (kusovník s rozměry a množstvím dílců či polotovarů a specifikací materiálu, nářezový plán)

Praktické předvedení

c) Využívat jednoduché počítačové aplikace při zpracování dokumentů technické přípravy výroby, zpracovat tabulku evidence výroby

Praktické předvedení

Je třeba splnit všechna kritéria.

Manipulace s materiálem, polotovary a výrobky a jejich značkování v dřevařství, při výrobě nábytkářských výrobků

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Určit způsob manipulace s materiálem, polotovary a výrobky

Ústní ověření

b) Zvolit pomůcky k manipulaci podle konkrétního zadání

Praktické předvedení

c) Určit způsob značení přířezů, polotovarů a výrobků

Ústní ověření

d) Označit přířezy, polotovary a výrobky v souladu s výrobní technickou dokumentací

Praktické předvedení

e) Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO

Praktické předvedení

Je třeba splnit všechna kritéria.

Volba materiálů, technologických postupů, nástrojů, strojů a zařízení a organizace práce pro zhotovování truhlářských výrobků

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Podle technické dokumentace konkrétního zadáni zvolit druh, množství a kvalitu materiálu, polotovarů, komponentů, kování, spojovacích prvků a součástek

Praktické předvedení

b) Podle technické dokumentace konkrétního zadání zvolit postup práce a způsob provedení technologických operací a zdůvodnit navržený výběr

Praktické předvedení a ústní ověření

c) Podle konkrétního zadání zvolit stroje a zařízení, nástroje, nářadí, pomůcky a měřidla pro výrobu, kompletaci a montáž truhlářských výrobků

Praktické předvedení

d) Podle konkrétního zadání popsat organizaci práce při výrobě, kompletaci a montáži truhlářských výrobků

Ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Truhlář nábytkář / truhlářka nábytkářka, 5.1.2025 2:18:21

Strana 3 z 28

Hodnoticí standard

Volba a navrhování optimálních materiálů pro konstruované dřevařské a nábytkářské výrobky, jejich konečné zpracování a povrchové úpravy

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Navrhnout podle daného polotovaru vhodný materiál pro zadaný výrobek

Praktické předvedení

b) Popsat druhy mořidel, dokončovacích materiálů, nátěrových hmot a systémů a pomocných prostředků pro povrchovou úpravu výrobků

Ústní ověření

c) Popsat postupy přípravy mořidel a dokončovacích materiálů ‒ míchání, tužení, úprava konzistence

Ústní ověření

d) Popsat metody a způsoby aplikace mořidel, dokončovacích materiálů, nátěrových hmot a systémů a pomocných prostředků pro povrchovou úpravu nábytku

Ústní ověření

e) Zvolit dokončovací materiál, nátěrovou hmotu nebo systém pro zadaný úkol

Praktické předvedení

f) Zvolit aplikační zařízení, nářadí, pracovní pomůcky a měřidla

Praktické předvedení

g) Navrhnout a vysvětlit pracovní postup pro zadaný úkol

Praktické předvedení a ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Příprava materiálů a polotovarů pro výrobu sesazenek

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Popsat a vysvětlit způsoby rozměrové a tvarové úpravy dýhových listů

Ústní ověření

b) Zvolit a odůvodnit postup práce a způsob provedení technologických operací podle výrobního zadání

Praktické předvedení a ústní ověření

c) Vybrat dýhu podle druhu a rozměrů a zvolit množství dýhových listů podle výrobního zadání

Praktické předvedení

d) Upravit dýhové listy na potřebné rozměry a tvar

Praktické předvedení

e) Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO

Praktické předvedení

Je třeba splnit všechna kritéria.

Příprava, úprava a opracování surovin a materiálů podle technologického postupu pro dýhování a laminátování nábytku

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Podle zadání připravit nosný a povrchový materiál

Praktické předvedení

b) Připravit a aplikovat lepidlo nebo lepicí směs pro dýhování a laminátování nábytku

Praktické předvedení

c) Sestavit soubory z nosného a povrchových materiálů, slisovat soubory

Praktické předvedení a ústní ověření

d) Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO

Praktické předvedení

Je třeba splnit všechna kritéria.

Truhlář nábytkář / truhlářka nábytkářka, 5.1.2025 2:18:21

Strana 4 z 28

Hodnoticí standard

Obsluha dřevoobráběcích strojů a strojních zařízení

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Popsat způsoby strojního opracování dřeva a materiálů na bázi dřeva

Ústní ověření

b) Zvolit strojní zařízení pro opracování materiálů podle konkrétního zadání

Praktické předvedení

c) Nastavit stroje a zařízení a jejich bezpečnostní prvky podle výrobní technické dokumentace a v souladu s bezpečnostními předpisy

Praktické předvedení

d) Obsluhovat základní dřevoobráběcí stroje a zařízení v souladu s technologickými a bezpečnostními předpisy

Praktické předvedení

e) Udržovat stroje a zařízení v bezpečném provozním stavu během práce a po jejím skončení

Praktické předvedení

f) Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO

Praktické předvedení

Je třeba splnit všechna kritéria.

Obsluha a údržba strojů, nástrojů a vybavení pro dýhování a laminátování nábytku

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Zkontrolovat, seřídit a nastavit nanášecí a lisovací zařízení

Praktické předvedení

b) Obsluhovat nanášecí a lisovací zařízení podle zadání

Praktické předvedení

c) Provést základní údržbu používaného technického zařízení

Praktické předvedení

d) Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO

Praktické předvedení

Je třeba splnit všechna kritéria.

Obsluha a údržba strojů, nástrojů a vybavení pro lakování v nábytkářské výrobě

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Popsat druhy zařízení, nářadí a pracovních pomůcek pro aplikaci dokončovacích materiálů při výrobě nábytku, jejich použití a údržbu

Ústní ověření

b) Podle zadání pracovat s ruční stříkací vzduchovou pistolí, tlakovým stříkacím zařízením s ruční pistolí, obsluhovat kompresory

Praktické předvedení

c) Vyčistit a provést základní údržbu aplikačních zařízení, nářadí a pracovních pomůcek

Praktické předvedení

d) Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO

Praktické předvedení

Je třeba splnit všechna kritéria.

Truhlář nábytkář / truhlářka nábytkářka, 5.1.2025 2:18:21

Strana 5 z 28

Hodnoticí standard

Seřizování a údržba dřevoobráběcích strojů a nástrojů

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Popsat základní části dřevoobráběcích strojů a nástrojů, jejich funkci, způsoby seřízení a údržby

Ústní ověření

b) Připravit stroje, nástroje, pomůcky a nářadí v souladu s technologickými a bezpečnostními předpisy podle konkrétního zadání

Praktické předvedení

c) Provést údržbu strojů a zařízení a jejich seřízení v souladu s technologickými a bezpečnostními předpisy nebo pokyny výrobce

Praktické předvedení

d) Ošetřit a správně uložit nástroje a nářadí používané při opracování dřeva a materiálů na bázi dřeva

Praktické předvedení

e) Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO

Praktické předvedení

Je třeba splnit všechna kritéria.

Seřizování stroje pro olepování bočních ploch v nábytkářské výrobě pro daný druh olepovaného a olepovacího materiálu

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Vybrat olepovací materiál v souladu s dodanou výrobní dokumentací z hlediska materiálu, dezénu, tloušťky a šířky a založit ho do podávacího zařízení stroje

Praktické předvedení

b) Nastavit posuvný mechanismus a vodicí prvky stroje pro posuv a vedení dílce podle tloušťky olepovaného dílce a tloušťky a šířky olepovacího materiálu

Praktické předvedení

c) Nastavit a seřídit jednotlivé pracovní agregáty olepovacího stroje podle požadovaných parametrů dodané výrobní dokumentace a s ohledem na olepovaný a olepovací materiál

Praktické předvedení

d) Nastavit v ovládacím softwaru stroje příslušný olepovací program odpovídající dodané výrobní dokumentaci nebo provést individuální nastavení příslušných funkcí a hodnot podle požadavků výrobní dokumentace

Praktické předvedení

e) Ověřit správnost nastavení olepením zkušebního dílce

Praktické předvedení

f) Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO

Praktické předvedení

Je třeba splnit kritéria a, b, d, e, f.

Truhlář nábytkář / truhlářka nábytkářka, 5.1.2025 2:18:21

Strana 6 z 28

Hodnoticí standard

Seřizování stacionárního a ručního stroje pro olepování bočních ploch tvarových dílců v nábytkářské výrobě

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Zvolit olepovací materiál v souladu s dodanou výrobní dokumentací z hlediska materiálu, dezénu, tloušťky a šířky; v případě potřeby ho délkově upravit pro danou operaci

Praktické předvedení

b) Seřídit stacionární a ruční stroj pro olepování bočních ploch tvarových dílců v nábytkářské výrobě pro daný druh olepovaného a olepovacího materiálu

Praktické předvedení

c) Založit olepovací materiál do podávacího zařízení stacionárního a ručního stroje

Praktické předvedení

d) Ověřit správnost nastavení olepením zkušebního dílce

Praktické předvedení

e) Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO

Praktické předvedení

Je třeba splnit všechna kritéria.

Seřizování stacionárního nebo ručního stroje nebo strojů pro dokončování bočních ploch nábytkových dílců po olepení

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Před pracovní operací zkontrolovat stroj nebo stroje, zejména přítomnost a správnou funkci bezpečnostních a ochranných prvků

Praktické předvedení

b) Zvolit obráběcí nástroj nebo nástroje v souladu s typem použitého stroje nebo strojů, s dodanou výrobní dokumentací a z hlediska olepovacího materiálu a jeho tloušťky

Praktické předvedení

c) Upnout obráběcí nástroj nebo nástroje na pracovní hřídel stroje nebo strojů

Praktické předvedení

d) Seřídit a nastavit stroj nebo stroje pro dokončení bočních ploch nábytkových dílců po olepení

Praktické předvedení

e) Ověřit správnost nastavení opracováním zkušebního dílce

Praktické předvedení

f) Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO

Praktické předvedení

Je třeba splnit všechna kritéria.

Spouštění a základní nastavení obráběcího centra v nábytkářské výrobě

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Podle zadání výroby spustit obráběcí centrum

Praktické předvedení

b) Nastavit funkční části obráběcího centra mimo nastavení softwarového

Praktické předvedení

c) Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO

Praktické předvedení

Je třeba splnit všechna kritéria.

Truhlář nábytkář / truhlářka nábytkářka, 5.1.2025 2:18:21

Strana 7 z 28

Hodnoticí standard

Spouštění a základní nastavení stroje pro olepování bočních ploch v nábytkářské výrobě

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Podle zadání spustit stroj pro olepování bočních ploch v nábytkářské výrobě

Praktické předvedení

b) Nastavit funkční části stroje pro olepování bočních ploch mimo nastavení softwarového

Praktické předvedení

c) Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO

Praktické předvedení

Je třeba splnit všechna kritéria.

Spouštění a základní nastavování stacionárního a ručního stroje pro olepování bočních ploch tvarových dílců v nábytkářské výrobě

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Před pracovní operací zkontrolovat stroj, zejména přítomnost a správnou funkci bezpečnostních a ochranných prvků

Praktické předvedení

b) Nastavit funkční části stroje na olepování bočních ploch tvarových dílců, zejména pracovní teplotu a rychlost podávání tak, aby nedošlo k poškození olepovaných dílců

Praktické předvedení

c) Zkontrolovat stav lepidla a případně doplnit lepidlo v zásobníku olepovací jednotky

Praktické předvedení

d) Spustit stroj pro olepování bočních ploch tvarových dílců v nábytkářské výrobě

Praktické předvedení

e) Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO

Praktické předvedení

Je třeba splnit všechna kritéria.

Nastavování a spouštění vícevřetenových vrtaček

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Zkontrolovat a ověřit přítomnost a správnou funkci bezpečnostních, ochranných a upínacích prvků vícevřetenové vrtačky

Praktické předvedení

b) Zvolit a zdůvodnit volbu vrtáků podle zadání výroby a osadit je do vrtacích vřeten stroje

Praktické předvedení a ústní ověření

c) Nastavit vícevřetenovou vrtačku, zejména polohu dorazů pro hloubku vrtání a pro pozici otvorů na vrtaném dílci, polohu upínacích prvků v souladu s dodanou výrobní dokumentací

Praktické předvedení

d) Spustit vícevřetenovou vrtačku

Praktické předvedení

e) Ověřit správnost nastavení provedením požadovaných operací na zkušebním dílci

Praktické předvedení

f) V případě potřeby upravit nastavení stroje

Praktické předvedení

g) Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO

Praktické předvedení

Je třeba splnit všechna kritéria.

Truhlář nábytkář / truhlářka nábytkářka, 5.1.2025 2:18:21

Strana 8 z 28

Hodnoticí standard

Nastavování a spouštění pásových brusek

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Popsat základní části a funkci pásových brusek

Ústní ověření

b) Zvolit brusný pás podle zadání

Praktické předvedení

c) Upnout a seřídit brusný pás na pásovou brusku, popsat provedené operace

Praktické předvedení a ústní ověření

d) Zkontrolovat a ověřit přítomnost a správnou funkci bezpečnostních a ochranných prvků pásové brusky

Praktické předvedení

e) Nastavit pásovou brusku, zejména výšku pracovního stolu podle opracovávaného dílce v souladu s dodanou výrobní dokumentací

Praktické předvedení

f) Spustit pásovou brusku pro opracování dílce

Praktické předvedení

g) Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO

Praktické předvedení

Je třeba splnit všechna kritéria.

Spouštění a nastavování širokopásových brusek

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Popsat základní části a funkci širokopásových brusek

Ústní ověření

b) Zvolit brusné pásy podle zadání

Praktické předvedení

c) Upnout a seřídit brusné pásy, popsat provedené operace

Praktické předvedení a ústní ověření

d) Zkontrolovat a ověřit přítomnost a správnou funkci bezpečnostních a ochranných prvků širokopásové brusky

Praktické předvedení

e) Nastavit širokopásovou brusku podle opracovávaného dílce v souladu s dodanou výrobní dokumentací, především výšku pracovního stolu, resp. tloušťku dílce, rychlost posuvu, polohu brusných agregátů

Praktické předvedení

f) Spustit širokopásovou brusku pro opracování dílce

Praktické předvedení

g) Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO

Praktické předvedení

Je třeba splnit všechna kritéria.

Truhlář nábytkář / truhlářka nábytkářka, 5.1.2025 2:18:21

Strana 9 z 28

Hodnoticí standard

Nastavování a spouštění hranových brusek

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Popsat základní části a funkci hranových brusek

Ústní ověření

b) Zvolit brusný pás podle zadání

Praktické předvedení

c) Upnout a seřídit brusný pás na hranovou brusku, popsat provedené oprace

Praktické předvedení a ústní ověření

d) Zkontrolovat a ověřit přítomnost a správnou funkci bezpečnostních a ochranných prvků hranové brusky

Praktické předvedení

e) Nastavit hranovou brusku, zejména výšku pracovního stolu a pozici vodicích prvků podle opracovávaného dílce v souladu s dodanou výrobní dokumentací

Praktické předvedení

f) Spustit hranovou brusku pro opracování dílce

Praktické předvedení

g) Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO

Praktické předvedení

Je třeba splnit všechna kritéria.

Základní údržba strojů pro olepování bočních ploch v nábytkářské výrobě

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Vyčistit olepovací agregát od přetoků a zbytků lepidla

Praktické předvedení

b) Zkontrolovat stroj pro olepování bočních ploch, zejména uvolněné šroubové spoje, dorazy, rektifikační a vodicí prvky u pracovních jednotek, odsávací hadice, bezpečnostní a ovládací prvky

Praktické předvedení

c) Zkontrolovat mazací místa stroje pro olepování bočních ploch a doplnit maziva podle mazacího plánu

Praktické předvedení

d) Vyměnit poškozené díly zejména odsávací hadice

Praktické předvedení

e) Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO

Praktické předvedení

Je třeba splnit kritéria a, b, e.

Základní údržba strojů pro olepování bočních ploch tvarových dílců v nábytkářské výrobě

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Vyčistit olepovací agregát od přetoků a zbytků lepidla

Praktické předvedení

b) Zkontrolovat stroje pro olepování bočních ploch, zejména uvolněné šroubové spoje, dorazy, rektifikační a vodicí prvky, bezpečnostní a ovládací prvky a čistotu stroje podle předepsaného plánu údržby

Praktické předvedení

c) Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO

Praktické předvedení

Je třeba splnit všechna kritéria.

Truhlář nábytkář / truhlářka nábytkářka, 5.1.2025 2:18:21

Strana 10 z 28

Hodnoticí standard

Základní údržba strojů pro dokončení bočních ploch nábytkových dílců po olepení

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Zkontrolovat a vyměnit používaný obráběcí nástroj nebo nástroje

Praktické předvedení

b) Očistit stroj nebo stroje od zbytků lepidla a olepovacího materiálu

Praktické předvedení

c) Zkontrolovat stroj nebo stroje pro dokončení bočních ploch, zejména uvolněné šroubové spoje, dorazy, rektifikační a vodicí prvky, bezpečnostní prvky, ovládací prvky a čistotu stroje podle předepsaného plánu údržby

Praktické předvedení

d) Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO

Praktické předvedení

Je třeba splnit všechna kritéria.

Základní údržba pásových brusek včetně výměny a seřízení brusných pásů

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Očistit brusku od usazeného dřevního prachu

Praktické předvedení

b) Zkontrolovat pásovou brusku, zejména bezpečnostní prvky a podle potřeby popsat a provést její údržbu

Praktické předvedení a ústní ověření

c) Zkontrolovat mazací místa brusky a doplnit maziva podle mazacího plánu

Praktické předvedení

d) Vyměnit a seřídit brusný pás

Praktické předvedení

e) Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO

Praktické předvedení

Je třeba splnit všechna kritéria.

Základní údržba širokopásových brusek včetně výměny a seřízení brusných pásů

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Očistit brusku od usazeného dřevního prachu

Praktické předvedení

b) Zkontrolovat širokopásovou brusku, zejména bezpečnostní prvky, a podle potřeby popsat a provést její údržbu

Praktické předvedení a ústní ověření

c) Zkontrolovat mazací místa brusky a doplnit maziva podle mazacího plánu

Praktické předvedení

d) Vyměnit a seřídit brusné pásy

Praktické předvedení

e) Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO

Praktické předvedení

Je třeba splnit všechna kritéria.

Truhlář nábytkář / truhlářka nábytkářka, 5.1.2025 2:18:21

Strana 11 z 28

Hodnoticí standard

Základní údržba hranových brusek včetně výměny a seřízení brusných pásů

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Očistit brusku od usazeného dřevního prachu

Praktické předvedení

b) Zkontrolovat hranovou brusku, zejména bezpečnostní prvky a podle potřeby popsat a provést její údržbu

Praktické předvedení a ústní ověření

c) Zkontrolovat mazací místa brusky a doplnit maziva podle mazacího plánu

Praktické předvedení

d) Vyměnit a seřídit brusný pás

Praktické předvedení

e) Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO

Praktické předvedení

Je třeba splnit všechna kritéria.

Ověřování dostupnosti programů v ovládacím softwaru obráběcích center v nábytkářské výrobě

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Ověřit dostupnost nainstalovaných programů odpovídajících dodané výrobní dokumentaci v databázi řídicí jednotky obráběcího centra

Praktické předvedení

Je třeba splnit kritérium.

Orientace v ovládacím softwaru operačního systému strojů pro olepování bočních ploch v nábytkářské výrobě

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Nastavit v ovládacím softwaru základní funkce stroje pro olepování bočních ploch a požadované parametry podle charakteru výroby a zpracovávaných materiálů

Praktické předvedení

b) Ověřit dostupnost olepovacích programů odpovídajících dodané výrobní dokumentaci v databázi řídicí jednotky stroje

Praktické předvedení

Je třeba splnit obě kritéria.

Obrábění a spojování materiálů ze dřeva, plastu, kovů

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Popsat základní druhy, materiálové provedení a důležité parametry obráběcích nástrojů z hlediska jejich použití při obrábění dřevěných, kovových a plastových materiálů

Ústní ověření

b) Zvolit a použít nástroje, nářadí, pomůcky a materiály pro obrábění a spojování dřevěných, kovových a plastových materiálů podle konkrétního zadání

Praktické předvedení a ústní ověření

c) Zvolit a použít pracovní postupy řezání, hoblování, frézování, tvarování, dlabání, vrtání, broušení a lepení dřevěných, kovových a plastových materiálů

Praktické předvedení a ústní ověření

d) Obrobit a opracovat dřevěné, kovové a plastové materiály, kvalitně a řemeslně provést spoje pro estetický vzhled výrobků

Praktické předvedení

e) Při všech operacích dodržovat zásady BOZP a PO

Praktické předvedení

Je třeba splnit všechna kritéria.

Truhlář nábytkář / truhlářka nábytkářka, 5.1.2025 2:18:21

Strana 12 z 28

Hodnoticí standard

Povrchová úprava výrobků mořením, bělením, voskováním, imitováním dřeva, nanášením tmelů, emailů a laků

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Připravit mořidlo podle zadaného úkolu a namořit dílce

Praktické předvedení

b) Připravit dokončovací materiál a provést povrchovou úpravu podle zvoleného pracovního postupu

Praktické předvedení

c) Navrhnout a provést opravu defektů povrchové úpravy

Praktické předvedení a ústní ověření

d) Zkontrolovat dokončené dílce

Praktické předvedení

e) Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO

Praktické předvedení

Je třeba splnit všechna kritéria.

Sesazování sesazenek podle kresby a dýhování

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Sestavit dýhové listy podle výrobního zadání

Praktické předvedení

b) Spojit připravené listy pomocí spojovacího materiálu a spojovacího zařízení

Praktické předvedení

c) Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO

Praktické předvedení

Je třeba splnit všechna kritéria.

Olepování bočních ploch nábytkového dílce, kontrola kvality olepení

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Olepit požadovaný nábytkový dílec

Praktické předvedení

b) Zkontrolovat kvalitu olepení bočních ploch nábytkového dílce včetně všech souvisejících operací, jako je kapování, frézování a čistění, a připravit ho pro přepravu na navazující pracoviště

Praktické předvedení

c) Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO

Praktické předvedení

Je třeba splnit všechna kritéria.

Olepování bočních ploch tvarových nábytkových dílců na stacionárním olepovacím stroji

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Zkontrolovat připravený dílec před olepením

Praktické předvedení

b) Olepit tvarový nábytkový dílec s minimálně dvěma ostrými rohy na stacionárním olepovacím stroji

Praktické předvedení

c) Olepit tvarový nábytkový dílec bez ostrých rohů - kruh, ovál nebo elipsa, jedním kusem olepovacího materiálu na stacionárním olepovacím stroji

Praktické předvedení

d) Zkontrolovat kvalitu olepení bočních ploch tvarového nábytkového dílce

Praktické předvedení

e) Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO

Praktické předvedení

Je třeba splnit kritéria a, c, d, e.

Truhlář nábytkář / truhlářka nábytkářka, 5.1.2025 2:18:21

Strana 13 z 28

Hodnoticí standard

Olepování bočních ploch tvarových nábytkových dílců pomocí ručního olepovacího stroje

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Zkontrolovat připravený dílec před olepením

Praktické předvedení

b) Olepit tvarový nábytkový dílec s minimálně dvěma ostrými rohy pomocí ručního olepovacího stroje

Praktické předvedení

c) Olepit tvarový nábytkový dílec bez ostrých rohů - kruh, ovál nebo elipsa, jedním kusem olepovacího materiálu pomocí ručního olepovacího stroje

Praktické předvedení

d) Zkontrolovat kvalitu olepení bočních ploch tvarového nábytkového dílce

Praktické předvedení

e) Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO

Praktické předvedení

Je třeba splnit kritéria a, c, d, e.

Dokončování bočních ploch po olepení

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Odstranit délkové přesahy nalepeného olepovacího materiálu

Praktické předvedení

b) Odfrézovat šířkové přesahy nalepeného olepovacího materiálu se současným tvarováním hran v souladu s dodanou výrobní dokumentací

Praktické předvedení

c) Očistit hrany nábytkového dílce od zbytků lepidla

Praktické předvedení

d) Zkontrolovat hotový dílec z hlediska přesnosti a čistoty olepení, kapování a frézování a připravit ho pro přepravu na navazující pracoviště

Praktické předvedení

e) Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO

Praktické předvedení

Je třeba splnit všechna kritéria.

Vrtání na vícevřetenových vrtačkách v nábytkářské výrobě

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Zkontrolovat připravený dílec před vložením na pracovní plochu vícevřetenové vrtačky a vhodně ho upnout s ohledem na jeho velikost a způsob opracování

Praktické předvedení

b) Opracovat nábytkový dílec podle zadání

Praktické předvedení

c) Zkontrolovat hotový nábytkový dílec z hlediska přesnosti a čistoty vrtání a připravit ho pro přepravu na navazující pracoviště

Praktické předvedení

d) Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO

Praktické předvedení

Je třeba splnit všechna kritéria.

Truhlář nábytkář / truhlářka nábytkářka, 5.1.2025 2:18:21

Strana 14 z 28

Hodnoticí standard

Broušení na pásových bruskách

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Podle zadání obrousit čtvercový nebo obdélníkový dílec na pásové brusce

Praktické předvedení

b) Obrousit tvarový dílec na pásové brusce

Praktické předvedení

c) Zkontrolovat kvalitu broušení dílce

Praktické předvedení

d) Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO

Praktické předvedení

Je třeba splnit všechna kritéria.

Broušení na širokopásových bruskách

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Zkontrolovat připravený dílec před vložením na transportní pás širokopásové brusky

Praktické předvedení

b) Obrousit dílec na širokopásové brusce

Praktické předvedení

c) Zkontrolovat kvalitu broušení dílce

Praktické předvedení

d) Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO

Praktické předvedení

Je třeba splnit všechna kritéria.

Broušení na hranových bruskách

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Zkontrolovat připravený dílec před vložením na pracovní plochu hranové brusky

Praktické předvedení

b) Obrousit boční plochy čtvercového nebo obdélníkového dílce na hranové brusce

Praktické předvedení

c) Obrousit boční plochy tvarového dílce na hranové brusce

Praktické předvedení

d) Zkontrolovat kvalitu broušení dílce

Praktické předvedení

e) Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO

Praktické předvedení

Je třeba splnit všechna kritéria.

Truhlář nábytkář / truhlářka nábytkářka, 5.1.2025 2:18:21

Strana 15 z 28

Hodnoticí standard

Opracovávání nábytkového dílce a kontrola kvality opracování

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Nastavit v ovládacím softwaru obráběcího centra program na opracování nábytkového dílce odpovídající dodané výrobní dokumentaci

Praktické předvedení

b) Zkontrolovat připravený dílec před vložením na pracovní plochu obráběcího centra a upnout ho s ohledem na jeho velikost a způsob opracování tak, aby nedošlo k poškození podtlakových držáků

Praktické předvedení

c) Opracovat nábytkový dílec podle zadání

Praktické předvedení

d) Zkontrolovat hotový nábytkový dílec z hlediska přesnosti a čistoty frézování a vrtání a připravit ho pro přepravu na navazující pracoviště

Praktické předvedení

e) Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO

Praktické předvedení

Je třeba splnit všechna kritéria.

Příprava dílců, komponentů a materiálů pro montáž nábytku a částí nábytkových sestav

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Vybrat a zkontrolovat nábytkové dílce podle dodané výrobní dokumentace

Praktické předvedení

b) Připravit potřebné kování a komponenty pro montáž zadaného nábytkového dílce, části nábytkových sestav

Praktické předvedení

c) Zvolit a připravit pomocné a spojovací materiály pro montáž zadaného nábytkového dílce, části nábytkových sestav

Praktické předvedení a ústní ověření

d) Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO

Praktické předvedení

Je třeba splnit všechna kritéria.

Dílenská montáž nábytku, částí nábytkových sestav

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Zvolit vhodný technologický postup předmontáže a montáže nábytku, částí nábytkových sestav

Ústní ověření

b) Provést předmontáž kování, podsestav a montáž nábytku, částí nábytkových sestav

Praktické předvedení

c) Zasklít a osadit výplně dřevěných a hliníkových rámů

Praktické předvedení

d) Zkompletovat a dokončit výrobky menších rozměrů

Praktické předvedení

e) Doladit seřízení kování, závěsů, výsuvů, mechanismů, zámků podle konkrétního zadání

Praktické předvedení

f) Očistit a ověřit správnou funkčnost výrobku

Praktické předvedení

g) Zkontrolovat stabilitu (odolnost proti převrácení) smontovaného nábytku při otevřených dveřích nebo vysunutých zásuvkách

Praktické předvedení

h) Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO

Praktické předvedení

Je třeba splnit všechna kritéria.

Truhlář nábytkář / truhlářka nábytkářka, 5.1.2025 2:18:21

Strana 16 z 28

Hodnoticí standard

Vstupní, výstupní a mezioperační kontrola surovin, materiálů, polotovarů a výrobků v dřevařské a nábytkářské výrobě

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Provést vstupní kontrolu surovin a materiálů a jejich případnou opravu

Praktické předvedení

b) Provést mezioperační a výstupní kontrolu zhotovených polotovarů a výrobků a jejich případnou opravu

Praktické předvedení

c) Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO

Praktické předvedení

Je třeba splnit všechna kritéria.

Kontrola dodržování technologických postupů v dřevařské a nábytkářské výrobě

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Dodržet technologické postupy dané výrobcem dokončovacího materiálu v závislosti na zadaném úkolu

Praktické předvedení

b) Dodržet technologické postupy dané výrobcem aplikačního zařízení v závislosti na zadaném úkolu

Praktické předvedení

c) Určit způsob tužení a ředění nátěrového materiálu podle vnějších vlivů ‒ teplota, vlhkost, proudění vzduchu

Ústní ověření

d) Provést konečnou úpravu materiálu před vlastním lakováním při dodržování zásad BOZP a PO

Praktické předvedení

Je třeba splnit všechna kritéria.

Kontrola obráběcích center v nábytkářské výrobě

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Zkontrolovat obráběcí centrum, zejména odsávací hadice, upínací a bezpečnostní prvky, ovládací prvky a vnitřní čistotu stroje podle předepsaného plánu údržby

Praktické předvedení

b) O zjištěných závadách učinit záznam

Praktické předvedení

c) Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO

Praktické předvedení

Je třeba splnit všechna kritéria.

Kontrola stroje pro olepování bočních ploch v nábytkářské výrobě během provozu, doplňování olepovacího materiálu a lepidla

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Zkontrolovat činnost všech funkčních mechanismů stroje v průběhu olepování

Praktické předvedení a ústní ověření

b) Doplnit lepidlo do zásobníku olepovací jednotky, doplnit olepovací materiál

Praktické předvedení a ústní ověření

c) O zjištěných závadách učinit záznam

Praktické předvedení a ústní ověření

d) Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO

Praktické předvedení

Je třeba splnit všechna kritéria.

Truhlář nábytkář / truhlářka nábytkářka, 5.1.2025 2:18:21

Strana 17 z 28

Hodnoticí standard

Základní kontrola vrtacích strojů v nábytkářské výrobě

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Doplnit lepidlo a kolíky do zásobníků stroje, pokud je tímto zařízením stroj vybaven

Praktické předvedení

b) Zkontrolovat vrtací stroje, zejména odsávací hadice, upínací a bezpečnostní prvky, nepoškozenost ovládacích prvků a vnitřní čistotu stroje podle předepsaného plánu údržby

Praktické předvedení

c) O zjištěných závadách učinit záznam

Praktické předvedení

d) Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO

Praktické předvedení

Je třeba splnit všechna kritéria.

Kontrola, balení a expedice truhlářských výrobků a materiálů

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Popsat způsoby a zásady provádění kontroly v celém procesu výroby a skladování

Ústní ověření

b) Popsat způsoby balení výrobků podle charakteru a množství výrobků a způsobu expedice a dopravy

Ústní ověření

c) Popsat zásady manipulace a skladování výrobků a materiálů v celém procesu výroby

Ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Zaznamenávání technických údajů a výsledků práce

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Zaznamenat do formuláře průběh prací a technologického procesu výroby truhlářských výrobků

Ústní ověření

b) Vysvětlit význam údajů o poruchách, opravách a běžné údržbě strojů a zařízení při výrobě truhlářských výrobků

Ústní ověření

Je třeba splnit obě kritéria.

Nakládání s odpadem z truhlářské výroby

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Popsat odpady vzniklé při truhlářské výrobě

Ústní ověření

b) Vysvětlit způsoby třídění a skladování odpadu vzniklého při truhlářské výrobě

Ústní ověření

c) Uklidit pracoviště a roztřídit odpad vzniklý pří výrobě zadaných truhlářských výrobků, dodržet zásady BOZP a PO

Praktické předvedení

Je třeba splnit všechna kritéria.

Truhlář nábytkář / truhlářka nábytkářka, 5.1.2025 2:18:21

Strana 18 z 28

Hodnoticí standard

Organizační a metodické pokyny

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná

osoba

informuje,

které

doklady

musí

uchazeč

předložit,

aby

zkouška

proběhla

v

souladu

s

platnými

právními

předpisy.

Před

zahájením

vlastního

ověřování

musí

být

uchazeč

seznámen

s

pracovištěm

a

s

požadavky

bezpečnosti

a

ochrany

zdraví

při

práci

(BOZP)

a

požární

ochrany

(PO),

o

čemž

bude

autorizovanou

osobou

vyhotoven

a

uchazečem

podepsán

písemný

záznam.

Autorizovaná

osoba,

resp.

autorizovaný

zástupce

autorizované

osoby,

je

oprávněna

předčasně

ukončit

zkoušku,

pokud

vyhodnotí,

že

v

důsledku

činnosti

uchazeče

bezprostředně

došlo

k

ohrožení

nebo

bezprostředně

hrozí

nebezpečí

ohrožení

zdraví,

života

a

majetku

či

životního

prostředí.

Zdůvodnění

předčasného

ukončení

zkoušky

uvede

AOs

do

Záznamu

o

průběhu

a

výsledku

zkoušky.

Uchazeč

může

ukončit

zkoušku

kdykoliv

v

jejím

průběhu,

a

to

na

vlastní

žádost.

Zdravotní

způsobilost

pro

vykonání

zkoušky

není

vyžadována.

Při

ověřování

kritérií

hodnocení

bude

kladen

důraz

na

volbu

postupu

práce

a

vhodného

materiálu

s

přihlédnutím

k

samostatnému

rozhodování

a

ekonomickému

hledisku

výroby.

Zadávané

úkoly

budou

zaměřeny

na

práci

s

technickou

dokumentací

pro

zhotovování

truhlářského

výrobku,

na

volbu

postupu

práce,

nástrojů

a

materiálů

pro

zhotovení

požadovaného

výrobku,

na

výrobu

a

montáž

zadaného

výrobku,

manipulaci

s

materiálem,

obsluhu,

seřizování

a

běžnou

údržbu

dřevoobráběcích

strojů

a

nástrojů.

Uchazeč

bude

před

zkouškou

autorizovanou

osobou

(AOs)

seznámen

se

stroji,

na

nichž

bude

probíhat

ověřování

kritérií

hodnocení.

Uchazeč

v

rámci

zkoušky

podle

konkrétního

zadání

zpracuje

výrobní

dokumentaci

(kusovníky,

nářezové

plány)

a

podle

ní

vyrobí

tři

kusy

nábytku:

1)

Domácí

schůdky

z

masivního

dřeva

se

dvěma

stupni.

Konstrukce

bude

zhotovena

z

dřevěných

hranolků

při

použití

konstrukčních

spojů

na

čep

a

dlab,

čep

a

rozpor.

Hranolky

budou

vůči

sobě

svírat

tupý

úhel

(konstrukce

nebude

pravoúhlá).

Stupnice

(nášlapy)

budou

zhotoveny

ze

spárovky.

Kompletní

opracování,

včetně

zhotovení

konstrukčních

spojů,

bude

provedeno

na

základních

truhlářských

strojích

(zkracovací

pila,

kotoučová

pila,

pokosová

pila,

pásová

pila,

srovnávací

frézka,

tloušťkovací

frézka,

spodní

frézka,

vrtací

dlabačka,

stojanová

vrtačka)

s

ručním

dokončením

(zaoblení

čepů).

K

broušení

bude

použita

pásová

nebo

širokopásová

bruska,

hranová

bruska.

Začištění

a

stržení

hran

bude

provedeno

ručně

brusným

papírem.

Stupnice

budou

ke

konstrukci

připevněny

prostřednictvím

kolíkových

spojů

zhotovených

pomocí

ruční

elektrické

nebo

akumulátorové

vrtačky

a

ručního

vrtacího

přípravku.

Konstrukce

bude

pevná

(lepená)

nebo

kombinovaná

–

zčásti

pevná

a

zčásti

rozebíratelná

s

použitím

dalších

spojovacích

prvků

umožňujících

tzv.

suchou

montáž

a

demontáž

(vruty,

konfirmaty,

spojovací

kování).

Povrchová

úprava

bude

provedena

mořením

(ručně)

a

transparentním

lakem

(pomocí

stříkací

pistole).

2)

Konferenční

stolek

z

dýhované

dřevotřískové

desky

(DTD)

s

oválnou

nebo

elipsovitou

deskou.

Podnož

bude

tvořena

dvěma

boky

spojenými

napevno

středovým

lubem

(lepením

na

kolíky).

Deska

bude

k

podnoži

připojena

rovněž

napevno

(lepením

na

kolíky)

nebo

bez

lepení

pomocí

spojovacích

elementů

a

vrutů.

Součástí

výroby

stolku

bude

zhotovení

dýhových

sesazenek,

nařezání

přířezů

z

DTD,

jejich

tloušťková

egalizace

na

širokopásové

brusce

a

zadýhování.

Oválná

nebo

elipsovitá

deska

bude

do

konečného

tvaru

upravena

na

pásové

pile

a

spodní

frézce

s

kopírovací

sadou

(válcová

fréza

s

ložiskem)

za

pomoci

šablony,

kterou

si

uchazeč

sám

zhotoví.

Olepení

bočních

ploch

(hran)

proběhne

na

stacionární

olepovačce

hran,

k

olepení

boční

plochy

tvarové

desky

může

být

použita

stacionární

nebo

ruční

olepovačka

hran.

Vrtání

kolíkových

spojů

se

provede

na

vícevřetenové

vrtačce.

K

broušení

bude

použita

pásová

nebo

širokopásová

bruska

a

hranová

bruska

s

ručním

dokončením

hran.

Povrchová

úprava

bude

provedena

transparentním

lakem

pomocí

stříkací

pistole.

3)

Jednoduchá

skříňka

z

laminované

dřevotřískové

desky

(LTD)

s

minimálními

rozměry

(400

x

500

x

300)

mm

(šířka

x

výška

x

hloubka)

s

prosklenými

otočně

otvíravými

dveřmi.

Konstrukce

bude

v

provedení

„demont“,

tzn.

na

rozebíratelné

spoje.

Záda

budou

vsazena

do

drážky.

Přesné

formáty

budou

z

velkoplošného

materiálu

nařezány

podle

zpracovaného

nářezového

plánu

na

formátovací

kotoučové

pile.

Vrtání

a

frézování

dílců

bude

kompletně

provedeno

na

CNC

obráběcím

centru.

Dveře

budou

rovněž

zhotoveny

z

LTD,

otvor

a

polodrážka

pro

zasklení

budou

vyfrézovány

na

CNC

obráběcím

centru.

Vnitřní

rohy

zasklívací

polodrážky

budou

do

pravoúhlého

tvaru

upraveny

ručně

pomocí

dláta.

Olepení

bočních

ploch

(hran)

proběhne

na

stacionární

olepovačce

hran.

Boční

plocha

otvoru

ve

dveřích

se

zachovanými

oblými

rohy

se

olepí

ručně.

Dveře

budou

ke

korpusu

připojené

samodovíracími

závěsy

a

opatřené

úchytkou.

Truhlář nábytkář / truhlářka nábytkářka, 5.1.2025 2:18:21

Strana 19 z 28

Hodnoticí standard

Ověřování

odborných

kompetencí

autorizovanou

osobou:

1)

Orientace

v

technických

podkladech

pro

zhotovování

truhlářských

výrobků:

AOs

připraví

technickou

dokumentaci,

podle

které

uchazeč

vypracuje

kusovníky

s

potřebnými

výpočty

a

nářezovými

plány,

provede

označení

pro

dýhování,

olepování

bočních

ploch

(hran),

vrtání,

frézování,

broušení,

povrchovou

úpravu.

AOs

posoudí,

jak

se

uchazeč

pomocí

čtení

výkresů

orientuje

v

technické

dokumentaci

a

jak

zvládá

vypracovávání

výrobní

dokumentace

z

dodaných

technických

podkladů.

1)

Manipulace

s

materiálem,

polotovary

a

výrobky

a

jejich

značkování

v

dřevařství,

při

výrobě

nábytkářských

výrobků:

AOs

kontroluje

a

posuzuje

uchazeče

při

manipulaci

s

materiálem,

polotovary

a

výrobky

z

hlediska

bezpečnosti

práce,

eliminace

poškození

materiálu,

polotovarů

a

výrobků

a

jejich

označování

podle

konkrétního

zadání

v

souladu

s

výrobní

technickou

dokumentací.

1)

Volba

materiálů,

technologických

postupů,

nástrojů,

strojů

a

zařízení

a

organizace

práce

pro

zhotovování

truhlářských

výrobků:

AOs

kontroluje

a

posuzuje

uchazeče

při

výběru

materiálů,

volbě

nástrojů

a

nářadí

a

pracovních

postupů

potřebných

pro

výrobu

zadaných

truhlářských

výrobků.

1)

Volba

a

navrhování

optimálních

materiálů

pro

konstruované

dřevařské

a

nábytkářské

výrobky,

jejich

konečné

zpracování

a

povrchové

úpravy:

AOs

posuzuje

uchazeče

při

volbě

vhodného

mořidla,

dokončovacího

materiálu

pro

povrchovou

úpravu,

aplikačního

zařízení,

nářadí,

pracovních

pomůcek

a

měřidel

a

při

volbě

pracovního

postupu

podle

konkrétního

výrobního

zadání.

1)

Příprava

materiálů

a

polotovarů

pro

výrobu

sesazenek:

AOs

hodnotí

odborné

znalosti

uchazeče

z

hlediska

rozměrových

a

tvarových

úprav

dýhových

listů

a

posuzuje

ho

při

volbě

postupu

práce

a

způsobu

provedení

technologických

operací,

výběru

dýhu

podle

druhu

a

rozměrů,

stanovení

množství

dýhových

listů

podle

výrobního

zadání

a

úpravy

dýhových

listů

na

potřebné

rozměry

a

tvar

při

dodržování

zásad

BOZP.

1)

Příprava,

úprava

a

opracování

surovin

a

materiálů

podle

technologického

postupu

pro

dýhování

a

laminátování

nábytku:

AOs

posuzuje

uchazeče

při

přípravě

nosného

a

povrchového

materiálu,

při

přípravě

lepidla

a

jeho

aplikaci,

při

sestavování

souborů

z

nosného

a

povrchových

materiálů

a

jejich

lisování

při

dodržování

zásad

BOZP.

1)

Obsluha

dřevoobráběcích

strojů

a

strojních

zařízení:

AOs

posuzuje

uchazeče

při

volbě

a

nastavení

strojů,

zařízení

a

jejich

bezpečnostních

prvků

a

při

jejich

obsluze

podle

výrobní

technické

dokumentace

v

souladu

s

technologickými

a

bezpečnostními

předpisy.

1)

Obsluha

a

údržba

strojů,

nástrojů

a

vybavení

pro

dýhování

a

laminátování

nábytku:

AOs

posuzuje

uchazeče

při

kontrole,

seřízení,

nastavení,

obsluze

a

základní

údržbě

nanášecího

a

lisovacího

zařízení

při

dodržování

zásad

BOZP.

1)

Obsluha

a

údržba

strojů,

nástrojů

a

vybavení

pro

lakování

v

nábytkářské

výrobě:

AOs

posuzuje

uchazeče

na

základě

jeho

odborných

znalostí

v

oblasti

zařízení,

nářadí

a

pracovních

pomůcek

pro

aplikaci

dokončovacích

materiálů

při

výrobě

nábytku,

jejich

použití

a

údržby,

dále

při

obsluhování

ruční

stříkací

vzduchové

pistole,

tlakových

stříkacích

zařízení

s

ruční

pistolí

a

kompresorů

a

při

čištění

a

základní

údržbě

aplikačních

zařízení,

nářadí

a

pracovních

pomůcek

při

dodržování

zásad

BOZP.

1)

Seřizování

a

údržba

dřevoobráběcích

strojů

a

nástrojů:

AOs

posuzuje

uchazeče

při

přípravě

strojů,

nástrojů,

pomůcek

a

nářadí,

jejich

údržbě,

ošetření

a

uložení

při

dodržování

zásad

BOZP.

1)

Seřizování

stroje

pro

olepování

bočních

ploch

v

nábytkářské

výrobě

pro

daný

druh

olepovaného

a

olepovacího

materiálu:

AOs

posuzuje

uchazeče

při

výběru

olepovacího

materiálu

v

souladu

s

dodanou

výrobní

dokumentací

z

hlediska

materiálu,

dezénu,

tloušťky

a

šířky,

při

jeho

založení

do

podávacího

zařízení

stroje,

při

nastavování

posuvného

mechanismu

a

vodicích

prvků

stroje

pro

posuv

a

vedení

dílce

podle

tloušťky

olepovaného

dílce

a

tloušťky

a

šířky

olepovacího

materiálu.

Dále

hodnotí

jeho

dovednosti

při

nastavování

příslušného

olepovacího

programu

odpovídajícího

dodané

výrobní

dokumentaci

nebo

(pokud

program

není

k

dispozici)

provedení

individuálního

nastavení

příslušných

funkcí

a

hodnot

podle

požadavků

výrobní

dokumentace

(zejména

teploty

lepidla,

rychlosti

posuvu,

činnosti

jednotlivých

pracovních

agregátů)

a

při

ověřování

správnosti

nastavení

olepením

zkušebního

dílce

při

dodržování

zásad

BOZP.

V

rámci

této

zkoušky

AOs

nehodnotí

nastavování

a

seřizování

jednotlivých

pracovních

agregátů

olepovacího

stroje.

Truhlář nábytkář / truhlářka nábytkářka, 5.1.2025 2:18:21

Strana 20 z 28

Hodnoticí standard

1)

Seřizování

stacionárního

a

ručního

stroje

pro

olepování

bočních

ploch

tvarových

dílců

v

nábytkářské

výrobě:

AOs

posuzuje

odborné

znalosti

a

dovednosti

uchazeče

při

výběru

olepovacího

materiálu

v

souladu

s

dodanou

výrobní

dokumentací

z

hlediska

materiálu,

dezénu,

tloušťky

a

šířky,

jeho

délkové

úpravy

pro

danou

operaci,

seřízení

stacionárního

nebo

ručního

stroje

pro

olepování

bočních

ploch

tvarových

dílců

pro

daný

druh

olepovaného

a

olepovacího

materiálu,

při

zakládání

olepovacího

materiálu

do

podávacího

zařízení

stacionárního

nebo

ručního

stroje

a

při

ověřování

správnosti

nastavení

olepením

zkušebního

dílce

při

dodržování

zásad

BOZP.

1)

Seřizování

stacionárního

nebo

ručního

stroje

nebo

strojů

pro

dokončování

bočních

ploch

nábytkových

dílců

po

olepení:

AOs

posuzuje

odborné

znalosti

a

dovednosti

uchazeče

při

kontrole

stroje

před

pracovní

operací,

zejména

z

hlediska

přítomnosti

a

správné

funkce

bezpečnostních

a

ochranných

prvků,

při

volbě

obráběcího

nástroje

nebo

nástrojů

v

souladu

s

typem

použitého

stroje,

s

dodanou

výrobní

dokumentací

a

z

hlediska

olepovacího

materiálu

a

jeho

tloušťky.

Dále

při

upnutí

obráběcího

nástroje

na

pracovní

hřídel

stroje,

seřízení

a

nastavení

stroje

pro

dokončení

bočních

ploch

nábytkových

dílců

po

olepení

a

při

ověření

správnosti

nastavení

opracováním

zkušebního

dílce

při

dodržování

zásad

BOZP.

1)

Spouštění

a

základní

nastavení

obráběcího

centra

v

nábytkářské

výrobě:

AOs

ověřuje

odborné

znalosti

a

dovednosti

uchazeče

při

spuštění

a

nastavení

funkčních

částí

obráběcího

centra

mimo

nastavení

softwarového

při

dodržování

zásad

BOZP.

1)

Spouštění

a

základní

nastavení

stroje

pro

olepování

bočních

ploch

v

nábytkářské

výrobě:

AOs

posuzuje

uchazeče

při

uvedení

olepovacího

stroje

do

provozu

a

při

základním

nastavení

funkčních

částí

stroje

pro

olepování

bočních

ploch

při

dodržování

zásad

BOZP.

1)

Spouštění

a

základní

nastavování

stacionárního

a

ručního

stroje

pro

olepování

bočních

ploch

tvarových

dílců

v

nábytkářské

výrobě:

AOs

posuzuje

uchazeče

při

počáteční

kontrole

stroje,

při

nastavování

jeho

funkčních

částí,

zejména

pracovní

teploty

a

rychlosti

podávání

tak,

aby

nedošlo

k

poškození

olepovaných

dílců.

Dále

při

kontrole

stavu

lepidla

a

jeho

případném

doplnění

do

zásobníku

olepovací

jednotky

a

při

spuštění

stroje

při

dodržování

zásad

BOZP.

1)

Nastavování

a

spouštění

vícevřetenových

vrtaček:

AOs

ověřuje

odborné

znalosti

a

dovednosti

uchazeče

při

kontrole

a

ověření

přítomnosti

a

funkčnosti

bezpečnostních,

ochranných

a

upínacích

prvků

vícevřetenové

vrtačky,

volbě

vrtáků

podle

zadání

výroby

a

jejich

osazení

do

vrtacích

vřeten

stroje,

nastavení

vícevřetenové

vrtačky

–

zejména

polohy

dorazů

pro

hloubku

vrtání

a

pro

pozici

otvorů

na

vrtaném

dílci,

polohy

upínacích

prvků

v

souladu

s

dodanou

výrobní

dokumentací.

Po

spuštění

vícevřetenové

vrtačky

AOs

posuzuje

dovednosti

uchazeče

při

ověřování

správnosti

nastavení

provedením

požadovaných

operací

na

zkušebním

dílci

a

v

případě

potřeby

při

přenastavování

stroje

při

dodržování

zásad

BOZP.

1)

Nastavování

a

spouštění

pásových

brusek:

AOs

ověřuje

odborné

znalosti

uchazeče

o

pásových

bruskách

a

jeho

znalosti

a

dovednosti

při

volbě

brusného

pásu

podle

výrobního

zadání,

upnutí

a

seřízení

brusného

pásu

na

pásovou

brusku,

kontrole

a

ověření

přítomnosti

a

funkčnosti

bezpečnostních

a

ochranných

prvků

pásové

brusky,

nastavení

pásové

brusky

–

zejména

výšky

pracovního

stolu

podle

opracovávaného

dílce

v

souladu

s

dodanou

výrobní

dokumentací

a

spuštění

pásové

brusky

pro

opracování

dílce

při

dodržování

zásad

BOZP.

Poznámka:

Tato

kompetence

bude

ověřována

pouze

v

případě,

že

při

zkoušce

bude

použita

pásová

bruska.

1)

Nastavování

a

spouštění

širokopásových

brusek:

AOs

ověřuje

odborné

znalosti

uchazeče

o

širokopásových

bruskách

a

jeho

znalosti

a

dovednosti

při

volbě

brusných

pásů

podle

výrobního

zadání,

upnutí

a

seřízení

brusných

pásů,

kontrole

a

ověření

přítomnosti

a

funkčnosti

bezpečnostních

a

ochranných

prvků

širokopásové

brusky.

Dále

při

nastavení

širokopásové

brusky

podle

opracovávaného

dílce

v

souladu

s

dodanou

výrobní

dokumentací

–

především

výšky

pracovního

stolu,

resp.

tloušťky

dílce,

rychlosti

posuvu,

polohy

brusných

agregátů

a

při

spuštění

pásové

brusky

pro

opracování

dílce

při

dodržování

zásad

BOZP.

1)

Nastavování

a

spouštění

hranových

brusek:

AOs

ověřuje

odborné

znalosti

uchazeče

o

hranových

bruskách

a

jeho

znalosti

a

dovednosti

při

volbě

brusného

pásu

podle

výrobního

zadání,

upnutí

a

seřízení

brusného

pásu

na

hranovou

brusku,

kontrole

a

ověření

přítomnosti

a

funkčnosti

bezpečnostních

a

ochranných

prvků

hranové

brusky,

nastavení

hranové

brusky

–

zejména

výšky

pracovního

stolu

podle

opracovávaného

dílce

v

souladu

s

dodanou

výrobní

dokumentací

a

spuštění

hranové

brusky

pro

opracování

dílce

při

dodržování

zásad

BOZP.

1)

Základní

údržba

strojů

pro

olepování

bočních

ploch

v

nábytkářské

výrobě:

AOs

posuzuje

uchazeče

při

čištění

olepovacího

agregátu

od

přetoků

a

zbytků

lepidla

a

při

celkové

kontrole

stroje

po

ukončení

práce

(kromě

kontroly

Truhlář nábytkář / truhlářka nábytkářka, 5.1.2025 2:18:21

Strana 21 z 28

Hodnoticí standard

mazacích

míst,

doplňování

maziva

a

výměny

poškozených

dílů)

při

dodržování

zásad

BOZP.

1)

Základní

údržba

strojů

pro

olepování

bočních

ploch

tvarových

dílců

v

nábytkářské

výrobě:

AOs

posuzuje

uchazeče

při

čištění

olepovacího

agregátu

od

přetoků

a

zbytků

lepidla

a

při

celkové

kontrole

stroje

po

ukončení

práce

při

dodržování

zásad

BOZP.

1)

Základní

údržba

strojů

pro

dokončení

bočních

ploch

nábytkových

dílců

po

olepení:

AOs

posuzuje

uchazeče

při

kontrole

a

výměně

používaného

obráběcího

nástroje,

čištění

stroje

od

zbytků

lepidla

a

olepovacího

materiálu

a

při

celkové

kontrole

stroje

po

ukončení

práce

při

dodržování

zásad

BOZP.

1)

Základní

údržba

pásových

brusek

včetně

výměny

a

seřízení

brusných

pásů:

AOs

posuzuje

uchazeče

při

čištění

brusky

od

usazeného

dřevního

prachu,

celkové

kontrole

brusky

–

zejména

bezpečnostních

prvků

a

mazacích

míst

a

při

výměně

a

seřízení

brusného

pásu

při

dodržování

zásad

BOZP.

Poznámka:

Tato

kompetence

bude

ověřována

pouze

v

případě,

že

při

zkoušce

bude

použita

pásová

bruska.

1)

Základní

údržba

širokopásových

brusek

včetně

výměny

a

seřízení

brusných

pásů:

AOs

posuzuje

uchazeče

při

čištění

brusky

od

usazeného

dřevního

prachu,

celkové

kontrole

brusky

–

zejména

bezpečnostních

prvků

a

mazacích

míst

a

při

výměně

a

seřízení

brusných

pásů

při

dodržování

zásad

BOZP.

1)

Základní

údržba

hranových

brusek

včetně

výměny

a

seřízení

brusných

pásů:

AOs

posuzuje

uchazeče

při

čištění

brusky

od

usazeného

dřevního

prachu,

celkové

kontrole

brusky

–

zejména

bezpečnostních

prvků

a

mazacích

míst

a

při

výměně

a

seřízení

brusného

pásu

při

dodržování

zásad

BOZP.

1)

Ověřování

dostupnosti

programů

v

ovládacím

softwaru

obráběcích

center

v

nábytkářské

výrobě:

AOs

ověřuje

odborné

znalosti

a

dovednosti

uchazeče

při

ověřování

dostupnosti

nainstalovaných

programů

odpovídajících

dodané

výrobní

dokumentaci

v

databázi

řídicí

jednotky

obráběcího

centra.

1)

Orientace

v

ovládacím

softwaru

operačního

systému

strojů

pro

olepování

bočních

ploch

v

nábytkářské

výrobě:

AOs

posuzuje

uchazeče

při

nastavování

základních

funkcí

a

požadovaných

parametrů

v

ovládacím

softwaru

olepovačky

podle

zadání

výroby

a

opracovávaných

materiálů

a

při

ověřování

dostupnosti

olepovacích

programů

odpovídajících

dodané

výrobní

dokumentaci

v

databázi

řídicí

jednotky

stroje.

1)

Obrábění

a

spojování

materiálů

ze

dřeva,

plastu,

kovů:

AOs

posuzuje

uchazeče

při

volbě

a

vhodném

použití

nástrojů,

nářadí,

ručních

elektrických

strojků,

pomůcek

a

materiálů

pro

jednotlivé

operace

podle

dodané

výrobní

dokumentace,

při

volbě

a

vhodném

použití

optimálních

pracovních

postupů

řezání,

hoblování,

frézování,

tvarování,

dlabání,

vrtání,

broušení

a

lepení

při

opracování

a

spojování

materiálů

v

rámci

zadaných

výrobků.

Dále

při

seřizování

a

běžné

údržbě

nářadí,

nástrojů,

ručních

elektrických

strojků,

při

vytváření

konstrukčních

spojů

a

následném

spojování

dílců,

při

úpravě

dílců

nebo

výrobků

do

konečné

podoby

po

strojním

opracování

(úprava

vnitřních

rohů

po

frézování,

úprava

přesahů,

úprava

nedofrézovaných

a

nedobroušených

míst),

při

provádění

ručního

olepení

boční

plochy

a

úpravy

do

konečné

podoby

při

dodržování

zásad

BOZP.

1)

Povrchová

úprava

výrobků

mořením,

bělením,

voskováním,

imitováním

dřeva,

nanášením

tmelů,

emailů

a

laků:

AOs

posuzuje

uchazeče

při

přípravě

mořidla

a

jeho

aplikaci,

při

přípravě

dokončovacího

materiálu

a

provedení

povrchové

úpravy

podle

zvoleného

pracovního

postupu,

při

kontrole

dokončených

dílců

a

při

navrhování

a

provedení

oprav

případných

defektů

povrchové

úpravy.

1)

Sesazování

sesazenek

podle

kresby

a

dýhování:

AOs

posuzuje

dovednost

uchazeče

sestavit

dýhové

listy

podle

výrobního

zadání

a

spojit

připravené

listy

pomocí

spojovacího

materiálu

a

spojovacího

zařízení

při

dodržování

zásad

BOZP.

1)

Olepování

bočních

ploch

nábytkového

dílce,

kontrola

kvality

olepení:

AOs

ověřuje

dovednosti

uchazeče

při

olepování

bočních

ploch

nábytkových

dílců

podle

výrobní

dokumentace,

při

kontrole

kvality

olepení

bočních

ploch

nábytkových

dílců

včetně

všech

souvisejících

operací,

jako

je

kapování,

frézování

a

čistění,

při

jejich

přípravě

pro

přepravu

na

navazující

pracoviště

při

dodržování

zásad

BOZP.

1)

Olepování

bočních

ploch

tvarových

nábytkových

dílců

na

stacionárním

olepovacím

stroji:

AOs

ověřuje

dovednosti

uchazeče

při

olepení

bočních

ploch

tvarového

dílce

podle

výrobní

dokumentace

a

při

jeho

kontrole

před

a

po

olepení

při

dodržování

zásad

BOZP.

Truhlář nábytkář / truhlářka nábytkářka, 5.1.2025 2:18:21

Strana 22 z 28

Hodnoticí standard

1)

Olepování

bočních

ploch

tvarových

nábytkových

dílců

pomocí

ručního

olepovacího

stroje:

AOs

ověřuje

dovednosti

uchazeče

při

olepení

bočních

ploch

tvarového

dílce

podle

výrobní

dokumentace

a

při

jeho

kontrole

před

a

po

olepení

při

dodržování

zásad

BOZP.

1)

Dokončování

bočních

ploch

po

olepení:

AOs

ověřuje

dovednosti

uchazeče

při

odstraňování

délkových

přesahů

a

odfrézování

šířkových

přesahů

nalepeného

olepovacího

materiálu

s

případným

současným

tvarováním

hran

v

souladu

s

dodanou

výrobní

dokumentací,

při

čištění

hrany

nábytkového

dílce

od

zbytků

lepidla,

kontrole

hotového

dílce

z

hlediska

přesnosti

a

čistoty

olepení,

kapování

a

frézování

a

jeho

přípravy

pro

přepravu

na

navazující

pracoviště

při

dodržování

zásad

BOZP.

1)

Vrtání

na

vícevřetenových

vrtačkách

v

nábytkářské

výrobě:

AOs

ověřuje

dovednosti

uchazeče

při

kontrole

dílce

před

vložením

na

pracovní

plochu

vícevřetenové

vrtačky,

jeho

upnutí

s

ohledem

na

jeho

velikost

a

způsob

opracování,

při

opracování

nábytkového

dílce

podle

zadání,

při

kontrole

hotového

nábytkového

dílce

z

hlediska

přesnosti

a

čistoty

vrtání

a

jeho

přípravě

pro

přepravu

na

navazující

pracoviště

při

dodržování

zásad

BOZP.

1)

Broušení

na

pásových

bruskách:

AOs

ověřuje

dovednosti

uchazeče

při

kontrole

dílců

před

vložením

na

pracovní

plochu

pásové

brusky,

při

broušení

dílců

a

následné

kontrole

kvality

obroušení

při

dodržování

zásad

BOZP.

Poznámka:

Tato

kompetence

se

bude

ověřovat

pouze

v

případě,

že

při

zkoušce

bude

použita

pásová

bruska.

1)

Broušení

na

širokopásových

bruskách:

AOs

ověřuje

dovednosti

uchazeče

při

kontrole

dílců

před

vložením

na

pracovní

plochu

širokopásové

brusky,

při

broušení

dílců

a

následné

kontrole

kvality

obroušení

při

dodržování

zásad

BOZP.

1)

Broušení

na

hranových

bruskách:

AOs

ověřuje

dovednosti

uchazeče

při

kontrole

dílců

před

vložením

na

pracovní

plochu

hranové

brusky,

při

broušení

dílců

a

následné

kontrole

kvality

obroušení

při

dodržování

zásad

BOZP.

1)

Opracovávání

nábytkového

dílce

a

kontrola

kvality

opracování:

AOs

ověřuje

odborné

znalosti

a

dovednosti

uchazeče

při

nastavování

programu

na

opracování

nábytkového

dílce

podle

dodané

výrobní

dokumentace

v

ovládacím

softwaru

obráběcího

centra,

při

kontrole

připraveného

dílce

před

vložením

na

pracovní

plochu

obráběcího

centra

a

při

jeho

upnutí

s

ohledem

na

jeho

velikost

a

způsob

opracování

tak,

aby

nedošlo

k

poškození

podtlakových

držáků.

Dále

při

opracování

nábytkových

dílců

podle

zadání

a

následné

kontrole

hotových

nábytkových

dílců

z

hlediska

přesnosti

a

čistoty

frézování

a

vrtání

a

jejich

přípravy

pro

přepravu

na

navazující

pracoviště

při

dodržování

zásad

BOZP.

1)

Příprava

dílců,

komponentů

a

materiálů

pro

montáž

nábytku

a

částí

nábytkových

sestav:

AOs

posuzuje

uchazeče

při

výběru

a

kontrole

nábytkových

dílců,

přípravě

potřebného

kování

a

komponentů

pro

kompletaci

nábytkových

dílců

a

montáž

nábytku,

volbě

a

přípravě

pomocných

a

spojovacích

materiálů

pro

montáž

nábytku

při

dodržování

zásad

BOZP.

Poznámka:

Montáž

sestavy

se

v

rámci

zkoušky

provádět

a

posuzovat

nebude.

1)

Dílenská

montáž

nábytku,

částí

nábytkových

sestav:

AOs

posuzuje

uchazeče

při

volbě

vhodného

technologického

postupu

předmontáže

a

montáže

nábytku,

provedení

předmontáže

kování,

podsestav

a

montáže

nábytku,

při

zasklení

dveří,

kompletaci

a

dokončení

výrobků,

seřízení

závěsů,

očistění

a

ověření

správné

funkčnosti

výrobku,

ověřování

kvality

provedení

a

odstranění

případných

nedostatků

bez

poškození

funkčnosti

a

estetiky

při

dodržování

zásad

BOZP.

Poznámka:

Montáž

sestavy

se

v

rámci

zkoušky

provádět

a

posuzovat

nebude.

1)

Vstupní,

výstupní

a

mezioperační

kontrola

surovin,

materiálů,

polotovarů

a

výrobků

v

dřevařské

a

nábytkářské

výrobě:

AOs

kontroluje

a

posuzuje

uchazeče

při

vyhodnocování

kvality

používaných

materiálů

a

polotovarů.

1)

Kontrola

dodržování

technologických

postupů

v

dřevařské

a

nábytkářské

výrobě:

AOs

posuzuje

uchazeče

na

základě

dodržování

technologických

postupů

daných

výrobcem

dokončovacího

materiálu

a

výrobcem

aplikačního

zařízení

v

závislosti

na

zadaném

úkolu

a

podle

provedení

konečné

úpravy

materiálu

před

vlastním

lakováním

při

dodržování

zásad

BOZP.

1)

Kontrola

obráběcích

center

v

nábytkářské

výrobě:

AOs

posuzuje

uchazeče

při

celkové

kontrole

obráběcího

centra

po

ukončení

práce

a

při

provedení

záznamu

o

zjištěných

závadách

při

dodržování

zásad

BOZP.

1)

Kontrola

stroje

pro

olepování

bočních

ploch

v

nábytkářské

výrobě

během

provozu,

doplňování

olepovacího

materiálu

Truhlář nábytkář / truhlářka nábytkářka, 5.1.2025 2:18:21

Strana 23 z 28

Hodnoticí standard

a

lepidla:

AOs

posuzuje

uchazeče

při

provádění

kontroly

činnosti

všech

funkčních

mechanismů

stroje

v

průběhu

olepování,

doplňování

lepidla

do

zásobníku

olepovací

jednotky

a

doplňování

olepovacího

materiálu

při

dodržování

zásad

BOZP.

1)

Základní

kontrola

vrtacích

strojů

v

nábytkářské

výrobě:

AOs

posuzuje

uchazeče

při

celkové

kontrole

stroje

po

ukončení

práce

a

při

doplňování

lepidla

a

kolíků

do

zásobníků

stroje

(pokud

je

tímto

zařízením

stroj

vybaven)

při

dodržování

zásad

BOZP.

1)

Kontrola,

balení

a

expedice

truhlářských

výrobků

a

materiálů:

AOs

osoba

hodnotí,

jak

uchazeč

popíše

způsoby

a

zásady

provádění

kontroly,

balení

a

expedice,

manipulace

a

skladování

truhlářských

výrobků

a

materiálů

a

provede

označení

výrobků.

1)

Zaznamenávání

technických

údajů

a

výsledků

práce:

AOs

hodnotí,

jak

uchazeč

popíše

význam

technických

údajů

a

jak

zaznamená

průběh

prací

těchto

výrobků:

a)

Domácí

schůdky

z

masivního

dřeva

b)

Konferenční

stolek

z

dýhované

DTD

s

oválnou

nebo

elipsovitou

deskou

c)

Skříňka

z

LTD

1)

Nakládání

s

odpadem

z

truhlářské

výroby:

AOs

hodnotí,

jak

uchazeč

popíše

odpady

vzniklé

při

výrobě

zadaných

výrobků

a

jejich

skladování

a

jak

uklidí

pracoviště

a

roztřídí

odpady.

Kontrola

přesnosti

a

kvality

provedení

bude

autorizovanou

osobou

provedena

na

zkompletovaných

výrobcích.

Při

ověřování

kritérií

hodnocení

formou

praktického

předvedení

je

třeba

rovněž

přihlížet

k

bezpečnému

provádění

všech

úkonů,

ke

kvalitě

práce,

ke

kvalitě

a

funkčnosti

zhotoveného

výrobku

a

k

časovému

hledisku

zvládání

pracovních

operací.

Při

ověřování

kritérií

hodnocení

způsobem

„Praktické

předvedení

a

ústní

ověření“

se

požaduje

stručné

slovní

doplnění

předvedené

činnosti

ve

smyslu

vysvětlení

nebo

obhajoby

zvoleného

postupu

či

řešení.

Uchazeč

musí

být

při

zkoušce

vybaven

vlastním

ochranným

oděvem

a

pracovní

obuví.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Truhlář nábytkář / truhlářka nábytkářka, 5.1.2025 2:18:21

Strana 24 z 28

Hodnoticí standard

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

- Střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání truhlář a střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti nábytkářské výroby nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v dřevozpracujícím oboru.

- Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oblasti nábytkářské výroby a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti nábytkářské výroby nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v dřevozpracujícím oboru.

- Vyšší odborné vzdělání v oblasti nábytkářské výroby a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti nábytkářské výroby nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v dřevozpracujícím oboru.

- Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na oblast nábytkářské výroby nebo zpracování dřeva a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti nábytkářské výroby nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku nebo odborných předmětů v dřevozpracujícím oboru.

- Profesní kvalifikace 33-001-H Truhlář nábytkář / truhlářka nábytkářka a střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti nábytkářské výroby.

Další požadavky:

- Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor/lektorka dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.

Žádost o udělení autorizace naleznete na internetových stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Pro

zajištění

zkoušky

podle

tohoto

hodnoticího

standardu

je

třeba

mít

k

dispozici

prostory,

materiály,

technologické

vybavení

a

přísun

energie

odpovídající

bezpečnostním

a

hygienickým

předpisům.

Požadavky

splňuje

truhlářská

dílna

se

skladovacím

prostorem,

vybavená

následujícím

materiálně

-

technickým

vybavením:

·

Technické

zadání

výroby

(technická

dokumentace,

technický

popis)

·

Materiál

pro

zadanou

výrobu

odpovídající

dodané

technické

dokumentaci:

truhlářské

řezivo

vysušené

na

vlhkost

8

±2

%,

spárovka,

dřevotřísková

deska

(DTD),

MDF

deska

pro

výrobu

šablony,

laminovaná

dřevotřísková

deska

(LTD),

dýha,

skleněná

výplň

dveří,

hranovací

pásky

z

ABS

a

dýhy,

spojovací

kolíky,

lepidlo

na

dřevo,

lepidlo

na

dýhování,

tavné

lepidlo

pro

strojní

olepování

bočních

ploch

podle

doporučení

výrobce

olepovacího

stroje,

kontaktní

lepidlo

pro

ruční

olepování

bočních

ploch,

vysprávkové

tmely

a

retušovací

tužky

pro

drobné

opravy

podle

použitých

materiálů,

spojovací

kování,

vruty,

konfirmaty,

dveřní

závěsy,

úchytka,

mořidlo,

nátěrové

hmoty

·

Technologické

vybavení

pro

výrobu:

·

zkracovací

pila

·

kotoučová

pila

s

průměrem

kotouče

minimálně

400

mm

·

formátovací

kotoučová

pila

s

průměrem

kotouče

minimálně

300

mm

·

pokosová

pila

·

pásová

pila

Truhlář nábytkář / truhlářka nábytkářka, 5.1.2025 2:18:21

Strana 25 z 28

Hodnoticí standard

·

srovnávací

frézka

s

minimální

pracovní

šířkou

300

mm

·

tloušťkovací

frézka

s

minimální

pracovní

šířkou

300

mm

·

spodní

frézka

s

čepovacím

vozíkem

a

úhlově

nastavitelným

pravítkem

·

vrtací

dlabačka

·

stojanová

vrtačka

·

vícevřetenová

vrtačka

·

CNC

obráběcí

centrum

zajišťující

minimálně

následující

operace:

vrtání,

frézování,

drážkování

pilkou

·

stacionární

olepovačka

pro

olepování

rovných

bočních

ploch

·

stacionární

nebo

ruční

olepovačka

pro

olepování

tvarových

bočních

ploch

·

stacionární

nebo

ruční

stroj

nebo

stroje

pro

dokončení

bočních

ploch

nábytkových

dílců

po

olepení

·

zařízení

pro

délkovou

a

šířkovou

úpravu

dýhových

listů

(nůžky

nebo

pila

na

svazky

dýh)

·

zařízení

pro

spojení

dýhových

listů

(technologie

spojování

papírovou

lepicí

páskou

nebo

polyamidovým

tavným

vláknem

nebo

natupo)

·

ruční

nebo

strojní

válcová

nanášečka

·

hydraulický

dýhovací

lis

·

pásová

bruska

·

širokopásová

bruska

·

hranová

bruska

·

stříkací

kabina

nebo

box

s

odsávacím

zařízením

·

sušicí

stojany

nebo

regály

·

aplikační

zařízení

pro

povrchovou

úpravu

(tlakové

stříkací

zařízení

s

ruční

pistolí

nebo

ruční

vzduchová

stříkací

pistole,

kompresor)

·

ruční

excentrická

nebo

vibrační

bruska

na

elektrický

nebo

pneumatický

pohon

·

ruční

elektrická

nebo

akumulátorová

vrtačka

·

brusný

materiál

(brusné

plátno,

brusný

papír

různé

zrnitosti

a

provedení

pro

ruční

brusky

a

ruční

broušení,

brusné

pásy

pro

pásovou,

širokopásovou

a

hranovou

brusku

různé

zrnitosti

podle

zadání

výroby)

·

vrtáky

různých

průměrů

a

druhů

podle

zadání

výroby

a

doporučení

výrobců

vrtacích

strojů

·

nástroje

pro

řezání,

frézování

a

drážkování

podle

zadání

výroby

a

doporučení

výrobců

strojů

·

Pomůcky,

nástroje,

nářadí:

pracovní

stůl,

svinovací

metr

minimální

délky

3

m,

zámečnický

úhelník

1000

mm,

posuvné

měřítko,

tyčové

kružítko

s

délkou

ramene

minimálně

500

mm,

sada

plochých

klíčů

8‒32

mm,

sada

imbusových

klíčů,

přípravky

pro

nastavení

a

seřízení

strojů,

kladivo,

štípací

a

kombinované

kleště,

sada

plochých

a

křížových

šroubováků,

záhlubník,

truhlářské

svěrky,

stahovací

popruhy,

sada

dlát

(6

–

26

mm),

dřevěná

palička,

rašple

plochá,

stěrka

malířská

(špachtle),

brusný

špalík,

ruční

vrtací

přípravek,

štětce

různé

velikosti,

vážicí

zařízení

do

1

kg,

odměrné

válce

100

ml,

500

ml

a

1000

ml,

nářadí

na

seřízení

a

údržbu

stříkací

pistole,

přípravky

na

očistění

použitého

nářadí

a

nástrojů,

montážní

šablony,

nůž,

nůžky,

psací

potřeby,

poznámkový

blok,

smetáček,

lopatka

·

Nářadí

a

nástroje

pro

provádění

základní

údržby

strojů

·

Manipulační

technika

(palety,

paletový

vozík,

přepravní

stojany)

·

Příjemky,

výdejky

zboží

a

surovin

v

elektronické

nebo

listinné

podobě,

formuláře

pro

záznamy

oprav

a

kontrol

·

Odpovídající

technické

vybavení

nutné

k

zajištění

bezpečnosti

a

hygieny

práce

a

požární

ochrany

·

Počítač

se

základní

softwarovou

výbavou

·

Prostor

pro

realizaci

praktického

předvedení

písemnou

formou

Autorizovaná

osoba,

resp.

autorizovaný

zástupce

autorizované

osoby

musí

zajistit,

aby

pracoviště

byla

uspořádána

a

vybavena

tak,

aby

pracovní

podmínky

pro

vykonání

zkoušky

z

hlediska

BOZP

odpovídaly

bezpečnostním

požadavkům

a

hygienickým

limitům

na

pracovní

prostředí

a

pracoviště.

K

žádosti

o

udělení

autorizace

žadatel

přiloží

seznam

materiálně

-

technického

vybavení

dokládající

soulad

s

požadavky

uvedenými

v

hodnoticím

standardu

pro

účely

zkoušky.

Zajištění

vhodných

prostor

pro

provádění

zkoušky

prokazuje

žadatel

odpovídajícím

dokladem

(např.

výpis

z

katastru

nemovitostí,

nájemní

smlouva,

dohoda)

umožňujícím

jejich

užívání

po

dobu

platnosti

autorizace.

Truhlář nábytkář / truhlářka nábytkářka, 5.1.2025 2:18:21

Strana 26 z 28

Hodnoticí standard

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 30 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přípravu a přestávky) je 50 až 60 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška bude rozložena do více dnů.

Truhlář nábytkář / truhlářka nábytkářka, 5.1.2025 2:18:21

Strana 27 z 28

Hodnoticí standard

Autoři standardu

Autoři hodnoticího standardu

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro dřevozpracující a papírenský průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

EMBRE, s. r. o.

Jitona a. s.

Dřevařský magazín

Truhlář nábytkář / truhlářka nábytkářka, 5.1.2025 2:18:21

Strana 28 z 28