Hodnotící standard

Stavební truhlář/truhlářka (kód: 33-002-H)

Autorizující orgán:

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Skupina oborů:

Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů (kód: 33)

Týká se povolání:

Stavební truhlář

Kvalifikační úroveň NSK - EQF:

3

Odborná způsobilost

Název

Úroveň

Orientace v technické dokumentaci stavební a stavebně-truhlářského výrobku

3

Zpracování výrobního výkresu okna a dveří, včetně výpočtů a rozpisu materiálu

3

Zpracování výrobního výkresu příček, vestavěného nábytku, včetně výpočtů a rozpisu materiálu

3

Zpracování výrobního výkresu obkladů, schodišť a podlah, včetně výpočtů a rozpisu materiálu

3

Volba materiálů, technologických postupů, nástrojů, strojů a zařízení, organizace práce při zhotovování oken a dveří

3

Volba materiálů, technologických postupů, nástrojů, strojů a zařízení, organizace práce při výrobě a kompletaci příček a vestavěného nábytku

3

Volba materiálů, technologických postupů, nástrojů, strojů a zařízení, organizace práce při zhotovování a montáži obkladů, schodišť a podlah

3

Obrábění a spojování materiálů ze dřeva, plastu, kovů

3

Výroba a montáž oken a dveří včetně osazování kování

3

Výroba a montáž příček a vestavěného nábytku

3

Výroba a montáž obkladů, schodišť a podlah

3

Povrchová úprava stavebně truhlářských výrobků

3

Kontrola, balení a expedice truhlářských výrobků a materiálů

3

Zaznamenávání technických údajů a výsledků práce

3

Nakládání s odpadem z truhlářské výroby

3

Platnost standardu

Standard je platný od: 21.10.2022

Stavební truhlář/truhlářka, 7.7.2026 10:53:57

Strana 1 z 12

Hodnotící standard

Kritéria a způsoby hodnocení

Orientace v technické dokumentaci stavební a stavebně-truhlářského výrobku

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Číst dodanou stavební dokumentaci v tištěné i elektronické formě, orientovat se v technickém popisu, ve značení materiálů, v kótování

Praktické předvedení a ústní ověření

b) Používat odpovídajícím způsobem dokumentaci stavebně-truhlářského výrobku v tištěné i elektronické formě

Praktické předvedení

Je třeba splnit obě kritéria.

Zpracování výrobního výkresu okna a dveří, včetně výpočtů a rozpisu materiálu

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Rozměřit a rozkreslit podle technické dokumentace a konkrétního zadání truhlářské prvky okna

Praktické předvedení

b) Rozměřit a rozkreslit podle technické dokumentace a konkrétního zadání truhlářské prvky dveří

Praktické předvedení

c) Provést související výpočty k vypracování kusovníku okna a dveří podle konkrétního zadání

Praktické předvedení

d) Rozkreslit podle konkrétního zadání jednotlivé konstrukční prvky, konstrukční spoje, osazení výplní v rámu

Praktické předvedení

Je třeba splnit všechna kritéria.

Zpracování výrobního výkresu příček, vestavěného nábytku, včetně výpočtů a rozpisu materiálu

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Rozměřit a rozkreslit podle technické dokumentace a konkrétního zadání truhlářské prvky příček

Praktické předvedení

b) Rozměřit a rozkreslit podle technické dokumentace a konkrétního zadání truhlářské prvky vestavěného nábytku

Praktické předvedení

c) Vypracovat podle konkrétního zadání jednotlivé kusovníky pro příčku a vestavěný nábytek a provést související výpočty

Praktické předvedení

d) Rozkreslit podle konkrétního zadání jednotlivé konstrukční prvky, konstrukční spoje, používané u příček a vestavěného nábytku

Praktické předvedení

Je třeba splnit všechna kritéria.

Stavební truhlář/truhlářka, 7.7.2026 10:53:57

Strana 2 z 12

Hodnotící standard

Zpracování výrobního výkresu obkladů, schodišť a podlah, včetně výpočtů a rozpisu materiálu

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Rozměřit a rozkreslit podle technické dokumentace a konkrétního zadání truhlářské prvky obkladů

Praktické předvedení

b) Rozměřit a rozkreslit podle technické dokumentace a konkrétního zadání truhlářské prvky schodišť

Praktické předvedení

c) Rozměřit a rozkreslit podle technické dokumentace a konkrétního zadání truhlářské prvky podlah

Praktické předvedení

d) Vypracovat podle konkrétního zadání jednotlivé kusovníky pro obklady, schodiště, podlahy a provést související výpočty

Praktické předvedení

e) Rozkreslit podle konkrétního zadání jednotlivé konstrukční prvky a konstrukční spoje, používané u obkladů, schodišť a podlah

Praktické předvedení

Je třeba splnit všechna kritéria.

Volba materiálů, technologických postupů, nástrojů, strojů a zařízení, organizace práce při zhotovování oken a dveří

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Podle technické dokumentace konkrétního zadání zvolit druh, množství a kvalitu surovin, polotovarů a součástek

Praktické předvedení

b) Zvolit podle technické dokumentace konkrétního zadání postup práce a způsob provedení technologických operací a zdůvodnit navržený výběr

Praktické předvedení a ústní ověření

c) Podle konkrétního zadání zvolit stroje a zařízení, nástroje, nářadí, pomůcky a měřidla pro výrobu a montáž oken a dveří

Praktické předvedení

d) Podle konkrétního zadání popsat organizaci práce při výrobě a montáži oken a dveří

Ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Volba materiálů, technologických postupů, nástrojů, strojů a zařízení, organizace práce při výrobě a kompletaci příček a vestavěného nábytku

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Podle technické dokumentace konkrétního zadání zvolit druh, množství a kvalitu surovin, polotovarů a součástek

Praktické předvedení

b) Zvolit podle technické dokumentace konkrétního zadání postup práce a způsob provedení technologických operací a zdůvodnit navržený výběr

Praktické předvedení a ústní ověření

c) Podle konkrétního zadání zvolit stroje a zařízení, nástroje, nářadí, pomůcky a měřidla pro výrobu a kompletaci příček a vestavěného nábytku

Praktické předvedení

d) Podle konkrétního zadání popsat organizaci práce při výrobě a kompletaci příček a vestavěného nábytku

Ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Stavební truhlář/truhlářka, 7.7.2026 10:53:57

Strana 3 z 12

Hodnotící standard

Volba materiálů, technologických postupů, nástrojů, strojů a zařízení, organizace práce při zhotovování a montáži obkladů, schodišť a podlah

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Podle technické dokumentace konkrétního zadání zvolit druh, množství a kvalitu surovin, polotovarů a součástek

Praktické předvedení

b) Zvolit podle technické dokumentace konkrétního zadání postup práce, způsob provedení technologických operací při zhotovování a montáži obkladů, schodišť a podlah a zdůvodnit navržený výběr

Praktické předvedení a ústní ověření

c) Podle konkrétního zadání zvolit stroje a zařízení, nástroje, nářadí, pomůcky a měřidla pro zhotovení a montáž obkladů, schodišť a podlah

Praktické předvedení

d) Podle konkrétního zadání popsat organizaci práce při výrobě a montáži obkladů, schodišť a podlah

Ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Obrábění a spojování materiálů ze dřeva, plastu, kovů

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Popsat základní druhy, materiálové provedení a důležité parametry obráběcích nástrojů z hlediska jejich použití při obrábění dřevěných, kovových a plastových materiálů

Ústní ověření

b) Zvolit a použít nástroje, nářadí, pomůcky a materiály pro obrábění a spojování dřevěných, kovových a plastových materiálů při výrobě stavebně truhlářských výrobků a zdůvodnit jejich výběr

Praktické předvedení a ústní ověření

c) Zvolit a použít pracovní postupy řezání, hoblování, frézování, tvarování, dlabání, vrtání, broušení a lepení dřevěných, kovových a plastových materiálů a zdůvodnit navržený výběr

Praktické předvedení a ústní ověření

d) Provést obrábění a opracování dřevěných, kovových a plastových materiálů v odpovídající kvalitě

Praktické předvedení

e) Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO

Praktické předvedení

Je třeba splnit všechna kritéria.

Výroba a montáž oken a dveří včetně osazování kování

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Vyrobit zadaný druh okna nebo jeho části včetně osazení kování a dokončovacích prací

Praktické předvedení

b) Vyrobit zadaný druh dveří nebo jejich části včetně osazení kování a dokončovacích prací

Praktické předvedení

c) Zvolit a použít vhodný technologický postup při montáži, seřízení a opravě jednotlivých prvků kování a zdůvodnit navržený výběr

Praktické předvedení a ústní ověření

d) Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO

Praktické předvedení

Je třeba splnit všechna kritéria.

Stavební truhlář/truhlářka, 7.7.2026 10:53:57

Strana 4 z 12

Hodnotící standard

Výroba a montáž příček a vestavěného nábytku

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Vyrobit zadaný druh dřevěné příčky včetně montáže a dokončovacích prací

Praktické předvedení

b) Vyrobit zadaný druh vestavěného nábytku včetně montáže a dokončovacích prací

Praktické předvedení

c) Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO

Praktické předvedení

Je třeba splnit všechna kritéria.

Výroba a montáž obkladů, schodišť a podlah

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Vyrobit zadaný druh obkladů včetně montáže a dokončovacích prací

Praktické předvedení

b) Vyrobit zadaný druh schodiště včetně montáže a dokončovacích prací

Praktické předvedení

c) Vyrobit zadaný druh podlahy včetně montáže a dokončovacích prací

Praktické předvedení

d) Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO

Praktické předvedení

Je třeba splnit všechna kritéria.

Povrchová úprava stavebně truhlářských výrobků

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Popsat druhy povrchových úprav stavebně truhlářských výrobků

Ústní ověření

b) Podle konkrétního zadání zvolit, připravit a použít vhodné druhy materiálů pro povrchovou úpravu stavebně truhlářských výrobků, zdůvodnit výběr materiálů i použité úpravy

Praktické předvedení a ústní ověření

c) Podle konkrétního zadání zvolit, použít a dodržet technologické postupy dokončování povrchů výrobků a zdůvodnit navržený výběr

Praktické předvedení a ústní ověření

d) Podle konkrétního zadání popsat ošetřování a údržbu stavebně truhlářských výrobků

Ústní ověření

e) Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO

Praktické předvedení

Je třeba splnit všechna kritéria.

Stavební truhlář/truhlářka, 7.7.2026 10:53:57

Strana 5 z 12

Hodnotící standard

Kontrola, balení a expedice truhlářských výrobků a materiálů

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Popsat způsoby a zásady provádění kontroly v celém procesu výroby a skladování stavebně truhlářských výrobků a materiálů

Ústní ověření

b) Popsat zásady označování výrobků podle platných právních předpisů, popsat a označit určené stavebně trulářské prvky

Praktické předvedení a ústní ověření

c) Popsat způsoby balení, expedice a dopravy stavebně truhlářských výrobků podle jejich charakteru a množství

Ústní ověření

d) Popsat zásady manipulace a skladování stavebně truhlářských výrobků a materiálů v celém procesu výroby

Ústní ověření

e) Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO

Praktické předvedení

Je třeba splnit všechna kritéria.

Zaznamenávání technických údajů a výsledků práce

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Zaznamenat průběh prací a technologického procesu výroby stavebně truhlářských výrobků

Praktické předvedení

b) Vysvětlit význam údajů o poruchách, opravách a běžné údržbě strojů a zařízení při výrobě stavebně truhlářských výrobků

Ústní ověření

Je třeba splnit obě kritéria.

Nakládání s odpadem z truhlářské výroby

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Popsat odpady vzniklé při truhlářské výrobě

Ústní ověření

b) Vysvětlit způsoby třídění, skladování, zpracování, recyklace a likvidace odpadu vzniklého při truhlářské výrobě

Ústní ověření

c) Provést úklid pracoviště a roztřídění odpadu vzniklého pří výrobě zadaných stavebně truhlářských výrobků, dodržet zásady BOZP a PO

Praktické předvedení

Je třeba splnit všechna kritéria.

Stavební truhlář/truhlářka, 7.7.2026 10:53:57

Strana 6 z 12

Hodnotící standard

Organizační a metodické pokyny

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná

osoba

informuje,

které

doklady

musí

uchazeč

předložit,

aby

zkouška

proběhla

v

souladu

s

platnými

právními

předpisy.

Před

zahájením

vlastního

ověřování

musí

být

uchazeč

seznámen

s

pracovištěm

a

s

požadavky

bezpečnosti

a

ochrany

zdraví

při

práci

(BOZP)

a

požární

ochrany

(PO),

o

čemž

bude

autorizovanou

osobou

vyhotoven

a

uchazečem

podepsán

písemný

záznam.

Autorizovaná

osoba,

resp.

autorizovaný

zástupce

autorizované

osoby,

je

oprávněna

předčasně

ukončit

zkoušku,

pokud

vyhodnotí,

že

v

důsledku

činnosti

uchazeče

bezprostředně

došlo

k

ohrožení

nebo

bezprostředně

hrozí

nebezpečí

ohrožení

zdraví,

života

a

majetku

či

životního

prostředí.

Zdůvodnění

předčasného

ukončení

zkoušky

uvede

AOs

do

Záznamu

o

průběhu

a

výsledku

zkoušky.

Uchazeč

může

ukončit

zkoušku

kdykoliv

v

jejím

průběhu,

a

to

na

vlastní

žádost.

Zdravotní

způsobilost

pro

vykonávání

pracovních

činností

této

profesní

kvalifikace

je

vyžadována

a

prokazuje

se

lékařským

potvrzením

(odkaz

na

povolání

v

NSP

-

https://www.nsp.cz/jednotka

-

prace/stavebni

-

truhlar#zdravotni

-

zpusobilost).

Při

ověřování

kritérií

hodnocení

bude

kladen

důraz

na

volbu

postupu

práce

a

vhodného

materiálu

s

přihlédnutím

k

samostatnému

rozhodování

a

ekonomickému

hledisku

výroby.

Zadávané

úkoly

se

zaměří

na

práci

s

technickou

dokumentací

stavební

a

stavebně

-

truhlářského

výrobku,

na

volbu

postupu

práce,

nástrojů

a

materiálů

pro

zhotovení

požadovaného

výrobku,

na

výrobu

a

montáž

zadaného

výrobku,

manipulaci

s

materiálem,

obsluhu,

seřizování

a

běžnou

údržbu

dřevoobráběcích

strojů

a

nástrojů.

Uchazeč

v

rámci

zkoušky

zpracuje

technickou

dokumentaci

a

vyrobí

minimálně:

1.

jeden

druh

okna

a

jeden

druh

dveří,

případně

část

okna

a

část

dveří

-

podle

náročnosti

konkrétního

úkolu,

který

musí

být

zadán

tak,

aby

byly

ověřeny

všechny

kompetence

2.

jednu

příčku

ve

tvaru

U

s

vestavěnou

skříní

nebo

příčku

ve

tvaru

L

s

vestavěnou

skříní

v

rozsahu,

který

umožní

ověřit

všechny

kompetence.

3.

Uchazeč

v

rámci

zkoušky

zpracuje

technickou

dokumentaci

a

podle

konkrétního

zadání

provede:

a)

výrobu

a

montáž

obkladu

o

rozměru

min.

1

m²,

který

bude

obsahovat

jeden

vnitřní

nebo

vnější

roh

a

jedno

zakončení

obkladu

-

montáž

latí

roštu

(uchazeč

navrhne

rozteč

latí)

-

montáž

palubek

(založení

obkladu,

obložení

rohu

a

ukončení

obkladu

zalištováním)

-

připevnění

palubek

(např.

pomocí

kotvicích

sponek

a

vrutů)

b)

výrobu

a

montáž

minimálně

3

schodišťových

stupňů

c)

výrobu

a

montáž

podlahy

o

rozměru

min.

2

m²:

-

výrobu

a

montáž

hranolů

roštu

(uchazeč

navrhne

rozteč

hranolů)

-

montáž

prkenné

nebo

palubové

podlahy

(založení

podlahy,

obložení

rohu

a

ukončení

podlahy

zalištováním)

-

připevnění

podlahovek

k

hranolům

bude

provedeno

pomocí

vrutů

do

per.

Ověřování

odborných

kompetencí

autorizovanou

osobou:

1)

Orientace

v

technické

dokumentaci

stavební

a

stavebně

-

truhlářského

výrobku:

a

utorizovaná

osoba

posoudí,

jak

se

uchazeč

pomocí

čtení

výkresů

orientuje

v

technické

dokumentaci.

2)

Zpracování

výrobního

výkresu

okna

a

dveří,

včetně

výpočtů

a

rozpisu

materiálu:

autorizovaná

osoba

připraví

technickou

dokumentaci,

podle

které

uchazeč

vypracuje

kusovník

s

potřebnými

výpočty

a

provede

rozkreslení

konstrukčních

spojů

pro

jeden

druh

okna

a

jeden

druh

dveří

nebo

jejich

části,

podle

náročnosti

výrobku

v

rozsahu,

který

umožní

ověřit

všechny

kompetence

-

doporučujeme

jeden

výrobek

jednodušší

a

jeden

složitější,

např.

jednoduché

okno

do

již

připraveného

rámu

a

jeden

druh

dveří

včetně

zárubně.

3)

Zpracování

výrobního

výkresu

příček,

vestavěného

nábytku,

včetně

výpočtů

a

rozpisu

materiálu:

autorizovaná

osoba

připraví

technickou

dokumentaci,

podle

které

uchazeč

vypracuje

kusovník

s

potřebnými

výpočty

a

provede

rozkreslení

konstrukčních

spojů

pro

jednu

příčku

ve

tvaru

U

s

vestavěnou

skříní

nebo

příčku

ve

tvaru

L

s

vestavěnou

skříní

v

rozsahu,

který

umožní

ověřit

všechny

kompetence.

4)

Zpracování

výrobního

výkresu

obkladů,

schodišť

a

podlah,

včetně

výpočtů

a

rozpisu

materiálu:

autorizovaná

osoba

Stavební truhlář/truhlářka, 7.7.2026 10:53:57

Strana 7 z 12

Hodnotící standard

připraví

technickou

dokumentaci,

podle

které

uchazeč

vypracuje

kusovník

s

potřebnými

výpočty

a

provede

rozkreslení

konstrukčních

spojů

pro

výrobu

a

montáž

v

rozsahu,

který

umožní

ověřit

všechny

kompetence

pro:

a)

obklad

o

rozměru

min.

1

m²,

který

bude

obsahovat

jeden

vnitřní

nebo

vnější

roh

a

jedno

zakončení

obkladu

-

výroba

a

montáž

latí

roštu

(uchazeč

navrhne

rozteč

latí)

-

montáž

palubek

(založení

obkladu,

obložení

rohu

a

ukončení

obkladu

zalištováním)

-

připevnění

palubek

např.

pomocí

kotvicích

sponek

a

vrutů

b)

výrobu

a

montáž

minimálně

3

schodišťových

stupňů

c)

výrobu

a

montáž

podlahy

o

rozměru

min.

2

m²:

-

výroba

a

montáž

hranolů

roštu

(uchazeč

navrhne

rozteč

hranolů)

-

montáž

prkenné

nebo

palubové

podlahy

(založení

podlahy,

obložení

rohu

a

ukončení

podlahy

zalištováním)

-

připevnění

podlahovek

k

hranolům

bude

provedeno

pomocí

vrutů

do

per.

5)

Volba

materiálů,

technologických

postupů,

nástrojů,

strojů

a

zařízení,

organizace

práce

při

zhotovování

oken

a

dveří

:

autorizovaná

osoba

kontroluje

a

posuzuje

uchazeče

při

výběru

kvality

materiálů,

volbě

nástrojů

a

nářadí

a

pracovních

postupů

potřebných

pro

výrobu

jednoho

druhu

okna

a

jednoho

druhu

dveří

nebo

jejich

části,

podle

náročnosti

výrobku

-

doporučujeme

jeden

výrobek

jednodušší

a

jeden

složitější,

např.

jednoduché

okno

do

již

připraveného

rámu

a

jeden

druh

dveří

včetně

zárubně.

6)

Volba

materiálů,

technologických

postupů,

nástrojů,

strojů

a

zařízení,

organizace

práce

při

výrobě

a

kompletaci

příček

a

vestavěného

nábytku

:

autorizovaná

osoba

kontroluje

a

posuzuje

uchazeče

při

výběru

kvality

materiálů,

volbě

nástrojů

a

nářadí

a

pracovních

postupů

potřebných

pro

výrobu

jedné

příčky

ve

tvaru

U

s

vestavěnou

skříní

nebo

příčky

ve

tvaru

L

s

vestavěnou

skříní

v

rozsahu,

který

umožní

ověřit

všechny

kompetence.

7)

Volba

materiálů,

technologických

postupů,

nástrojů,

strojů

a

zařízení,

organizace

práce

při

zhotovování

a

montáži

obkladů,

schodišť

a

podlah:

autorizovaná

osoba

kontroluje

a

posuzuje

uchazeče

při

výběru

kvality

materiálů,

volbě

nástrojů

a

nářadí

a

pracovních

postupů

potřebných

pro

výrobu:

a)

obkladu

o

rozměru

min.

1

m²,

který

bude

obsahovat

jeden

vnitřní

nebo

vnější

roh

a

jedno

zakončení

obkladu

-

výroba

a

montáž

latí

roštu

(uchazeč

navrhne

rozteč

latí)

-

montáž

palubek

(založení

obkladu,

obložení

rohu

a

ukončení

obkladu

zalištováním)

-

připevnění

palubek

např.

pomocí

kotvicích

sponek

a

vrutů

b)

výrobu

a

montáž

minimálně

3

schodišťových

stupňů

c)

výrobu

a

montáž

podlahy

o

rozměru

min.

2

m²

-

výroba

a

montáž

hranolů

roštu

(uchazeč

navrhne

rozteč

hranolů)

-

montáž

prkenné

nebo

palubové

podlahy

(založení

podlahy,

obložení

rohu

a

ukončení

podlahy

zalištováním)

-

připevnění

podlahovek

k

hranolům

bude

provedeno

pomocí

vrutů

do

per.

8)

Obrábění

a

spojování

materiálů

ze

dřeva,

plastu,

kovů

:

autorizovaná

osoba

posuzuje

uchazeče

při

volbě

a

vhodném

použití

strojů

a

nástrojů,

optimálních

pracovních

postupů

při

opracování

a

spojování

materiálů

v

rámci

zadaných

výrobků.

9)

Výroba

a

montáž

oken

a

dveří

včetně

osazování

kování:

autorizovaná

osoba

kontroluje

a

posuzuje

pracovní

postupy

uchazeče

a

zhotovený

výrobek

-

jeden

druh

okna

a

jeden

druh

dveří

nebo

jejich

části,

podle

náročnosti

výrobku

(doporučujeme

jeden

výrobek

jednodušší

a

jeden

složitější

např.

jednoduché

okno

do

již

připraveného

rámu

a

jeden

druh

dveří

včetně

zárubně).

10)

Výroba

a

montáž

příček

a

vestavěného

nábytku:

autorizovaná

osoba

kontroluje

a

posuzuje

pracovní

postupy

uchazeče

a

zhotovený

výrobek

-

příčku

ve

tvaru

U

s

vestavěnou

skříní

nebo

příčku

ve

tvaru

L

s

vestavěnou

skříní.

11)

Výroba

a

montáž

obkladů,

schodišť

a

podlah

:

autorizovaná

osoba

kontroluje

a

posuzuje

pracovní

postupy

uchazeče

při

výrobě

a

montáži:

a)

obkladu

o

rozměru

min.

1

m²,

který

bude

obsahovat

jeden

vnitřní

nebo

vnější

roh

a

jedno

zakončení

obkladu

-

výroba

a

montáž

latí

roštu

(uchazeč

navrhne

rozteč

latí)

-

montáž

palubek

(založení

obkladu,

obložení

rohu

a

ukončení

obkladu

zalištováním)

-

připevnění

palubek

např.

pomocí

kotvicích

sponek

a

vrutů

b)

minimálně

3

schodišťových

stupňů

c)

podlahy

o

rozměru

min.

2

m²

-

výroba

a

montáž

hranolů

roštu

(uchazeč

navrhne

rozteč

hranolů)

-

montáž

prkenné

nebo

palubové

podlahy

(založení

podlahy,

obložení

rohu

a

ukončení

podlahy

zalištováním)

Stavební truhlář/truhlářka, 7.7.2026 10:53:57

Strana 8 z 12

Hodnotící standard

-

připevnění

podlahovek

k

hranolům

bude

provedeno

pomocí

vrutů

do

per.

12)

Povrchová

úprava

stavebně

truhlářských

výrobků

:

autorizovaná

osoba

vybere

jeden

z

uvedených

způsobů

povrchové

úpravy

výrobků

-

moření,

voskování,

bělení,

imitování

dřeva,

nanášení

tmelů,

emailů

a

laků

strojně

nebo

ručně

pro

každý

typ

výrobku.

Uchazeč

povrchovou

úpravu

podle

zadání

aplikuje

na

části

okna

nebo

dveří,

na

části

příčky

nebo

na

části

vestavěného

nábytku

a

na

části

obkladu

nebo

na

schodišťovém

stupni

nebo

na

části

podlahy.

13)

Kontrola,

balení

a

expedice

stavebně

truhlářských

výrobků

a

materiálů:

uchazeč

popíše

způsoby

a

zásady

provádění

kontroly,

balení

a

expedice,

manipulace

a

skladování

stavebně

truhlářských

výrobků

a

materiálů

a

provede

označení

stavebních

prvků

minimálně

na

třech

různých

výrobcích

-

okno

nebo

dveře,

části

příčky

nebo

vestavěného

nábytku,

části

obkladu

nebo

schodišťových

stupňů

nebo

podlahy.

14)

Zaznamenávání

technických

údajů

a

výsledků

práce

:

uchazeč

popíše

význam

technických

údajů

a

zaznamená

průběh

prací

těchto

výrobků:

a)

zhotoveného

okna

nebo

dveří

b)

části

vyrobené

příčky

nebo

vestavěného

nábytku

c)

části

obkladu

nebo

schodišťových

stupňů

nebo

podlahy.

15)

Nakládání

s

odpadem

z

truhlářské

výroby:

uchazeč

popíše

odpady

vzniklé

při

výrobě

zadaných

výrobků,

jejich

skladování

a

další

zpracování,

roztřídí

je

a

uklidí

pracoviště.

Při

ověřování

kritérií

hodnocení

způsobem

ověření

"Praktické

předvedení

a

ústní

ověření"

se

požaduje

stručné

slovní

doplnění

předvedené

činnosti

ve

smyslu

vysvětlení

nebo

obhajoby

zvoleného

postupu

či

řešení.

Při

ověřování

kritérií

hodnocení

formou

praktického

předvedení

je

třeba

přihlížet

především

k

bezpečnému

provádění

všech

úkonů,

ke

kvalitě

zhotoveného

výrobku

a

k

časovému

hledisku

zvládání

operací.

Uchazeč

si

na

zkoušku

přinese

vlastní

ochranný

oděv

a

pracovní

obuv.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Stavební truhlář/truhlářka, 7.7.2026 10:53:57

Strana 9 z 12

Hodnotící standard

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

Střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání truhlář a střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti stavebně truhlářské výroby nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v oblasti stavebně truhlářské výroby.

Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oblasti zpracování dřeva a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti stavebně truhlářské výroby nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v oblasti stavebně truhlářské výroby.

Vyšší odborné vzdělání v oblasti zpracování dřeva a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti stavebně truhlářské výroby nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v oblasti stavebně truhlářské výroby.

Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na oblast dřevovýroby nebo zpracování dřeva a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti stavebně truhlářské výroby nebo ve funkci učitele odborných předmětů nebo praktického vyučování nebo odborného výcviku v oblasti stavebně truhlářské výroby.

Profesní kvalifikace 33-002-H Stavební truhlář/truhlářka nebo 33-022-H Truhlář/truhlářka pro výrobu oken a dveří a 33-023-H Truhlář/truhlářka pro výrobu oken a dveří a 33-024-H Truhlář/truhlářka pro obklady, schodiště a podlahy a střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti stavebně truhlářské výroby.

Další požadavky:

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor/lektorka dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.

Žádost o udělení autorizace naleznete na internetových stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz.

Stavební truhlář/truhlářka, 7.7.2026 10:53:57

Strana 10 z 12

Hodnotící standard

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Pro zajištění zkoušky podle tohoto hodnoticího standardu je třeba mít k dispozici truhlářskou dílnu vybavenou základními profesionálními truhlářskými stroji a zařízením k vykonání zkoušky, s následujícím minimálním materiálně-technickým vybavením:

– Prostory a zdroj potřebné energie odpovídající bezpečnostním a hygienickým předpisům

– Materiály a polotovary pro zhotovování stavebně truhlářských výrobků podle zadání

– Stavební dokumentaci v tištěné nebo elektronické podobě pro ověření příslušných kompetencí

– Technologické postupy a výkresy v tištěné nebo elektronické podobě

– Technologické vybavení pro výrobu stavebně truhlářských výrobků:

a) Základní truhlářské stroje:

formátovací kotoučová pila na plošný materiál

formátovací pila na řezivo

stojanová pásová pila

srovnávací frézka minimální šíře záběru 300 mm

tloušťkovací frézka minimální šíře záběru 300 mm

spodní stolová frézka s průměrem hřídele 30 mm

vrtací dlabačka s upínací hlavou do minimálního průměru 25 mm

stojanová vrtačka se sklíčidlem do průměru 13 mm

vrtačka vysukovací

pásová bruska s minimální šíří brusného pásu 150 mm

bruska hranová (tvarová)

olepovačka hran (na hrany tloušťky 0,5 mm, 1 mm a 2 mm a šířky hrany do 42 mm)

b) Pomůcky, nástroje, nářadí:

truhlářská hoblice, hoblík klopkař, římsovník, hladík, macek, uběrák, žlábkovec, cidič, úhelník dřevěný s příložníkem (200 mm), příložník ocelový, úhelník stavitelný (120 mm), úhelník ocelový (120 mm), pokosník dřevěný, pokosník ocelový, palička dřevěná (250 g), palička gumová (Ø 60 x 120 mm), rejsek, kosořez - pokosnice, metr skládací, metr svinovací, ztužidlo truhlářské 200 mm, profi svěrka, sada dlát (6 mm, 10 mm, 14 mm, 20 mm, 26 mm), sada zapouštěcích dlát, brousek, sada šroubováků, hlubič kuželový, obtahovačka, kleště štípací, kleště kombinované, pila truhlářská sklopná 800 mm, pila ocaska, pila děrovka, pila čepovka, pila dýhovka, kleště rozváděcí na pilové listy, pilník na pily tříhranný, pilník hrubý na dřevo, rašple úsečová, rašple plochá, stěrka malířská (špachtle), vodováha, smetáček, tužka, kladivo.

– Příjemky, výdejky zboží a surovin

– Počítač se základní softwarovou výbavou

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí zajistit, aby pracoviště byla uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro vykonání zkoušky z hlediska BOZP odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště.

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 30 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přípravu a přestávky) je 45 až 50 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška budet rozložena do více dnů.

Stavební truhlář/truhlářka, 7.7.2026 10:53:57

Strana 11 z 12

Hodnotící standard

Autoři standardu

Autoři hodnoticího standardu

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro dřevozpracující a papírenský průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

KODA s. r. o., Blatno 118

ESOZ Chomutov

LINETA, a. s., Praha

Radek Nový - RN střechy

Stavební truhlář/truhlářka, 7.7.2026 10:53:57

Strana 12 z 12