Hodnotící standard

Montér/montérka suchých staveb (kód: 36-021-H)

Autorizující orgán:

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Skupina oborů:

Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36)

Týká se povolání:

Montér suchých staveb

Kvalifikační úroveň NSK - EQF:

3

Odborná způsobilost

Název

Úroveň

Orientace ve stavební dokumentaci pozemních staveb a používání technické dokumentace konstrukcí suchých staveb

3

Orientace v technologických postupech montáže konstrukcí suchých staveb stanovených výrobci a technickými předpisy

3

Návrh pracovních postupů, volba materiálů, nářadí a pomůcek pro provádění suchých staveb stěn a podhledů

3

Vyměřování polohy konstrukcí suchých staveb

3

Výpočet spotřeby materiálů

3

Doprava a skladování materiálů

3

Upravování rozměrů a tvarů desek a konstrukčních materiálů

3

Dokončovací úpravy opláštění suchých staveb tmelením a broušením

3

Zhotovování nosných dřevěných a kovových konstrukcí stěn suchých staveb včetně jejich napojování na navazující stavební konstrukce

3

Opláštění stěn stavebních konstrukcí a stěn suchých staveb deskami

3

Instalace tepelné a zvukové izolace do konstrukcí suchých staveb

3

Příprava pro elektrické instalace ve stěnách a stropních podhledech

3

Zhotovování instalačních příček, předsazených stěn a instalačních stěn

3

Upevňování předmětů na stěny a stropní podhledy

3

Napojování stěn

3

Osazování zárubní a rámů

3

Opláštění nosníků a sloupů

3

Zhotovování nosných konstrukcí stropních podhledů

3

Opláštění stropních podhledů

3

Zhotovování podhledových systémů kazetových podhledů

3

Zhotovování obloukových konstrukcí stěn a podhledů

3

Zhotovování půdních vestaveb systémem suchých staveb s dřevěnými a kovovými nosnými konstrukcemi

3

Provádění suchých plovoucích podlah

3

Orientace ve zhotovování konstrukcí se zvýšenou pevností, akustických a bezpečnostních konstrukcí a protipožárních příček

3

Montér/montérka suchých staveb, 9.9.2026 19:17:06

Strana 1 z 15

Hodnotící standard

Orientace v opravách a bourání konstrukcí suchých staveb

2

Platnost standardu

Standard je platný od: 11.02.2022

Montér/montérka suchých staveb, 9.9.2026 19:17:06

Strana 2 z 15

Hodnotící standard

Kritéria a způsoby hodnocení

Orientace ve stavební dokumentaci pozemních staveb a používání technické dokumentace konstrukcí suchých staveb

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Rozlišit druhy stavební dokumentace a výkresů

Praktické předvedení

b) Orientovat se v prováděcí dokumentaci suchých staveb

Praktické předvedení

c) Číst prováděcí stavební výkresy pozemních staveb (podle ČSN 01 3420) - minimálně 3 různé výkresy

Praktické předvedení

d) Číst prováděcí výkresy suchých staveb - minimálně 3 různé výkresy

Praktické předvedení

Je třeba splnit všechna kritéria.

Orientace v technologických postupech montáže konstrukcí suchých staveb stanovených výrobci a technickými předpisy

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Orientovat se v technologických postupech montáže suchých staveb

Praktické předvedení a ústní ověření

b) Vybrat technologický postup odpovídající zadání, odůvodnit výběr

Praktické předvedení a ústní ověření

c) Pracovat s technickou firemní dokumentací

Praktické předvedení a ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Návrh pracovních postupů, volba materiálů, nářadí a pomůcek pro provádění suchých staveb stěn a podhledů

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Navrhnout pracovní postup pro zadaný úkol a návrh odůvodnit

Praktické předvedení a ústní ověření

b) Volit materiály, nářadí a pracovní pomůcky

Praktické předvedení a ústní ověření

Je třeba splnit obě kritéria.

Vyměřování polohy konstrukcí suchých staveb

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Číst prováděcí výkresy - minimálně 3 různé výkresy

Praktické předvedení a ústní ověření

b) Vyměřit polohu konstrukce suché stavby vůči navazujícím stavebním konstrukcím

Praktické předvedení a ústní ověření

Je třeba splnit obě kritéria.

Výpočet spotřeby materiálů

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Vypočítat spotřebu materiálů podle zadání

Praktické předvedení s výpočtem

Je třeba splnit kritérium.

Montér/montérka suchých staveb, 9.9.2026 19:17:06

Strana 3 z 15

Hodnotící standard

Doprava a skladování materiálů

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Popsat dopravu materiálů na místo zpracování

Ústní ověření

b) Popsat způsoby skladování materiálů

Ústní ověření

c) Přemístit a uskladnit materiály na pracovišti v souladu s technologickými postupy a BOZP

Praktické předvedení

Je třeba splnit obě kritéria.

Upravování rozměrů a tvarů desek a konstrukčních materiálů

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Číst prováděcí výkresy - minimálně 3 různé výkresy

Praktické předvedení s vysvětlením

b) Volit a správně používat ruční a mechanizované nářadí a pracovní pomůcky

Praktické předvedení s vysvětlením

c) Upravit rozměry a tvary desek

Praktické předvedení s vysvětlením

d) Upravit rozměry a tvary konstrukčních materiálů

Praktické předvedení s vysvětlením

Je třeba splnit všechna kritéria.

Dokončovací úpravy opláštění suchých staveb tmelením a broušením

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Volit a správně používat ruční a mechanizované nářadí a pracovní pomůcky

Praktické předvedení s vysvětlením

b) Popsat různé typy tmelení a jejich způsob zpracování v návaznosti na kvalitu povrchu konstrukcí suché výstavby

Ústní ověření

c) Bandážovat spoje na ploše min. 250 x 250 cm

Praktické předvedení s vysvětlením

d) Ručně tmelit spoje a šrouby na ploše min. 250 x 250 cm

Praktické předvedení s vysvětlením

e) Upravit plochu desek celoplošným tmelením na ploše min. 250 x 250 cm

Praktické předvedení s vysvětlením

f) Brousit tmelené plochy na ploše min. 250 x 250 cm

Praktické předvedení s vysvětlením

g) Upravit povrch penetrováním na ploše min. 250 x 250 cm

Praktické předvedení s vysvětlením

Je třeba splnit všechna kritéria.

Zhotovování nosných dřevěných a kovových konstrukcí stěn suchých staveb včetně jejich napojování na navazující stavební konstrukce

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Volit a správně používat ruční a mechanizované nářadí a pracovní pomůcky

Praktické předvedení s vysvětlením

b) Vyměřit polohu konstrukce vůči navazující stavební konstrukci

Praktické předvedení s vysvětlením

c) Upravit prvky nosné konstrukce na požadované rozměry a tvary

Praktické předvedení s vysvětlením

Je třeba splnit všechna kritéria.

Montér/montérka suchých staveb, 9.9.2026 19:17:06

Strana 4 z 15

Hodnotící standard

Opláštění stěn stavebních konstrukcí a stěn suchých staveb deskami

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Volit a správně používat ruční a mechanizované nářadí a pracovní pomůcky

Praktické předvedení s vysvětlením

b) Upravit rozměry a tvar desek

Praktické předvedení s vysvětlením

c) Upevnit desky na nosnou konstrukci stěny v jedné vrstvě na ploše min. 250 x 250 cm

Praktické předvedení s vysvětlením

d) Upevnit desky na nosnou konstrukci stěny ve dvou vrstvách na ploše min. 250 x 250 cm

Praktické předvedení s vysvětlením

e) Upravit stavební konstrukci jako podklad pro opláštění deskami na ploše min. 250 x 250 cm

Praktické předvedení s vysvětlením

f) Připravit lepidlo na desky

Praktické předvedení s vysvětlením

g) Lepit desky na masivní konstrukci na ploše min. 250 x 250 cm

Praktické předvedení s vysvětlením

Je třeba splnit kritéria a), b), f), z kritérií c), d), e) a g) je potřeba splnit alespoň jedno dle zadání přidělené autorizovanou osobou.

Instalace tepelné a zvukové izolace do konstrukcí suchých staveb

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Volit a správně používat ruční nářadí a pracovní pomůcky pro práci s izolačními materiály

Praktické předvedení s vysvětlením

b) Upravit rozměry a tvary izolačních materiálů

Praktické předvedení s vysvětlením

c) Instalovat izolační materiály do konstrukcí stěn nebo podhledů na ploše min. 250 x 250 cm

Praktické předvedení s vysvětlením

Je třeba splnit všechna kritéria.

Příprava pro elektrické instalace ve stěnách a stropních podhledech

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Číst výkresy elektroinstalací

Praktické předvedení s vysvětlením

b) Volit a správně používat ruční a mechanizované nářadí a pracovní pomůcky

Praktické předvedení s vysvětlením

c) Rozměřit a zhotovit min. 1 otvor pro osazení elektroinstalačních zařízení

Praktické předvedení s vysvětlením

Je třeba splnit všechna kritéria.

Zhotovování instalačních příček, předsazených stěn a instalačních stěn

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Číst výkresy instalačních stěn, popsat konstrukci

Praktické předvedení

b) Zhotovit instalační stěnu podle konkrétního zadání na ploše min. 250 x 250 cm

Praktické předvedení s vysvětlením

Je třeba splnit obě kritéria.

Montér/montérka suchých staveb, 9.9.2026 19:17:06

Strana 5 z 15

Hodnotící standard

Upevňování předmětů na stěny a stropní podhledy

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Volit upevňovací prostředky podle velikosti a způsobu zatížení, odůvodnit volbu

Praktické předvedení s vysvětlením

b) Upevnit 2 předměty na sádrokartonovou konstrukci (1. předmět do opláštění s desek SDK při zatížení do 10 kg  a s těžištěm  e=0 (mm); 2. předmět/břemeno do 6 kg do podhledu SDK 12,5 mm na jeden kotevní bod)

Praktické předvedení s vysvětlením

Je třeba splnit obě kritéria.

Napojování stěn

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Číst výkresy detailů napojování stěn vzájemně nebo na stavební konstrukci, popsat detail napojení

Praktické předvedení a ústní ověření

b) Popsat zásady provádění dilatací a řešení dilatačních spár

Ústní ověření

c) Napojit vzájemně stěny zhotovené systémem suché montáže v délce min. 250 cm

Praktické předvedení s vysvětlením

d) Napojit stěnu na stavební konstrukci v délce min. 250 cm

Praktické předvedení s vysvětlením

Je třeba splnit kritérium a) a b) a jedno z kritérií c), d).

Osazování zárubní a rámů

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Vyměřit polohu zárubně podle prováděcího výkresu

Praktické předvedení

b) Upravit nosné konstrukce stěny pro osazení zárubně nebo rámu

Praktické předvedení s vysvětlením

c) Osadit a kontrolovat polohu zárubně nebo rámu

Praktické předvedení s vysvětlením

d) Provést výměnu nad zárubní nebo rámem

Praktické předvedení s vysvětlením

e) Opláštit jednu stranu stěny na ploše min. 250 x 250 cm

Praktické předvedení s vysvětlením

Je třeba splnit všechna kritéria.

Opláštění nosníků a sloupů

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Číst výkres opláštění a popsat konstrukci opláštění

Praktické předvedení a ústní ověření

b) Obložit dřevěnou konstrukci jednovrstvým nebo vícevrstvým obkladem v rozsahu obvodu obdélníku opsaného profilu do 60 cm a délce (výšce) 200 cm

Praktické předvedení s vysvětlením

c) Obložit ocelovou konstrukci přímým připevněním  v rozsahu obvodu obdélníku opsaného profilu do 60 cm a délce (výšce) 200 cm

Praktické předvedení s vysvětlením

d) Obložit ocelovou konstrukci připevněním na profily  v rozsahu obvodu obdélníku opsaného profilu do 60 cm a délce (výšce) 200 cm

Praktické předvedení s vysvětlením

Je třeba splnit kritérium a) a jedno z kritérií b), c) nebo d).

Montér/montérka suchých staveb, 9.9.2026 19:17:06

Strana 6 z 15

Hodnotící standard

Zhotovování nosných konstrukcí stropních podhledů

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Číst výkresy nosných konstrukcí stropních podhledů, popsat konstrukci

Praktické předvedení a ústní ověření

b) Rozměřit polohu nosné konstrukce vůči navazující konstrukci

Praktické předvedení s vysvětlením

c) Rozměřit polohu kotevních míst, osové vzdálenosti

Praktické předvedení s vysvětlením

d) Upravit rozměry prvků nosné konstrukce

Praktické předvedení s vysvětlením

e) Upevnit a vyrovnat hlavní profily nosné konstrukce

Praktické předvedení s vysvětlením

f) Kontrolovat polohu nosné konstrukce

Praktické předvedení s vysvětlením

g) Upevnit táhla systémového závěsu

Praktické předvedení s vysvětlením

h) Upevnit druhou osnovu nosných profilů

Praktické předvedení s vysvětlením

Je třeba splnit všechna kritéria.

Opláštění stropních podhledů

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Volit a správně používat ruční a mechanizované nářadí a pracovní pomůcky

Praktické předvedení s vysvětlením

b) Upravit rozměry a tvar desek

Praktické předvedení s vysvětlením

c) Upevnit desky na nosnou konstrukci na ploše min. 250 x 250 cm

Praktické předvedení s vysvětlením

Je třeba splnit všechna kritéria.

Zhotovování podhledových systémů kazetových podhledů

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Číst výkresy konstrukcí stropů, popsat konstrukci

Praktické předvedení a ústní ověření

b) Rozměřit polohu nosné konstrukce vůči navazující konstrukci

Praktické předvedení s vysvětlením

c) Rozměřit polohu kotevních míst, osové vzdálenosti

Praktické předvedení s vysvětlením

d) Upravit rozměry prvků nosné konstrukce

Praktické předvedení s vysvětlením

e) Upevnit a vyrovnat hlavní profily nosné konstrukce pro plochu min. 250 x 250 cm

Praktické předvedení s vysvětlením

f) Kontrolovat polohu nosné konstrukce

Praktické předvedení s vysvětlením

g) Upevnit táhla systémového závěsu

Praktické předvedení s vysvětlením

h) Upevnit druhou osnovu nosných profilů pro plochu min. 250 x 250 cm

Praktické předvedení s vysvětlením

i) Osadit kazety do nosné konstrukce na ploše min. 250 x 250 cm

Praktické předvedení s vysvětlením

Je třeba splnit všechna kritéria.

Montér/montérka suchých staveb, 9.9.2026 19:17:06

Strana 7 z 15

Hodnotící standard

Zhotovování obloukových konstrukcí stěn a podhledů

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Číst výkresy konstrukcí stěn a podhledů, popsat konstrukci

Praktické předvedení a ústní ověření

b) Rozměřit polohu nosné konstrukce vůči navazující konstrukci

Praktické předvedení s vysvětlením

c) Rozměřit polohu kotevních míst, osové vzdálenosti

Praktické předvedení s vysvětlením

d) Upravit rozměry prvků nosné konstrukce

Praktické předvedení s vysvětlením

e) Upevnit a vyrovnat hlavní profily nosné konstrukce stěny nebo podhledu

Praktické předvedení s vysvětlením

f) Kontrolovat polohu nosné konstrukce

Praktické předvedení s vysvětlením

g) Upevnit táhla systémového závěsu podhledu

Praktické předvedení s vysvětlením

h) Upevnit druhou osnovu nosných profilů podhledu

Praktické předvedení s vysvětlením

i) Upravit rozměry a tvary desek

Praktické předvedení s vysvětlením

j) Upevnit desky na nosnou konstrukci

Praktické předvedení s vysvětlením

Je třeba splnit všechna kritéria.

Zhotovování půdních vestaveb systémem suchých staveb s dřevěnými a kovovými nosnými konstrukcemi

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Číst výkresy půdních vestaveb systémem suchých staveb, popsat konstrukci

Praktické předvedení a ústní ověření

b) Zhotovit dřevěnou nebo kovovou nosnou konstrukci půdních vestaveb na ploše min. 250 x 250 cm

Praktické předvedení s vysvětlením

c) Zhotovit tepelné izolace střech, stěn a podlah na ploše min. 250 x 250 cm

Praktické předvedení s vysvětlením

d) Popsat účel parozábrany a zásady jejího použití, zhotovit parozábranu na ploše min. 250 x 250 cm

Praktické předvedení s vysvětlením

e) Opláštit nosné konstrukce deskami na ploše min. 250 x 250 cm

Praktické předvedení s vysvětlením

f) Popsat druhy střešních oken, jejich vlastnosti a požadavky na ně, postup montáže opláštění

Ústní ověření

g) Opláštit ostění střešního okna

Praktické předvedení a ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Montér/montérka suchých staveb, 9.9.2026 19:17:06

Strana 8 z 15

Hodnotící standard

Provádění suchých plovoucích podlah

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Číst výkresy suchých podlah, popsat konstrukci

Praktické předvedení s vysvětlením

b) Popsat konstrukční systémy a fyzikální požadavky na suché podlahy s nakreslením schématu podlahy

Praktické předvedení s vysvětlením

c) Připravit podklad na ploše min. 180 x 250 cm

Praktické předvedení s vysvětlením

d) Zhotovit vyrovnávací a izolační vrstvu na ploše min. 180 x 250 cm

Praktické předvedení s vysvětlením

e) Zhotovit nášlapnou vrstvu suché podlahy ze sádrokartonových desek na ploše min. 180 x 250 cm

Praktické předvedení s vysvětlením

f) Provést povrchovou úpravu podlahových desek penetrací, resp. přetmelením pro pokládku nášlapných vrstev z povlakových krytin, dlažby a dřevěných podlah na ploše min. 180 x 250 cm

Praktické předvedení s vysvětlením

Je třeba splnit všechna kritéria.

Orientace ve zhotovování konstrukcí se zvýšenou pevností, akustických a bezpečnostních konstrukcí a protipožárních příček

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Popsat účel, funkci a použití konstrukcí se zvýšenou pevností

Ústní ověření

b) Popsat způsob zhotovení podkonstrukcí pod desky se zvýšenou pevností

Ústní ověření

c) Popsat druhy akustických desek (složení, vlastnosti, použití)

Ústní ověření

d) Popsat postupy a systémy opláštění akustickými a sádrovláknitými deskami

Ústní ověření

e) Popsat účel, funkci a použití bezpečnostních příček a mezistropů, jejich konstrukci a podmínky montáže

Ústní ověření

f) Popsat účel, funkci a použití požárních příček odolných proti mechanickému poškození během požáru

Ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Orientace v opravách a bourání konstrukcí suchých staveb

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Popsat příčiny vzniku trhlin v sádrokartonových konstrukcích

Ústní ověření

b) Popsat způsoby provedení oprav sádrokartonových konstrukcí, vč. použití záplat na sádrokarton

Ústní ověření

c) Popsat opravy konstrukcí poškozených vodou (havárie, povodeň)

Ústní ověření

d) Popsat zásady bourání, dodatečné zhotovení otvoru, BOZP při bourání, demontáž konstrukcí, likvidace odpadu

Ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Montér/montérka suchých staveb, 9.9.2026 19:17:06

Strana 9 z 15

Hodnotící standard

Organizační a metodické pokyny

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná

osoba

informuje,

které

doklady

musí

uchazeč

předložit,

aby

zkouška

proběhla

v

souladu

s

platnými

právními

předpisy.

Před

zahájením

vlastního

ověřování

musí

být

uchazeč

seznámen

s

pracovištěm

a

s

požadavky

bezpečnosti

a

ochrany

zdraví

při

práci

(BOZP)

a

požární

ochrany

(PO),

o

čemž

bude

autorizovanou

osobou

vyhotoven

a

uchazečem

podepsán

písemný

záznam.

Autorizovaná

osoba,

resp.

autorizovaný

zástupce

autorizované

osoby,

je

oprávněna

předčasně

ukončit

zkoušku,

pokud

vyhodnotí,

že

v

důsledku

činnosti

uchazeče

bezprostředně

došlo

k

ohrožení

nebo

bezprostředně

hrozí

nebezpečí

ohrožení

zdraví,

života

a

majetku

či

životního

prostředí.

Zdůvodnění

předčasného

ukončení

zkoušky

uvede

AOs

do

Záznamu

o

průběhu

a

výsledku

zkoušky.

Uchazeč

může

ukončit

zkoušku

kdykoliv

v

jejím

průběhu,

a

to

na

vlastní

žádost.

Zdravotní

způsobilost

pro

vykonávání

pracovních

činností

této

profesní

kvalifikace

je

vyžadována

a

prokazuje

se

lékařským

potvrzením

(odkaz

na

povolání

v

NSP

-

https://nsp.cz/jednotka

-

prace/monter

-

suchych

-

staveb

-

74ae#zdravotni

-

zpusobilost).

Uchazeč

musí

být

vybaven

vlastním

pracovním

oděvem,

obuví

a

osobními

ochrannými

pracovními

prostředky

odpovídajícími

prováděným

pracím.

Všechna

kritéria

v

kompetenci

Zhotovování

obloukových

konstrukcí

stěn

a

podhledů

jsou

ověřována

prostřednictvím

zhotovení

podhledu

o

minimálním

poloměru

ohnutí

desek uvnitř

600

mm

a

vně

oblouku

1000

mm.

Při

ověřování

odborných

kompetencí

je

třeba

respektovat

ustanovení

následujících

právních

předpisů

a

technických

norem

v

platném

znění:

Právní

předpisy:

·

vyhláška

č.

268/2009

Sb.,

ve

znění

vyhlášky

č.

20/2012

Sb.,

o

technických

požadavcích

na

stavby,

ve

znění

pozdějších

předpisů

·

nařízení

vlády

č.

362/2005

Sb.,

o

bližších

požadavcích

na

bezpečnost

a

ochranu

zdraví

při

práci

s

nebezpečím

pádu

z

výšky

nebo

do

hloubky,

ve

znění

pozdějších

předpisů

·

NV

č.

378/2001

Sb.,

kterým

se

stanoví

bližší

požadavky

na

bezpečný

provoz

a

používání

strojů,

technických

zařízení,

přístrojů

a

nářadí,

ve

znění

pozdějších

předpisů

·

Vyhláška

č.

499/2006

Sb.

o

dokumentaci

staveb,

ve

znění

pozdějších

předpisů

·

další

nově

vydané

odpovídající

právní

předpisy

a

technické

normy

a

změny

platných

právních

předpisů

a

technických

norem,

které

vstoupily

v

platnost

v

době

platnosti

standardu

PK.

Technické

normy:

·

ČSN

EN

520+A1

(723611)

Sádrokartonové

desky

-

Definice,

požadavky

a

zkušební

metody

·

ČSN

EN

14195

(72

3612)

Kovové

konstrukční

profily

prvky

pro

sádrokartonové

systémy

–

Definice,

požadavky

a

zkušební

metody

·

ČSN

EN

13963

(72

2495)

Spárovací

materiály

pro

sádrokartonové

desky

–

Definice,

požadavky

a

zkušební

metody

·

ČSN

EN

14566

(72

3616)

Mechanické

upevňovací

prostředky

pro

systémy

ze

sádrokartonových

desek

–

Definice,

požadavky

a

zkušební

metody

·

ČSN

01

3420

(013420)

Výkresy

pozemních

staveb

-

Kreslení

výkresů

stavební

části

·

Technické

podmínky

výrobců

materiálů.

Při

způsobu

ověření

„Praktické

předvedení

s

vysvětlením“

uchazeč

praktické

předvedení

doplní

ústním

vysvětlením.

Při

praktickém

ověřování

zvládnutí

kritérií

hodnocení

je

třeba

v

odpovídajících

případech

hodnotit

organizaci

práce,

dodržování

předepsaných

technologických

postupů,

volbu

a

dodržování

pracovních

postupů,

volbu

a

používání

nářadí,

zařízení

a

pracovních

pomůcek.

Dále

je

hodnoceno

dodržování

předpisů

BOZP

a

používání

osobních

ochranných

pracovních

prostředků,

dodržování

předpisů

PO

a

hygieny

práce,

hospodárnost

při

zpracovávání

materiálů.

Pokud

během

zkoušky

při

praktickém

či

ústním

ověřování

dojde

ze

strany

uchazeče

k

porušení

či

nerespektování

předpisů

BOZP,

uchazeč

předmětnou

kompetenci/kompetence

nesplnil.

Montér/montérka suchých staveb, 9.9.2026 19:17:06

Strana 10 z 15

Hodnotící standard

Nedílnou

součástí

hodnocení

je

hodnocení

kvality

provedení

prací.

Při

hodnocení

se

zohledňuje

samostatný

projev

a

schopnost

používání

odborné

terminologie.

Vzhledem

k

charakteru

některých

činností

při

ověřování

odborných

způsobilostí

je

nezbytné

uchazeči

zajistit

pomoc

dalších

osob

nebo

mechanizační

prostředky.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Montér/montérka suchých staveb, 9.9.2026 19:17:06

Strana 11 z 15

Hodnotící standard

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

Střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání 36-66-H/01 Montér suchých staveb a nejméně 5 let praxe v povolání montér suchých staveb

Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání 36-47-M/01 Stavebnictví, zaměření pozemní stavby a nejméně 5 let praxe v povolání montér suchých staveb

Vyšší odborné vzdělání se zaměřením na pozemní stavby a nejméně 5 let praxe v oblasti suchých montáží

Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na pozemní stavitelství a nejméně 5 let praxe v oblasti suchých montáží

Odborná kvalifikace pro výkon povolání učitele odborného výcviku dle § 9 odst. 5 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů, v oboru vzdělání 36 – 66 – H/01 Montér suchých staveb nebo jemu odpovídajících předcházejících či navazujících oborech vzdělání dle Nařízení vlády č. 211/2011 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a nejméně 5 let praxe v povolání učitele odborného výcviku

Odborná kvalifikace pro výkon povolání učitele odborných předmětů dle § 9 odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů, v oboru vzdělání 36 – 66 – H/01 Montér suchých staveb nebo jemu odpovídajících předcházejících či navazujících oborech vzdělání dle Nařízení vlády č. 211/2011 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a nejméně 5 let praxe v povolání učitele odborných předmětů

Osvědčení o získání profesní kvalifikace 36-021-H Montér/montérka suchých staveb, střední vzdělání s maturitní zkouškou a nejméně 5 let praxe v oblasti suchých montáží.

Další požadavky:

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.

Žádost o udělení autorizace naleznete na internetových stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz.

Montér/montérka suchých staveb, 9.9.2026 19:17:06

Strana 12 z 15

Hodnotící standard

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Měřidla:

dřevěný

skládací

metr

v

délce

2

m,

magnetická

vodováha

v

délce

2

m,

hadicová

vodováha,

laserová

vodováha

se

stativem.

Nářadí

a

zařízení:

úhelník,

nůžky

na

stříhání

plechu

ruční

a

elektrické,

univerzální

odlamovaní

nůž,

nůž

na

řezání

sádrovláknitých

desek,

nůž

na

řezání

MF,

struhák,

kulatá

rašple,

brusná

mřížka,

držák

na

brusnou

mřížku,

hoblík

na

seřezávání

hran,

pila

ocaska,

prořezávací

pila,

sada

přiřezávacích

kotoučků,

vanička

na

míchání

tmelu,

špachtle

šíře

50

mm,

špachtle

s

bitem

šíře

120

mm,

špachtle

šíře

200

mm,

špachtle

šíře

300

mm,

štětec

plochý

šíře

10

mm,

vědro,

lis

na

kartuše,

kladívko

200

g,

sponkovačka,

křížový

šroubovák,

kleště

perforovací,

kleště

kombinované,

kleště

na

molly

hmoždinky,

hladítko

nerez

350

mm,

vodicí

a

strhávací

latě

s

nivelací,

sada

vrtáků

do

betonu,

sada

vrtáků

na

kov,

zvedák

na

desky.

Aku

vrtačka,

úhlová

vrtačka,

aku

šroubovák

s

nastavitelným

utahovacím

momentem,

elektrický

šroubovák

s

nastavitelným

utahovacím

momentem,

vrtací

kladivo,

okružní

pila

s

kotoučem

ze

slinutých

karbidů,

sponkovací

pistole,

kompresor,

montážní

svítidlo

150W,

elektrický

prodlužovací

kabel

délka

25

m

–

230

V.

Pomůcky

:

držák

na

manipulaci

s

deskami,

šňůra

zednická

„brnkací“,

tužka

tesařská,

pracovní

obuv,

pracovní

oděv,

ochranná

helma,

pracovní

rukavice,

košťátko,

lopatka.

Lešení

Materiál:

·

desky

a

konstrukční

materiály

(dřevěné

a

kovové)

suchých

staveb

pro

realizaci

v rozsahu

určeném

v kritériích

·

tmely,

penetrace

a

lepidla,

napojovací

těsnění,

výztužné

pásky,

lišty

do

tmelu pro

realizaci

v rozsahu

určeném

v kritériích

·

připevňovací

a

spojovací

prostředky

·

izolační

materiály

do

konstrukcí

stěn,

podlah

a

podhledů

pro

realizaci

v rozsahu

určeném

v kritériích

·

zárubeň

a

rám

pro

realizaci

v rozsahu

určeném

v kritériích

·

kazety

pro

zhotovení

kazetových

podhledů

pro

realizaci

v rozsahu

určeném

v kritériích

·

2

předměty

k

upevnění

na

sádrokartonovou

konstrukci

(1.

předmět

do

opláštění

do

10

kg;

2.

předmět/břemeno

do

podhledu

do

6

kg)

Zdroj

elektrické

energie

230

V

Odborné

materiály:

·

stavební

výkresová

dokumentace

pozemních

staveb

–

min.

3

soubory

·

technická

výkresová

dokumentace

konstrukcí

suchých

staveb

–

min.

3

soubory

·

předepsané

technologické

postupy

a

informační

materiály

(např.

technické

listy)

·

technická

firemní

dokumentace

minimálně

dvou

výrobců

materiálů

(technické

podmínky)

·

výkresy

elektroinstalací

-

min.

3

soubory

Pomocný

personál

Právní

předpisy

v

tištěné

nebo

elektronické

podobě:

·

vyhláška

č.

268/2009

Sb.,

ve

znění

vyhlášky

č.

20/2012

Sb.,

o

technických

požadavcích

na

stavby,

ve

znění

pozdějších

předpisů

·

nařízení

vlády

č.

362/2005

Sb.,

o

bližších

požadavcích

na

bezpečnost

a

ochranu

zdraví

při

práci

s

nebezpečím

pádu

z

výšky

nebo

do

hloubky,

ve

znění

pozdějších

předpisů

·

NV

č.

378/2001

Sb.,

kterým

se

stanoví

bližší

požadavky

na

bezpečný

provoz

a

používání

strojů,

technických

zařízení,

přístrojů

a

nářadí,

ve

znění

pozdějších

předpisů

·

vyhláška

č.

499/2006

Sb.

o

dokumentaci

staveb,

ve

znění

pozdějších

předpisů

·

další

nově

vydané

odpovídající

právní

předpisy

a

technické

normy

a

změny

platných

právních

předpisů

a

technických

norem,

které

vstoupily

v

platnost

v

době

platnosti

standardu

PK.

Technické

normy:

·

ČSN

EN

520+A1

(723611)

Sádrokartonové

desky

-

Definice,

požadavky

a

zkušební

metody

·

ČSN

EN

14195

(72

3612)

Kovové

konstrukční

profily

prvky

pro

sádrokartonové

systémy

–

Definice,

požadavky

a

zkušební

metody

·

ČSN

EN

13963

(72

2495)

Spárovací

materiály

pro

sádrokartonové

desky

–

Definice,

požadavky

a

zkušební

metody

·

ČSN

EN

14566

(72

3616)

Mechanické

upevňovací

prostředky

pro

systémy

ze

sádrokartonových

desek

–

Definice,

požadavky

a

zkušební

metody

·

Technické

podmínky

výrobců

materiálů

(technická

dokumentace

výrobců).

Autorizovaná

osoba,

resp.

autorizovaný

zástupce

autorizované

osoby

musí

zajistit,

aby

pracoviště

byla

uspořádána

a

vybavena

tak,

aby

pracovní

podmínky

pro

vykonání

zkoušky

z

hlediska

BOZP

odpovídaly

bezpečnostním

požadavkům

a

hygienickým

limitům

na

pracovní

prostředí

a

pracoviště.

K

žádosti

o

udělení

autorizace

žadatel

přiloží

seznam

materiálně

-

technického

vybavení

dokládající

soulad

s

požadavky

Montér/montérka suchých staveb, 9.9.2026 19:17:06

Strana 13 z 15

Hodnotící standard

uvedenými

v

hodnoticím

standardu

pro

účely

zkoušky.

Zajištění

vhodných

prostor

pro

provádění

zkoušky

prokazuje

žadatel

odpovídajícím

dokladem

(např.

výpis

z

katastru

nemovitostí,

nájemní

smlouva,

dohoda)

umožňujícím

jejich

užívání

po

dobu

platnosti

autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 45 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přípravu a přestávky) je 14 až 16 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška musí být rozložena do více dnů.

Montér/montérka suchých staveb, 9.9.2026 19:17:06

Strana 14 z 15

Hodnotící standard

Autoři standardu

Autoři hodnoticího standardu

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro řemesla a umělecká řemesla, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Cech suché výstavby

Komont spol. s r. o.

Vladimír Kovář - technik (OSVČ) v oblasti montáží suchých staveb

Montér/montérka suchých staveb, 9.9.2026 19:17:06

Strana 15 z 15