Hodnotící standard

Sklenář (kód: 36-049-H)

Autorizující orgán:

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Skupina oborů:

Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36)

Týká se povolání:

Sklenář

Kvalifikační úroveň NSK - EQF:

3

Odborná způsobilost

Název

Úroveň

Orientace v technické dokumentaci pro provádění sklenářských prací

3

Orientace v normách a v dokumentaci pro provádění montážních sklenářských prací na stavbě

3

Návrh pracovního postupu při manipulaci se sklem, dřevěnými, kovovými nebo plastovými profilovanými díly

3

Návrh pracovního postupu a volba technologických podmínek při zasklívání stavebních konstrukcí, prosklených stěn, výkladců a vitrín

3

Měření tabulového skla, dřevěných a kovových materiálů při provádění sklenářských prací

3

Řezání tabulového skla a skla s drátěnou vložkou, řezání a zabrušování zrcadel

3

Příprava, řezání a úprava dřevěných a kovových dílů při provádění sklenářských prací

3

Tmelení výplní ze skla

3

Řezání, zabrušování a vrtání skel a zrcadel

3

Zasklívání oken a dveří, osazování izolačních dvojskel a trojskel

3

Osazování, zaklínování, tmelení a upevňování lištami tabulového skla do dřevěných, kovových nebo plastových rámů

3

Rámování a zasklívání obrazů

3

Sestavování a montáž přepážek z tvrzeného bezpečnostního skla, včetně montáže kování; zasklívání výkladců a vitrín

3

Zasklívání střešních a jiných stavebních konstrukcí bezpečnostním nebo drátem vyztuženým sklem

3

Montáž prosklených stěn s profilovaným sklem

3

Zasklívání speciálních druhů skel (s drátěnou vložkou, vrstvených a bezpečnostních) do stavebních konstrukcí

3

Zhotovování dvojskel a trojskel

3

Platnost standardu

Standard je platný od: 02.02.2009 do: 15.02.2017

Sklenář, 17.6.2026 14:43:58

Strana 1 z 9

Hodnotící standard

Kritéria a způsoby hodnocení

Orientace v technické dokumentaci pro provádění sklenářských prací

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Orientovat se v  dokumentaci sklenářských prací

Slovně nad technickou dokumentací

b) Pracovat s technickou dokumentací – číst a vysvětlit dokumentaci

Slovně nad technickou dokumentací

Je třeba splnit obě kritéria.

Orientace v normách a v dokumentaci pro provádění montážních sklenářských prací na stavbě

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Orientovat se v normách a dokumentaci montážních sklenářských prací na stavbě (ČSN 73 3440)

Slovně nad normami a technickou dokumentací

b) Vybrat normy odpovídající zadané práci a použít je

Slovně nad normami a technickou dokumentací

c) Pracovat s technickou dokumentací montážních prací - číst a vysvětlit dokumentaci

Slovně nad normami a technickou dokumentací

Je třeba splnit všechna kritéria.

Návrh pracovního postupu při manipulaci se sklem, dřevěnými, kovovými nebo plastovými profilovanými díly

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Navrhnout pracovní postup při manipulaci se skleněnými materiály a výrobky

Písemně nebo slovně

b) Navrhnout pracovní postup při manipulaci s dřevěnými, kovovými nebo plastovými profilovanými díly

Písemně nebo slovně

Je třeba splnit obě kritéria.

Návrh pracovního postupu a volba technologických podmínek při zasklívání stavebních konstrukcí, prosklených stěn, výkladců a vitrín

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Navrhnout pracovní postup při zasklívání stavebních konstrukcí, prosklených stěn, výkladců a vitrín podle zadání (ČSN 73 3440)

Písemně nebo slovně

b) Vysvětlit a odůvodnit pracovní postup

Písemně nebo slovně

Je třeba splnit obě kritéria.

Měření tabulového skla, dřevěných a kovových materiálů při provádění sklenářských prací

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Popsat pomůcky pro měření

Praktické převedení s důrazem na přesnost tvarů a rozměrů

b) Měřit skleněné, dřevěné, kovové a plastové materiály při provádění sklenářských prací

Praktické převedení s důrazem na přesnost tvarů a rozměrů

Je třeba splnit obě kritéria.

Sklenář, 17.6.2026 14:43:58

Strana 2 z 9

Hodnotící standard

Řezání tabulového skla a skla s drátěnou vložkou, řezání a zabrušování zrcadel

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Připravit nářadí a pracovní pomůcky pro řezání skla

Praktické předvedení s důrazem na přesnost tvarů a rozměrů

b) Naměřit rozměry a tvary dle zadání

Praktické předvedení s důrazem na přesnost tvarů a rozměrů

c) Řezat sklo na přesné rozměry a tvary

Praktické předvedení s důrazem na přesnost tvarů a rozměrů

d) Zabrušovat sklo a zrcadla ručně a strojně

Praktické předvedení s důrazem na přesnost tvarů a rozměrů

Je třeba splnit všechna kritéria.

Příprava, řezání a úprava dřevěných a kovových dílů při provádění sklenářských prací

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Připravit nářadí a pracovní pomůcky

Praktické předvedení s důrazem na přesnost tvarů a rozměrů

b) Vybrat díly dle účelu použití

Praktické předvedení s důrazem na přesnost tvarů a rozměrů

c) Naměřit rozměry a tvary dílů

Praktické předvedení s důrazem na přesnost tvarů a rozměrů

d) Řezat a upravovat díly

Praktické předvedení s důrazem na přesnost tvarů a rozměrů

e) Řezat těsnící prvky

Praktické předvedení s důrazem na přesnost tvarů a rozměrů

Je třeba splnit všechna kritéria kromě e).

Tmelení výplní ze skla

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Připravit tmel ke tmelení

Praktické předvedení s vysvětlením

b) Upravit a očistit tmelené plochy

Praktické předvedení s vysvětlením

c) Tmelit skleněnou výplň

Praktické předvedení s vysvětlením

d) Uložit tmel po skončení prací

Praktické předvedení s vysvětlením

Je třeba splnit všechna kritéria.

Sklenář, 17.6.2026 14:43:58

Strana 3 z 9

Hodnotící standard

Řezání, zabrušování a vrtání skel a zrcadel

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Připravit nářadí a pracovní pomůcky

Praktické předvedení s vysvětlením

b) Řezat skla a zrcadla na zadané rozměry a tvary

Praktické předvedení s vysvětlením

c) Řezat skla a zrcadla podle šablon

Praktické předvedení s vysvětlením

d) Zabrušovat skla a zrcadla

Praktické předvedení s vysvětlením

e) Vrtat skla a zrcadla

Praktické předvedení s vysvětlením

Je třeba splnit všechna kritéria.

Zasklívání oken a dveří, osazování izolačních dvojskel a trojskel

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Měřit zasklívanou konstrukci

Praktické předvedení s vysvětlením

b) Připravit konstrukci k zasklívání

Praktické předvedení s vysvětlením

c) Měřit a řezat sklo

Praktické předvedení s vysvětlením

d) Zasklít stavební konstrukce na tmel nebo lišty

Praktické předvedení s vysvětlením

e) Osadit izolační dvojsklo pomocí lišt

Praktické předvedení s vysvětlením

Je třeba splnit všechna kritéria s přihlédnutím k ČSN 73 3440.

Osazování, zaklínování, tmelení a upevňování lištami tabulového skla do dřevěných, kovových nebo plastových rámů

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Osadit, zaklínovat a tmelit skleněné výrobky do rámů

Praktické předvedení s vysvětlením

b) Upevnit skleněné výrobky lištami

Praktické předvedení s vysvětlením

Je třeba splnit obě kritéria.

Rámování a zasklívání obrazů

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Připravit nářadí a pracovní pomůcky

Praktické předvedení s vysvětlením

b) Vybrat rámařskou lištu

Praktické předvedení s vysvětlením

c) Změřit, nařezat a obrousit lištu

Praktické předvedení s vysvětlením

d) Zhotovit rám

Praktické předvedení s vysvětlením

e) Začistit rám

Praktické předvedení s vysvětlením

f) Změřit a řezat sklo

Praktické předvedení s vysvětlením

g) Zasklít rám

Praktické předvedení s vysvětlením

h) Provést prachotěsnou úpravu

Praktické předvedení s vysvětlením

Je třeba splnit všechna kritéria.

Sklenář, 17.6.2026 14:43:58

Strana 4 z 9

Hodnotící standard

Sestavování a montáž přepážek z tvrzeného bezpečnostního skla, včetně montáže kování; zasklívání výkladců a vitrín

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Číst výkresy sklenářských prací

Prakticky nad výkresy

b) Připravit prvky (díly) pro montáž přepážek

Praktické předvedení s vysvětlením

c) Montovat přepážky včetně kování

Praktické předvedení s vysvětlením

d) Připravit výkladce nebo vitríny k zasklívání

Praktické předvedení s vysvětlením

e) Zasklít výkladce nebo vitríny do tmelu nebo profilů

Praktické předvedení s vysvětlením

Je třeba splnit kritéria b) a c), nebo kritéria d) a e).

Zasklívání střešních a jiných stavebních konstrukcí bezpečnostním nebo drátem vyztuženým sklem

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Připravit konstrukci k zasklívání

Praktické předvedení s vysvětlením

b) Měřit a řezat sklo

Praktické předvedení s vysvětlením

c) Zasklít konstrukci

Praktické předvedení s vysvětlením

Je třeba splnit všechna kritéria s přihlédnutím k ČSN 73 3440.

Montáž prosklených stěn s profilovaným sklem

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Připravit díly prosklených stěn k montáži

Praktické předvedení s vysvětlením

b) Montovat prvky prosklené stěny

Praktické předvedení s vysvětlením

c) Upravit spáry mezi skleněnými prvky

Praktické předvedení s vysvětlením

Je třeba splnit všechna kritéria.

Zasklívání speciálních druhů skel (s drátěnou vložkou, vrstvených a bezpečnostních) do stavebních konstrukcí

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Připravit konstrukci k zasklívání

Praktické předvedení s vysvětlením

b) Měřit a řezat sklo

Praktické předvedení s vysvětlením

c) Zasklít konstrukci

Praktické předvedení s vysvětlením

Je třeba splnit všechna kritéria.

Zhotovování dvojskel a trojskel

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Vysvětlit účel dvojskel a trojskel

Písemně nebo slovně

b) Vysvětlit konstrukci a postup zhotovování dvojskel a trojskel

Písemně nebo slovně

Je třeba splnit obě kritéria.

Sklenář, 17.6.2026 14:43:58

Strana 5 z 9

Hodnotící standard

Organizační a metodické pokyny

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba stanoví, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy. Dále stanoví, které pomůcky uchazeč při zkoušce nesmí používat.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO).

Hodnotící standard je nástrojem ověřování zvládnutí odborných způsobilostí nezbytných k výkonu činností, které jsou vymezeny kvalifikačním standardem úplné nebo dílčí kvalifikace. Hodnotící standard stanovuje kritéria hodnocení a způsob ověřování jejich zvládnutí.

Kritériem hodnocení může být:

- proces (např. pracovní postup)

- výsledek procesu (výpočet hodnot, výrobek)

- proces i výsledek (pracovní postup na jehož konci je výsledek – hotové dílo)

Vzhledem k tomu, že hodnotící standard nemůže vzít v úvahu všechny možné varianty ověřování odborných způsobilostí, hodnotitel rozpracuje (upřesní) kritéria hodnocení tak, aby odpovídala konkrétnímu zadání. Přitom nemůže měnit obecný charakter kritérií hodnocení ani žádné povinné kritérium vypustit.

Při ověřování odborných způsobilostí je třeba respektovat ustanovení následujících norem:

ČSN 73 3440 Stavební práce. Sklenářské práce stavební. Základní ustanovení

Při praktickém ověřování zvládnutí kritérií hodnocení je třeba v odpovídajících případech hodnotit organizaci práce, dodržování předepsaných technologických postupů, volbu a dodržování pracovních postupů, volbu a používání nářadí, zařízení a pracovních pomůcek. Dále je hodnoceno dodržování předpisů BOZP a používání osobních ochranných pracovních prostředků, dodržování předpisů PO a hygieny práce.

Nedílnou součástí hodnocení je hodnocení kvality provedení prací.

Vzhledem k charakteru některých činností při ověřování odborných způsobilostí je nezbytné uchazeči zajistit pomoc dalších osob nebo mechanizační prostředky.

Výsledné hodnocení

Zkoušení uchazeče provádí jeden zkoušející. Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou způsobilost a výsledek zapisuje do klasifikačního zápisu o zkoušce. Výsledné hodnocení pro danou způsobilost musí znít „vyhověl“ nebo „nevyhověl“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé způsobilosti. Návrh na výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč vyhověl pro všechny způsobilosti, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč pro některou způsobilost nevyhověl.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou nebo před jedním autorizovaným zástupcem právnické osoby.

Sklenář, 17.6.2026 14:43:58

Strana 6 z 9

Hodnotící standard

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba musí splňovat jednu z následujících variant požadavků:

Vyučení v oboru vzdělání s praxí v délce minimálně 5 let ve funkci mistra sklenářského provozu v oblasti pozemních staveb, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o autorizaci.

Alespoň 5 let praxe ve funkci učitele odborného výcviku v oboru vzdělání sklenář, sklenářské práce, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o autorizaci.

Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na pozemní stavitelství s praxí v délce minimálně 5 let ve funkci mistra (vedoucího) dílny, provozu nebo úseku, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o autorizaci.

Další požadavky:

- Autorizovaná osoba, která nemá odbornou kvalifikaci podle příslušných ustanovení zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, musí být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) a přípravu zaměřenou na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

- Autorizovaná osoba musí mít základní dovednosti práce s počítačem a s internetem (stačí doložit čestné prohlášení).

- Autorizovaná osoba musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC, tisku jednotného osvědčení a zasílání s vyhodnocením elektronickou poštou (stačí doložit čestné prohlášení).

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Vybavení pracoviště

Pracoviště umožňující realizaci zkoušek vybavené potřebnými sklenářskými materiály, nástroji, nářadím, strojním zařízením pro provádění sklenářských prací a mechanizmy pro dopravu materiálů a pomocnými zařízeními (např. pracovními stoly, stojany na sklo aj.) odpovídajícími požadavkům BOZP a hygienickým předpisům.

Měřidla: pravítko 2250 mm, úhelníky sklenářské, dřevěný skládací metr, vysouvací metr, měřidlo tloušťky skla

Nářadí a zařízení pro zasklívání: stojany na sklo, stůl sklenářský, stůl rámovací se zarážkou, kladivo velké, kladívko sklenářské, nůž vysekávací, nože na tmelení, kleště štípací, kleště na sklo, řezáky na plochu, řezáky na řezání úhlů, řezák kruhový, řezák, brousky na sklo, vrtáky vidiové a trubkové, štětce, vrtačka elektrická, bruska elektrická.

Nářadí a zařízení pro rámování: rámařské kladívko, pila pokosná, okružní a pásová, pokosná sekačka na lišty, pokosnice, brusky, odsávací zařízení, střihovačka

Pomůcky: kontejner na střepy, pomůcky na spojování rámů a lepení paspart, pomůcky na lámání skla

Materiál: dle zadání úkolu

Zdroj elektrické energie

Projektová dokumentace související s hodnocenými činnostmi, předepsané technologické postupy a informační materiály (např. technické listy)

Pomocný personál

Uchazeč

Ruční nářadí, pracovní oděv a obuv, osobní ochranné pracovní prostředky odpovídající prováděným pracím.

K žádosti o autorizaci žadatel přiloží seznam svého materiálně technického vybavení pro účely zkoušky. Pokud žadatel bude při zkouškách využívat materiálně technické vybavení jiné organizace, přiloží k žádosti o autorizaci smlouvu o jeho využívání nebo pronájmu, která bude uzavřená nejméně na dobu pěti let.

Sklenář, 17.6.2026 14:43:58

Strana 7 z 9

Hodnotící standard

Doba přípravy na zkoušku

Celková doba přípravy na zkoušku (včetně případných časů, kdy se uchazeč připravuje během zkoušky) je 15 až 30 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 10 až 14 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být podle zadaných výrobků rozložena do více dnů.

Sklenář, 17.6.2026 14:43:58

Strana 8 z 9

Hodnotící standard

Autoři standardu

Autoři hodnoticího standardu

Sektorová rada ve stavebnictví

Národní ústav odborného vzdělávání

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Sklenář, 17.6.2026 14:43:58

Strana 9 z 9