Hodnotící standard

Zhotovování pánských plášťů a bund (kód: 31-007-H)

Autorizující orgán:

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Skupina oborů:

Textilní výroba a oděvnictví (kód: 31)

Týká se povolání:

Výrobce oděvů a kusových výrobků

Kvalifikační úroveň NSK - EQF:

3

Odborná způsobilost

Název

Úroveň

Přijetí zakázky od zákazníka

3

Posuzování vhodnosti řešení oděvů (střihu a materiálu) pro zákazníka

3

Zjišťování tělesných rozměrů a zaznamenávání údajů pro zhotovování oděvů

3

Stanovení spotřeby materiálu pro ušití oděvů

3

Volba technologického postupu práce a materiálů pro zhotovování oděvů

3

Konstruování střihů dílů a součástí oděvů z naměřených hodnot postavy zákazníka, modelová úprava základního střihu

3

Sestavení polohového plánu, ruční stříhání dílů a součástí oděvů

3

Tvarování dílů oděvů výztužnými materiály (žehlením a podlepováním) a tvarování oděvů

3

Seřizování šicích strojů dle charakteru materiálu a prováděné operace, výměna nití, jehel a příslušenství

3

Sešívání dílů a součástí oděvů na šicích strojích, montáž výrobku, ruční šití

3

Zkoušení rozpracovaných oděvů na postavě zákazníka a rozhodování o potřebných úpravách

3

Dokončování oděvů po zkoušce

3

Zpracování výsledné kalkulace

3

Předání zakázky zákazníkovi

3

Platnost standardu

Standard je platný od: 03.02.2009 do: 26.04.2014

Zhotovování pánských plášťů a bund, 28.9.2026 15:27:54

Strana 1 z 11

Hodnotící standard

Kritéria a způsoby hodnocení

Přijetí zakázky od zákazníka

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Připravit pracoviště příjmu zakázky

Praktické předvedení, slovní vysvětlení

b) Oslovit zákazníka a snažit se pochopit jeho požadavky

Praktické předvedení, slovní vysvětlení

c) Určit předběžnou cenu zakázky (informace čerpat z ceníku firmy)

Praktické předvedení

d) Dojednat se zákazníkem termín dokončení zakázky a zapsat do zakázkového listu

Praktické předvedení

e) Doplnit další důležité údaje do zakázkového listu (jméno zákazníka, kontakt na zákazníka, zálohu)

Písemně, praktické předvedení

Je třeba splnit všechna kritéria.

Posuzování vhodnosti řešení oděvů (střihu a materiálu) pro zákazníka

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Doporučit zákazníkovi vhodný model oděvu pro jeho postavu s využitím platných pravidel (účel použití oděvu, volba materiálu, členící linie vzhledem k typu postavy, vhodné prvky pro oděv)

Slovní vysvětlení, praktické předvedení

b) Zhotovit technický nákres (siluetu a členění oděvu, pohled na přední a zadní díl, detaily, popřípadě vnitřní zpracování) na zakázkový list

Graficky, praktické předvedení, slovní vysvětlení

c) Vyhotovit technický popis výrobku na zakázkový list

Písemně, praktické předvedení

Je třeba splnit všechna kritéria.

Zjišťování tělesných rozměrů a zaznamenávání údajů pro zhotovování oděvů

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Změřit jednotlivé tělesné rozměry na postavě zákazníka, při měření dodržet přesné pořadí tělesných rozměrů (viz doporučená odborná literatura) typických pro konkrétní oděv a zásady měření

Praktické předvedení, slovní vysvětlení (obhajoba zvoleného postupu)

b) Použít krejčovské měřidlo k proměření postavy

Praktické předvedení

c) Zapsat základní, pomocné a případně kontrolní tělesné rozměry zákazníka

Písemně, slovní vysvětlení

d) Používat obvyklé pořadí (viz doporučená odborná literatura), názvy a zkratky základních tělesných rozměrů

Slovní vysvětlení, praktické předvedení

Je třeba splnit všechna kritéria.

Zhotovování pánských plášťů a bund, 28.9.2026 15:27:54

Strana 2 z 11

Hodnotící standard

Stanovení spotřeby materiálu pro ušití oděvů

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Vypočítat a určit spotřebu materiálu na zadaný druh a typ oděvu

Výpočet, slovní vysvětlení

b) Změřit krejčovským měřidlem materiál, který si přinesl zákazník, zkontrolovat kvalitu a zjistit složení materiálu (viz doporučená odborná literatura), zapsat délku a šíři materiálu do zakázkového listu a zaevidovat donesenou oděvní přípravu

Praktické předvedení, slovní vysvětlení

c) Poradit zákazníkovi při volbě materiálu z nabídky firmy, stanovit vhodnou (viz doporučená odborná literatura) drobnou přípravu

Slovní vysvětlení, výběr z katalogu

Je třeba splnit všechna kritéria.

Volba technologického postupu práce a materiálů pro zhotovování oděvů

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Stanovit vhodný (viz doporučená odborná literatura) technologický postup pro zhotovení daného druhu a typu oděvu

Slovní vyjádření, obhajoba zvoleného postupu

b) Zohlednit vlastnosti materiálu a určit stroje a zařízení, které jsou k dispozici (viz seznam strojového vybavení) pro zhotovení výrobku

Slovní vysvětlení

Je třeba splnit všechna kritéria.

Konstruování střihů dílů a součástí oděvů z naměřených hodnot postavy zákazníka, modelová úprava základního střihu

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Připravit kreslicí a střihací pomůcky, zkontrolovat, zda jsou pomůcky funkční

Slovní vyjádření, praktické předvedení

b) Provést konstrukční výpočty s využitím zjištěných tělesných rozměrů

Výpočty, písemně

c) Zakreslit jednotlivé části oděvu do konstrukční sítě základního střihu

Praktické předvedení se slovním vysvětlením

d) Použít obecně používanou metodiku konstrukce střihu (viz doporučená odborná literatura)

Praktické předvedení s obhajobou zvoleného postupu

e) Upravit střih modelářsky a vykreslit obrysy jednotlivých dílů

Praktické předvedení s důrazem na přesnost tvarů a rozměry

f) Porovnat střih s technickým nákresem a popisem ze zakázkového listu

Praktické předvedení, slovní vyjádření

g) Vystřihnout střihy jednotlivých dílů a součástí oděvů

Praktické předvedení

Je třeba splnit všechna kritéria.

Zhotovování pánských plášťů a bund, 28.9.2026 15:27:54

Strana 3 z 11

Hodnotící standard

Sestavení polohového plánu, ruční stříhání dílů a součástí oděvů

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Uspořádat pracoviště pro potřeby manipulace s materiálem

Praktické předvedení, slovní vysvětlení

b) Přeměřit textilii, vytvořit šablony dílů a součástí a pracovat s nimi

Praktické předvedení, slovní vysvětlení

c) Vyžehlit materiál, zjistit jeho srážlivost a zpracovatelské vlastnosti

Praktické předvedení se slovním vysvětlením

d) Složit textilii požadovaným způsobem (viz doporučená odborná literatura), vyrovnat okraje textilie, určit směr vlasu materiálu, respektovat návaznost vzoru, zajistit textilii proti posunutí

Praktické předvedení, slovní vysvětlení

e) Položit jednotlivé díly střihu na textilii úsporně a v souladu s pracovním postupem nebo ustálenými zásadami (viz doporučená odborná literatura)

Praktické předvedení s obhajobu zvoleného postupu

f) Zakreslit obrysy jednotlivých dílů, vyznačit potřebné značky, nástřihy, záševky apod.

Praktické předvedení

g) Vystřihnout díly podle zakreslení včetně nástřihů, s přidáním na švové a koncové záložky

Praktické předvedení

h) Připravit oděvní přípravu k danému výrobku, ustřihnout podle střihových šablon výztužný materiál a podšívku

Praktické předvedení

i) Připravit nastříhaný oděv pro šití v souladu s pracovním postupem nebo obvyklým způsobem (viz doporučená odborná literatura), např. podlepit, nadšít apod.

Praktické předvedení s obhajobou zvoleného postupu

Je třeba splnit všechna kritéria.

Tvarování dílů oděvů výztužnými materiály (žehlením a podlepováním) a tvarování oděvů

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Zkontrolovat nastříhané díly

Praktické předvedení

b) Nastavit teplotu, tlak, dobu trvání a program procesu tak, aby byl v souladu s vlastnostmi spojovaných materiálů a zvoleným technologickým postupem

Praktické předvedení, slovní vyjádření s obhajobou zvoleného postupu

c) Podlepit jednotlivé části výrobku podle potřeby vzhledem k danému materiálu

Praktické předvedení

d) Zažehlit určené díly oděvu podle všeobecně používaných pravidel

Praktické předvedení

Je třeba splnit všechna kritéria.

Zhotovování pánských plášťů a bund, 28.9.2026 15:27:54

Strana 4 z 11

Hodnotící standard

Seřizování šicích strojů dle charakteru materiálu a prováděné operace, výměna nití, jehel a příslušenství

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Zkontrolovat, zda používaný (vybraný) stroj nebo zařízení odpovídá předpisům BOZP a požární prevence

Praktické předvedení s důrazem na dodržení BOZP

b) Zkontrolovat stroj nebo zařízení, zda je čistý a funkční a zda parametry seřízení odpovídají zpracovávanému materiálu a zhotovovanému oděvu

Praktické předvedení s důrazem na BOZP, slovní vysvětlení

c) Seřídit stroj podle zpracovávaného materiálu a zhotovovaného oděvu

Praktické předvedení s důrazem na dodržení BOZP

d) Provádět údržbu stroje a zařízení v souladu s pracovním postupem a podle technických dispozic

Praktické předvedení s důrazem na dodržení BOZP, slovní obhajoba zvoleného postupu

Je třeba splnit všechna kritéria.

Sešívání dílů a součástí oděvů na šicích strojích, montáž výrobku, ruční šití

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Zkontrolovat, zda používaný (vybraný) stroj nebo zařízení odpovídá předpisům BOZP a požární prevence

Praktické předvedení s důrazem na dodržení BOZP

b) Spojit díly oděvu v souladu se zvolenou technologií, např. stehováním, šitím (připravit oděv k 1. zkoušce)

Praktické předvedení s důrazem na přesnost tvarů a rozměrů

c) Rozžehlit lehce všechny švové záložky a podle označení zastehovat koncové záložky

Praktické předvedení

d) Doplnit oděvní přípravu

Praktické předvedení

e) Připravit drobnější součásti, jejichž tvar lze po zkoušce změnit

Praktické předvedení

f) Zkontrolovat a přeměřit oděv podle naměřených hodnot a ověřit, zda je oděv proporční

Praktické předvedení, slovní vysvětlení

g) Posoudit, zda členící švy a ozdobné detaily oděvu odpovídají estetickým požadavkům podle typu postavy zákazníka (viz doporučená odborná literatura)

Slovní vysvětlení s praktickým předvedením

Je třeba splnit všechna kritéria.

Zhotovování pánských plášťů a bund, 28.9.2026 15:27:54

Strana 5 z 11

Hodnotící standard

Zkoušení rozpracovaných oděvů na postavě zákazníka a rozhodování o potřebných úpravách

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Dodržovat obecně používané zásady pro zkoušení oděvů, posoudit, zda členící švy a ozdobné detaily oděvu odpovídají estetickým a funkčním požadavkům podle typu postavy zákazníka

Praktické předvedení, slovní vysvětlení

b) Postupovat v souladu se zvolenou technologií

Slovní obhajoba zvoleného postupu

c) Sledovat celkové padnutí oděvu, umístění členících švů, záševků, osy jednotlivých dílů, přiměřenou volnost, šíři, délkové míry apod.

Praktické předvedení, slovní vysvětlení

d) Označit potřebné úpravy a změny, např. křídou, špendlíky

Praktické předvedení s důrazem na přesnost tvarů a rozměrů

e) Zkontrolovat délku výrobku

Praktické předvedení

f) Snažit se vyhovět přáním a připomínkám zákazníka (viz doporučená odborná literatura)

Slovní vysvětlení

Je třeba splnit všechna kritéria.

Dokončování oděvů po zkoušce

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Provést opravy po 1. zkoušce (plášť, bunda)) v souladu se zvolenou technologií

Praktické předvedení s důrazem na přesnost tvarů a rozměrů

b) Dokončit jednotlivé operace podle zvolené technologie. Připravit oděv (plášť, bundu) ke 2. zkoušce

Praktické předvedení s důrazem na přesnost tvarů a rozměrů

c) Provést 2. zkoušku, tj. posoudit celkové padnutí oděvu, celkový tvar oděvu, přiléhavost ve všech obvodových partiích, správný směr členících švů a záševků, vzhled každé jednotlivé součásti

Praktické předvedení, slovní vysvětlení

d) Upravit oděv po 2. zkoušce, dokončit jednotlivé operace v souladu se zvoleným technologickým postupem, dokončit jednotlivé detaily

Praktické předvedení s důrazem na přesnost tvarů a rozměrů

e) Dokončit výrobek s využitím speciálních strojů (viz seznam strojového vybavení) nebo ručním šitím, např. zapošívání záložek, ruční šití dírek, přišívání knoflíků

Praktické předvedení s důrazem na přesnost tvarů a rozměrů

f) Vyžehlit hotový výrobek podle technologických pravidel konečného žehlení (viz doporučená odborná literatura)

Praktické předvedení se slovním vyjádřením

g) Provést kontrolu jednotlivých operací a celkovou kontrolu hotového výrobku

Praktické předvedení se slovním vysvětlením

h) Posoudit, zda výrobek odpovídá požadavkům na kvalitu šití, žehlení a dalším obvyklým (zadaným) parametrům daného výrobku

Slovní vysvětlení s praktickým předvedením

Je třeba splnit všechna kritéria.

Zpracování výsledné kalkulace

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Vypočítat cenu výrobku podle skutečných nákladů

Výpočet

Je třeba splnit kritérium.

Zhotovování pánských plášťů a bund, 28.9.2026 15:27:54

Strana 6 z 11

Hodnotící standard

Předání zakázky zákazníkovi

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Zkontrolovat kvalitu hotového výrobku na postavě zákazníka

Praktické předvedení se slovním vyjádřením

b) Posoudit, zda hotový výrobek odpovídá estetickým požadavkům a přání zákazníka (viz doporučená odborná literatura)

Slovní vyjádření

c) Předat hotový výrobek zákazníkovi

Praktické předvedení se slovním vyjádřením

d) Vyplnit pokladní doklad

Písemně

Je třeba splnit všechna kritéria.

Zhotovování pánských plášťů a bund, 28.9.2026 15:27:54

Strana 7 z 11

Hodnotící standard

Organizační a metodické pokyny

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba stanoví, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy. Dále stanoví, které pomůcky uchazeč při zkoušce nesmí používat.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO).

Uchazeči bude zadáno zhotovení střihu, nastříhání a ušití pánského pláště nebo bundy jako služba pro individuálního zákazníka. Konkrétní zadání výrobku určí zkoušející.

Jednotlivá kritéria se ověřují uvedenými nástroji hodnocení a zaměřují se jak na proces, tak na výsledek pracovní činnosti, tzn. na kvalitu zhotoveného výrobku, zejména vzhled a funkčnost.

Při ověřování splnění kritérií založených na formě praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů a ke kvalitě zhotoveného výrobku.

Autorizovaná osoba zpracuje přehled doporučené literatury a umožní uchazeči se s ním seznámit v předstihu před zkouškou.

Autorizovaná osoba zpracuje seznam strojového vybavení (používaných strojů a zařízení) a umožní uchazeči se s ním seznámit v předstihu před zkouškou.

U všech kritérií, kde je způsobem ověření slovní vysvětlení, je tím míněno stručné slovní doplnění předvedené činnosti v souladu s doporučenou literaturou.

Výsledné hodnocení

Zkoušení uchazeče provádí jeden zkoušející. Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou způsobilost a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou způsobilost musí znít „vyhověl“ nebo „nevyhověl“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé způsobilosti. Návrh na výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč vyhověl pro všechny způsobilosti, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč pro některou způsobilost nevyhověl.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou nebo před jedním autorizovaným zástupcem právnické osoby.

Zhotovování pánských plášťů a bund, 28.9.2026 15:27:54

Strana 8 z 11

Hodnotící standard

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba musí mít nejméně střední vzdělání s maturitní zkouškou a současně musí splňovat jednu z následujících variant požadavků:

Střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání krejčí + střední vzdělání s maturitní zkouškou (v jiném oboru) a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti oděvní výroby nebo ve funkci učitele praktického vyučování, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o autorizaci.

Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oblasti oděvnictví a alespoň 5 let odborné praxe v řídících činnostech v oblasti oděvní výroby nebo ve funkci učitele praktického vyučování, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o autorizaci.

Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na oděvní technologie a alespoň 5 let odborné praxe v řídících činnostech v oblasti oděvní výroby nebo ve funkci učitele odborných předmětů, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o autorizaci.

Další požadavky:

- Autorizovaná osoba, která nemá odbornou kvalifikaci podle příslušných ustanovení zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, musí být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) a přípravu zaměřenou na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

- Autorizovaná osoba musí mít základní dovednosti práce s počítačem a s internetem.

- Autorizovaná osoba musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC, tisku jednotného osvědčení a zasílání s vyhodnocením elektronickou poštou.

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Pro zajištění zkoušky podle tohoto hodnotícího standardu je třeba mí k dispozici krejčovskou dílnu vybavenou na patřičné úrovni (viz seznam strojového vybavení zpracovaný autorizovanou osobou), tzn. minimálně následující materiálně technické vybavení:

Oděvní textilie (vrchový materiál, podšívkový a kapsový materiál, výplňkový a výztužný materiál), drobná textilní příprava, drobná technická příprava

Krejčovské pracovní pomůcky, krejčovskou nastavovací loutku pánskou

Základní vybavení pracoviště pro konstruování oděvů vč. kreslicích pomůcek, materiál pro zhotovení šablon, pro konstrukci střihů je možné použít i počítačovou jednotku s grafickým programem

Střihací techniku a pracovní pomůcky, tj. střihací stůl, ruční řezací stroj apod.

Žehlicí a fixační techniku, tj. fixační lis, žehlicí pracoviště (stůl, parní žehlička nebo elektroparní nebo elektrická žehlička, základní tvarovky, ….

Šicí stroje, tj. průmyslový šicí stroj se stehem vázaným, obnitkovací třínitný stroj apod.

Speciální stroje dle potřeb pro zhotovení konkrétního výrobku

Přísun potřebné energie odpovídající bezpečnostním a hygienickým předpisům

K žádosti o autorizaci žadatel přiloží seznam svého materiálně technického vybavení pro účely zkoušky v souladu s hodnotícím standardem. Pokud žadatel bude při zkouškách využívat materiálně technické vybavení jiné organizace, přiloží k žádosti o autorizaci smlouvu o jeho využívání nebo pronájmu, která bude uzavřená nejméně na dobu pěti let.

Zhotovování pánských plášťů a bund, 28.9.2026 15:27:54

Strana 9 z 11

Hodnotící standard

Doba přípravy na zkoušku

Pánský plášť:

Celková doba přípravy na zkoušku (včetně případných časů, kdy se uchazeč připravuje během zkoušky) je 20 až 30 minut.

Pánská bunda:

Celková doba přípravy na zkoušku (včetně případných časů, kdy se uchazeč připravuje během zkoušky) je 20 až 30 minut.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky je ovlivněna druhem zhotovovaného výrobku. Uchazeč může zhotovovat pánský plášť nebo pánskou bundu.

Pánský plášť:

Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 23 až 33 hodiny (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška bude rozložena do více dnů.

Pánská bunda:

Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 17 až 25 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být podle zadaných výrobků rozložena do více dnů.

Zhotovování pánských plášťů a bund, 28.9.2026 15:27:54

Strana 10 z 11

Hodnotící standard

Autoři standardu

Autoři hodnoticího standardu

Hodnotící standard byl zpracován ve spolupráci se Sektorovou radou textilního a oděvního průmyslu a zástupci následujících organizací:

Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu

Střední škola oděvní Prostějov, s.r.o.

Oděvní podnik, a.s., Prostějov

Módní atelier Kamila Šejnohová, Liberec

SŠ gastronomie a služeb, Liberec

Cech čalouníků a dekoratérů, Brno

Národní ústav odborného vzdělávání

Zhotovování pánských plášťů a bund, 28.9.2026 15:27:54

Strana 11 z 11