Hodnotící standard

Pracovník provozu čistírny usní a kožešin (kód: 31-020-H)

Autorizující orgán:

Ministerstvo pro místní rozvoj

Skupina oborů:

Textilní výroba a oděvnictví (kód: 31)

Týká se povolání:

Pracovník prádelen a čistíren

Kvalifikační úroveň NSK - EQF:

3

Odborná způsobilost

Název

Úroveň

Orientace v sortimentu usní a kožešin

3

Příjem usňových a kožešinových oděvů a výrobků v provozu chemické čistírny a provozu mokrého čištění

3

Třídění zakázek před čištěním a volba způsobu čištění

3

Volba technologického postupu chemického čištění s použitím perchloretylenu nebo jiných rozpouštědel

3

Volba technologického postupu mokrého čištění

3

Chemické čištění usní a kožešin s použitím PER nebo KWL

3

Mokré čištění usní

3

Provádění různých druhů chemických úprav v rámci procesu čištění usní a kožešin

3

Třídění zakázek po procesu čištění

3

Úpravy usní a kožešin po procesu čištění

3

Žehlení usňových a kožešinových výrobků

3

Zprostředkování opravy a úpravy usňových a kožešinových oděvů a výrobků

3

Balení usňových a kožešinových oděvů a výrobků a uskladnění v meziskladu vyčištěných zakázek

3

Expedice vyčištěných zakázek

3

Dodržování zásad ochrany životního prostředí při procesu chemického čištění

3

Dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

3

Provádění hygienicko-sanitační činnosti v čistírenských provozech a dodržování hygienických předpisů

3

Platnost standardu

Standard je platný od: 10.02.2009 do: 23.01.2013

Pracovník provozu čistírny usní a kožešin, 9.9.2026 22:24:28

Strana 1 z 12

Hodnotící standard

Kritéria a způsoby hodnocení

Orientace v sortimentu usní a kožešin

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Rozeznat základní druhy usní a zdůvodnit jejich použití

Praktické předvedení se slovním zdůvodněním ústním

b) Rozeznat základní druhy kožešin a zdůvodnit jejich použití

Praktické předvedení se slovním zdůvodněním ústním

Je třeba splnit všechna kritéria.

Příjem usňových a kožešinových oděvů a výrobků v provozu chemické čistírny a provozu mokrého čištění

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Postupovat při příjmu podle správného toku znečištěných zakázek od zákazníka přes sběrny až do čistírny

Praktické předvedení a slovní vyjádření

b) Vyplnit příjmový list, vysvětlit jednotlivé body příjmového listu

Písemně se slovním zdůvodněním ústním

c) Převzít usňový a kožešinový výrobek do čistírny a identifikovat poškození a vady při příjmu

Praktické předvedení a slovní vyjádření

d) Značit zakázku, značit zjištěná poškození a vady

Praktické předvedení

e) Obsluhovat elektronická značkovací a čtecí zařízení

Praktické předvedení

f) Obsluhovat elektronické registrační zařízení pro registraci zakázek a tržeb

Praktické předvedení

g) Uskladnit znečištěné zakázky v meziskladu s přihlédnutím k druhu oděvů, druhu usně a kožešiny, stupně znečištění a požadované technologie čištění

Praktické předvedení

h) Dodržovat reklamační řád provozovny s přihlédnutím k problematice příjmu usní a kožešin

Písemně se slovním zdůvodněním ústním

i) Dodržovat platné zákonné předpisy v oblasti objektivní odpovědnosti za vady, upozornit zákazníka na nevhodnost požadované služby

Praktické předvedení

Je třeba splnit všechna kritéria.

Třídění zakázek před čištěním a volba způsobu čištění

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Třídit zakázky podle sortimentu, stupně zašpinění, barvy a druhu usně a kožešiny

Praktické předvedení se slovním zdůvodněním ústním

b) Identifikovat symboly ošetřování a rozhodnout o jejich vlivu na volbu technologického procesu

Praktické předvedení se slovním zdůvodněním ústním

c) Rozhodnout o druhu použitého způsobu čištění, volit mezi rozpouštědly PER, KWL nebo mokrým čištěním

Praktické předvedení se slovním zdůvodněním ústním

d) Třídit zakázky a uskladnit v meziskladech pro jednotlivé technologické metody čištění

Praktické předvedení se slovním zdůvodněním ústním

Je třeba splnit všechna kritéria.

Pracovník provozu čistírny usní a kožešin, 9.9.2026 22:24:28

Strana 2 z 12

Hodnotící standard

Volba technologického postupu chemického čištění s použitím perchloretylenu nebo jiných rozpouštědel

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Třídit zakázky podle sortimentu, stupně zašpinění, barvy a druhu materiálu

Praktické předvedení se slovním zdůvodněním ústním

b) Zvolit a předvést detašovací postupy

Praktické předvedení se slovním zdůvodněním ústním

c) Vytvořit náplň čisticího stroje

Praktické předvedení se slovním zdůvodněním ústním

d) Zvolit správný technologický postup pro chemické čištění různých druhů usní a kožešin v PER nebo KWL

Praktické předvedení se slovním zdůvodněním ústním

e) Stanovit počet a druh lázní, čas praní, teplotu a čas zpětného získávání PER nebo KWL

Praktické předvedení se slovním zdůvodněním ústním

f) Stanovit vhodný zesilovací prostředek a jeho dávkování

Praktické předvedení se slovním zdůvodněním ústním

g) Stanovit jiné vhodné přídavné prostředky a jejich dávkování

Praktické předvedení se slovním zdůvodněním ústním

h) Stanovit vhodné postupy pro ochranu usní a kožešin před procesem chemického čištění

Praktické předvedení se slovním zdůvodněním ústním

i) Stanovit vhodný postup pro používání destilačního a filtračního zařízení chemického čisticího stroje

Praktické předvedení se slovním zdůvodněním ústním

j) Číst jednoduché schéma a návod k obsluze chemického čisticího stroje

Praktické předvedení se slovním zdůvodněním ústním

Je třeba splnit všechna kritéria.

Pracovník provozu čistírny usní a kožešin, 9.9.2026 22:24:28

Strana 3 z 12

Hodnotící standard

Volba technologického postupu mokrého čištění

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Třídit zakázky podle sortimentu, stupně zašpinění, barvy a druhu materiálu

Praktické předvedení se slovním zdůvodněním ústním

b) Zvolit a předvést detašovací postupy

Praktické předvedení se slovním zdůvodněním ústním

c) Vytvořit náplň pracího stroje

Praktické předvedení se slovním zdůvodněním ústním

d) Zvolit správný technologický postup pro mokré čištění různých druhů usní

Praktické předvedení se slovním zdůvodněním ústním

e) Stanovit počet a druh lázní, čas praní, výšku hladiny, teplotu a čas praní, velikost otáček praní a odstřeďování

Praktické předvedení se slovním zdůvodněním ústním

f) Stanovit vhodné prací prostředky a jeho dávkování

Praktické předvedení se slovním zdůvodněním ústním

g) Stanovit jiné vhodné přídavné prostředky a jejich dávkování

Praktické předvedení se slovním zdůvodněním ústním

h) Stanovit vhodné postupy pro ochranu usní před procesem mokrého čištění

Praktické předvedení se slovním zdůvodněním ústním

i) Stanovit vhodný technologický postup sušení usní, stanovení technologických podmínek sušení

Praktické předvedení se slovním zdůvodněním ústním

j) Číst jednoduché schéma a návod k obsluze pracího stroje a stanoviště pro sušení usní

Praktické předvedení se slovním zdůvodněním ústním

Je třeba splnit všechna kritéria.

Chemické čištění usní a kožešin s použitím PER nebo KWL

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Odměřit a dávkovat zesilovací a jiné prostředky

Praktické předvedení se slovním zdůvodněním ústním

b) Vizuálně kontrolovat správné připojení čisticího stroje na zdroj prací vody, páry, tlakového vzduchu a elektrického proudu

Praktické předvedení se slovním zdůvodněním ústním

c) Vložit připravenou náplň do čistícího stroje

Praktické předvedení

d) Nastavit požadované hodnoty technologických podmínek chemického čištění a spuštění procesu čištění

Praktické předvedení

e) Obsluhovat čisticí stroj a řešit krizové situace

Praktické předvedení se slovním zdůvodněním ústním

f) Obsluhovat počítačem řízený čisticí stroj, komunikovat s ostatními provozy čistírny a řešit krizové situace

Praktické předvedení

g) Použít destilační zařízení, filtračního zařízení PER nebo KWL, vyčistit filtry PER nebo KWL, vyčistit lapač hrubých nečistot, vyčistit vzduchové filtry, obsluhovat odlučovač kontaktní vody, obsluhovat vzduchový filtr s náplní aktivního uhlí

Praktické předvedení

Je třeba splnit všechna kritéria.

Pracovník provozu čistírny usní a kožešin, 9.9.2026 22:24:28

Strana 4 z 12

Hodnotící standard

Mokré čištění usní

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Odměřit a dávkovat prací a jiné prostředky

Praktické předvedení se slovním zdůvodněním ústním

b) Vizuálně kontrolovat správné připojení pracího stroje na zdroj prací vody, páry, tlakového vzduchu a elektrického proudu

Praktické předvedení se slovním zdůvodněním ústním

c) Vložit připravenou náplň do pracího stroje

Praktické předvedení

d) Nastavit požadované hodnoty technologických podmínek mokrého čištění a spuštění procesu čištění

Praktické předvedení

e) Obsluhovat prací stroj a řešit krizové situace

Praktické předvedení se slovním zdůvodněním ústním

f) Obsluhovat počítačem řízený prací stroj, komunikovat s ostatními provozy čistírny a řešit krizové situace

Praktické předvedení

g) Vyjmout náplň z pracího stroje a vložit náplň do sušicího stroje

Praktické předvedení

h) Nastavit požadované hodnoty technologických podmínek sušení v procesu mokrého čištění

Praktické předvedení

Je třeba splnit všechna kritéria.

Provádění různých druhů chemických úprav v rámci procesu čištění usní a kožešin

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Stanovit vhodný poměr dotukovací složky při čištění usní a kožešin v PER nebo KWL a vodě

Praktické předvedení se slovním zdůvodněním ústním

b) Odměřit a dávkovat dotukovací prostředek

Praktické předvedení

c) Použít nástřikové zařízení pro dotukování v olejové mlze v bubnu čisticího stroje

Praktické předvedení

Je třeba splnit všechna kritéria.

Třídění zakázek po procesu čištění

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Identifikovat důvody pro opakované čištění zakázek

Praktické předvedení se slovním zdůvodněním ústním

b) Předvést opakované detašovací postupy

Praktické předvedení se slovním zdůvodněním ústním

c) Rozhodnout o způsobu opakovaného čištění zakázky

Praktické předvedení se slovním zdůvodněním ústním

Je třeba splnit všechna kritéria.

Pracovník provozu čistírny usní a kožešin, 9.9.2026 22:24:28

Strana 5 z 12

Hodnotící standard

Úpravy usní a kožešin po procesu čištění

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Provést tvarování parou usňového oděvu, rozhodnout a vysvětlit použité technologické podmínky

Praktické předvedení se slovním zdůvodněním ústním

b) Provést nástřik dotukovacími (odmašťovacími) prostředky na usňové a kožešinové zakázce, zvolit vhodný prostředek, zvolit správný tlak vzduchu použitého pro nástřik, správné ředit prostředky

Praktické předvedení se slovním zdůvodněním ústním

c) Provést rolování zakázky ve vyhřátém bubnu

Praktické předvedení se slovním zdůvodněním ústním

d) Provést tvarování a kartáčování po dotukování

Praktické předvedení se slovním zdůvodněním ústním

e) Zvolit správný technologický postup pro barvení usní, zvolit vhodnou barvu, ředit a míchat barvu, zvolit správný tlak vzduchu pro nástřik

Praktické předvedení se slovním zdůvodněním ústním

f) Provést barvení usňového dílce

Praktické předvedení se slovním zdůvodněním ústním

Je třeba splnit všechna kritéria.

Žehlení usňových a kožešinových výrobků

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Stanovit vhodný technologický postup žehlení zakázky

Praktické předvedení se slovním zdůvodněním ústním

b) Zvolit vhodné stroje pro žehlení zakázky

Praktické předvedení se slovním zdůvodněním ústním

c) Stanovit vhodné technologické podmínky žehlení zakázky na lisu, zejména teplotu, přítlak a čas

Praktické předvedení se slovním zdůvodněním ústním

d) Stanovit vhodné technologické podmínky žehlení zakázky na ručním žehlicím stole, zejména teplotu, druh použité žehlicí plochy

Praktické předvedení se slovním zdůvodněním ústním

e) Stanovit vhodné technologické podmínky žehlení zakázky na napařovací tvarovací figuríně, zejména čas působení páry a průtočné množství tvarovacího vzduchu

Praktické předvedení se slovním zdůvodněním ústním

f) Kontrolovat vyžehlené zakázky a identifikovat chyby žehlení

Praktické předvedení se slovním zdůvodněním ústním

Je třeba splnit všechna kritéria.

Zprostředkování opravy a úpravy usňových a kožešinových oděvů a výrobků

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Identifikovat opravitelná poškození zakázek a navrhnout způsob opravy

Praktické předvedení se slovním zdůvodněním ústním

b) Vyplnit zakázkový list pro opravy a úpravy zakázek

Písemně

c) Označit poškozená místa resp. místa určená k úpravě a expedovat

Praktické předvedení

Je třeba splnit všechna kritéria.

Pracovník provozu čistírny usní a kožešin, 9.9.2026 22:24:28

Strana 6 z 12

Hodnotící standard

Balení usňových a kožešinových oděvů a výrobků a uskladnění v meziskladu vyčištěných zakázek

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Zvolit vhodný způsob balení vyčištěných zakázek

Praktické předvedení

b) Třídit zakázky k expedici podle příjmových listů

Praktické předvedení

c) Obsluhovat elektronická značkovací a čtecí zařízení

Praktické předvedení

d) Obsluhovat balicí stroj, zabalit zakázky

Praktické předvedení

e) Vyplnit výdejní list a expedovat do meziskladu vyčištěných zakázek

Praktické předvedení

Je třeba splnit všechna kritéria.

Expedice vyčištěných zakázek

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Postupovat při expedici podle správného toku vyčištěných zakázek z čistírny k zákazníkovi

Praktické předvedení

b) Vyplnit výdejní list

Písemně

c) Obsluhovat elektronická značkovací a čtecí zařízení

Praktické předvedení

d) Odevzdat vyčištěné zakázky k expedici

Praktické předvedení

e) Obsluhovat elektronické registrační zařízení pro registraci zakázek a tržeb

Praktické předvedení

Je třeba splnit všechna kritéria.

Dodržování zásad ochrany životního prostředí při procesu chemického čištění

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Použít povinná zařízení chemického čisticího stroje pro ochranu životního prostředí (např. čidla obsahu PER, filtrační zařízení s náplní aktivního uhlí, filtrační zařízení pro kontaktní vodu, zabezpečení stroje proti ekologickým haváriím apod.)

Praktické předvedení

b) Provést regeneraci absorpčního zařízení s náplní aktivního uhlí

Praktické předvedení

c) Provést řešení simulované ekologické havárie – úniku PER do záchytné vany stroje

Praktické předvedení

d) Vést předepsanou provozní evidenci chemického čištění

Písemně se slovním zdůvodněním ústním

e) Identifikovat a hlásit simulovanou poruchu čisticího stroje

Praktické předvedení

Je třeba splnit všechna kritéria.

Pracovník provozu čistírny usní a kožešin, 9.9.2026 22:24:28

Strana 7 z 12

Hodnotící standard

Dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Identifikovat kritická místa v provozu pro vznik úrazů elektrickým proudem

Praktické předvedení se slovním zdůvodněním ústním

b) Dodržovat zásady bezpečnosti práce s elektrickými stroji a zařízeními

Praktické předvedení se slovním zdůvodněním ústním

c) Identifikovat kritická místa v provozu pro vznik úrazů popálením nebo opařením

Praktické předvedení se slovním zdůvodněním ústním

d) Dodržovat zásady bezpečnosti práce s tepelnými stroji zařízeními

Praktické předvedení se slovním zdůvodněním ústním

e) Identifikovat kritická místa v provozu pro vznik úrazů souvisících s nebezpečnými chemickými látkami

Praktické předvedení se slovním zdůvodněním ústním

f) Dodržovat zásady bezpečnosti práce s nebezpečnými chemickými látkami

Praktické předvedení se slovním zdůvodněním ústním

g) Identifikovat kritická místa v provozu pro vznik požáru

Praktické předvedení se slovním zdůvodněním ústním

h) Dodržovat zásady požární prevence a postup činností při vzniku požáru

Praktické předvedení se slovním zdůvodněním ústním

i) Identifikovat kritická místa v provozu pro vznik ostatních úrazů (např. úrazy pohybujícími se částmi strojů, pádem z výšky apod.)

Praktické předvedení se slovním zdůvodněním ústním

j) Dodržovat zásady bezpečnosti práce pro předcházení vzniku ostatních úrazů

Praktické předvedení se slovním zdůvodněním ústním

Je třeba splnit všechna kritéria.

Provádění hygienicko-sanitační činnosti v čistírenských provozech a dodržování hygienických předpisů

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Dodržovat hygienické předpisy v kritických místech čistírenského provozu

Praktické předvedení se slovním zdůvodněním ústním

b) Dodržovat hygienické předpisy a zásady osobní hygieny

Praktické předvedení se slovním zdůvodněním ústním

c) Provést sanitaci provozu, strojů a zařízení

Praktické předvedení se slovním zdůvodněním ústním

d) Dodržovat zásady práce se silně kontaminovanými zakázkami

Praktické předvedení se slovním zdůvodněním ústním

e) Dodržovat zásady ochrany zdraví při práci

Praktické předvedení se slovním zdůvodněním ústním

Je třeba splnit všechna kritéria.

Pracovník provozu čistírny usní a kožešin, 9.9.2026 22:24:28

Strana 8 z 12

Hodnotící standard

Organizační a metodické pokyny

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba stanoví, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy. Dále stanoví, které pomůcky uchazeč při zkoušce nesmí používat.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany (BOZP a PO).

Ověřování by mělo být pokud možno spojeno v navazující činnosti vedoucí k úplnému zhotovení služby praní a čištění prádla a oděvů nebo pronajímání prádla. Konkrétní skladbu zakázky určí zkoušející.

Uchazeč bude vyzván, aby v případě slovního zdůvodnění stručně vysvětlil definici pojmu, jeho uplatnění v praxi, podmínky a příklady použitého technologického procesu. Při ověřování způsobilostí, zejména formou praktického předvedení, je třeba přihlížet k dodržování hygienických pravidel a zásad vedoucích k naplňování podmínky bezpečnosti práce v prádelnách a čistírnách oděvů a prádla. Dále je třeba posuzovat hospodárné využívání zdrojů energie, vody a chemických přípravků, dodržování ekologických principů při provádění služby, bezpečné provádění všech úkonů a časové zvládání jednotlivých operací.

Při hodnocení způsobu zhotovení služby bude provedeno výsledné hodnocení vizuálně i sensoricky, bude provedena obvyklá kontrola kvality vyprání nebo vyčištění, příp. odstranění skvrn. Předmětem hodnocení bude i kreativita, manuální zručnost uchazeče a důraz bude kladen na bezpečnost práce a úsporu použitých prostředků.

Výsledné hodnocení

Zkoušení uchazeče provádí jeden zkoušející. Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do klasifikačního zápisu o zkoušce. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „vyhověl“ nebo „nevyhověl“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Návrh na výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč vyhověl pro všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč pro některou kompetenci nevyhověl.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou nebo před jedním autorizovaným zástupcem.

Pracovník provozu čistírny usní a kožešin, 9.9.2026 22:24:28

Strana 9 z 12

Hodnotící standard

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba musí mít nejméně střední vzdělání s maturitní zkouškou a současně musí splňovat jednu z následujících variant požadavků:

Střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání chemik prádelen a čistíren + střední vzdělání s maturitní zkouškou (v jiném oboru vzdělání) a alespoň 10 let praxe jako osoba odpovědná v oblasti praní a chemického čištění oděvů nebo ve funkci učitele odborných předmětů nebo odborného výcviku, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o autorizaci.

Vysokoškolské vzdělání se zaměřením textilním, oděvním, chemickým, strojírenským, elektrotechnickým nebo ekonomickým + alespoň 5 let praxe jako osoba odpovědná za činnosti v oblasti praní a chemické čištění oděvů nebo ve funkci učitele odborných předmětů nebo odborného výcviku, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o autorizaci.

Další požadavky:

- Autorizovaná osoba, která nemá odbornou kvalifikaci podle příslušných ustanovení zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, musí být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) a přípravu zaměřenou na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

- Autorizovaná osoba musí mít základní dovednosti práce s počítačem a s internetem (stačí doložit čestné prohlášení).

- Autorizovaná osoba musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC, tisku jednotného osvědčení a zasílání s vyhodnocením elektronickou poštou (stačí doložit čestné prohlášení).

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Pro zajištění zkoušky podle tohoto hodnotícího standardu je třeba mít k dispozici provozovnu chemické čistírny usní a kožešin vybavenou na patřičné úrovni, tzn. minimálně následující materiálně-technické vybavení:

čistírna usní a kožešin, která zajišťuje stálý příjem zakázek v provozovně a současně zajišťuje pravidelný svoz zakázek ze smluvních sběren zakázek

provoz, který eviduje zakázky také elektronickou formou

provoz vybavený chemickým čisticím strojem na bázi PER (perchloretylén) se záchytem koncentrovaných par PER nebo chemickým čisticím strojem na bázi KWL; současně musí být provoz vybaven technologií pro mokré čištění, tj. pracím a sušicím strojem včetně potřebných pracích prostředků pro mokré čištění

provoz vybavený detašovacím stolem (nebo boxem), kompletní sadou polyfunkčních detašovacích prostředků určených pro usně a kožešiny

provoz vybavený žehlicím stolem pro studené žehlení (tj. s odsáváním par ze žehlicího stolu) a současně žehlicí napařovací figurínou

provoz vybavený kompletní technologií pro úpravu usní a kožešin po procesu čištění, tj. chemickými prostředky pro dotukování různých druhů usní, stříkacím boxem s odsáváním a filtrací, sadou barev pro barvení hladkých a velurových usní, zařízením pro rolování při zvýšené teplotě a kartáčování usní

K žádosti o autorizaci žadatel přiloží seznam svého materiálně technického vybavení pro účely zkoušky. Pokud žadatel bude při zkouškách využívat materiálně technické vybavení jiné organizace, přiloží k žádosti o autorizaci smlouvu o jeho využívání nebo pronájmu, která bude uzavřená nejméně na dobu pěti let.

Pracovník provozu čistírny usní a kožešin, 9.9.2026 22:24:28

Strana 10 z 12

Hodnotící standard

Doba přípravy na zkoušku

Celková délka přípravy na zkoušku (včetně případných časů, kdy se uchazeč připravuje během zkoušky) je 10 až 15 minut.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková délka trvání vlastní zkoušky bez přestávek je 12 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být podle zadaných úkolů rozložena do více dnů.

Pracovník provozu čistírny usní a kožešin, 9.9.2026 22:24:28

Strana 11 z 12

Hodnotící standard

Autoři standardu

Autoři hodnoticího standardu

Hodnotící standard byl zpracován ve spolupráci se Sektorovou radou textilního a oděvního průmyslu a zástupci následujících institucí:

Asociace prádelen a čistíren ČR

Textilní zkušební ústav Brno

Hospodářskou komorou ČR

Národní ústav odborného vzdělávání

Pracovník provozu čistírny usní a kožešin, 9.9.2026 22:24:28

Strana 12 z 12