Hodnoticí standard

Montér/montérka vnitřního rozvodu vody a kanalizace (kód: 36-003-H)

Autorizující orgán:

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Skupina oborů:

Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36)

Týká se povolání:

Instalatér – topenář

Kvalifikační úroveň NSK - EQF:

3

Odborná způsobilost

Název

Úroveň

Orientace v technické dokumentaci a normách vnitřního vodovodu a kanalizace

3

Orientace v materiálech pro potrubí, tvarovky, armatury a zařizovací předměty

3

Návrh postupu práce, nářadí a pomůcek pro montáž vnitřních vodovodů a kanalizace, armatur, zařizovacích předmětů a zařízení

3

Měření rozměrů potrubí

3

Výpočty délkových změn potrubí a jejich kompenzace

3

Provádění tlakových zkoušek vnitřních vodovodů a zkoušek těsnosti vnitřní kanalizace

3

Ruční zpracování a strojní obrábění instalatérských materiálů

3

Spojování částí potrubí vnitřního vodovodu rozebíratelnými spoji

3

Spojování částí potrubí vnitřní kanalizace rozebíratelnými spoji

3

Spojování částí potrubí vnitřního vodovodu nerozebíratelnými spoji

3

Spojování částí potrubí vnitřního vodovodu nerozebíratelnými spoji vyžadujícími zvláštní oprávnění

3

Provádění a úpravy prostupů a drážek v různých druzích stavebních konstrukcí

3

Montáž vnitřního vodovodu a armatur

3

Montáž vnitřní kanalizace

3

Montáž zařizovacích předmětů a armatur

3

Montáž technologických zařízení pro vnitřní vodovody

3

Montáž technologických zařízení pro vnitřní kanalizace

3

Údržba a opravy vnitřních vodovodů

3

Údržba a opravy vnitřní kanalizace

3

Zhotovování tepelných izolací potrubí vnitřního vodovodu

3

Nakládání s odpady

3

Dodržování BOZP a PO při montáži vnitřního rozvodu vody a kanalizace

3

Platnost standardu

Standard je platný od:

30.01.2024

Montér/montérka vnitřního rozvodu vody a kanalizace, 26.12.2024 12:49:40

Strana 1 z 12

Hodnoticí standard

Kritéria a způsoby hodnocení

Orientace v technické dokumentaci a normách vnitřního vodovodu a kanalizace

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Číst výkresy vnitřních vodovodů a zařízení, stavební výkres, technickou zprávu, situace, instalační výkres a příslušné technické normy

Praktické předvedení a ústní ověření

b) Provést výpis materiálu z výkresové dokumentace

Praktické předvedení

Je třeba splnit obě kritéria.

Orientace v materiálech pro potrubí, tvarovky, armatury a zařizovací předměty

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Vyjmenovat druhy materiálů používaných pro vnitřní vodovody

Ústní ověření

b) Vyjmenovat druhy materiálů používaných pro vnitřní kanalizaci

Ústní ověření

c) Vyjmenovat jednotlivé druhy armatur a zařízení pro montáž vnitřního vodovodu a kanalizace, jejich význam a použití

Ústní ověření

d) Vyjmenovat jednotlivé druhy zařizovacích předmětů, jejich význam a použití

Ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Návrh postupu práce, nářadí a pomůcek pro montáž vnitřních vodovodů a kanalizace, armatur, zařizovacích předmětů a zařízení

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Vyjmenovat nářadí a pracovní pomůcky potřebné k montáži vnitřního vodovodu a kanalizace, zařizovacích předmětů, armatur a zařízení

Ústní ověření

b) Navrhnout pracovní postup montáže vnitřních vodovodů

Praktické předvedení

c) Navrhnout pracovní postup montáže vnitřní kanalizace

Praktické předvedení

d) Navrhnout pracovní postup montáže zařizovacích předmětů

Praktické předvedení

e) Navrhnout pracovní postup montáže armatur a zařízení

Praktické předvedení

Je třeba splnit všechna kritéria.

Měření rozměrů potrubí

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Popsat druhy používaných měřidel a předvést způsob jejich použití

Praktické předvedení a ústní ověření

b) Změřit a zapsat měřené délky, vnitřní a venkovní průměry potrubí

Praktické předvedení

Je třeba splnit obě kritéria.

Montér/montérka vnitřního rozvodu vody a kanalizace, 26.12.2024 12:49:40

Strana 2 z 12

Hodnoticí standard

Výpočty délkových změn potrubí a jejich kompenzace

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Popsat druhy kompenzací délkových změn potrubí a jejich použití

Ústní ověření

b) Navrhnout řešení kompenzace potrubního rozvodu vody podle výkresové dokumentace

Praktické předvedení

c) Popsat důvody délkových změn potrubí a vypočítat velikost délkové
změny

Praktické předvedení a ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Provádění tlakových zkoušek vnitřních vodovodů a zkoušek těsnosti vnitřní kanalizace

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Vyjmenovat zkušební podmínky pro provedení tlakové zkoušky vnitřních vodovodů a kanalizací

Ústní ověření

b) Provést tlakovou zkoušku vnitřního vodovodu podle ČSN 75 5409 a ČSN EN 806-4

Praktické předvedení

c) Provést zkoušku těsnosti vnitřní kanalizace podle ČSN 75 6760

Praktické předvedení

d) Vypsat protokoly (zápisy) o tlakové zkoušce vnitřního vodovodu a zkoušce těsnosti vnitřní kanalizace

Praktické předvedení

Je třeba splnit všechna kritéria.

Ruční zpracování a strojní obrábění instalatérských materiálů

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Popsat způsoby ručního zpracování instalatérského materiálu

Ústní ověření

b) Popsat způsoby strojního obrábění instalatérského materiálu

Ústní ověření

c) Ručně zpracovat materiál kovového potrubí řezáním, broušením a zhotovením závitu pro jeden spoj závitový a pájený

Praktické předvedení

d) Ručně zpracovat materiál plastového potrubí řezáním, broušením a odhrotováním pro jeden spoj svařovaný a lisovaný

Praktické předvedení

e) Strojně obrobit materiál kovového potrubí řezáním, broušením a zhotovením závitu pro jeden spoj závitový a pájený

Praktické předvedení

Je třeba splnit všechna kritéria.

Spojování částí potrubí vnitřního vodovodu rozebíratelnými spoji

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Popsat druhy rozebíratelných spojů potrubí vnitřního vodovodu

Ústní ověření

b) Zhotovit jeden rozebíratelný spoj kovového potrubí vnitřního vodovodu

Praktické předvedení

c) Zhotovit jeden rozebíratelný spoj plastového potrubí vnitřního vodovodu

Praktické předvedení

Je třeba splnit všechna kritéria.

Montér/montérka vnitřního rozvodu vody a kanalizace, 26.12.2024 12:49:40

Strana 3 z 12

Hodnoticí standard

Spojování částí potrubí vnitřní kanalizace rozebíratelnými spoji

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Popsat druhy rozebíratelných spojů potrubí vnitřní kanalizace

Ústní ověření

b) Zhotovit jeden rozebíratelný spoj plastového potrubí vnitřní kanalizace

Praktické předvedení

Je třeba splnit obě kritéria.

Spojování částí potrubí vnitřního vodovodu nerozebíratelnými spoji

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Popsat druhy nerozebíratelných spojů potrubí vnitřního vodovodu

Ústní ověření

b) Zhotovit jeden nerozebíratelný spoj plastového potrubí vnitřního vodovodu lisováním

Praktické předvedení

Je třeba splnit obě kritéria.

Spojování částí potrubí vnitřního vodovodu nerozebíratelnými spoji vyžadujícími zvláštní oprávnění

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Popsat druhy nerozebíratelných spojů potrubí vnitřního vodovodu, k jejichž provádění je třeba zvláštního oprávnění

Ústní ověření

b) Zhotovit jeden spoj potrubí pájením naměkko

Praktické předvedení

c) Zhotovit jeden spoj potrubí polyfúzním svařováním

Praktické předvedení

d) Zhotovit jeden spoj měděného potrubí lisováním

Praktické předvedení

Je třeba splnit všechna kritéria.

Provádění a úpravy prostupů a drážek v různých druzích stavebních konstrukcí

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Popsat druhy stavebních konstrukcí, druhy prostupů a vedení potrubí v nich, uvést potřebné nářadí k provedení prostupů a drážek

Ústní ověření

b) Popsat druhy a způsoby utěsňování prostupů potrubí ve vztahu k protipožárnímu zabezpečení

Ústní ověření

c) Zhotovit jeden prostup a drážku délky min. 2 m pro rozvod potrubí v konstrukci

Praktické předvedení

Je třeba splnit všechna kritéria.

Montér/montérka vnitřního rozvodu vody a kanalizace, 26.12.2024 12:49:40

Strana 4 z 12

Hodnoticí standard

Montáž vnitřního vodovodu a armatur

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Připravit podmínky pro montáž vnitřního vodovodu a armatur – zpracovat výpis materiálu, rozměřit rozvod vodovodu pro dvě armatury, potrubí délky min. 2 m

Praktické předvedení

b) Namontovat vnitřní vodovod včetně armatur

Praktické předvedení

c) Připevnit vodovodní potrubí ke konstrukci

Praktické předvedení a ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Montáž vnitřní kanalizace

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Popsat uložení kanalizačního potrubí v zemi

Ústní ověření

b) Připravit podmínky pro montáž vnitřní kanalizace – zpracovat výpis materiálu, rozměřit rozvod kanalizace pro dva zařizovací předměty, potrubí délky min. 2 m

Praktické předvedení

c) Namontovat dva zařizovací předměty včetně potrubí délky min. 2 m

Praktické předvedení

d) Připevnit kanalizační potrubí ke konstrukci

Praktické předvedení

Je třeba splnit všechna kritéria.

Montáž zařizovacích předmětů a armatur

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Připravit podmínky pro montáž jednoho zařizovacího předmětů včetně armatury

Praktické předvedení

b) Namontovat jeden zařizovací předmět včetně armatury

Praktické předvedení

Je třeba splnit obě kritéria.

Montáž technologických zařízení pro vnitřní vodovody

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Vyjmenovat druhy technologických zařízení pro vnitřní vodovody

Ústní ověření

b) Namontovat redukční ventil včetně jeho nastavení

Praktické předvedení

c) Vyjmenovat způsoby přípravy teplé vody (TV), druhy zásobníků (tlakové, beztlaké)

Ústní ověření

d) Vyjmenovat podmínky pro přípravu a montáž zařízení TV, připojení rozvodů TV

Ústní ověření

e) Vyjmenovat armatury a zařízení pro připojení TV

Ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Montér/montérka vnitřního rozvodu vody a kanalizace, 26.12.2024 12:49:40

Strana 5 z 12

Hodnoticí standard

Montáž technologických zařízení pro vnitřní kanalizace

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Vyjmenovat druhy technologických zařízení pro vnitřní kanalizace

Ústní ověření

b) Namontovat přečerpávací stanici pro čerpání odpadní vody z toalety do kanalizace

Praktické předvedení

Je třeba splnit obě kritéria.

Údržba a opravy vnitřních vodovodů

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Vyměnit vadné plastové potrubí délky min. 2 m včetně zhotovení dvou spojů svařováním nebo lisováním

Praktické předvedení

b) Vyměnit jedno vadné zařízení nebo armaturu

Praktické předvedení

c) Opravit jedno vadné zařízení nebo armaturu

Praktické předvedení

Je třeba splnit všechna kritéria.

Údržba a opravy vnitřní kanalizace

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Popsat způsoby a postup čištění kanalizace

Ústní ověření

b) Opravit vadné části vnitřního kanalizačního potrubí

Praktické předvedení

c) Dodatečně vysadit odbočky na potrubí

Praktické předvedení

Je třeba splnit všechna kritéria.

Zhotovování tepelných izolací potrubí vnitřního vodovodu

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Popsat druhy a vlastnosti tepelných izolací používaných pro potrubí vnitřního vodovodu

Ústní ověření

b) Zhotovit tepelnou izolaci min. 2 m potrubí a jedné tvarovky vnitřního vodovodu

Praktické předvedení

Je třeba splnit obě kritéria.

Montér/montérka vnitřního rozvodu vody a kanalizace, 26.12.2024 12:49:40

Strana 6 z 12

Hodnoticí standard

Nakládání s odpady

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Vysvětlit pojem „nebezpečná látka“, uvést nebezpečné látky používané v oboru

Ústní ověření

b) Popsat označování výrobků z hlediska nebezpečných látek

Ústní ověření

c) Popsat vliv profesních činností na životní prostředí

Ústní ověření

d) Popsat způsoby skladování a manipulace s materiály

Ústní ověření

e) Nakládat s odpady v souladu s platnou legislativou

Praktické předvedení

Je třeba splnit všechna kritéria.

Dodržování BOZP a PO při montáži vnitřního rozvodu vody a kanalizace

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Prokázat znalost v předpisech BOZP a PO relevantních pro montážní práce při rozvodu vody a kanalizace

Ústní ověření

b) Zvolit a používat osobní ochranné pracovní prostředky

Praktické předvedení

c) Dodržovat BOZP a PO při provádění montážních prací rozvodu vody a kanalizace

Praktické předvedení

d) Dodržovat BOZP a PO při práci s ručním nářadím a mechanizovanými nástroji

Praktické předvedení

e) Identifikovat rizika spojené s montáží vnitřních rozvodů vody a kanalizace

Praktické předvedení a ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Montér/montérka vnitřního rozvodu vody a kanalizace, 26.12.2024 12:49:40

Strana 7 z 12

Hodnoticí standard

Organizační a metodické pokyny

Pokyny k realizaci zkoušky

1.

Vstupní

předpoklady

pro

účast

na

zkoušce

Uchazečem

o

zkoušku

může

být

každá

fyzická

osoba

starší

18

let,

která

získala

alespoň

základy

vzdělání,

nebo

účastník

rekvalifikace

podle

zákona

č.

435/2004

Sb.,

zákon

o

zaměstnanosti.

Uchazeč

o

zkoušku

musí

být

dále

držitelem

platných

dokladů:

a)

osvědčení

ZK

942

31

pro

pájení

naměkko

b)

osvědčení

ZK

15

P

2

pro

polyfúzní

svařování

plastů

c)

osvědčení

Lisování

mědi

pro

spojování

potrubí

z

mědi

nerozebíratelnými

spoji

Zdravotní

způsobilost

pro

vykonání

zkoušky

je

vyžadována

a

prokazuje

se

lékařským

potvrzením

(odkaz

na

povolání

v

NSP

–

https://nsp.cz/jednotka

-

prace/instalater

-

topenar#zdravotni

-

zpusobilost

).

Autorizovaná

osoba

zároveň

s

odesláním

pozvánky

ke

zkoušce

písemnou

formou

sdělí,

kde

a

jakým

způsobem

se

uchazeč

může

informovat

o

svých

povinnostech

a

průběhu

zkoušky

a

které

doklady/dokumenty

musí

uchazeč

předložit

bezprostředně

před

započetím

zkoušky.

Uchazeč

musí

být

vybaven

vlastním

pracovním

oděvem,

obuví

a

osobními

ochrannými

pracovními

prostředky

odpovídajícími

prováděným

pracím.

2.

Průběh

zkoušky

Před

zahájením

zkoušky

uchazeč

předloží

zkoušejícímu

průkaz

totožnosti

a

případně

další

dokumenty

opravňující

k

připuštění

ke

zkoušce

uvedené

v

části

1.

Vstupní

předpoklady

pro

účast

na

zkoušce.

Bezprostředně

před

zahájením

zkoušky

autorizovaná

osoba

seznámí

uchazeče

s

pracovištěm,

s

organizací

zkoušky,

s

jeho

právy

a

povinnostmi

v

rámci

zkoušky

dle

zákona

č.

179/2006

Sb.

a

s

požadavky

bezpečnosti

a

ochrany

zdraví

při

práci

(BOZP)

a

požární

ochrany

(PO),

o

čemž

bude

autorizovanou

osobou

vyhotoven

a

uchazečem

podepsán

písemný

záznam.

Zkoušející

uzná,

a

tedy

nemusí

ověřovat,

ty

odborné

způsobilosti,

které

byly

již

dříve

u

uchazeče

ověřeny

v

rámci

zkoušky

z

jiné

profesní

kvalifikace

(nutno

doložit

osvědčením

o

získání

profesní

kvalifikace),

a

které

jsou

shodné

svým

rozsahem

i

obsahem.

Rozsah

a

obsah

odborné

způsobilosti

určují

její

jednotlivá

kritéria

a

pokyny

k

realizaci

zkoušky

popsané

v

hodnoticím

standardu.

Zkoušející

tyto

odborné

způsobilosti

neuzná

jako

již

ověřené,

pokud

by

tím

nebylo

zajištěno

řádné

ověření

ostatních

požadavků

stanovených

tímto

hodnotícím

standardem

(například

při

nutnosti

dodržení

technologických

postupů

a

časové

souslednosti

různých

činností).

Zkouška

se

koná

v

českém

jazyce.

Zkouška

je

veřejná.

Praktická

část

zkoušky

a

praktická

zkouška

není

veřejná

v

případech,

kdy

to

je

nutné

z

hygienických

důvodů

nebo

z

důvodu

ochrany

zdraví

a

bezpečnosti

práce.

Vzhledem

k

charakteru

některých

pracovních

činností

je

nutné

při

ověřování

způsobilostí

zajistit

uchazeči

pomoc

další

osoby

(např.

při

manipulaci

materiálem).

Odborná

způsobilost

Orientace

v

technické

dokumentaci

a

normách

vnitřního

vodovodu

a

kanalizace

Kritérium

a)

uchazeč

používá

příslušné

technické

normy:

·

ČSN

EN

806

-

1

až

5

Vnitřní

vodovod

pro

rozvod

vody

určené

k

lidské

spotřebě.

Části

1

až

5

·

ČSN

EN

1717

Ochrana

proti

znečištění

pitné

vody

ve

vnitřních

vodovodech

a

všeobecné

požadavky

na

zařízení

na

ochranu

proti

znečištění

zpětným

průtokem

·

ČSN

75

5409

Vnitřní

vodovody

Odborná

způsobilost

Dodržování

BOZP

a

PO

při

montáži

vnitřního

rozvodu

vody

a

kanalizace

bude

ověřována

v

průběhu

celé

zkoušky.

Autorizovaná

osoba,

resp.

autorizovaný

zástupce

autorizované

osoby,

je

oprávněna

předčasně

ukončit

zkoušku,

pokud

vyhodnotí,

že

v

důsledku

činnosti

uchazeče

bezprostředně

došlo

k

ohrožení

nebo

bezprostředně

hrozí

nebezpečí

Montér/montérka vnitřního rozvodu vody a kanalizace, 26.12.2024 12:49:40

Strana 8 z 12

Hodnoticí standard

ohrožení

zdraví,

života

a

majetku

či

životního

prostředí.

Zdůvodnění

předčasného

ukončení

zkoušky

uvede

autorizovaná

osoba

do

Záznamu

o

průběhu

a

výsledku

zkoušky.

Uchazeč

může

ukončit

zkoušku

kdykoliv

v

jejím

průběhu,

a

to

na

vlastní

žádost.

Při

ověřování

ostatních

odborných

způsobilostí

je

třeba

respektovat

ustanovení

technických

norem

v

platném

znění:

·

TNI

CEN/TR

16355

Doporučení

pro

prevenci

zvyšování

koncentrace

bakterií

rodu

Legionella

ve

vnitřních

vodovodech

pro

rozvod

vody

určené

k

lidské

spotřebě

·

ČSN

EN

12056

-

1

až

5

Vnitřní

kanalizace

–

Gravitační

systémy.

Části

1

až

5

·

ČSN

EN

752

Odvodňovací

a

stokové

systémy

vně

budov

·

ČSN

75

6760

Vnitřní

kanalizace

·

ČSN

EN

476

Obecné

požadavky

na

stavební

dílce

kanalizačních

systémů

·

ČSN

EN

1610

Provádění

stok

a

kanalizačních

přípojek

a

jejich

zkoušení

·

ČSN

01

3450

Technické

výkresy

-

Instalace

-

Zdravotnětechnické

a

plynovodní

instalace

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou odbornou způsobilost a výsledek zapisuje do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky.

Výsledné hodnocení pro danou odbornou způsobilost musí znít:

- „splnil“, nebo

- „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé odborné způsobilosti.

Výsledné hodnocení zkoušky zní buď:

- „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny odborné způsobilosti, nebo

- „nevyhověl“, pokud uchazeč některou odbornou způsobilost nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí autorizovaná osoba vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jedním zkoušejícím, který musí být přítomen u zkoušky po celou dobu trvání zkoušky.

Zkoušející je povinen provádět ověřování odborných způsobilostí při zkoušce přesně podle všech ustanovení tohoto hodnoticího standardu.

Montér/montérka vnitřního rozvodu vody a kanalizace, 26.12.2024 12:49:40

Strana 9 z 12

Hodnoticí standard

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

- Střední odborné vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání instalatér a nejméně 5 let odborné praxe v oblasti vnitřního rozvodu vody a kanalizace nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v oborech vzdělání instalatér nebo technická zařízení budov nebo mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení.

- Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání technická zařízení budov nebo mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení nebo stavebnictví se zaměřením na pozemní stavby a nejméně 5 let odborné praxe v oblasti vnitřního rozvodu vody a kanalizace nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v oboru vzdělání technická zařízení budov nebo mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení.

- Vyšší odborné vzdělání v oboru stavebnictví a nejméně 5 let odborné praxe v oblasti vnitřního rozvodu vody a kanalizace, nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v oborech vzdělání instalatér nebo technická zařízení budov nebo mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení.

- Vysokoškolské vzdělání v oboru vzdělání technická zařízení budov nebo pozemní stavby a nejméně 5 let odborné praxe v oblasti vnitřního rozvodu vody a kanalizace nebo ve funkci učitele odborných předmětů nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v oborech vzdělání instalatér nebo technická zařízení budov nebo mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení.

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost a praxi v povolání autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti a praxe v povolání v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.

Žádost o udělení autorizace naleznete na internetových stránkách autorizujícího orgánu: (Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz.)

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

·

Zkušební

místnost

(stoly,

židle)

·

Pracoviště

vybavené:

·

vodoměrnou

sestavou

·

redukčním

ventilem

·

umyvadlem

a

závěsným

WC

(včetně

konstrukce

pro

jejich

uchycení)

·

elektrickým

bojlerem

(uchycen

ke

konstrukci)

·

stojánkovou

umyvadlovou

baterií

·

kotvicím

materiálem

pro

připevnění

vodovodního

a

kanalizačního

potrubí

ke

konstrukci

·

přečerpávací

stanicí

pro

čerpání

odpadní

vody

z

toalety

do

kanalizace

·

potrubím

a

tvarovkami

pro

instalaci

rozvodu

vody

·

rozebíratelné

a

nerozebíratelné

spoje

(kov,

plast,

měď)

·

potrubí

a

tvarovkami

pro

instalaci

rozvodu

kanalizace

a

zhotovení

rozebíratelných

a

nerozebíratelných

spojů

(plast)

·

Měřidla:

·

metr

·

vodováha

·

posuvné

měřítko

·

pásmo

·

ocelové

měřítko

·

úhelník

·

Pracovní

nářadí

a

strojní

zařízení:

·

stůl

se

svěrákem

čelisťovým

a

trubkovým

·

souprava

pro

polyfúzní

svařování

plastů

·

souprava

pro

pájení

mědi

naměkko

·

souprava

pro

spojování

trubek

z

oceli,

mědi

a

plastů

lisováním

·

ohýbačka

na

měděné

trubky

Montér/montérka vnitřního rozvodu vody a kanalizace, 26.12.2024 12:49:40

Strana 10 z 12

Hodnoticí standard

·

odřezávač

plastových

trubek

·

úkosovací

přístroj

na

vnější

hrany

·

sada

stranových

klíčů

·

gola

sada

·

příklepová

vrtačka

·

sada

vrtáků

do

betonu

a

do

kovu

·

sada

šroubováků

·

stupňovitý

klíč

s

ráčnou

·

pilka

na

kov

·

kladivo,

sekáč

·

elektrické

vrtací

a

bourací

kladivo

·

souprava

na

řezání

trubkových

závitů

·

kleště

kombinované

·

kleště

sika

·

hasák

·

úhlová

bruska

·

prodlužovací

kabel

·

sada

pilníků

·

kartáč

ocelový

·

pumpa

na

tlakové

zkoušky

·

Pomůcky:

tužka,

lihový

fix

·

Zdroj

elektrické

energie

230

V

·

Projektová

dokumentace

související

s

hodnocenými

činnostmi,

předepsané

technologické

postupy

a

informační

materiály

(např.

technické

listy)

·

Přístup

(dálkový

nebo

normy

tištěné

podobě)

k

věcně

dotčeným

technickým

normám:

·

ČSN

EN

806

-

1

až

5

Vnitřní

vodovod

pro

rozvod

vody

určené

k

lidské

spotřebě.

Části

1

až

5

·

ČSN

EN

1717

Ochrana

proti

znečištění

pitné

vody

ve

vnitřních

vodovodech

a

všeobecné

požadavky

na

zařízení

na

ochranu

proti

znečištění

zpětným

průtokem

·

ČSN

75

5409

Vnitřní

vodovody

·

TNI

CEN/TR

16355

Doporučení

pro

prevenci

zvyšování

koncentrace

bakterií

rodu

Legionella

ve

vnitřních

vodovodech

pro

rozvod

vody

určené

k

lidské

spotřebě

·

ČSN

EN

12056

-

1

až

5

Vnitřní

kanalizace

–

Gravitační

systémy.

Části

1

až

5

·

ČSN

EN

752

Odvodňovací

a

stokové

systémy

vně

budov

·

ČSN

75

6760

Vnitřní

kanalizace

·

ČSN

EN

476

Obecné

požadavky

na

stavební

dílce

kanalizačních

systémů

·

ČSN

EN

1610

Provádění

stok

a

kanalizačních

přípojek

a

jejich

zkoušení

·

ČSN

01

3450

Technické

výkresy

-

Instalace

-

Zdravotnětechnické

a

plynovodní

instalace

K

žádosti

o

udělení

autorizace

žadatel

přiloží

seznam

materiálně

-

technického

vybavení

dokládající

soulad

s

požadavky

uvedenými

v

hodnoticím

standardu

pro

účely

zkoušky.

Zajištění

vhodných

prostor

pro

provádění

zkoušky

prokazuje

žadatel

odpovídajícím

dokladem

(např.

výpis

z

katastru

nemovitostí,

nájemní

smlouva,

dohoda).

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 30 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm, s organizací zkoušky, s požadavky BOZP a PO a s právy a povinnostmi uchazeče v rámci zkoušky dle zákona č. 179/2006 Sb.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přestávky a na přípravu) je 12 až 14 hodin (hodinou se rozumí 60 minut).

Montér/montérka vnitřního rozvodu vody a kanalizace, 26.12.2024 12:49:40

Strana 11 z 12

Hodnoticí standard

Autoři standardu

Autoři hodnoticího standardu

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro řemesla a umělecká řemesla, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Cech topenářů a instalatérů České republiky, z.s.

Střední škola polytechnická Brno, Jílová, příspěvková organizace

Střední škola technických oborů, Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace

Montér/montérka vnitřního rozvodu vody a kanalizace, 26.12.2024 12:49:40

Strana 12 z 12