Hodnotící standard

Montér/montérka vnitřního rozvodu plynu a zařízení (kód: 36-005-H)

Autorizující orgán:

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Skupina oborů:

Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36)

Týká se povolání:

Instalatér – topenář

Kvalifikační úroveň NSK - EQF:

3

Odborná způsobilost

Název

Úroveň

Orientace v technické dokumentaci a normách vnitřního rozvodu plynu a zařízení

3

Orientace v materiálech pro potrubí, tvarovky a armatury vnitřního rozvodu plynu a zařízení

3

Orientace ve spotřebičích a zařízeních na plynná paliva

3

Návrh postupu práce, nářadí a pomůcek pro montáž plynových rozvodů, armatur, zařízení a spotřebičů v budovách

3

Provádění zkoušek rozvodů plynu

3

Identifikace míst úniku plynu, jeho lokalizace a zajištění

3

Měření rozměrů potrubí

3

Ruční zpracování a strojní obrábění instalatérských materiálů

3

Spojování částí potrubí rozebíratelnými spoji vyžadujícími zvláštní oprávnění

3

Spojování částí potrubí nerozebíratelnými spoji vyžadujícími zvláštní oprávnění

3

Provádění a úpravy prostupů a drážek v různých druzích stavebních konstrukcí

3

Sestavování a montáž plynových rozvodů, zařízení a spotřebičů

3

Nakládání s odpady

3

Dodržování BOZP a PO při montáži vnitřního rozvodu plynu a zařízení

3

Platnost standardu

Standard je platný od: 30.01.2024

Montér/montérka vnitřního rozvodu plynu a zařízení, 17.4.2026 1:56:30

Strana 1 z 11

Hodnotící standard

Kritéria a způsoby hodnocení

Orientace v technické dokumentaci a normách vnitřního rozvodu plynu a zařízení

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Číst výkresy pro plynové rozvody a zařízení, stavební výkres, technickou zprávu, situace, instalační výkres a příslušné technické normy

Praktické předvedení a ústní ověření

b) Zakreslit vedení rozvodů plynu a umístění spotřebičů

Praktické předvedení a ústní ověření

c) Provést  výpis materiálu z výkresové dokumentace

Praktické předvedení

Je třeba splnit všechna kritéria.

Orientace v materiálech pro potrubí, tvarovky a armatury vnitřního rozvodu plynu a zařízení

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Vyjmenovat druhy materiálů, druhy trubek a tvarovek pro montáž rozvodů plynu v budovách

Ústní ověření

b) Vyjmenovat druhy armatur, regulačních a měřicích zařízení používaných pro rozvod plynu v budovách

Ústní ověření

c) Popsat vlastnosti jednotlivých druhů materiálu používaných pro montáže rozvodů plynu v budovách

Ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Orientace ve spotřebičích a zařízeních na plynná paliva

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Vyjmenovat druhy spotřebičů, měřicí a regulační zařízení na plynná paliva v budovách

Ústní ověření

b) Vysvětlit, kdo je oprávněn spotřebiče a zařízení montovat a kdo je oprávněn je uvádět do provozu

Ústní ověření

c) Vysvětlit postup vpuštění plynu do rozvodu plynu, zařízení, spotřebičů a kdo je oprávněn ho provést

Ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Návrh postupu práce, nářadí a pomůcek pro montáž plynových rozvodů, armatur, zařízení a spotřebičů v budovách

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Vyjmenovat nářadí a pomůcky potřebné k provedení montáže

Ústní ověření

b) Navrhnout postup montáže plynových rozvodů

Praktické předvedení

c) Navrhnout postup montáže spotřebičů, zařízení a jejich kompletace

Praktické předvedení

Je třeba splnit všechna kritéria.

Montér/montérka vnitřního rozvodu plynu a zařízení, 17.4.2026 1:56:30

Strana 2 z 11

Hodnotící standard

Provádění zkoušek rozvodů plynu

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Vyjmenovat zkušební podmínky zkoušky těsnosti

Ústní ověření

b) Popsat přípravu plynového rozvodu, spotřebičů a zařízení na provedení výchozí revize

Ústní ověření

c) Připravit plynový rozvod na provedení zkoušky těsnosti

Praktické předvedení

d) Provést zkoušku pevnosti a těsnosti

Praktické předvedení

Je třeba splnit všechna kritéria.

Identifikace míst úniku plynu, jeho lokalizace a zajištění

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Popsat způsoby identifikace míst úniku plynu

Ústní ověření

b) Provést detekci plynu pomocí detekčního přístroje

Praktické předvedení a ústní ověření

c) Lokalizovat a zajištit místa úniku plynu

Praktické předvedení a ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Měření rozměrů potrubí

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Popsat druhy používaných měřidel a předvést způsob jejich použití

Praktické předvedení a ústní ověření

b) Změřit a zapsat měřené délky, vnitřní a venkovní průměry potrubí

Praktické předvedení

Je třeba splnit obě kritéria.

Ruční zpracování a strojní obrábění instalatérských materiálů

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Popsat způsoby ručního zpracování instalatérského materiálu

Ústní ověření

b) Popsat způsoby strojního obrábění instalatérského materiálu

Ústní ověření

c) Ručně zpracovat kovový materiál potrubí řezáním, broušením a zhotovením závitu pro jeden spoj závitový, svařovaný a pájený

Praktické předvedení

d) Ručně zpracovat plastový materiál potrubí řezáním, broušením a odhrotováním pro jeden spoj svařovaný a lisovaný

Praktické předvedení

e) Strojně obrobit kovový materiál potrubí řezáním, broušením a zhotovením závitu pro jeden spoj závitový a pájený

Praktické předvedení

f) Strojně obrobit plastový materiál potrubí řezáním, broušením a odhrotováním pro jeden spoj svařovaný a lisovaný

Praktické předvedení

Je třeba splnit všechna kritéria.

Montér/montérka vnitřního rozvodu plynu a zařízení, 17.4.2026 1:56:30

Strana 3 z 11

Hodnotící standard

Spojování částí potrubí rozebíratelnými spoji vyžadujícími zvláštní oprávnění

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Popsat druhy rozebíratelných spojů na rozvodech plynu, k jejichž provádění je třeba zvláštního oprávnění

Ústní ověření

b) Uvést základní rozdíly mezi rozebíratelnými a nerozebíratelnými spoji

Ústní ověření

c) Zhotovit jeden spoj potrubí domovního plynovodu pomocí závitové tvarovky a příruby

Praktické předvedení

Je třeba splnit všechna kritéria.

Spojování částí potrubí nerozebíratelnými spoji vyžadujícími zvláštní oprávnění

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Popsat druhy nerozebíratelných spojů na rozvodech plynu, k jejichž provádění je třeba zvláštního oprávnění

Ústní ověření

b) Zhotovit jeden spoj potrubí svařováním plamenem

Praktické předvedení

c) Zhotovit jeden spoj měděného potrubí lisováním

Praktické předvedení

d) Zhotovit jeden spoj měděného potrubí pájením natvrdo

Praktické předvedení

e) Zhotovit jeden spoj plastového potrubí lisováním

Praktické předvedení

Je třeba splnit všechna kritéria.

Provádění a úpravy prostupů a drážek v různých druzích stavebních konstrukcí

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Popsat druhy stavebních konstrukcí, druhy prostupů a vedení potrubí v nich, uvést potřebné nářadí k provedení prostupů a drážek

Ústní ověření

b) Popsat druhy a způsoby utěsňování prostupů v potrubí ve vztahu k protipožárnímu zabezpečení

Ústní ověření

c) Zhotovit jeden prostup a drážku délky min. 2 m pro rozvod potrubí v konstrukci

Praktické předvedení

Je třeba splnit všechna kritéria.

Sestavování a montáž plynových rozvodů, zařízení a spotřebičů

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Připravit podmínky pro montáž plynových rozvodů, zařízení a spotřebičů

Praktické předvedení

b) Smontovat potrubní rozvod a zařízení

Praktické předvedení a ústní ověření

c) Připevnit plynové potrubí ke konstrukci

Praktické předvedení a ústní ověření

d) Připojit plynový spotřebič

Praktické předvedení

Je třeba splnit všechna kritéria.

Montér/montérka vnitřního rozvodu plynu a zařízení, 17.4.2026 1:56:30

Strana 4 z 11

Hodnotící standard

Nakládání s odpady

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Vysvětlit pojem „nebezpečná látka“, uvést nebezpečné látky používané v oboru

Ústní ověření

b) Popsat označování výrobků z hlediska nebezpečných látek

Ústní ověření

c) Popsat vliv profesních činností na životní prostředí

Ústní ověření

d) Popsat způsoby skladování a manipulace s materiály

Ústní ověření

e) Nakládat s odpady v souladu s platnou legislativou

Praktické předvedení

Je třeba splnit všechna kritéria.

Dodržování BOZP a PO při montáži vnitřního rozvodu plynu a zařízení

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Prokázat znalost předpisů BOZP a PO relevantních pro montážní práce vnitřního rozvodu plynu a zařízení

Ústní ověření

b) Zvolit a používat osobní ochranné pracovní prostředky

Praktické předvedení

c) Dodržovat BOZP a PO při provádění montážních prací vnitřního rozvodu plynu a zařízení

Praktické předvedení

d) Dodržovat BOZP a PO při práci s ručním nářadím a mechanizovanými nástroji

Praktické předvedení

e) Identifikovat rizika spojené s montáží vnitřního rozvodu plynu a zařízení

Praktické předvedení a ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Montér/montérka vnitřního rozvodu plynu a zařízení, 17.4.2026 1:56:30

Strana 5 z 11

Hodnotící standard

Organizační a metodické pokyny

Pokyny k realizaci zkoušky

1.

Vstupní

předpoklady

pro

účast

na

zkoušce

Uchazečem

o

zkoušku

může

být

každá

fyzická

osoba

starší

18

let,

která

získala

alespoň

základy

vzdělání,

nebo

účastník

rekvalifikace

podle

zákona

č.

435/2004

Sb.,

zákon

o

zaměstnanosti.

Uchazeč

o

zkoušku

musí

být

dále

držitelem

platných

dokladů:

a)

osvědčení

ZK

311

1.1

pro

svařování

plamenem

b)

osvědčení

Lisování

mědi

pro

spojování

potrubí

z

mědi

nerozebíratelnými

spoji

Držitel

této

profesní

kvalifikace

musí

pro

výkon

činností

montéra

vnitřního

rozvodu

plynu

a

zařízení

získat

kvalifikaci

Technické

inspekce

ČR

dle

platné

legislativy.

Zdravotní

způsobilost

pro

vykonání

zkoušky

je

vyžadována

a

prokazuje

se

lékařským

potvrzením

(odkaz

na

povolání

v

NSP

–

https://www.nsp.cz/jednotka

-

prace/instalater

-

topenar#zdravotni

-

zpusobilost

).

Autorizovaná

osoba

zároveň

s

odesláním

pozvánky

ke

zkoušce

písemnou

formou

sdělí,

kde

a

jakým

způsobem

se

uchazeč

může

informovat

o

svých

povinnostech

a

průběhu

zkoušky

a

které

doklady/dokumenty

musí

uchazeč

předložit

bezprostředně

před

započetím

zkoušky.

Uchazeč

musí

být

vybaven

vlastním

pracovním

oděvem,

obuví

a

osobními

ochrannými

pracovními

prostředky

odpovídajícími

prováděným

pracím.

2.

Průběh

zkoušky

Před

zahájením

zkoušky

uchazeč

předloží

zkoušejícímu

průkaz

totožnosti

a

případně

další

dokumenty

opravňující

k

připuštění

ke

zkoušce

uvedené

v

části

1.

Vstupní

předpoklady

pro

účast

na

zkoušce.

Bezprostředně

před

zahájením

zkoušky

autorizovaná

osoba

seznámí

uchazeče

s

pracovištěm,

s

organizací

zkoušky,

s

jeho

právy

a

povinnostmi

v

rámci

zkoušky

dle

zákona

č.

179/2006

Sb.

a

s

požadavky

bezpečnosti

a

ochrany

zdraví

při

práci

(BOZP)

a

požární

ochrany

(PO),

o

čemž

bude

autorizovanou

osobou

vyhotoven

a

uchazečem

podepsán

písemný

záznam.

Zkoušející

uzná,

a

tedy

nemusí

ověřovat,

ty

odborné

způsobilosti,

které

byly

již

dříve

u

uchazeče

ověřeny

v

rámci

zkoušky

z

jiné

profesní

kvalifikace

(nutno

doložit

osvědčením

o

získání

profesní

kvalifikace),

a

které

jsou

shodné

svým

rozsahem

i

obsahem.

Rozsah

a

obsah

odborné

způsobilosti

určují

její

jednotlivá

kritéria

a

pokyny

k

realizaci

zkoušky

popsané

v

hodnoticím

standardu.

Zkoušející

tyto

odborné

způsobilosti

neuzná

jako

již

ověřené,

pokud

by

tím

nebylo

zajištěno

řádné

ověření

ostatních

požadavků

stanovených

tímto

hodnotícím

standardem

(například

při

nutnosti

dodržení

technologických

postupů

a

časové

souslednosti

různých

činností).

Zkouška

se

koná

v

českém

jazyce.

Zkouška

je

veřejná.

Praktická

část

zkoušky

a

praktická

zkouška

není

veřejná

v

případech,

kdy

to

je

nutné

z

hygienických

důvodů

nebo

z

důvodu

ochrany

zdraví

a

bezpečnosti

práce.

Vzhledem

k

charakteru

některých

pracovních

činností

je

nutné

při

ověřování

způsobilostí

zajistit

uchazeči

pomoc

další

osoby

(například

při

manipulaci

s

materiálem).

Odborná

způsobilost

Orientace

v

technické

dokumentaci

a

normách

vnitřního

rozvodu

plynu

a

zařízení

Kritérium

a)

uchazeč

používá

příslušnou

technickou

normu:

·

TPG

704

01

-

Domovní

plynovody

Odborná

způsobilost

Dodržování

BOZP

a

PO

při

montáži

vnitřního

rozvodu

plynu

a

zařízení

bude

ověřována

v

průběhu

celé

zkoušky.

Autorizovaná

osoba,

resp.

autorizovaný

zástupce

autorizované

osoby,

je

oprávněna

předčasně

ukončit

zkoušku,

pokud

vyhodnotí,

že

v

důsledku

činnosti

uchazeče

bezprostředně

došlo

k

ohrožení

nebo

bezprostředně

hrozí

nebezpečí

ohrožení

zdraví,

života

a

majetku

či

životního

prostředí.

Zdůvodnění

předčasného

ukončení

zkoušky

uvede

autorizovaná

osoba

do

Záznamu

o

průběhu

a

výsledku

zkoušky.

Uchazeč

může

ukončit

zkoušku

kdykoliv

v

jejím

průběhu,

a

to

na

Montér/montérka vnitřního rozvodu plynu a zařízení, 17.4.2026 1:56:30

Strana 6 z 11

Hodnotící standard

vlastní

žádost.

Při

ověřování

ostatních

odborných

způsobilostí

je

třeba

respektovat

ustanovení

technických

norem

v

platném

znění:

·

ČSN

EN

1775

ed.

2

Zásobování

plynem

-

Plynovody

v

budovách

-

Nejvyšší

provozní

tlak

<=

5

bar

-

Provozní

požadavky

·

TPG

704

01

–

Domovní

plynovody

·

TPG

700

01

Použití

měděných

materiálů

pro

rozvod

plynu

·

TPG

704

03

Domovní

plynovody

z

vícevrstvých

trubek.

Navrhování

a

stavba

·

TPG

800

03

Připojování

odběrných

plynových

zařízení

a

jejich

uvádění

do

provozu

a

trvalé

odpojení

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou odbornou způsobilost a výsledek zapisuje do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky.

Výsledné hodnocení pro danou odbornou způsobilost musí znít:

„splnil“, nebo

„nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé odborné způsobilosti.

Výsledné hodnocení zkoušky zní buď:

„vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny odborné způsobilosti, nebo

„nevyhověl“, pokud uchazeč některou odbornou způsobilost nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí autorizovaná osoba vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jedním zkoušejícím, který musí být přítomen u zkoušky po celou dobu trvání zkoušky.

Zkoušející je povinen provádět ověřování odborných způsobilostí při zkoušce přesně podle všech ustanovení tohoto hodnoticího standardu.

Montér/montérka vnitřního rozvodu plynu a zařízení, 17.4.2026 1:56:30

Strana 7 z 11

Hodnotící standard

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

Střední odborné vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání instalatér nebo mechanik plynových zařízení a nejméně 5 let odborné praxe v oblasti vnitřního rozvodu plynu a zařízení nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v oborech vzdělání instalatér nebo mechanik plynových zařízení.

Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání technická zařízení budov nebo stavebnictví, se zaměřením na pozemní stavby a nejméně 5 let odborné praxe v oblasti vnitřního rozvodu plynu a zařízení nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v oborech vzdělání instalatér nebo mechanik plynových zařízení.

Vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání stavebnictví a nejméně 5 let odborné praxe v oblasti vnitřního rozvodu plynu a zařízení, nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v oborech vzdělání instalatér nebo mechanik plynových zařízení.

Vysokoškolské vzdělání v oboru vzdělání technická zařízení budov nebo pozemní stavby a nejméně 5 let odborné praxe v oblasti vnitřního rozvodu plynu a zařízení, nebo ve funkci učitele odborných předmětů nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v oborech vzdělání instalatér nebo mechanik plynových zařízení.

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost a praxi v povolání autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti a praxe v povolání v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.

Žádost o udělení autorizace naleznete na internetových stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz.

Montér/montérka vnitřního rozvodu plynu a zařízení, 17.4.2026 1:56:30

Strana 8 z 11

Hodnotící standard

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Zkušební

místnost

(stoly,

židle)

·

Pracoviště

vybavené:

·

regulátorem

tlaku

plynu

·

plynoměrem

·

plynovým

kotlem

·

plynovou

uzavírací

armaturou

·

kotvicím

materiálem

pro

připevnění

plynového

potrubí

ke

konstrukci

·

potrubím

a

tvarovkami

pro

instalaci

rozvodu

plynu

a

zhotovení

rozebíratelných

a

nerozebíratelných

spojů

(kov,

plast,

měď).

·

Měřidla:

·

metr

·

vodováha

·

posuvné

měřítko

·

pásmo

·

ocelové

měřítko

·

úhelník

·

Pracovní

nářadí

a

strojní

zařízení:

·

stůl

se

svěrákem

čelisťovým

a

trubkovým

·

souprava

pro

svařování

plamenem

·

pomůcky

pro

ohýbání

trubek,

·

souprava

pro

pájení

mědi

natvrdo

·

souprava

pro

spojování

trubek

z

mědi,

plastu

a

oceli

lisováním

·

ohýbačka

na

měděné

trubky

·

sada

stranových

klíčů

·

gola

sada

·

příklepová

vrtačka

·

sada

vrtáků

do

betonu

a

do

kovů

·

sada

šroubováků

·

stupňovitý

klíč

s

ráčnou

·

pilka

na

kov

·

kladivo,

sekáč

·

elektrické

vrtací

a

bourací

kladivo

·

souprava

na

řezání

trubkových

závitů

·

kleště

kombinované

·

kleště

sika

·

hasák

·

úhlová

bruska

·

prodlužovací

kabel

·

sada

pilníků

·

kartáč

ocelový

·

detektor

plynu

elektronický

·

detekční

sprej

·

zkušební

přístroj

na

zkoušky

těsnosti

plynovodů

·

Zdroj

elektrické

energie

230

V

·

Pomůcky:

·

tužka,

lihový

fix

·

Projektová

dokumentace

související

s

hodnocenými

činnostmi,

předepsané

technologické

postupy

a

informační

materiály

(např.

technické

listy)

·

Přístup

(dálkový

nebo

materiály

v

tištěné

podobě)

k

věcně

dotčeným

technickým

normám:

·

ČSN

EN

1775

ed.

2

Zásobování

plynem

-

Plynovody

v

budovách

-

Nejvyšší

provozní

tlak

<=

5

bar

-

Provozní

požadavky

·

TPG

704

01

–

Domovní

plynovody

·

TPG

700

01

Použití

měděných

materiálů

pro

rozvod

plynu

·

TPG

704

03

Domovní

plynovody

z

vícevrstvých

trubek.

Navrhování

a

stavba

Montér/montérka vnitřního rozvodu plynu a zařízení, 17.4.2026 1:56:30

Strana 9 z 11

Hodnotící standard

·

TPG

800

03

Připojování

odběrných

plynových

zařízení

a

jejich

uvádění

do

provozu

a

trvalé

odpojení

K

žádosti

o

udělení

autorizace

žadatel

přiloží

seznam

materiálně

-

technického

vybavení

dokládající

soulad

s

požadavky

uvedenými

v

hodnoticím

standardu

pro

účely

zkoušky.

Zajištění

vhodných

prostor

pro

provádění

zkoušky

prokazuje

žadatel

odpovídajícím

dokladem

(např.

výpis

z

katastru

nemovitostí,

nájemní

smlouva,

dohoda).

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 30 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm, s organizací zkoušky, s požadavky BOZP a PO a s právy a povinnostmi uchazeče v rámci zkoušky dle zákona č. 179/2006 Sb.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přestávky a na přípravu) je 12 až 14 hodin (hodinou se rozumí 60 minut).

Montér/montérka vnitřního rozvodu plynu a zařízení, 17.4.2026 1:56:30

Strana 10 z 11

Hodnotící standard

Autoři standardu

Autoři hodnoticího standardu

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro řemesla a umělecká řemesla, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Cech topenářů a instalatérů České republiky, z.s.

Střední škola polytechnická Brno, Jílová, příspěvková organizace

Střední škola technických oborů, Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace

Montér/montérka vnitřního rozvodu plynu a zařízení, 17.4.2026 1:56:30

Strana 11 z 11