Hodnotící standard

Autolakýrník - přípravář (kód: 23-018-H)

Autorizující orgán:

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Skupina oborů:

Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23)

Týká se povolání:

Autolakýrník

Kvalifikační úroveň NSK - EQF:

3

Odborná způsobilost

Název

Úroveň

Dodržování zásad BOZP a PO v lakovně a orientace v právních předpisech

3

Posuzování druhu a rozsahu poškození vozidla a následná volba technologického postupu a rozsahu opravy

3

Maskování vozidla

3

Příprava povrchu karoserie

3

Volba, příprava a aplikace podkladových materiálů

3

Základní obsluha zařízení lakovny

3

Aplikace podkladových nátěrových hmot pneumatickými stříkacími pistolemi. Seřízení, ošetřování a údržba stříkacích pistolí

3

Oprava lakovaných povrchů broušením a leštěním

3

Demontáž a montáž drobných částí karosérií

3

Platnost standardu

Standard je platný od: 18.09.2011 do: 15.02.2017

Autolakýrník - přípravář, 11.5.2026 5:53:42

Strana 1 z 8

Hodnotící standard

Kritéria a způsoby hodnocení

Dodržování zásad BOZP a PO v lakovně a orientace v právních předpisech

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Popsat možná rizika poškození zdraví při práci s chemickými látkami, manipulaci s karoseriemi a pobytu v prašném a hlučném prostředí a zvolit adekvátní ochranné pomůcky

Ústní nebo písemné ověření

b) Používat a udržovat osobní ochranné pracovní pomůcky v průběhu zkoušky

Praktické předvedení

c) Vyjmenovat, charakterizovat a dodržet zásady požární ochrany, způsoby skladování a manipulace s nebezpečnými látkami v průběhu zkoušky

Praktické předvedení spolu s ústním ověřením

d) Vyjmenovat, charakterizovat a dodržet zásady nakládání s odpady v průběhu zkoušky

Praktické předvedení spolu s ústním ověřením

e) Znát základní předpisy týkající se BOZP v oblasti lakování vozidel

Ústní nebo písemné ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Posuzování druhu a rozsahu poškození vozidla a následná volba technologického postupu a rozsahu opravy

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Stanovit podmínky aplikace jednotlivých technologických vrstev nátěrového systému podle rozsahu opravy, lakování na holou a zkorodovanou ocel

Písemné ověření

b) Popsat technologii lakování hliníku

Písemné ověření

c) Popsat technologii lakování plastových dílů

Písemné ověření

d) Stanovit druh a rozsah poškození povrchu vozidla a popsat skladbu stávajícího nátěrového systému a postup opravy

Prakticky s ústním ověřením

Je třeba splnit všechna kritéria.

Maskování vozidla

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Popsat způsoby a postupy maskování vozidel podle typu opravy

Praktické předvedení s ústním komentářem

b) Zvolit a použít vhodné prostředky maskování opravované části karoserie

Praktické předvedení spolu s ústním ověřením

Je třeba splnit obě kritéria.

Autolakýrník - přípravář, 11.5.2026 5:53:42

Strana 2 z 8

Hodnotící standard

Příprava povrchu karoserie

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Zvolit a správně použít způsoby a prostředky pro očištění, odmaštění, odstranění starých nátěrových systémů a zbytkových lepidel z opravovaného podkladu

Praktické předvedení spolu s ústním ověřením

b) Zvolit a aplikovat prostředky pro eliminaci koroze opravovaného podkladu

Praktické předvedení spolu s ústním ověřením

c) Zvolit a použít vhodné materiály, nástroje a pomůcky pro zdrsňování, broušení a čištění podkladu a následných jednotlivých vrstev nátěrového systému

Praktické předvedení spolu s ústním ověřením

Je třeba splnit všechna kritéria.

Volba, příprava a aplikace podkladových materiálů

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Znát používané typy podkladových nátěrových hmot

Písemné ověření

b) Zvolit správný druh tužidel a ředidel v závislosti na rozsahu opravy a teploty objektu a prostředí

Praktické předvedení s ústním komentářem

c) Připravit a aplikovat tmely

Praktické předvedení

d) Připravit a aplikovat základovou nátěrovou hmotu

Praktické předvedení

e) Připravit a aplikovat plniče

Praktické předvedení

Je třeba splnit všechna kritéria.

Základní obsluha zařízení lakovny

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Popsat obsluhu a údržbu systému pro výrobu a rozvod stlačeného vzduchu

Ústní nebo písemné ověření

b) Popsat princip, ovládání a údržba kombinovaných lakovacích a sušících kabin

Praktické předvedení spolu s ústním ověřením

c) Obsluhovat mobilní sušící zařízení (IR zářič, Venturi ofukovací pistole atd.)

Praktické předvedení spolu s ústním ověřením

d) Obsluhovat zdvihací a manipulační zařízení

Praktické předvedení spolu s ústním ověřením

e) Použít a udržovat myčky pneumatických stříkacích pistolí

Praktické předvedení spolu s ústním ověřením

f) Obsluhovat míchací zařízení a váhy, vyhledat recepturu a určit poměr komponentů základové vrstvy s využitím specializovaného software

Praktické předvedení spolu s ústním ověřením

Je třeba splnit všechna kritéria.

Autolakýrník - přípravář, 11.5.2026 5:53:42

Strana 3 z 8

Hodnotící standard

Aplikace podkladových nátěrových hmot pneumatickými stříkacími pistolemi. Seřízení, ošetřování a údržba stříkacích pistolí

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Stanovit podmínky aplikace jednotlivých technologických vrstev nátěrového systému podle rozsahu opravy, lakování na holou a zkorodovanou ocel

Písemné ověření

b) Zvolit z technické dokumentace (technické nebo technologické listy) potřebné informace pro technologické a pracovní postupy oprav

Písemné ověření

c) Stanovit a popsat podmínky aplikace jednotlivých technologických vrstev nátěrového systému na základě předložené technické a technologické dokumentace

Ústní nebo písemné ověření

d) Vyjmenovat druhy stříkacích pistolí a jejich použití

Ústní nebo písemné ověření

e) Popsat princip, nastavit a seřídit pneumatickou stříkací pistoli pro aplikaci určené nátěrové hmoty

Praktické předvedení spolu s ústním ověřením

f) Aplikovat podkladové materiály pneumatickou stříkací pistolí (základová barva, stříkací tmel, plnič, příp. základový plnič)

Praktické předvedení spolu s ústním ověřením

g) Čistit pneumatickou stříkací pistoli a charakterizovat zásady její údržby

Praktické předvedení spolu s ústním ověřením

Je třeba splnit všechna kritéria.

Oprava lakovaných povrchů broušením a leštěním

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Rozeznat a zvolit materiály pro finální úpravu povrchů včetně jejich funkce

Ústní ověření s výběrem materiálu

b) Zvolit správný postup broušení, leštění povrchu a vhodnou hrubost brusiva (velikost zrna)

Praktické předvedení spolu s ústním ověřením

Je třeba splnit obě kritéria.

Demontáž a montáž drobných částí karosérií

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Demontovat a montovat drobné části karoserie (zrcátka, lišty, kliky, znaky a nápisy, zástěrky apod.)

Praktické předvedení spolu s ústním ověřením

Je třeba splnit kritérium.

Autolakýrník - přípravář, 11.5.2026 5:53:42

Strana 4 z 8

Hodnotící standard

Organizační a metodické pokyny

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy. Dále stanoví, které pomůcky uchazeč při zkoušce smí používat.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_tp.aspx?id_jp=30739&kod_sm1=37).

V průběhu realizace praktického ověřování ve všech částech je nutné klást důraz na:

- dodržování pravidel bezpečnosti a hygieny práce

- nakládání s nebezpečnými odpady

- kvalitu odvedené práce

- dodržování technologických postupů

Vstupní požadavky uchazeče – minimální úroveň je dána základním vzděláním, úroveň 1.

U některých kritérií je možné zvolit mezi písemným a ústním ověřením. Rozhodnutí je v kompetenci autorizované osoby zejména podle počtu uchazečů o zkoušku.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „vyhověl“ nebo „nevyhověl“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč vyhověl pro všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč pro některou kompetenci nevyhověl. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované právnické osoby.

Autolakýrník - přípravář, 11.5.2026 5:53:42

Strana 5 z 8

Hodnotící standard

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba musí mít nejméně střední vzdělání s maturitní zkouškou a současně musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

a) Střední vzdělání s výučním listem technického směru a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti povrchových úprav vozidel, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.

b) Střední vzdělání s maturitní zkouškou technického směru a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti povrchových úprav vozidel nebo ve funkci učitele odborného výcviku, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.

c) Vyšší odborné vzdělání v oblasti technického směru a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti povrchových úprav vozidel nebo ve funkci učitele odborného výcviku, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.

d) Vysokoškolské vzdělání technického směru a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti povrchových úprav vozidel nebo ve funkci učitele odborných předmětů, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.

Další požadavky:

– Autorizovaná osoba, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, musí být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

– Autorizovaná osoba musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC, tisku jednotného osvědčení a zasílání s vyhodnocením elektronickou poštou (stačí doložit čestným prohlášením).

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.

Autolakýrník - přípravář, 11.5.2026 5:53:42

Strana 6 z 8

Hodnotící standard

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Zkouška probíhá ve školicím středisku nebo autolakovně splňující všechny platné zákonné normy a předpisy (ČSN EN 12757-1, ČSN EN 12215+A1, ČSN EN 13355+A1) ve znění aktualizací a doplňků.

Školicí středisko nebo autolakovna musí být vybaveny:

- samostatná přípravna (přípravné stání)

- lakovací a sušící kabina

- mobilní sušící zařízení

- stabilní zařízení na výrobu, úpravu a rozvody tlakového vzduchu

- míchací zařízení včetně digitální váhy

- PC

- software pro nalezení receptury odstínů barev

- stříkané vzorkovnice pro určení odstínu lakovaných povrchů všech typů osobních automobilů

- nářadí a nástroje a pomůcky (stříkací pistole, kelímky, měrky, brusky s odsáváním, vysavače, ruční nářadí na demontáž a montáž dílů karoserie)

- osobní ochranné pomůcky

- dokumentaci k produktům použitým při zkoušce (materiálové, technologické a bezpečnostní listy)

- prostor pro realizaci teoretické části zkoušky

- konstrukční části (díly) karoserie (blatníky, kapoty, dveře) pro jednoho uchazeče minimálně dva díly karosérie

- minimálně 1 kompletní vozidlo pro praktické ověřování kompetencí „Maskování vozidla“ a „Demontáž a montáž drobných částí karosérií“. Vozidlo může být i bez poškození povrchu karosérie

- myčka stříkacích pistolí

- hydraulické manipulační a zdvihací zařízení (sloupový nebo nůžkový zvedák)

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam svého materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnotícím standardu pro účely zkoušky. Pokud žadatel bude při zkouškách využívat materiálně-technické vybavení jiného subjektu, přiloží k žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace smlouvu (popřípadě smlouvy) umožňující jeho užívání nejméně po dobu 5 let ode dne podání žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Celková doba přípravy na zkoušku (včetně případných časů, kdy se uchazeč připravuje během zkoušky) je 30 až 45 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 6 až 8 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být podle zadaných činností rozložena do více dnů.

Autolakýrník - přípravář, 11.5.2026 5:53:42

Strana 7 z 8

Hodnotící standard

Autoři standardu

Autoři hodnoticího standardu

Hodnotící standard byl připraven v SR pro ostatní služby, v níž byly zastoupeny:

Střední podnikatelský stav

OHK Klatovy Petr Havrda Consulting

Česká asociace úklidu a čištění

DOMESTICA, s. r. o.

Svaz prodejců a opravářů motorových vozidel ČR

ČSAD Hodonín, a. s.

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Národní ústav odborného vzdělávání v Praze

Na tvorbě hodnotícího standardu se dále podílely tyto subjekty:

ISŠA Brno (SAČR)

AUTOLAKY MIKOS, s. r. o.

INTERACTION, s. r. o.

AutoFit, spol. s r. o.

TOPLAC, s. r. o.

SERVIND, s. r. o.

Autolakýrník - přípravář, 11.5.2026 5:53:42

Strana 8 z 8