Kvalifikační standard

Mechanik/mechanička přístrojů a strojů (kód: 23-032-H)

Autorizující orgán:

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Skupina oborů:

Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23)

Týká se povolání:

Mechanik strojů a zařízení

Kvalifikační úroveň NSK - EQF:

3

Odborná způsobilost

Název

Úroveň

Dodržování bezpečnosti práce, správné používání pracovních pomůcek

3

Orientace v technické dokumentaci a normách

3

Volba postupu práce, nástrojů, pomůcek a náhradních dílů pro provádění montáže, seřizování a oprav přístrojů a zařízení jemné mechaniky

3

Měření a kontrola přesnosti a parametrů dílů a výrobků z oblasti přesné mechaniky vč. elektrických veličin

3

Kontrola a provádění funkčních zkoušek přístrojů a zařízení jemné mechaniky

3

Diagnostikování poruch přístrojů a zařízení přesné mechaniky

3

Ruční obrábění a zpracování kovových materiálů a plastů

3

Úprava kovových součástí nanášením nekovových povlaků

3

Sestavování přístrojů a zařízení přesné mechaniky včetně elektronických prvků, jejich montáž, justáž a oživování

3

Seřizování a opravy přístrojů a zařízení přesné mechaniky

3

Výroba či úprava nářadí, nástrojů, náhradních dílů přístrojů, zařízení a výrobků přesné mechaniky strojním obráběním na vrtačkách, soustruzích, frézkách či bruskách

3

Ošetřování a údržba nářadí, nástrojů a pomůcek používaných při výrobě a opravách přístrojů, zařízení a výrobků přesné mechaniky

3

Platnost standardu

Standard je platný od: 21.10.2022

Mechanik/mechanička přístrojů a strojů, 30.9.2026 6:50:30

Strana 1 z 4

Kvalifikační standard

Organizační a metodické pokyny

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná

osoba

informuje,

které

doklady

musí

uchazeč

předložit,

aby

zkouška

proběhla

v

souladu

s

platnými

právními

předpisy.

Před

zahájením

vlastního

ověřování

musí

být

uchazeč

seznámen

s

pracovištěm

a

s

požadavky

bezpečnosti

a

ochrany

zdraví

při

práci

(BOZP)

a

požární

ochrany

(PO),

o

čemž

bude

autorizovanou

osobou

vyhotoven

a

uchazečem

podepsán

písemný

záznam.

Autorizovaná

osoba,

resp.

autorizovaný

zástupce

autorizované

osoby,

je

oprávněna

předčasně

ukončit

zkoušku,

pokud

vyhodnotí,

že

v

důsledku

činnosti

uchazeče

bezprostředně

došlo

k

ohrožení

nebo

bezprostředně

hrozí

nebezpečí

ohrožení

zdraví,

života

a

majetku

či

životního

prostředí.

Zdůvodnění

předčasného

ukončení

zkoušky

uvede

AOs

do

Záznamu

o

průběhu

a

výsledku

zkoušky.

Uchazeč

může

ukončit

zkoušku

kdykoliv

v

jejím

průběhu,

a

to

na

vlastní

žádost.

Zdravotní

způsobilost

pro

vykonávání

pracovních

činností

této

profesní

kvalifikace

je

vyžadována

a

prokazuje

se

lékařským

potvrzením

(odkaz

na

povolání

v

NSP

-

https://www.nsp.cz/jednotka

-

prace/mechanik

-

stroju

-

a

-

zarizen#zdravotni

-

zpusobilost).

Při

ověřování

kritérií

formou

praktického

předvedení

je

třeba

přihlížet

především

k

bezpečnému

provádění

všech

úkonů

a

ke

kvalitě

zhotoveného

produktu.

Specifikace

podmínek

pro

praktické

ověření

kompetencí

a

kritérií:

U

odborné

kompetence

Orientace

v

technické

dokumentaci

a

normách,

kritérium

a),

b),

c),

d),

e)

uchazeč

vyčte

a

vyhledá

technické

údaje

jednoho

zadaného

přístroje

a

potřebné

informace

o

jeho

součástech

včetně

technologického

postupu

jeho

výroby.

U

odborné

kompetence

Volba

postupu

práce,

nástrojů,

pomůcek

a

náhradních

dílů

pro

provádění

montáže,

seřizování

a

oprav

přístrojů

a

zařízení

jemné

mechaniky

,

kritérium

c)

a

d)

uchazeč

vybere

pro

uskutečnění

technologické

operace

na

jednom

zvoleném

přístroji

vhodné

nářadí,

nástroje,

pomůcky,

pomocné

hmoty,

měřidla,

strojní

zařízení

a

náhradní

součástky

a

určí

vhodné

technologické

podmínky.

U

odborné

kompetence

Měření

a

kontrola

přesnosti

a

parametrů

dílů

a

výrobků

z

oblasti

přesné

mechaniky

včetně

elektrických

veličin

,

kritérium

a),

b),

c)

uchazeč

změří

délkové

rozměry

u

jednoho

zadaného

přístroje,

změří

a

zkontroluje

u

něj

elektrické

parametry

součástí

včetně

geometrického

tvaru

a

vzájemné

polohy,

vše

ověří

nejméně

dvěma

měřicími

metodami

či

dvěma

měřeními

různými

měřidly

pro

přístroje

(stroje

a

zařízení).

U

odborné

kompetence

Kontrola

a

provádění

funkčních

zkoušek

přístrojů

a

zařízení

jemné

mechaniky

,

kritérium

a),

b)

uchazeč

provede

zkoušku

funkčnosti

u

jednoho

zadaného

přístroje

včetně

návrhu

případné

opravy.

U

odborné

kompetence

Diagnostikování

poruch

přístrojů

a

zařízení

přesné

mechaniky

,

kritérium

a),

b)

uchazeč

přezkouší

jeden

zadaný

přístroj,

určí

příčinu

poškození

a

zvolí

vhodný

způsob

opravy.

U

odborné

kompetence

Ruční

obrábění

a

zpracování

kovových

materiálů

a

plastů

,

kritérium

a)

až

g)

uchazeč

ručním

obráběním

a

zpracováním

předvede

opracování

minimálně

jedné

kovové

a

jedné

plastové

součást

zadaného

přístroje,

slícuje

a

ustaví

části

přístroje

včetně

zajištění

polohy

částí

přístroje.

U

odborné

kompetence

Úprava

kovových

součástí

nanášením

nekovových

povlaků,

kritérium

b),

c)

uchazeč

nanese

nekovový

povlak

na

jednu

zvolenou

součást

přístroje

a

zkontroluje

její

povrch.

U

odborné

kompetence

Sestavování

přístrojů

a

zařízení

přesné

mechaniky

včetně

elektronických

prvků,

jejich

montáž,

justáž

a

oživování

,

kritérium

a),

b),

c)

uchazeč

sestaví

části

jednoho

zadaného

přístroje,

nastaví

jejich

žádoucí

polohu

a

přístroj

seřídí

a

oživí.

U

odborné

kompetence

Seřizování

a

opravy

přístrojů

a

zařízení

přesné

mechaniky

,

kritérium

a),

b),

c),

d)

uchazeč

demontuje

jeden

zadaný

přístroj,

provede

opravu

součástí

přístroje

a

sestaví

a

seřídí

jej.

U

odborné

kompetence

Výroba

či

úprava

nářadí,

nástrojů,

náhradních

dílů

přístrojů,

zařízení

a

výrobků

přesné

mechaniky

strojním

obráběním

na

vrtačkách,

soustruzích,

frézkách

či

bruskách

,

kritérium

a),

b)

uchazeč

upne

jednu

zadanou

součást

přístroje

do

obráběcího

stroje

včetně

potřebného

nástroje

a

obrobí

ji

podle

technologického

postupu.

U

odborné

kompetence

Ošetřování

a

údržba

nářadí,

nástrojů

a

pomůcek

používaných

při

výrobě

a

opravách

přístrojů,

zařízení

a

výrobků

přesné

mechaniky

,

kritérium

a),

b)

uchazeč

předvede

ošetření,

úpravu

a

uložení

použitých

nástrojů

při

výrobě,

opravě,

montáži

a

demontáži

jednoho

zadaného

přístroje.

Uchazeč

si

zajistí

pracovní

oděv

a

pracovní

obuv

dle

požadavků

BOZP

pracoviště,

na

kterém

se

realizuje

zkouška.

Mechanik/mechanička přístrojů a strojů, 30.9.2026 6:50:30

Strana 2 z 4

Kvalifikační standard

Mechanik/mechanička přístrojů a strojů, 30.9.2026 6:50:30

Strana 3 z 4

Kvalifikační standard

Autoři standardu

Autoři kvalifikačního standardu

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro strojírenství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Vítkovice, a. s.

SPŠ OA Uherský Brod

Svaz strojírenské technologie

VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY, a. s.

Mechanik/mechanička přístrojů a strojů, 30.9.2026 6:50:30

Strana 4 z 4