Kvalifikační standard

Stavební klempíř/klempířka pro zhotovování drážkových krytin (kód: 36-106-H)

Autorizující orgán:

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Skupina oborů:

Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36)

Týká se povolání:

Stavební klempíř

Kvalifikační úroveň NSK - EQF:

3

Odborná způsobilost

Název

Úroveň

Orientace ve stavebních výkresech a dokumentaci, čtení prováděcích výkresů klempířských konstrukcí

3

Orientace v technické dokumentaci pro montáž, demontáž a údržbu klempířských konstrukcí

3

Orientace v technologických postupech montáže drážkových krytin předepsaných normami a
výrobci materiálů pro střechy nebo projektanty

3

Posuzování kvality klempířských materiálů dostupnými prostředky

3

Výpočet plochy střechy a spotřeby materiálů, zhotovení kladečského plánu

3

Prokazování znalostí BOZ při práci ve výškách

3

Manipulace s materiály, ukládání materiálů na střechu

3

Volba, používání a údržba ručního a mechanizovaného nářadí a pracovních pomůcek pro klempířské práce

3

Spojování klempířských materiálů měkkým pájením

3

Návrh pracovního postupu montáže drážkových krytin

3

Zhotovování podkladu pod krytiny včetně pojistné hydroizolace

3

Upravování svitků na formát drážkové krytiny ručním nářadím a strojním zařízením

3

Zhotovování systémových prvků drážkových krytin

3

Montáž systémových prvků drážkových krytin

3

Montáž drážkových krytin

3

Orientace ve zhotovování tepelných izolací střešního pláště šikmých střech

3

Montáž odvodňovacího systému střechy

3

Prokazování znalostí systémového příslušenství drážkových krytin

3

Platnost standardu

Standard je platný od: 21.10.2022 do: 17.10.2024

Stavební klempíř/klempířka pro zhotovování drážkových krytin, 31.7.2026 13:35:10

Strana 1 z 4

Kvalifikační standard

Organizační a metodické pokyny

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná

osoba

informuje,

které

doklady

musí

uchazeč

předložit,

aby

zkouška

proběhla

v

souladu

s

platnými

právními

předpisy.

Před

zahájením

vlastního

ověřování

musí

být

uchazeč

seznámen

s

pracovištěm

a

s

požadavky

bezpečnosti

a

ochrany

zdraví

při

práci

(BOZP)

a

požární

ochrany

(PO).

Zdravotní

způsobilost

je

vyžadována

(odkaz

na

povolání

v

NSP

-

http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=2100&kod_sm1=41).

Aby

zkouška

proběhla

v

souladu

s

platnými

právními

předpisy,

musí

uchazeč

předložit

doklad

o

všeobecném

školení

z

BOZ

při

práci

ve

výškách

dle

NV

362/2005

Sb.

o

bližších

požadavcích

na

bezpečnost

a

ochranu

zdraví

při

práci

na

pracovištích

s

nebezpečím

pádu

z

výšky

nebo

do

hloubky.

Uchazeč

musí

být

vybaven

vlastním

pracovním

oděvem,

obuví

a

osobními

ochrannými

pracovními

prostředky

odpovídajícími

prováděným

pracím.

Zkoušku

lze

realizovat

buď

na

cvičné

střeše,

nebo

na

reálné

stavbě.

Pokyny

k

plnění

kompetencí:

Pokyny

k

plnění

kompetence

Výpočet

plochy

střechy

a

spotřeby

materiálů,

zhotovení

kladečského

plánu

Ke

kritériu

:

b)

Vypočítat

plochu

střechy

dle

pokynů

k

realizaci

zkoušky

;

Minimální

požadavek

pro

návrh

je

střecha

se

sklonem

30°,

s

okapní

hranou

délky

min.

10

m,

štítovou

hranou

délky

min.

5

m,

nárožím

délky

min.

5

m

a

úžlabím

délky

min.

5

m.

Součástí

zadání

je

výkres

střechy.

Pokyny

k

plnění

kompetence

Spojování

klempířských

materiálů

měkkým

pájením

Ke

kritériu

:

d)

Zhotovit

vodorovný

spoj

měkkým

pájením

dle

pokynů

k

realizaci

zkoušky

;

Minimální

délka

spoje

0,2

m

a

provedení

u

dvou

vybraných

typů

materiálů.

e)

Zhotovit

svislý

spoj

měkkým

pájením

dle

pokynů

k

realizaci

zkoušky

;

Minimální

délka

spoje

0,2

m

a

provedení

u

dvou

vybraných

typů

materiálů.

f)

Zhotovit

koutový

spoj

měkkým

pájením

dle

pokynů

k

realizaci

zkoušky;

Minimální

délka

spoje

0,2

m

a

provedení

u

dvou

vybraných

typů

materiálů.

Pokyny

k

plnění

kompetence

Zhotovování

podkladu

pod

krytiny

včetně

pojistné

hydroizolace

Ke

kritériu

:

c)

Zhotovit

podklad

pod

krytinu

dle

pokynů

k

realizaci

zkoušky;

Minimální

rozměr

střechy

2

x

3

m.

e)

Položit

pojistnou

hydroizolaci

dle

pokynů

k

realizaci

zkoušky

;

Minimální

rozměr

střechy

2

x

3

m.

g)

Položit

strukturní

dělící

vrstvu

dle

pokynů

k

realizaci

zkoušky;

Minimální

rozměr

střechy

2

x

3

m.

Pokyny

k

plnění

kompetence

Upravování

svitků

na

formát

drážkové

krytiny

ručním

a

strojním

nářadím

Ke

kritériu

:

b)

Profilovat

svitek

na

formát

ručním

nářadím

dle

pokynů

k

realizaci

zkoušky

;

Maximální

rozvinutá

šířka

svitku

0,67

m,

délka

3

m.

c)

Profilovat

svitek

na

formát

strojním

zařízením

dle

pokynů

k

realizaci

zkoušky

;

Maximální

rozvinutá

šířka

svitku

0,67

m,

délka

3

m.

Pokyny

k

plnění

kompetence

Zhotovování

systémových

prvků

drážkových

krytin

Ke

kritériu

:

b)

Zhotovit

systémové

oplechování

okapní

hrany

dle

pokynů

k

realizaci

zkoušky

;

Minimální

délka

dílce

oplechování

okapové

hrany

2

m,

složeno

minimálně

ze

dvou

dílů.

c)

Zhotovit

systémové

úžlabí

dle

pokynů

k

realizaci

zkoušky

;

Minimální

délka

oplechování

úžlabí

2

m,

složeno

minimálně

ze

dvou

dílů.

d)

Zhotovit

systémové

oplechování

štítové

hrany

dle

pokynů

k

realizaci

zkoušky

;

Minimální

délka

oplechování

štítové

hrany

2

m,

složeno

minimálně

ze

dvou

dílů.

e)

Zhotovit

systémové

oplechování

hřebenů

dle

pokynů

k

realizaci

zkoušky

;

Minimální

délka

oplechování

hřebene

2

m,

složeno

minimálně

ze

dvou

dílů.

Stavební klempíř/klempířka pro zhotovování drážkových krytin, 31.7.2026 13:35:10

Strana 2 z 4

Kvalifikační standard

f)

Zhotovit

systémové

oplechování

okapní

hrany

nároží

dle

pokynů

k

realizaci

zkoušky;

Minimální

délka

oplechování

nároží

2

m,

složeno

minimálně

ze

dvou

dílů.

g)

Zhotovit

systémové

oplechování

průniků

ve

střešní

ploše

dle

pokynů

k

realizaci

zkoušky

;

Minimální

požadavek

oplechování

čtvercového

komína

300

x

300

mm

a

průniku

kruhového

tvaru

průměr

0,1

m.

Pokyny

k

plnění

kompetence

Montáž

systémových

prvků

drážkových

krytin

Ke

kritériu

:

b)

Namontovat

systémové

oplechování

okapní

hrany

dle

pokynů

k

realizaci

zkoušky;

Minimální

délka

dílce

oplechování

okapové

hrany

2

m,

složeno

minimálně

ze

dvou

dílů.

c)

Namontovat

systémové

úžlabí

dle

pokynů

k

realizaci

zkoušky;

Minimální

délka

oplechování

úžlabí

2

m,

složeno

minimálně

ze

dvou

dílů.

d)

Namontovat

systémové

oplechování

štítové

hrany

dle

pokynů

k

realizaci

zkoušky;

Minimální

délka

dílce

oplechování

štítové

hrany

2

m,

složeno

minimálně

ze

dvou

dílů.

e)

Namontovat

systémové

oplechování

hřebenů

dle

pokynů

k

realizaci

zkoušky;

Minimální

délka

oplechování

hřebene

2

m

vždy

složeno

minimálně

ze

dvou

dílů.

f)

Namontovat

systémové

oplechování

nároží

dle

pokynů

k

realizaci

zkoušky;

Minimální

délka

oplechování

nároží

2

m

vždy

složeno

minimálně

ze

dvou

dílů.

g)

Namontovat

systémové

oplechování

průniků

ve

střešní

ploše

dle

pokynů

k

realizaci

zkoušky;

Minimální

požadavek

oplechování

čtvercového

komína

300

x

300

mm

a

průniku

kruhového

tvaru

průměr

0,1

m.

Pokyny

k

plnění

kompetence

Montáž

drážkových

krytin

Ke

kritériu

:

a)

Namontovat

krytinu

dle

pokynů

k

realizaci

zkoušky

;

Minimální

rozměr

střechy

2

x

3

m.

Pokyny

k

plnění

kompetence

Montáž

odvodňovacího

systému

střechy

Ke

kritériu

:

a)

N

avrhnout

způsob

odvodnění

střechy

dle

pokynů

k

realizaci

zkoušky

;

Minimální

požadavek

pro

návrh

je

střecha

se

sklonem

30°,

s

okapní

hranou

délky

min.

10

m,

štítovou

hranou

délky

min.

5

m,

nárožím

délky

min.

5

m,

úžlabím

délky

min.

5

m

pro

střešní

krytinu

stanovenou

autorizovanou

osobou.

Součástí

zadání

je

výkres

střechy.

b)

Namontovat

žlabové

háky

dle

pokynů

k

realizaci

zkoušky

;

Minimální

délka

okapové

hrany

2

m.

c)

Namontovat

okapní

žlaby

do

háků

dle

pokynů

k

realizaci

zkoušky

;

Minimální

délka

žlabů

2

m,

složeno

minimálně

ze

dvou

dílů.

d)

Namontovat

okapní

svody

pro

odvodnění

dle

pokynů

k

realizaci

zkoušky;

Minimální

délka

svodů

2

m,

složeno

minimálně

ze

dvou

dílů.

Při

ověřování

odborných

způsobilostí

je

třeba

respektovat

ustanovení

následujících

právních

předpisů

a

technických

norem:

Nařízení

vlády

č.

362/2005

Sb.

o

bližších

požadavcích

na

bezpečnost

a

ochranu

zdraví

při

práci

s

nebezpečím

pádu

z

výšky

nebo

do

hloubky

ČSN

01

3420

Výkresy

pozemních

staveb

–

Kreslení

výkresů

stavební

části

ČSN

73

1901

Navrhování

střech

-

základní

ustanovení

ČSN

73

3610

Navrhování

klempířských

konstrukcí

ČSN

12056

-

3

Vnitřní

kanalizace

-

Část

3:

Odvádění

dešťových

vod

ze

střech

-

Navrhování

a

výpočet

Při

praktickém

ověřování

jednotlivých

kompetencí

je

třeba

v

odpovídajících

případech

hodnotit

organizaci

práce,

dodržování

předepsaných

technologických

postupů,

volbu

a

dodržování

pracovních

postupů,

volbu

a

používání

nářadí,

zařízení

a

pracovních

pomůcek.

Podmínkou

úspěšného

hodnocení

je

bezpodmínečné

dodržování

předpisů

BOZP,

používání

osobních

ochranných

pracovních

prostředků,

dodržování

předpisů

požární

ochrany

a

hygieny

práce

během

zkoušky.

Nedílnou

součástí

hodnocení

je

hodnocení

kvality

provedení

prací.

Vzhledem

k

charakteru

některých

činností

při

ověřování

odborných

způsobilostí

je

nezbytné

uchazeči

zajistit

pomoc

dalších

osob

nebo

mechanizační

prostředky.

Autorizovaná

osoba

zajistí

manipulační

prostředky

pro

dopravu

materiálů

na

střechu

včetně

jejich

obsluhy.

Stavební klempíř/klempířka pro zhotovování drážkových krytin, 31.7.2026 13:35:10

Strana 3 z 4

Kvalifikační standard

Autoři standardu

Autoři kvalifikačního standardu

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro řemesla a umělecká řemesla, sekce řemeslná, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

RHEINZINK ČR, s. r. o., Poděbrady

Fas Maniny, Praha

Cech klempířů, pokrývačů a tesařů ČR

Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy

Stavební klempíř/klempířka pro zhotovování drážkových krytin, 31.7.2026 13:35:10

Strana 4 z 4