Hodnoticí standard

Pletař (kód: 31-042-H)

Autorizující orgán:

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Skupina oborů:

Textilní výroba a oděvnictví (kód: 31)

Týká se povolání:

Pletař

Kvalifikační úroveň NSK - EQF:

3

Odborná způsobilost

Název

Úroveň

Obsluha pletařských strojů a zařízení

3

Posuzování kvality a klasifikování pletenin a pletařských výrobků

3

Dohotovování pletenin a pletařských výrobků

3

Platnost standardu

Standard je platný od:

28.04.2015

Pletař, 25.11.2024 0:31:30

Strana 1 z 8

Hodnoticí standard

Kritéria a způsoby hodnocení

Obsluha pletařských strojů a zařízení

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Číst z výrobního předpisu údaje o zpracovávaném materiálu, technologii, vyráběné pletenině, číst patronu vzoru (vzornici)

Praktické předvedení a ústní ověření

b) Zkontrolovat zásobu nití, případně nitě doplnit a navázat, provést kontrolu stavu pletacího ústrojí, řídicí jednotky a mazací jednotky stroje

Praktické předvedení a ústní ověření

c) Připravit stroj k pletení: zkontrolovat, případně nastavit, stroj spustit, po zapletení stroje zkontrolovat stav pleteniny (zda se nevyskytují v pletenině vady podélné a příčné)

Praktické předvedení a ústní ověření

d) Sledovat signalizační zařízení, opravovat přetrhy nití

Praktické předvedení a ústní ověření

e) Kontrolovat pracovní části pletařského stroje, identifikovat závady a zajistit jejich odstranění

Praktické předvedení a ústní ověření

f) Kontrolovat materiál používaný k pletení, identifikovat chyby v materiálu, odstraňovat vadný materiál

Praktické předvedení a ústní ověření

g) Kontrolovat kvalitu vyráběné pleteniny, identifikovat chyby v pletenině, rozlišovat vady podélné a příčné, pletařské, materiálové a zajišťovat odstranění příčin chyb, kontrolovat rozměry pleteniny a její hustotu, při osnovním pletení souběh osnov

Praktické předvedení a ústní ověření

h) Evidovat data o průběhu pletení, např. evidovat převzatý materiál, vyplňovat průvodní visačky, evidovat upletené díly v kusech, dílech, metrech nebo kg

Praktické předvedení a ústní ověření

i) Udržovat pořádek na pracovišti, čistit a provádět jednoduchou údržbu strojů

Praktické předvedení a ústní ověření

j) Prokázat znalosti materiálů používaných při pletení (přírodní a chemická vlákna, lineární materiály – příze a hedvábí), měření délkové hmotnosti přízí

Písemné ověření

k) Prokázat znalosti druhů pletenin a účelů jejich použití, základních vazeb zátažných a osnovních pletenin, druhů pletařských strojů

Písemné ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Posuzování kvality a klasifikování pletenin a pletařských výrobků

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Rozpoznat druh vyrobené pleteniny, porovnat výrobek s výrobním předpisem

Praktické předvedení a ústní ověření

b) Zjistit vady v pletenině nebo v pletařském výrobku, určit jejich charakter a roztřídit pletené zboží nebo pletařské výrobky dle interních předpisů pro kvalitu

Praktické předvedení a ústní ověření

c) Evidovat data o průběhu kontroly a třídění pletařských produktů

Praktické předvedení a ústní ověření

d) Prokázat znalosti typů jakostních vad a jejich hodnocení

Písemné ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Pletař, 25.11.2024 0:31:30

Strana 2 z 8

Hodnoticí standard

Dohotovování pletenin a pletařských výrobků

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Zkontrolovat pletené zboží nebo pletařský výrobek

Praktické předvedení a ústní ověření

b) Zjistit vadu v pletenině, vadu vyspravit

Praktické předvedení a ústní ověření

c) Dohotovit pletařský výrobek dle konkrétní technologie na provozním pracovišti

Praktické předvedení a ústní ověření

d) Používat stroje a zařízení pro dohotovování pletařských výrobků

Praktické předvedení a ústní ověření

e) Udržovat pořádek na pracovišti, čistit a provádět jednoduchou údržbu stroje

Praktické předvedení a ústní ověření

f) Evidovat data o průběhu dohotovování pletařských produktů

Praktické předvedení a ústní ověření

g) Prokázat znalosti druhů strojů a zařízení pro dohotovování pletařských výrobků a jejich funkcí

Písemné ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Pletař, 25.11.2024 0:31:30

Strana 3 z 8

Hodnoticí standard

Organizační a metodické pokyny

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná

osoba

informuje,

které

doklady

musí

uchazeč

předložit,

aby

zkouška

proběhla

v

souladu

s

platnými

právními

předpisy.

Před

zahájením

vlastního

ověřování

musí

být

uchazeč

seznámen

s

pracovištěm

a

s

požadavky

bezpečnosti

a

ochrany

zdraví

při

práci

(BOZP)

a

požární

ochrany

(PO).

Zdravotní

způsobilost

není

vyžadována.

Dále

musí

být

uchazeč

před

zahájením

vlastního

ověřování

seznámen

s

požadavky

na

dodržování

pracovních

postupů

dle

používaného

systému

kvality,

závazných

pro

dané

pracoviště.

Odborná

kompetence

Obsluha

pletařských

strojů

a

zařízení:

Pro

ověření

kritéria

a)

obdrží

uchazeč

v

písemné

formě

výrobní

předpis

na

výrobu

pleteniny

nebo

pletařského

výrobku.

Ústně

prokáže

znalosti

o

zpracovávaném

materiálu,

vyráběné

pletenině

nebo

pletařském

výrobku,

prokáže

orientaci

v

dané

technologii

a

schopnost

čtení

patrony

vzoru.

Ověření

se

realizuje

za

přítomnosti

provozního

pracovníka

a

zkoušejících.

Při

ověřování

kritéria

b)

uchazeč

na

pletařských

strojích

zkontroluje

zásobu

nití,

nitě

doplní

a

naváže.

Zkontroluje

stav

pletacích

ústrojí,

řídicích

jednotek,

vzorovacích

jednotek,

mazacích

jednotek,

nastavení

mazacího

programu

pletařských

strojů,

nastavení

směny,

počtu

otáček,

doplní

olej

(jestliže

je

to

nutné).

Ověření

se

realizuje

za

přítomnosti

provozního

pracovníka

a

zkoušejících,

uchazeč

doplní

své

činnosti

ústním

vysvětlením.

Při

ověřování

kritéria

c)

uchazeč

zkontroluje

a

nastaví

pletařské

stroje.

Informuje

zkoušející

o

připravenosti

stroje

k

pletení

a

po

jejich

souhlasu

spustí

stroj.

Po

zapletení

stroje

zkontroluje

stav

pleteniny

nebo

pletařského

výrobku,

zda

se

nevyskytují

v

pletenině

vady

–

vše

provede

za

přítomnosti

provozního

pracovníka

a

zkoušejících

a

podá

ústní

vysvětlení.

Při

ověřování

kritérií

d)

až

i)

uchazeč

po

dobu

60

minut

za

chodu

pletařských

strojů,

za

přítomnosti

provozního

pracovníka

a

zkoušejících

·

sleduje

chod

pletařských

strojů

a

jejich

signalizační

zařízení,

opravuje

přetrhy

nití

·

kontroluje

pracovní

části

pletařských

strojů,

identifikuje

závady

a

zajišťuje

jejich

odstranění

·

kontroluje

materiál

používaný

k

pletení,

identifikuje

chyby

v

materiálu

a

odstraňuje

jejich

příčiny

·

kontroluje

kvalitu

vyráběné

pleteniny

nebo

pletařského

výrobku,

identifikuje

chyby

v

pletenině

nebo

v

pletařském

výrobku,

rozlišuje

vady

podélné,

příčné,

místní

pletařské,

materiálové

a

zajišťuje

odstranění

příčin

chyb

·

kontroluje

rozměry

pleteniny

a

její

hustotu,

při

osnovním

pletení

souběh

osnov

·

eviduje

data

o

průběhu

pletení

(evidence

materiálu

převzatého

k

pletení,

vyplnění

průvodních

visaček,

evidence

upletených

dílů

v

kusech,

dílech,

metrech

nebo

kg)

·

udržuje

pořádek

na

pracovišti,

čistí

pletařský

stroj

a

provádí

jeho

jednoduchou

údržbu

a

podává

slovní

vysvětlení

Odborná

kompetence

Posuzování

kvality

a

klasifikování

pletenin

a

pletařských

výrobků:

Pro

ověření

kritéria

a)

obdrží

uchazeč

pět

vzorků

různých

druhů

pletenin

nebo

pět

kusových

pletařských

výrobků

a

výrobní

předpisy

k

nim.

Má

za

úkol

rozpoznat

druhy

vyrobených

pletenin,

porovnat

výrobky

s

výrobními

předpisy

-

ústní

vysvětlení

podá

zkoušejícím.

Pro

ověření

kritéria

b)

obdrží

uchazeč

pět

vzorků

různých

druhů

pletenin

nebo

pět

kusových

pletařských

výrobků,

každý

vzorek

bude

obsahovat

minimálně

jednu

kvalitativní

vadu.

Má

za

úkol

identifikovat

vadu,

určit

její

charakter

a

příčinu,

stanovit

závažnost

vady

z

hlediska

kvalitativního

třídění

–

uchazeč

provede

za

přítomnosti

zkoušejících

a

podá

ústní

vysvětlení.

Při

ověření

kritéria

c)

zaeviduje

uchazeč

data

o

průběhu

kontroly

a

třídění

vzorků

do

tiskopisu

za

přítomnosti

zkoušejících

a

podá

ústní

vysvětlení.

Odborná

kompetence

Dohotovování

pletenin

a

pletařských

výrobků

Při

ověření

kritérií

a)

až

c)

zkontroluje

uchazeč

větší

množství

pleteniny

(minimálně

200

m)

nebo

kusových

pletařských

výrobků

(minimálně

40

ks)

na

prohlížecím

zařízení

nebo

na

prohlížecím

stole.

V

pletenině

nebo

kusovém

pletařském

výrobku

identifikuje

kvalitativní

vady,

vady

vyspraví,

pokud

je

to

možné.

Pletařský

výrobek

dohotoví

např.

sešíváním,

řetízkováním,

pařením,

formováním,

apod.

Činnosti

provádí

uchazeč

za

přítomnosti

provozního

pracovníka

a

zkoušejících

a

podá

ústní

vysvětlení.

Při

ověření

kritérií

d)

až

f)

uchazeč

zkontroluje,

spustí

a

obsluhuje

zařízení

pro

dohotovování

pletařských

výrobků.

Udržuje

pořádek

na

pracovišti,

čistí

zařízení

a

provádí

jednoduchou

údržbu

zařízení.

Eviduje

data

o

průběhu

dohotovování

pletařských

produktů.

Činnosti

provádí

uchazeč

za

přítomnosti

provozního

pracovníka

a

zkoušejících

a

podává

ústní

vysvětlení.

Jednotlivá

kritéria

se

ověřují

uvedenými

nástroji

hodnocení

a

zaměřují

se

jak

na

proces,

tak

na

výsledek

pracovní

činnosti.

Pletař, 25.11.2024 0:31:30

Strana 4 z 8

Hodnoticí standard

Při

ověřování

splnění

kritérií

založených

na

formě

praktického

předvedení

je

třeba

přihlížet

především

k

bezpečnému

provádění

všech

úkonů

a

ke

kvalitě

provedené

práce.

Autorizovaná

osoba

zpracuje

seznam

strojového

vybavení

(používaných

strojů

a

zařízení)

a

umožní

uchazeči

se

s

ním

seznámit

v

předstihu

před

zkouškou.

U

všech

kritérií,

kde

je

způsobem

ověření

ústní

ověření,

je

tím

míněno

stručné

ústní

doplnění

předvedené

činnosti

v

souladu

s

předpisem

pro

kvalitu

a

technologickým

postupem.

Písemné

ověření

probíhá

formou

písemného

testu.

Testy

vytváří

autorizovaná

osoba

na

základě

pravidel

stanovených

v

hodnoticím

standardu.

Test

může

být

uchazečům

zadán

v

elektronické

podobě.

Pravidla

pro

aplikaci

písemných

testů

jako

způsobu

ověřování

Soubor

otázek

pro

testy

stanovuje

autorizovaná

osoba

podle

požadavků

hodnoticího

standardu.

Musí

přitom

splňovat

následující

pravidla:

A.

Testy

pro

jednotlivé

uchazeče

musí

být

generovány

z

dostatečně

velkého

souboru

otázek,

aby

bylo

umožněno

řádově

několik

desítek

různě

sestavených

testů.

B.

Při

každé

zkoušce

musí

být

ověřeny

všechny

kompetence

kvalifikačního

standardu.

To

znamená,

že

v

případě,

kdy

se

některé

kompetence

nebo

kritéria

ověřují

pomocí

testů,

musí

být

splněny

následující

podmínky:

B1.

Pro

celkový

soubor

otázek,

z

něhož

se

generují

jednotlivé

testy:

Pro

každé

kritérium

existuje

několik

otázek.

B2.

Pro

jednotlivé

vygenerované

testy:

Každý

uchazeč

má

ve

svém

testu

pro

každé

kritérium

(u

něhož

je

test

způsobem

ověření

a

v

návaznosti

na

pokyn

o

tom,

která

kritéria

je

třeba

u

zkoušky

splnit)

alespoň

jednu

otázku.

B3.

Pro

úspěšné

splnění

požadavků

testu:

Za

úspěšné

splnění

testu

se

považuje

70

%

správně

zodpovězených

otázek

s

tím,

že

pro

každé

kritérium

musí

být

správně

zodpovězeno

alespoň

50

%

otázek.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před zkušební komisí složenou ze 2 členů, kteří jsou autorizovanými fyzickými osobami s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci nebo autorizovanými zástupci autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Pletař, 25.11.2024 0:31:30

Strana 5 z 8

Hodnoticí standard

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

- Střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání pletař nebo pracovník v textilním a oděvním průmyslu nebo výrobce textilií se zaměřením na výrobu pletenin a střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let odborné praxe v řídicích pozicích v oblasti pletařské výroby nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo učitele odborného výcviku v oblasti pletařské výroby, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o autorizaci.

- Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oblasti textilní výroby a alespoň 5 let odborné praxe v řídicích pozicích v oblasti pletařské výroby nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo učitele odborného výcviku v oblasti pletařské výroby, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o autorizaci.

- Vyšší odborné nebo vysokoškolské vzdělání se zaměřením na textilní technologie a alespoň 5 let odborné praxe v řídicích pozicích v oblasti pletařské výroby nebo ve funkci učitele odborných předmětů nebo učitele praktického vyučování nebo učitele odborného výciku v oblasti pletařské výroby, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o autorizaci.

- Profesní kvalifikace pletař + střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 8 let odborné praxe v řídicích pozicích v oblasti pletařské výroby, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o autorizaci.

Další požadavky:

- Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T lektor dalšího vzdělávání, musí být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

- Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.

Žádost o autorizaci naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz.

Pletař, 25.11.2024 0:31:30

Strana 6 z 8

Hodnoticí standard

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Pro zajištění zkoušky podle tohoto hodnoticího standardu je třeba mít k dispozici dílnu vybavenou na odpovídající úrovni, tzn. minimálně následující materiálně-technické vybavení:

- Pletařský stroj (např. velkoprůměrový pletací stroj s 48-96 systémy, plochý pletací stroj s možností žakárské volby jehel, osnovní rychloběžný stávek, maloprůměrový punčochový stroj)

- Prohlížecí stroj nebo klasifikační stůl a základní vybavení pracoviště pro kontrolu a třídění pletařských výrobků a pleteného zboží

- Materiál pro pletení

- Pleteniny nebo kusové pletařské výrobky

- Technologické předpisy

- Pracovní postupy používaného systému kvality

- Výrobní předpisy

- Předpisy pro kvalitativní třídění pletařských výrobků

- Pracovní pomůcky

- Ochranné pracovní pomůcky

- Vzorky pletenin a pletařských kusových výrobků k rozpoznání konstrukce pleteniny

- Vzorky pletenin a pletařských kusových výrobků k rozpoznání kvalitativních vad

- Přísun potřebné energie odpovídající bezpečnostním a hygienickým předpisům

Místnost pro písemnou část zkoušky, psací potřeby, formuláře s testy, popřípadě PC a testy připravené v elektronické podobě

Záznamové archy pro sledování a hodnocení postupu plnění úkolů při zkoušce

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí zajistit, aby pracoviště byla uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro realizaci zkoušky z hlediska BOZP, odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště.

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam svého materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Pokud žadatel bude při zkouškách využívat materiálně-technické vybavení jiného subjektu, přiloží k žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace smlouvu (popřípadě smlouvy) umožňující jeho užívání.

Doba přípravy na zkoušku

Celková doba přípravy na zkoušku (včetně případných časů, kdy se uchazeč připravuje během zkoušky) je 60 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 8 až 10 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.

Pletař, 25.11.2024 0:31:30

Strana 7 z 8

Hodnoticí standard

Autoři standardu

Autoři hodnoticího standardu

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro textilní, oděvní a kožedělný průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

INTERES21, spol. s r. o., Broumov

SINTEX, a. s., Česká Třebová

EVONA, a. s., Chrudim

Jitex Comfort, s. r. o., Písek

Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu

Pletař, 25.11.2024 0:31:30

Strana 8 z 8