Kvalifikační standard

Tiskař textilií (kód: 31-039-H)

Autorizující orgán:

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Skupina oborů:

Textilní výroba a oděvnictví (kód: 31)

Týká se povolání:

Tiskař textilií

Kvalifikační úroveň NSK - EQF:

3

Odborná způsobilost

Název

Úroveň

Příprava barev, chemikálií, roztoků, mas a záhustek nebo jiných médií pro potiskování textilií

3

Lepení, oprava, čištění a mytí šablon pro potiskování textilií, jejich evidence a skladování

3

Obsluha strojů, linek a zařízení k potiskování plošných textilií

3

Posuzování kvality a klasifikace  upravených textilií včetně předepsané adjustace

3

Platnost standardu

Standard je platný od: 28.04.2015 do: 06.12.2020

Tiskař textilií, 31.7.2026 13:17:43

Strana 1 z 4

Kvalifikační standard

Organizační a metodické pokyny

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná

osoba

informuje,

které

doklady

musí

uchazeč

předložit,

aby

zkouška

proběhla

v

souladu

s

platnými

právními

předpisy.

Před

zahájením

vlastního

ověřování

musí

být

uchazeč

seznámen

s

pracovištěm

a

s

požadavky

bezpečnosti

a

ochrany

zdraví

při

práci

(BOZP)

a

požární

ochrany

(PO).

Zdravotní

způsobilost

je

vyžadována.

odkaz

na

povolání

v

NSP

-

http://katalog.nsp.cz/zdravotniPodminky.aspx?kod_sm1=29&id_jp=2216).

Uchazeči

bude

zadáno

potisknout

plošnou

textilii

počínaje

přípravou

záhustky

a

tiskařské

pasty,

přípravou

šablon

a

zboží,

a

konče

klasifikací

vlastního

výrobku.

Zkouška

podle

tohoto

hodnoticího

standardu

bude

probíhat

za

běžného

provozu

–

potiskování

textilií,

při

kterém

s

ohledem

na

charakter

výroby

jde

o

velké

finanční

hodnoty

zpracovávaných

materiálů

a

strojů

a

o

kvalitu

vyrobeného

produktu.

Aby

se

zamezilo

finančním

ztrátám,

je

žádoucí,

aby

uchazeč

u

každé

prověřované

odborné

způsobilosti

vykonával

prakticky

ty

operace

nebo

pracovní

úkony,

viz

kritéria

hodnocení,

které

nezpůsobí

finanční

ztráty,

tj.

některé

postupy

simuluje

(o

tom,

které

postupy

budou

pouze

simulovány,

rozhodne

na

místě

samém

AOs

s

ohledem

na

konkrétní

podmínky

provozu),

nebo

některé

pracovní

úkony

operací

uchazeč

vykonává,

pokud

stroj

není

v

chodu,

nebo

vykonává

některé

pracovní

úkony

operací

pod

dohledem

řádné

obsluhy,

nebo

vykonává

pracovní

úkony

operací

určené

hodnoticím

standardem

a

ostatní

operace

popíše

nebo

vysvětlí

zkoušejícím,

vybrané

úkony

operací

vykonává

paralelně

nebo

ve

spolupráci

s

řádnou

obsluhou

strojů

a

zařízení.

Uchazeč

dostane

komplexní

úkol

a

bude

vykonávat

operace

(pracovní

úkony)

náležející

k

odborné

způsobilosti,

zkoušející

budou

sledovat

plnění

úkolu.

Vzhledem

k

charakteru

výroby

a

k

provozním

podmínkám,

ve

kterých

bude

probíhat

zkoušení,

jsou

dále

nastíněny

konkrétní

postupy

zkoušení

pro

každou

odbornou

způsobilost.

Odborná

kompetence

Příprava

barev,

chemikálií,

roztoků,

mas

a

záhustek

nebo

jiných

médií

pro

potiskování

textilií:

Při

ověřování

kritéria

b)

obdrží

uchazeč

recepturu

na

přípravu

záhustky,

recepturu

na

přípravu

tiskací

pasty

ve

světlém

odstínu

a

předlohu

požadovaného

vybarvení

na

textilii

a

podle

nich

vyhotoví

záhustku

a

tiskací

pastu

v

malém

množství.

Ověřování

se

realizuje

za

přítomnosti

provozního

pracovníka

a

zkoušejících.

Při

ověřování

kritéria

c)

provede

uchazeč

zkoušku

vybarvení

připravenou

tiskací

pastou

na

vzorku

textilie

a

porovná

s

předlohou,

kterou

mu

předali

zkoušející

–

ověřování

se

realizuje

za

přítomnosti

provozního

pracovníka

a

zkoušejících.

Ústním

ověřením

se

rozumí

odpovědi

uchazeče

na

případné

doplňující

otázky

zkoušejících.

Uchazeč

při

praktických

činnostech

dodržuje

předpisy

BOZP.

Odborná

kompetence

Lepení,

oprava,

čištění

a

mytí

šablon

pro

potiskování

textilií,

jejich

evidence

a

skladování:

Při

ověřování

kritéria

a)

uchazeč

ústně

popíše

princip

výroby

tiskacího

síta,

vysvětlí,

proč

a

v

jakých

souvislostech

se

v

praxi

používají

různé

jemnosti

síta,

vysvětlí

podstatu

raportu

šablony

a

k

čemu

se

různé

raporty

využívají.

Při

ověřování

kritéria

b)

uchazeč

nalepí

síto

na

nosič,

kterým

je

síto

šablony

upevněno

na

tiskacím

zařízení,

k

nalepení

použije

v

dílně

existující

technické

prostředky,

svoji

činnost

doprovází

ústním

vysvětlením.

Při

ověřování

kritéria

c)

uchazeč

odstraní

vadně

nakopírovaná

místa

na

šabloně

(za

použití

v

dílně

existujících

technických

prostředků),

vyčistí

šablonu

od

zbytků

zaschlého

barviva

a

nečistot,

uchazeč

na

závěr

šablonu

zkontroluje

s

využitím

v

dílně

existujícího

prohlížecího

zařízení;

svoji

činnost

doprovází

ústním

výkladem

a

na

závěr

ústně

zhodnotí

výsledek

své

práce.

Při

ověřování

kritéria

d)

uchazeč

jednu

šablonu

umyje

od

zbytků

tiskací

pasty

a

vysvětlí

volbu

mycího

prostředku

v

závislosti

na

druhu

tiskací

pasty.

Při

ověřování

kritéria

e)

uchazeč

uloží

5

kusů

šablon

do

skladu

šablon,

přitom

ústně

popíše

zásady

správné

manipulace

a

skladování

šablon.

Uchazeč

při

praktických

činnostech

dodržuje

předpisy

BOZP.

Odborná

kompetence

Obsluha

strojů,

linek

a

zařízení

k

potiskování

plošných

textilií:

Uchazeč

zkontroluje

tiskací

zařízení

a

pomocná

zařízení

s

ohledem

na

předpisy

BOZP

a

požární

prevenci,

kontrolu

provede

vizuálně.

Při

ověřování

kritéria

b)

uchazeč

zkontroluje

čistotu

a

funkčnost

tiskacího

zařízení

a

pomocných

zařízení,

kontrolu

provede

vizuálně,

podá

ústní

vysvětlení

ke

zjištěnému

stavu.

Při

ověřování

kritéria

c)

uchazeč

obdrží

od

zkoušejících

v

písemné

formě

tiskařskou

úlohu

na

tisk

pěti

barvami

a

předlohu

na

plošné

textilii,

která

má

být

potištěna.

Ověří

správnost

technologie,

připraveného

vzoru

na

šablonách,

tiskacích

barviv

a

materiálu.

Při

ověřování

kritéria

d)

uchazeč

určí

na

základě

tiskařské

úlohy

pořadí

šablon;

podle

tohoto

pořadí

usadí

a

uchytí

šablony

do

zámků

tiskacího

zařízení

a

ve

stejném

pořadí

seřadí

zásobníky

s

tiskací

pastou.

Při

ověřování

kritéria

e)

uchazeč

zraportuje

šablony,

seřídí

přítlaky

podle

tiskařské

úlohy,

dodá

barviva

do

šablon,

všije

vzorek

materiálu

do

návleku

a

samostatně

otiskne

vzorek

v

rozsahu

minimálně

dvou

raportů.

Při

ověřování

kritéria

f)

uchazeč

našije

na

šicím

stroji

textilii

určenou

k

potisku

k

doprovodné

tkanině;

nastaví

zařízení

měření

délky

potištěné

textilie

do

výchozího

stavu,

ověří,

zda

je

k

dispozici

dostatek

tkaniny

určené

k

potisku

a

tiskací

pasty.

Při

ověřování

kritéria

g)

uchazeč

zkontroluje

vizuálně

kvalitu

předupravené

textilie

určené

k

potisku.

Při

ověřování

kritéria

h)

uchazeč

potiskne

textilii

určenou

k

potisku

v

souladu

s

tiskařskou

úlohou

a

s

ohledem

na

předlohu.

Při

ověřování

kritéria

i)

uchazeč

vyhodnotí

kvalitu

textilie

potištěné

při

zkoušce

na

prohlížecím

zařízení,

identifikuje

a

označí

vady

vzniklé

tiskem,

vady

vzniklé

při

výrobě

plošné

textilie

a

vady

ostatní.

Při

ověřování

Tiskař textilií, 31.7.2026 13:17:43

Strana 2 z 4

Kvalifikační standard

kritéria

j)

uchazeč

zaznamená

do

prázdného

formuláře

tiskařskou

úlohu,

která

byla

předmětem

zkoušky

(pořadí

šablon,

přítlaky,

rychlost

tisku,

druh

materiálu,

druh

barviv).

Při

ověřování

všech

kritérií

je

přítomen

provozní

pracovník

a

zkoušející,

uchazeč

doplňuje

předvedené

činnosti

(operace)

ústním

vysvětlením.

Uchazeč

při

praktických

činnostech

dodržuje

předpisy

BOZP.

Odborná

kompetence

Posuzování

kvality

a

klasifikace

upravených

textilií

včetně

předepsané

adjustace:

Při

ověřování

kritéria

a)

si

uchazeč

losuje

v

písemné

formě

tři

různé

úlohy

zaměřené

na

potisk

textilií

(sadu

úkolů

sestaví

AOs

z

archivu

výrobní

dokumentace).

Ústním

vyjádřením

prokáže

uchazeč

schopnost

orientace

v

účelu

použití

textilie,

požadavcích

zákazníka,

v

tiskařských

úlohách

(určení

druhů

barviv,

výpis

barev,

pořadí

barev,

šíře

tisku,

centrování

tisku,

vzorování,

technologické

postupy

tisku),

finálních

úpravách

a

používaných

chemických

přípravcích.

Při

ověřování

kritéria

b)

uchazeč

obdrží

pět

různých

druhů

potištěných

a

upravených

textilií.

Ústně

určí

vazbu

textilie,

účely

použití,

(např.

textilie

dekorační,

ložní,

šatovka,

nábytkářská,

technická

apod.),

navrhne

technologii,

druh

barviva

a

finální

úpravu

textilie

v

konkrétních

podmínkách.

Při

ověřování

kritéria

c)

obdrží

uchazeč

deset

vzorků

potištěných

textilií

s

různými

druhy

tiskařských

vad,

provozních

vad

a

vad

podkladové

textilie;

vady

identifikuje,

ústně

pojmenuje,

stanoví

jejich

příčinu

a

způsob,

jak

jim

zabránit.

Zařadí

potištěné

vzorky

podle

významnosti

a

četnosti

vad

do

kvalitativních

tříd.

Zkoušený

se

zúčastní

závěrečné

klasifikace

potištěných

textilií

na

prohlížecím

zařízení

a

podílí

se

na

klasifikaci

a

třídění

hotového

zboží

do

kvalitativních

tříd

podle

klasifikačního

předpisu

–

vykonává

činnosti

a

ústně

je

komentuje

pod

dohledem

provozního

pracovníka

a

zkoušejících.

Kritérium

d)

se

ověřuje

písemně

formou

písemného

testu.

Při

ověřování

splnění

kritérií

založených

na

formě

praktického

předvedení

je

třeba

přihlížet

především

k

bezpečnému

provádění

všech

úkonů

a

ke

kvalitě

zhotoveného

výrobku.

Autorizovaná

osoba

zpracuje

seznam

strojového

vybavení

(používaných

strojů

a

zařízení

v

rozsahu

hodnoticího

standardu)

a

umožní

uchazeči

se

s

ním

seznámit

v

předstihu

před

zkouškou.

Písemné

ověření

probíhá

formou

písemného

testu.

Testy

vytváří

autorizovaná

osoba

na

základě

pravidel

stanovených

v

hodnoticím

standardu.

Test

může

být

uchazečům

zadán

v

elektronické

podobě.

Pravidla

pro

aplikaci

písemných

testů

jako

způsobu

ověřování

Soubor

otázek

pro

testy

stanovuje

autorizovaná

osoba

podle

požadavků

hodnoticího

standardu.

Musí

přitom

splňovat

následující

pravidla:

A.

Testy

pro

jednotlivé

uchazeče

musí

být

generovány

z

dostatečně

velkého

souboru

otázek,

aby

bylo

umožněno

řádově

několik

desítek

různě

sestavených

testů.

B.

Při

každé

zkoušce

musí

být

ověřeny

všechny

kompetence

kvalifikačního

standardu.

To

znamená,

že

v

případě,

kdy

se

některé

kompetence

nebo

kritéria

ověřují

pomocí

testů,

musí

být

splněny

následující

podmínky:

B1.

Pro

celkový

soubor

otázek,

z

něhož

se

generují

jednotlivé

testy:

Pro

každé

kritérium

existuje

několik

otázek.

B2.

Pro

jednotlivé

vygenerované

testy:

Každý

uchazeč

má

ve

svém

testu

pro

každé

kritérium

(u

něhož

je

test

způsobem

ověření

a

v

návaznosti

na

pokyn

o

tom,

která

kritéria

je

třeba

u

zkoušky

splnit)

alespoň

jednu

otázku.

B3.

Pro

úspěšné

splnění

požadavků

testu:

Za

úspěšné

splnění

testu

se

považuje

70

%

správně

zodpovězených

otázek

s

tím,

že

pro

každé

kritérium

musí

být

správně

zodpovězeno

alespoň

50

%

otázek.

Tiskař textilií, 31.7.2026 13:17:43

Strana 3 z 4

Kvalifikační standard

Autoři standardu

Autoři kvalifikačního standardu

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro textilní, oděvní a kožedělný průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

INTERES21, spol. s r. o., Broumov

CNM textil, a. s., Baška

La linea, s. r. o., Dvůr Králové nad Labem

Velveta, a. s., Varnsdorf

Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu

Tiskař textilií, 31.7.2026 13:17:43

Strana 4 z 4