Hodnotící standard

Tiskař/tiskařka textilií (kód: 31-039-H)

Autorizující orgán:

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Skupina oborů:

Textilní výroba a oděvnictví (kód: 31)

Týká se povolání:

Tiskař textilií

Kvalifikační úroveň NSK - EQF:

3

Odborná způsobilost

Název

Úroveň

Příprava barev, chemikálií, roztoků, mas a záhustek nebo jiných médií pro potiskování textilií

3

Lepení, oprava, čištění a mytí šablon pro potiskování textilií, jejich evidence a skladování

3

Obsluha strojů, linek a zařízení k potiskování plošných textilií

3

Posuzování kvality a klasifikace  upravených textilií včetně předepsané adjustace

3

Platnost standardu

Standard je platný od: 21.10.2022

Tiskař/tiskařka textilií, 20.4.2026 0:40:03

Strana 1 z 8

Hodnotící standard

Kritéria a způsoby hodnocení

Příprava barev, chemikálií, roztoků, mas a záhustek nebo jiných médií pro potiskování textilií

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Převzít a seznámit se s výrobním předpisem pro přípravu médií pro potiskování textilií

Praktické předvedení a ústní ověření

b) Namíchat záhustku a tiskací pastu podle receptury ve výrobním předpisu

Praktické předvedení a ústní ověření

c) Provést zkoušku vybarvení na vzorku textilie

Praktické předvedení a ústní ověření

d) Dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, používat povinné osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP) pro obsluhu strojů a zařízení při přípravě tiskacích past a potiskování textilií

Praktické předvedení a ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Lepení, oprava, čištění a mytí šablon pro potiskování textilií, jejich evidence a skladování

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Převzít a seznámit se s výrobním předpisem pro práci se šablonami pro potiskování textilií

Praktické předvedení a ústní ověření

b) Nalepit síto na nosič, kterým je upevněno v tiskacím zařízení

Praktické předvedení a ústní ověření

c) Odstranit vadně nakopírovaná místa na šabloně, vyčistit šablonu od zbytků barviva, zkontrolovat šablonu proti světlu

Praktické předvedení a ústní ověření

d) Umýt šablonu od tiskací pasty

Praktické předvedení a ústní ověření

e) Uložit šablony do skladu šablon, popsat zásady správné manipulace a skladování šablon

Praktické předvedení a ústní ověření

f) Dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, používat povinné OOPP pro obsluhu strojů a zařízení při potiskování textilií

Praktické předvedení a ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Tiskař/tiskařka textilií, 20.4.2026 0:40:03

Strana 2 z 8

Hodnotící standard

Obsluha strojů, linek a zařízení k potiskování plošných textilií

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Převzít a seznámit se s výrobním příkazem pro potiskování plošných textilií, číst z výrobního předpisu údaje o zpracovávaném materiálu, údaje o vyráběné textilii (technické parametry, vzornice) a o technologickém postupu (druh tiskací barvy, pořadí barev při tisku, nastavení tiskacího zařízení)

Praktické předvedení a ústní ověření

b) Zkontrolovat, zda používaný tiskací stroj nebo zařízení odpovídá předpisům BOZP a požární prevence

Praktické předvedení a ústní ověření

c) Zkontrolovat tiskací stroj nebo zařízení, zda je čistý a funkční a zda parametry seřízení odpovídají zpracovávanému materiálu (plošné textilii)

Praktické předvedení a ústní ověření

d) Osadit šablonami a barvami tiskací stroj nebo zařízení podle výrobního předpisu, zpracovávaného materiálu a požadovaných parametrů textilního zboží

Praktické předvedení a ústní ověření

e) Připravit a provozně seřídit tiskací stroj nebo zařízení, zraportovat tiskací šablony, provést zkoušku správného seřízení

Praktické předvedení a ústní ověření

f) Nastavit počítadla, ověřit zásobu zpracovávaného materiálu, tiskacích barev a případně materiály doplnit

Praktické předvedení a ústní ověření

g) Zkontrolovat kvalitu předupravené potiskované textilie, spustit stroje nebo zařízení

Praktické předvedení a ústní ověření

h) Potisknout plošnou textilii v souladu s výrobním předpisem

Praktické předvedení a ústní ověření

i) Vyhodnotit kvalitu textilie potištěné v průběhu zkoušky

Ústní ověření

j) Provést evidenci dat o seřízení tiskacího stroje nebo linky nebo zařízení

Praktické předvedení a ústní ověření

k) Dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, používat povinné OOPP pro obsluhu strojů a zařízení při potiskování textilií

Praktické předvedení a ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Posuzování kvality a klasifikace  upravených textilií včetně předepsané adjustace

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Orientovat se v tiskařských úlohách při potiskování plošných textilií

Praktické předvedení a ústní ověření

b) Rozpoznat druh a kvalitu materiálu, porovnat jej s výrobním předpisem nebo referenčním vzorkem, rozpoznat původ textilního vlákna na 5 anonymních vzorcích

Praktické předvedení a ústní ověření

c) Identifikovat, pojmenovat, určit příčiny a způsob odstranění tiskařských vad na textilii, zařadit textilie do kvalitativních tříd

Praktické předvedení a ústní ověření

d) Prokázat znalosti o textilních materiálech (druhy, vlastnosti), o textiliích (druhy, konstrukce, parametry, vady), o pravidlech pro klasifikaci daných klasifikačním řádem pro klasifikovaný sortiment textilního zboží, o adjustaci textilního zboží

Písemné ověření

e) Prokázat znalosti o účelu a principu předúpravy, potiskování a finálních úpravách plošných textilií, o jednotlivých složkách tiskacích barev (konzistence, způsob použití, nutnost použití OOPP) a jejich technologickém významu

Písemné ověření

f) Prokázat znalosti o zásadách péče o strojní zařízení pro prohlížení a klasifikaci plošných textilií

Písemné ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Tiskař/tiskařka textilií, 20.4.2026 0:40:03

Strana 3 z 8

Hodnotící standard

Organizační a metodické pokyny

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná

osoba

informuje,

které

doklady

musí

uchazeč

předložit,

aby

zkouška

proběhla

v

souladu

s

platnými

právními

předpisy.

Před

zahájením

vlastního

ověřování

musí

být

uchazeč

seznámen

s

pracovištěm

a

s

požadavky

bezpečnosti

a

ochrany

zdraví

při

práci

(BOZP)

a

požární

ochrany

(PO),

o

čemž

bude

autorizovanou

osobou

vyhotoven

a

uchazečem

podepsán

písemný

záznam.

Autorizovaná

osoba,

resp.

autorizovaný

zástupce

autorizované

osoby,

je

oprávněna

předčasně

ukončit

zkoušku,

pokud

vyhodnotí,

že

v

důsledku

činnosti

uchazeče

bezprostředně

došlo

k

ohrožení

nebo

bezprostředně

hrozí

nebezpečí

ohrožení

zdraví,

života

a

majetku

či

životního

prostředí.

Zdůvodnění

předčasného

ukončení

zkoušky

uvede

AOs

do

Záznamu

o

průběhu

a

výsledku

zkoušky.

Uchazeč

může

ukončit

zkoušku

kdykoliv

v

jejím

průběhu,

a

to

na

vlastní

žádost.

Zdravotní

způsobilost

pro

vykonávání

pracovních

činností

této

profesní

kvalifikace

je

vyžadována

a

prokazuje

se

lékařským

potvrzením

(odkaz

na

povolání

v

NSP

-

https://www.nsp.cz/jednotka

-

prace/tiskar

-

textilii#zdravotni

-

zpusobilost).

Uchazeči

bude

zadáno

potisknout

plošnou

textilii

počínaje

přípravou

záhustky

a

tiskařské

pasty,

přípravou

šablon

a

textilního

zboží

a

konče

klasifikací

vlastního

textilního

výrobku.

Zkouška

bude

probíhat

za

běžného

provozu

při

potiskování

textilií,

při

kterém

s

ohledem

na

charakter

výroby

jde

o

velké

finanční

hodnoty

zpracovávaných

materiálů

a

strojů

a

o

kvalitu

vyrobeného

textilního

produktu.

Aby

se

zamezilo

finančním

ztrátám,

je

žádoucí,

aby

uchazeč

u

každé

prověřované

odborné

kompetence

vykonával

prakticky

ty

operace

nebo

pracovní

úkony

(viz

kritéria

hodnocení),

které

nezpůsobí

finanční

ztráty,

tj.

některé

postupy

vysvětlí

a

simuluje,

některé

pracovní

úkony

operací

vykonává,

pokud

stroj

není

v

chodu,

nebo

vykonává

pracovní

úkony

operací

určené

zkoušejícím

po

vysvětlení

postupu,

a

ostatní

operace

popíše

nebo

vysvětlí

zkoušejícímu.

Uchazeč

dostane

komplexní

úkol

a

bude

vykonávat

operace

(pracovní

úkony)

náležející

k

odborné

kompetenci,

zkoušející

bude

sledovat

a

hodnotit

plnění

úkolů.

Zkoušející

bude

sledovat

uchazeče

v

průběhu

plnění

zadaného

úkolu

také

z

hlediska

dodržování

zásad

bezpečnosti

a

ochrany

zdraví

při

práci,

tj.

jak

si

vede

při

obsluze

strojů

a

jak

se

pohybuje

v

provozu

textilní

výroby.

Vzhledem

k

charakteru

výroby

(potiskování

textilií)

a

k

provozním

podmínkám,

v

nichž

bude

probíhat

zkoušení,

jsou

dále

nastíněny

konkrétní

postupy

zkoušení

pro

každou

odbornou

kompetenci.

Odborná

kompetence

Příprava

barev,

chemikálií,

roztoků,

mas

a

záhustek

nebo

jiných

médií

pro

potiskování

textilií

:

Při

ověřování

kritéria

hodnocení

b)

obdrží

uchazeč

recepturu

na

přípravu

záhustky,

recepturu

na

přípravu

tiskací

pasty

ve

světlém

odstínu

a

předlohu

požadovaného

vybarvení

na

textilii,

a

podle

nich

vyhotoví

záhustku

a

tiskací

pastu

v

malém

množství.

Při

ověřování

kritéria

hodnocení

c)

provede

uchazeč

zkoušku

vybarvení

připravenou

tiskací

pastou

na

vzorku

textilie

a

porovná

s

předlohou,

kterou

mu

předal

zkoušející.

Ústním

ověřením

se

rozumí

odpovědi

uchazeče

na

případné

doplňující

otázky

zkoušejícího.

Uchazeč

při

praktických

činnostech

dodržuje

předpisy

BOZP.

Odborná

kompetence

Lepení,

oprava,

čištění

a

mytí

šablon

pro

potiskování

textilií,

jejich

evidence

a

skladování:

Při

ověřování

kritéria

hodnocení

a)

uchazeč

ústně

popíše

princip

výroby

tiskacího

síta,

vysvětlí,

proč

a

v

jakých

souvislostech

se

v

praxi

používají

různé

jemnosti

síta,

vysvětlí

podstatu

raportu

šablony

a

k

čemu

se

různé

raporty

využívají.

Při

ověřování

kritéria

hodnocení

b)

uchazeč

nalepí

síto

na

nosič,

kterým

je

síto

šablony

upevněno

na

tiskacím

zařízení,

k

nalepení

použije

v

dílně

existující

technické

prostředky,

svoji

činnost

doprovází

ústním

vysvětlením.

Při

ověřování

kritéria

hodnocení

c)

uchazeč

odstraní

vadně

nakopírovaná

místa

na

šabloně

(za

použití

v

dílně

existujících

technických

prostředků),

vyčistí

šablonu

od

zbytků

zaschlého

barviva

a

nečistot,

uchazeč

na

závěr

šablonu

zkontroluje

s

využitím

v

dílně

existujícího

prohlížecího

zařízení;

svoji

činnost

doprovází

ústním

výkladem

a

na

závěr

ústně

zhodnotí

výsledek

své

práce.

Při

ověřování

kritéria

hodnocení

d)

uchazeč

jednu

šablonu

umyje

od

zbytků

tiskací

pasty

a

vysvětlí

volbu

mycího

prostředku

v

závislosti

na

druhu

tiskací

pasty.

Při

ověřování

kritéria

hodnocení

e)

uchazeč

uloží

5

kusů

šablon

do

skladu

šablon,

přitom

ústně

popíše

zásady

správné

manipulace

a

skladování

šablon.

Uchazeč

při

praktických

činnostech

dodržuje

předpisy

BOZP.

Odborná

kompetence

Obsluha

strojů,

linek

a

zařízení

k

potiskování

plošných

textilií:

Uchazeč

zkontroluje

tiskací

Tiskař/tiskařka textilií, 20.4.2026 0:40:03

Strana 4 z 8

Hodnotící standard

zařízení

a

pomocná

zařízení

s

ohledem

na

předpisy

BOZP

a

požární

prevenci,

kontrolu

provede

vizuálně.

Při

ověřování

kritéria

hodnocení

b)

uchazeč

zkontroluje

čistotu

a

funkčnost

tiskacího

zařízení

a

pomocných

zařízení,

kontrolu

provede

vizuálně,

podá

ústní

vysvětlení

ke

zjištěnému

stavu.

Při

ověřování

kritéria

hodnocení

c)

uchazeč

obdrží

od

zkoušejícího

v

písemné

formě

tiskařskou

úlohu

na

tisk

pěti

barvami

a

předlohu

na

plošné

textilii,

která

má

být

potištěna.

Ověří

správnost

technologie,

připraveného

vzoru

na

šablonách,

tiskacích

barviv

a

materiálu.

Při

ověřování

kritéria

hodnocení

d)

uchazeč

určí

na

základě

tiskařské

úlohy

pořadí

šablon;

podle

tohoto

pořadí

usadí

a

uchytí

šablony

do

zámků

tiskacího

zařízení

a

ve

stejném

pořadí

seřadí

zásobníky

s

tiskací

pastou.

Při

ověřování

kritéria

hodnocení

e)

uchazeč

zraportuje

šablony,

seřídí

přítlaky

podle

tiskařské

úlohy,

dodá

barviva

do

šablon,

všije

vzorek

materiálu

do

návleku

a

samostatně

potiskne

vzorek

v

rozsahu

minimálně

dvou

raportů.

Při

ověřování

kritéria

hodnocení

f)

uchazeč

našije

na

šicím

stroji

textilii

určenou

k

potisku

k

doprovodné

tkanině;

nastaví

zařízení

měření

délky

potištěné

textilie

do

výchozího

stavu,

ověří,

zda

je

k

dispozici

dostatek

tkaniny

určené

k

potisku

a

dostatek

tiskací

pasty.

Při

ověřování

kritéria

hodnocení

g)

uchazeč

zkontroluje

vizuálně

kvalitu

předupravené

textilie

určené

k

potisku.

Při

ověřování

kritéria

hodnocení

h)

uchazeč

potiskne

textilii

určenou

k

potisku

v

souladu

s

tiskařskou

úlohou

a

s

ohledem

na

předlohu.

Při

ověřování

kritéria

hodnocení

i)

uchazeč

vyhodnotí

kvalitu

textilie

potištěné

při

zkoušce

na

prohlížecím

zařízení,

identifikuje

a

označí

vady

vzniklé

tiskem,

vady

vzniklé

při

výrobě

plošné

textilie

a

vady

ostatní.

Při

ověřování

kritéria

hodnocení

j)

uchazeč

zaznamená

do

prázdného

formuláře

tiskařskou

úlohu,

která

byla

předmětem

zkoušky

(pořadí

šablon,

přítlaky,

rychlost

tisku,

druh

materiálu,

druh

barviv).

Při

ověřování

všech

kritérií

uchazeč

doplňuje

předvedené

činnosti

(operace)

ústním

vysvětlením.

Uchazeč

při

praktických

činnostech

dodržuje

předpisy

BOZP.

Odborná

kompetence

Posuzování

kvality

a

klasifikace

upravených

textilií

včetně

předepsané

adjustace

:

Při

ověřování

kritéria

hodnocení

a)

si

uchazeč

losuje

v

písemné

formě

tři

různé

úlohy

zaměřené

na

potisk

textilií

(sadu

úkolů

sestaví

AOs

z

archivu

výrobní

dokumentace).

Ústním

vyjádřením

prokáže

uchazeč

schopnost

orientace

v

účelu

použití

textilie,

požadavcích

zákazníka,

v

tiskařských

úlohách

(určení

druhů

barviv,

výpis

barev,

pořadí

barev,

šíře

tisku,

centrování

tisku,

vzorování,

technologické

postupy

tisku),

finálních

úpravách

a

používaných

chemických

přípravcích.

Při

ověřování

kritéria

hodnocení

b)

uchazeč

obdrží

pět

různých

druhů

potištěných

a

upravených

textilií.

Ústně

určí

vazbu

textilie,

účely

použití

(např.

textilie

dekorační,

ložní,

šatovka,

nábytkářská,

technická),

navrhne

technologii,

druh

barviva

a

finální

úpravu

textilie

v

konkrétních

podmínkách.

Při

ověřování

kritéria

hodnocení

c)

obdrží

uchazeč

deset

vzorků

potištěných

textilií

s

různými

druhy

tiskařských

vad,

provozních

vad

a

vad

podkladové

textilie;

vady

identifikuje,

ústně

pojmenuje,

stanoví

jejich

příčinu

a

způsob,

jak

jim

zabránit.

Zařadí

potištěné

vzorky

podle

významnosti

a

četnosti

vad

do

kvalitativních

tříd.

Zkoušený

se

zúčastní

závěrečné

klasifikace

potištěných

textilií

na

prohlížecím

zařízení

a

podílí

se

na

klasifikaci

a

třídění

hotového

textilního

zboží

do

kvalitativních

tříd

podle

klasifikačního

předpisu

–

vykonává

činnosti

a

ústně

je

komentuje

před

zkoušejícím.

Kritéria

hodnocení

d)

až

f)

se

ověřují

písemně

formou

písemného

testu.

Při

ověřování

splnění

kritérií

hodnocení

založených

na

formě

praktického

předvedení

je

třeba

přihlížet

především

k

bezpečnému

provádění

všech

úkonů

a

ke

kvalitě

zhotovovaného

textilního

výrobku.

Autorizovaná

osoba

zpracuje

seznam

konkrétního

strojového

vybavení

(používaných

strojů,

linek

a

zařízení

v

rozsahu

hodnoticího

standardu)

a

umožní

uchazeči

se

s

ním

seznámit

v

předstihu

(minimálně

1

měsíc)

před

zkouškou;

o

formě

seznámení

uchazeče

se

seznamem

strojů

rozhoduje

autorizovaná

osoba.

Uchazeč

si

zajistí

pracovní

oblečení

a

pracovní

obuv

podle

požadavků

BOZP

pracoviště,

na

kterém

se

zkouška

koná.

Písemné

ověření

probíhá

formou

písemného

testu.

Testy

vytváří

autorizovaná

osoba

na

základě

pravidel

stanovených

v

hodnoticím

standardu.

Test

může

být

uchazečům

zadán

v

elektronické

podobě.

Pravidla

pro

aplikaci

písemných

testů

jako

způsobu

ověřování

Soubor

otázek

pro

testy

stanovuje

autorizovaná

osoba

podle

požadavků

hodnoticího

standardu.

Musí

přitom

splňovat

následující

pravidla:

A.

Testy

pro

jednotlivé

uchazeče

musí

být

generovány

z

dostatečně

velkého

souboru

otázek,

aby

bylo

umožněno

řádově

několik

desítek

různě

sestavených

testů.

B.

Při

každé

zkoušce

musí

být

ověřeny

všechny

kompetence

kvalifikačního

standardu.

To

znamená,

že

v

případě,

kdy

se

některé

kompetence

nebo

kritéria

ověřují

pomocí

testů,

musí

být

splněny

následující

podmínky:

B1.

Pro

celkový

soubor

otázek,

z

něhož

se

generují

jednotlivé

testy:

Pro

každé

kritérium

a

pro

každé

téma

uvedené

v

kritériích

existuje

několik

otázek.

B2.

Pro

jednotlivé

vygenerované

testy:

Každý

uchazeč

má

ve

svém

testu

pro

každé

kritérium

(u

něhož

je

test

způsobem

ověření

a

v

návaznosti

na

pokyn

o

tom,

která

kritéria

je

třeba

u

zkoušky

splnit)

a

pro

každé

téma

uvedené

v

kritériích

alespoň

jednu

otázku.

B3.

Pro

úspěšné

splnění

požadavků

testu:

Za

úspěšné

splnění

testu

se

považuje

70

%

správně

zodpovězených

otázek

s

tím,

že

pro

každé

kritérium

musí

být

správně

zodpovězeno

alespoň

50

%

otázek.

Tiskař/tiskařka textilií, 20.4.2026 0:40:03

Strana 5 z 8

Hodnotící standard

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

Střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání zaměřeném na výrobu nebo zušlechťování textilií a střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let odborné praxe ve výrobě nebo zušlechťování textilií nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo ve funkci učitele odborného výcviku v textilních oborech.

Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oblasti textilní výroby a alespoň 5 let odborné praxe zaměřené na výrobu nebo zušlechťování textilií nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo ve funkci učitele odborného výcviku v textilních oborech.

Vyšší odborné vzdělání se zaměřením na textilní technologie a alespoň 5 let odborné praxe zaměřené na výrobu nebo zušlechťování textilií nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo ve funkci učitele odborného výcviku v textilních oborech.

Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na textilní technologie a alespoň 5 let odborné praxe zaměřené na výrobu nebo zušlechťování textilií nebo ve funkci učitele odborných předmětů nebo ve funkci učitele praktického vučování nebo ve funkci učitele odborného výcviku v textilních oborech.

Profesní kvalifikace 31-039-H Tiskař/tiskařka textilií a střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let odborné praxe zaměřené na výrobu nebo zušlechťování textilií.

Další požadavky:

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor/lektorka dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.

Žádost o udělení autorizace naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz.

Tiskař/tiskařka textilií, 20.4.2026 0:40:03

Strana 6 z 8

Hodnotící standard

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Pro zajištění zkoušky podle tohoto hodnoticího standardu je třeba mít k dispozici dílnu v reálném provozu vybavenou na odpovídající úrovni, tzn. minimálně následující materiálně-technické vybavení:

Tiskací zařízení s plným vybavením pro potisk plošných textilií (tiskací stroj osazený šablonami, sudy s tiskacími pastami, dávkovacím zařízením tiskacích past) a doprovodná zařízení zajišťující provoz tiskacího stroje, šablony (minimálně 5 kusů)

Prohlížecí zařízení pro kontrolu šablony, prohlížecí zařízení pro kontrolu potištěné textilie

Přísun potřebné energie odpovídající bezpečnostním a hygienickým předpisům

Předupravené plošné textilie podle konkrétní zakázky, minimálně 500 m

Výrobní předpisy a technologické postupy pro potiskování plošných textilií, předpisy pro kvalitu vyrobeného textilního zboží

Barviva pro tisk a potřebné chemikálie podle technologického postupu

Přípravna tiskacích barev - dílna pro míchání barviv, záhustek a tiskacích past, receptury pro přípravu záhustek, receptury pro přípravu tiskacích past

Základní vybavení pracoviště pro kontrolu a třídění plošných textilií (převíjecí stroj se spodním a horním osvětlením pro prohlížení a klasifikaci plošných textilií z hlediska kvality)

Pracovní pomůcky (šicí stroj pro sešívání dílců, vozík s materiálem, vozík na šablony, ojka na velkonábal, velkonábal s materiálem, nádoby na míchání barev, nůžky)

Tiskařské úlohy v písemné formě na tisk pěti barvami a předloha (tkanina potištěná desénem), minimálně 5 tiskařských úloh

Předlohy požadovaného vybarvení na textilii pro tisk

Vzorky potištěných a upravených textilií pro určení vazby textile a určení účelu použití potištěné textilie (minimálně 5 kusů různých druhů)

Vzorky potištěných textilií s různými druhy tiskařských vad, provozních vad a vad podkladové textilie (minimálně 10 vzorků potištěných textilií)

Vzorky textilií pro rozpoznání původu (druhu) textilního vlákna (minimálně 5 kusů různých druhů)

Osobní ochranné pracovní prostředky

Místnost pro písemnou část zkoušky, psací potřeby, formuláře s testy, popřípadě PC a testy připravené v elektronické podobě

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí zajistit, aby pracoviště byla uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro vykonání zkoušky z hlediska BOZP odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště.

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 30 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přestávky a na přípravu) je 8 až 10 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů. Doba trvání písemné části zkoušky (písemného testu) jednoho uchazeče je 60 minut.

Tiskař/tiskařka textilií, 20.4.2026 0:40:03

Strana 7 z 8

Hodnotící standard

Autoři standardu

Autoři hodnoticího standardu

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro textilní, oděvní a kožedělný průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

INTERES21, spol. s r. o., Broumov

LaLinea, s. r. o., Dvůr Králové nad Labem

CNM, s. r. o., Baška

VELVETA, a. s., Varnsdorf

Tiskař/tiskařka textilií, 20.4.2026 0:40:03

Strana 8 z 8