Hodnotící standard

Koželuh (kód: 32-024-H)

Autorizující orgán:

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Skupina oborů:

Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů (kód: 32)

Týká se povolání:

Koželuh

Kvalifikační úroveň NSK - EQF:

3

Odborná způsobilost

Název

Úroveň

Orientace v normách a technických podkladech v koželužské výrobě

3

Volba postupu práce, materiálů a technologických podmínek v koželužské výrobě

3

Obsluha koželužských strojů a zařízení

3

Seřizování, ošetřování a údržba koželužských strojů a zařízení

3

Výroba a opracování holiny v koželužské výrobě

3

Činění kůží a kožešin včetně přípravy činících roztoků

3

Úprava a zpracování usní a kožešin po činění

3

Posuzování kvality usní a kožešin, příprava usní a kožešin k expedici

3

Platnost standardu

Standard je platný od: 07.10.2020 do: 20.10.2022

Koželuh, 7.7.2026 17:45:38

Strana 1 z 8

Hodnotící standard

Kritéria a způsoby hodnocení

Orientace v normách a technických podkladech v koželužské výrobě

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Určit podle technické dokumentace stroje a zařízení potřebné ke zhotovení předloženého koželužského výrobku

Praktické předvedení a ústní ověření

b) Pracovat se základní technickou dokumentací, provést rozbor předložené dokumentace ve vztahu ke konkrétnímu koželužskému výrobku

Praktické předvedení a ústní ověření

c) Určit podle technické dokumentace suroviny, polotovary a chemikálie potřebné k zhotovení konkrétního koželužského výrobku

Praktické předvedení a ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Volba postupu práce, materiálů a technologických podmínek v koželužské výrobě

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Stanovit pracovní postup vytypované pracovní operace v koželužském výrobním procesu při dodržení zásad BOZP

Praktické předvedení a ústní ověření

b) Stanovit suroviny a materiály potřebné ke zhotovení konkrétního koželužského výrobku

Praktické předvedení a ústní ověření

c) Vymezit technologické podmínky pro vytypovanou pracovní operaci koželužského výrobního procesu

Praktické předvedení a ústní ověření

d) Popsat ekologický postup likvidace koželužského odpadu

Ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Obsluha koželužských strojů a zařízení

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Provést fyzickou kontrolu funkčnosti určeného koželužského stroje, nastavit potřebné parametry pro danou pracovní operaci a zpracovávaný materiál a uvést stroj do chodu s ohledem na dodržování předpisů BOZP

Praktické předvedení

b) Určit kritická místa určeného koželužského stroje s ohledem na dodržování zásad BOZP

Praktické předvedení a ústní ověření

c) Popsat konstrukci a funkci určeného koželužského stroje, předvést obsluhu u vytypované pracovní operace v koželužském výrobním procesu

Praktické předvedení a ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Seřizování, ošetřování a údržba koželužských strojů a zařízení

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Provést seřízení jednoho vybraného stroje pro koželužskou výrobu (odchlupovacího stroje, nebo mízdřícího stroje, nebo postruhovacího stroje, nebo vyrážecího stroje), včetně nastavení daných parametrů s ohledem na dodržování zásad BOZP

Praktické předvedení

b) Provést čištění, mazání a základní údržbu jednoho vybraného koželužského stroje s ohledem na dodržování zásad BOZP, zdůvodnit nutnost provádění pravidelné údržby

Praktické předvedení a ústní ověření

Je třeba splnit obě kritéria.

Koželuh, 7.7.2026 17:45:38

Strana 2 z 8

Hodnotící standard

Výroba a opracování holiny v koželužské výrobě

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Provést vstupní kontrolu kvality kůží připravených k výrobě holiny, případné vady vyhodnotit a určit jejich vznik

Praktické předvedení a ústní ověření

b) Stanovit technologický postup výroby holiny a zdůvodnit nutnost vykonání jednotlivých pracovních operací

Praktické předvedení a ústní ověření

c) Popsat pracovní postup u jednotlivých pracovních operací používaných při výrobě a opracování holiny

Ústní ověření

d) Vykonat zadané pracovní operace (námok, loužení, odchlupení, mízdření, štípání, omyskání líce, kruponování) při výrobě a opracování holiny v souladu s technologií koželužské výroby a s ohledem na dodržování zásad BOZP

Praktické předvedení a ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Činění kůží a kožešin včetně přípravy činících roztoků

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Popsat účel činění kůží a kožešin a změny, ke kterým během činícího procesu dochází

Ústní ověření

b) Popsat pracovní postup při činění kůží a kožešin, rozlišit jednotlivé druhy činění kůží a kožešin podle činicích látek a určit použití usní a kožešin vyčiněných těmito způsoby

Ústní ověření

c) Vyjmenovat a rozdělit činicí látky, popsat přípravu činících roztoků s ohledem na ekologicky čisté zpracování

Ústní ověření

d) Podílet se na pracovních úkonech při činění kůží a kožešin podle použité technologie s ohledem na dodržování zásad BOZP

Praktické předvedení

Je třeba splnit všechna kritéria.

Úprava a zpracování usní a kožešin po činění

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Vyjmenovat pracovní operace používané při úpravě a konečném zpracování usní a kožešin, popsat jejich účel

Ústní ověření

b) Určit a popsat konkrétní způsob úpravy předložených vzorků usní a kožešin

Praktické předvedení a ústní ověření

c) Vysvětlit rozdíl mezi materiály upravovanými broušením líce a broušením rubu, rozeznat tyto způsoby úpravy na předložených vzorcích usní

Praktické předvedení a ústní ověření

d) Předvést 3 pracovní operace (napínání usní nebo kožešin, žehlení usní nebo kožešin, povrchová úprava usní nebo kožešin) v úseku úpravy a konečného zpracování usní a kožešin

Praktické předvedení

Je třeba splnit všechna kritéria.

Koželuh, 7.7.2026 17:45:38

Strana 3 z 8

Hodnotící standard

Posuzování kvality usní a kožešin, příprava usní a kožešin k expedici

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Určit a pojmenovat předložené vzorky usňových a kožešinových materiálů podle jejich původu a způsobu zpracování

Praktické předvedení a ústní ověření

b) Vykonat mezioperační kontrolu kvality materiálů a polotovarů v procesu koželužské výroby usní a kožešin

Praktické předvedení

c) Posoudit kvalitu vyrobených usní a kožešin, vyhodnotit případné nedostatky, určit způsob jejich vzniku a provést třídění usní a kožešin podle ukazatelů kvality do jednotlivých skupin

Praktické předvedení

d) Provést měření plochy usní a kožešin, vyznačit na rubní stranu usní a kožešin výsledek a popsat pracovní postup

Praktické předvedení a ústní ověření

e) Provést balení usní a kožešin do balíků, označit je potřebným značením a připravit k expedici

Praktické předvedení

Je třeba splnit všechna kritéria.

Koželuh, 7.7.2026 17:45:38

Strana 4 z 8

Hodnotící standard

Organizační a metodické pokyny

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná

osoba

informuje,

které

doklady

musí

uchazeč

předložit,

aby

zkouška

proběhla

v

souladu

s

platnými

právními

předpisy.

Před

zahájením

vlastního

ověřování

musí

být

uchazeč

seznámen

s

pracovištěm

a

s

požadavky

bezpečnosti

a

ochrany

zdraví

při

práci

(BOZP)

a

požární

ochrany

(PO),

o

čemž

bude

autorizovanou

osobou

vyhotoven

a

uchazečem

podepsán

písemný

záznam.

Autorizovaná

osoba,

resp.

autorizovaný

zástupce

autorizované

osoby,

je

oprávněna

předčasně

ukončit

zkoušku,

pokud

vyhodnotí,

že

v

důsledku

činnosti

uchazeče

bezprostředně

došlo

k

ohrožení

nebo

bezprostředně

hrozí

nebezpečí

ohrožení

zdraví,

života

a

majetku

či

životního

prostředí.

Zdůvodnění

předčasného

ukončení

zkoušky

uvede

AOs

do

Záznamu

o

průběhu

a

výsledku

zkoušky.

Uchazeč

může

ukončit

zkoušku

kdykoliv

v

jejím

průběhu,

a

to

na

vlastní

žádost.

Zdravotní

způsobilost

pro

vykonávání

pracovních

činností

této

profesní

kvalifikace

je

vyžadována

a

prokazuje

se

lékařským

potvrzením

(odkaz

na

povolání

v

NSP

-

https://www.nsp.cz/jednotka

-

prace/kozeluh#zdravotni

-

zpusobilost).

Povinností

zkoušejícího

je

dbát

na

to,

aby

zkouška

probíhala

podle

tohoto

hodnoticího

standardu.

Ověřováním

kritérií

hodnocení

pro

jednotlivé

odborné

kompetence

je

třeba

získat

celkový

přehled

o

způsobilosti

uchazeče

vykonávat

pracovní

činnosti

v

koželužské

výrobě.

Ověřování

odborných

kompetencí

bude

probíhat

v

reálném

prostředí

koželužské

výroby.

Při

ověřování

kritérií

založených

na

formě

praktického

předvedení

je

třeba

přihlížet

především

k

bezpečnému

provádění

všech

úkonů,

k

dodržování

pracovních

postupů,

ke

správné

volbě

technologie,

ke

kvalitě

provedení

a

správné

obsluze

strojů,

zařízení

a

nářadí.

Při

ústním

projevu

je

třeba

sledovat

používání

odborné

terminologie

a

využívání

teoretických

znalostí

pro

řešení

praktických

úkolů.

Autorizovaná

osoba

určí

před

zkouškou

u

odborných

kompetencí

Orientace

v

normách

a

technických

podkladech

v

koželužské

výrobě

pro

kritéria

hodnocení

a),

b),

c);

Volba

postupu

práce,

materiálů

a

technologických

podmínek

v

koželužské

výrobě

pro

kritéria

hodnocení

a),

b),

c);

Obsluha

koželužských

strojů

a

zařízení

pro

kritéria

hodnocení

a),

b),

c);

Činění

kůží

a

kožešin

včetně

přípravy

činících

roztoků

pro

kritérium

hodnocení

d);

Úprava

a

zpracování

usní

a

kožešin

po

činění

pro

kritéria

hodnocení

a),

b),

d);

Posuzování

kvality

usní

a

kožešin,

příprava

usní

a

kožešin

k

expedici

pro

kritéria

hodnocení

a),

b),

c),

d),

e),

zda

budou

úkoly

zaměřeny

na

výrobu

usní

nebo

kožešin,

a

to

podle

zaměření

konkrétní

koželužské

technologie

v

místě

konání

zkoušky.

Autorizovaná

osoba

předloží

k

provedení

rozboru

u

odborné

kompetence

Orientace

v

normách

a

technických

podkladech

v

koželužské

výrobě

pro

kritéria

hodnocení

a)

a

b)

useň

nebo

kožešinu

v

počtu

1

kus.

Autorizovaná

osoba

určí

u

odborné

kompetence

Činění

kůží

a

kožešin

včetně

přípravy

činících

roztoků

pro

kritérium

hodnocení

d),

jakým

způsobem

bude

surovina

činěna

(chromočinění

nebo

třísločinění

nebo

jirchářské

nebo

zámišové

nebo

piklováním,

případně

jiné

kombinované

způsoby)

s

ohledem

na

použitou

technologii

v

místě

konání

zkoušky.

Autorizovaná

osoba

zadá

k

posouzení

u

odborných

kompetencí

Výroba

a

opracování

holiny

v

koželužské

výrobě

pro

kritérium

hodnocení

a);

Úprava

a

zpracování

usní

a

kožešin

po

činění

pro

kritéria

hodnocení

b),

c);

Posuzování

kvality

usní

a

kožešin,

příprava

usní

a

kožešin

k

expedici

pro

kritéria

hodnocení

a),

b),

vzorky

v

minimálním

počtu

3

-

maximálně

7

vzorků.

Autorizovaná

osoba

určí

u

odborných

kompetencí

Obsluha

koželužských

strojů

a

zařízení

pro

kritéria

hodnocení

a),

b),

c);

Seřizování,

ošetřování

a

údržba

koželužských

strojů

a

zařízení

pro

kritéria

hodnocení

a),

b),

typ

koželužského

stroje,

k

němuž

se

budou

vztahovat

zadané

úkoly

podle

konkrétní

technologie

koželužské

výroby

v

místě

konání

zkoušky.

Autorizovaná

osoba

zadá

u

odborných

kompetencí

Výroba

a

opracování

holiny

v

koželužské

výrobě

pro

kritérium

hodnocení

d);

Úprava

a

zpracování

usní

a

kožešin

po

činění

pro

kritérium

hodnocení

d),

vykonat

3

pracovní

operace

podle

koželužské

technologie

prováděné

v

místě

konání

zkoušky.

Uchazeč

si

zajistí

vhodné

pracovní

oblečení

a

pracovní

obuv

podle

požadavků

BOZP

pracoviště,

na

kterém

zkouška

Koželuh, 7.7.2026 17:45:38

Strana 5 z 8

Hodnotící standard

probíhá.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

Střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání zaměřeném na koželužskou nebo chemickou výrobu a střední vzdělání s maturitní zkouškou v jiném oboru a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti koželužské výroby nebo ve funkci učitele odborného výcviku v oblasti koželužské výroby.

Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru zpracování usní, plastů a pryže nebo aplikovaná chemie nebo chemik operátor a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti koželužské výroby nebo ve funkci učitele odborného výcviku v oblasti koželužské výroby.

Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na koželužskou nebo kožedělnou technologii a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti koželužské nebo kožešnické výroby nebo ve funkci učitele odborných předmětů nebo učitele odborného výcviku nebo učitele praktického vyučování v oblasti koželužské nebo kožešnické výroby.

Profesní kvalifikace 32-024-H Koželuh a střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti koželužské nebo kožešnické výroby nebo ve funkci učitele odborného výcviku nebo učitele praktického vyučování v oblasti koželužské nebo kožešnické nebo kožedělné výroby.

Další požadavky:

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.

Žádost o udělení autorizace naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz

Koželuh, 7.7.2026 17:45:38

Strana 6 z 8

Hodnotící standard

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Koželužská dílna v reálném provozu umožňující ověření všech odborných kompetencí, s přísunem potřebné energie, odpovídající bezpečnostním, hygienickým a ekologickým požadavkům, vybavená následujícími základními výrobními stroji, zařízením, nářadím, surovinami, materiály, polotovary a činicími látkami pro výrobu koželužských výrobků (usní nebo kožešin):

Stroje přípravného úseku: Odchlupovací stroj, mízdřící stroj, vyrážecí stroj, štípací stroj, stroj pro omykání a kruponování

Vybavení úseku pro činění: Činicí sudy nebo hašple

Stroje a zařízení pro úpravu a konečné zpracování usní nebo kožešin: Sudy, lisy nebo odstředivky, postruhovací stroj, vyrážecí stroj, napínací rámy, sušičky, měřicí zařízení

Pomůcky pro čištění, mazání a údržbu koželužských strojů

Činicí látky a chemikálie v množství potřebném pro vykonání zkoušky

Barviva, impregnační a mazací látky v množství potřebném pro vykonání zkoušky

Kůže nebo kožešina (základní surovina pro koželužskou výrobu v množství potřebném pro vykonání zkoušky minimálně 1 kus - maximálně 3 kusy)

Výrobní dokumentace (technická a technologická dokumentace pro koželužskou výrobu) - bude k dispozici v listinné podobě v počtu 1 kus pro okamžité použití uchazečem

Vzorky usní nebo kožešin z různých zvířat a s různou povrchovou úpravou (minimálně 3 kusy - maximálně 7 kusů)

Vzorky usní nebo kožešin s vadami vzniklými za života zvířete, během skladování suroviny a během technologického procesu výroby (minimálně 3 kusy - maximálně 7 kusů)

Osobní ochranné pracovní prostředky (pracovní zástěra, tlumiče sluchu, pracovní rukavice)

Učebna vybavená PC s připojením na internet

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí zajistit, aby pracoviště byla uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro vykonání zkoušky z hlediska BOZP odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickýcm limitům na pracovní prostředí a pracoviště.

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 30 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přípravu a přestávky) je 6 až 8 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.

Koželuh, 7.7.2026 17:45:38

Strana 7 z 8

Hodnotící standard

Autoři standardu

Autoři hodnoticího standardu

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro textilní, oděvní a kožedělný průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Střední škola obchodně technická, s. r. o., Zlín

Opravna obuvi a kožené galanterie, Trnava

Koželuh, 7.7.2026 17:45:38

Strana 8 z 8