Kvalifikační standard

Montér/montérka metalických kabelů (kód: 26-053-H)

Autorizující orgán:

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Skupina oborů:

Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (kód: 26)

Týká se povolání:

Montér metalických kabelů

Kvalifikační úroveň NSK - EQF:

3

Odborná způsobilost

Název

Úroveň

Orientace v základních pojmech, vztazích a vlastnostech materiálů metalických telekomunikačních a datových vedení

3

Orientace v normách a v technické dokumentaci pro montáž, rekonstrukci a opravy na elektronických telekomunikačních zařízeních a vedeních

3

Provádění přípravných prací před montáží metalických kabelů

3

Montáž a demontáž nadzemních, podzemních a vnitřních metalických telekomunikačních a datových vedení

3

Měření technických veličin a parametrů při provádění instalace, údržby a oprav na metalických telekomunikačních a datových vedeních

3

Čištění telekomunikačních zařízení, spolupráce při jejich údržbě

3

Zásady ochrany zdraví a majetku, ochrana před úrazem elektrickým proudem, bezpečnost při obsluze a práci na elektrickém zařízení

3

Platnost standardu

Standard je platný od: 21.10.2022 do: 31.08.2023

Montér/montérka metalických kabelů, 17.6.2026 13:07:34

Strana 1 z 4

Kvalifikační standard

Organizační a metodické pokyny

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná

osoba

informuje,

které

doklady

musí

uchazeč

předložit,

aby

zkouška

proběhla

v

souladu

s

platnými

právními

předpisy.

Před

zahájením

vlastního

ověřování

musí

být

uchazeč

seznámen

s

pracovištěm

a

s

požadavky

bezpečnosti

a

ochrany

zdraví

při

práci

(BOZP)

a

požární

ochrany

(PO),

o

čemž

bude

autorizovanou

osobou

vyhotoven

a

uchazečem

podepsán

písemný

záznam.

Zdravotní

způsobilost

pro

vykonávání

pracovních

činností

této

profesní

kvalifikace

je

vyžadována

a

prokazuje

se

lékařským

potvrzením

(odkaz

na

povolání

v

NSP

-

https://www.nsp.cz/jednotka

-

prace/monter

-

metalickych

-

kabelu#zdravotni

-

zpusobilost).

Podmínkou

pro

připuštění

ke

zkoušce

je

doložení

elektrotechnické

způsobilosti

podle

§

6

vyhlášky

č.

50/1978

Sb.,

v

platném

znění“.

Písemné

ověření

bude

provedeno

formou

testu

(rozsah

asi

45

minut

–

45

otázek).

Autorizovaná

osoba

vypracuje

soubor

testových

úloh,

zaměřených

na

ověření

znalostní

složky

vybraných

způsobilostí,

kde

je

u

kritérii

hodnocení

stanoven

způsob

ověření

„Písemný

test“

následovně:

Orientace

v

základních

pojmech,

vztazích

a

vlastnostech

a

materiálů

datových

vedení

-

120

otázek

Orientace

v

normách

a

technické

dokumentaci

elektronických

telekomunikačních

zařízení

a

vedení

-

120

otázek

Zásady

ochrany

zdraví

a

majetku,

ochrana

před

úrazem

elektrickým

proudem,

bezpečnost

při

práci

na

elektrickém

zařízení

-

120

otázek.

Testové

otázky

jsou

uzavřené,

sestavené

ze

dvou

až

čtyř

odpovědí,

z

nichž

právě

jedna

je

správná.

Všechny

otázky

jsou

bodově

rovnocenné.

Autorizovaná

osoba

zajistí

vygenerování

náhodného

testu

pro

každého

uchazeče

sestaveného

z

45

otázek

s

následujícím

zastoupením

jednotlivých

oblastí

podle

způsobilostí:

Orientace

v

základních

pojmech,

vztazích

a

vlastnostech

a

materiálů

datových

vedení

-

15

otázek

Orientace

v

normách

a

technické

dokumentaci

elektronických

telekomunikačních

zařízeníc

a

vedení

-

15

otázek

Zásady

ochrany

zdraví

a

majetku,

ochrana

před

úrazem

elektrickým

proudem,

bezpečnost

při

práci

na

elektrickém

zařízení

-

15

otázek.

Pravidla

pro

aplikaci

testů

jako

způsobu

ověřování

profesní

kvalifikace

Soubor

otázek

pro

testy

stanovuje

autorizovaná

osoba

podle

požadavků

hodnoticího

standardu.

Musí

přitom

splňovat

následující

pravidla:

•

Testy

pro

jednotlivé

uchazeče

musí

být

vygenerovány

z

dostatečně

velkého

souboru

otázek

(počet

otázek

z

jednotlivých

kompetencí

upřesněn

níže),

aby

bylo

možné

vytvářet

dostatečné

počty

různě

sestavených

testů

•

Při

každé

zkoušce

musí

být

ověřeny

všechny

kompetence

•

Pro

každé

kritérium

existuje

několik

otázek

•

Každý

uchazeč

má

ve

svém

testu

pro

každé

kritérium

alespoň

jednu

otázku

Pro

úspěšné

hodnocení

testu

je

třeba

dosáhnout

alespoň

50%

úspěšnosti

zodpovězení

otázek

za

každou

oblast

reprezentovanou

hodnoticím

kritériem

příslušné

způsobilosti

a

zároveň

alespoň

75%

úspěšnosti

v

testu

jako

celku.

Pro

ústní

ověření

připraví

autorizovaná

osoba

sérii

otázek,

ze

kterých

bude

uchazeč

losovat.

Dovednostní

složku

způsobilostí

prokáže

uchazeč

praktickým

předvedením

a

ústní

obhajobou.

U

kompetence

"Provádění

přípravných

prací

před

montáží

metalických

kabelů",

v

kritériu

a)

bude

uchazeč

odpovídat

na

otázky

tohoto

typu:

·

•Jaký

způsob

zabezpečení

kabelu

při

přepravě

zvolíte,

aby

nešlo

k

jeho

poškození

nebo

degradaci

parametrů?

·

•Jaký

způsob

manipulace

s

kabelem

při

odvíjení

z

bubnu/cívky

zvolíte,

aby

nedošlo

k

degradaci

přenosových

parametrů

kabelu?

·

•Jaký

způsob

manipulace

s

kabelem

při

odvíjení

z

necívkového

balení

kabelu

zvolíte,

aby

nedošlo

k

degradaci

přenosových

parametrů

kabelu?

·

•Pro

které

aplikace

je

vhodnější

nestíněná,

a

pro

které

stíněná

kabeláž?

·

•Jaké

jsou

požadavky

na

řešení

tras

a

pokládku

kabelů

Cat.6A?

Montér/montérka metalických kabelů, 17.6.2026 13:07:34

Strana 2 z 4

Kvalifikační standard

·

•Jak

dlouhý

může

být

kabel

linky

Cat.6A

a

jak

to

zjistíte?

·

•Ve

kterých

případech

je

vhodnější

použít

zářezové

bloky

IDC110?

·

•Ve

kterých

případech

je

vhodnější

použít

zářezové

bloky

LSA+?

·

•Ve

kterých

případech

je

vhodnější

použít

(Žádný

návrh)?

·

•Jaké

jsou

požadavky

na

řešení

tras

a

pokládku

kabelů

Cat.6A?

·

•Jak

hlubokou

budete

potřebovat

krabici

(pr.

68mm)

ve

zdi

pro

montáž

zásuvku

v

Cat.6A?

·

•V

kterých

případech

použijete

kabeláž

Cat.5,

Cat.6

a

Cat.6A?

·

•Čím

se

liší

princip

samozářezových

systémů

se

zářezovou

hlavou,

zářezovou

klapkou

nebo

víčkem

od

zářezových

systémů

typu

PunchDown

(narážecím

nástrojem)

a

jaký

to

má

vliv

na

přenosové

parametry?

·

•Jaké

výhody

má

použití

kabelu

s

H

křížem?

·

•Jaký

vliv

na

přenosové

parametry

má

zatahování

kabelů

do

trubek

u

dlouhých

tras?

U

kompetence

"Provádění

přípravných

prací

před

montáží

metalických

kabelů",

v

kritériu

b)

bude

řešit

uchazeč

např.

tato

zadání:

Propojení

ranžíru

pro

telefonní

ústřednu

s

podružnými

rozvaděči

v

objektu.

Zvolte

-

technologii,

materiál,

nástroje,

měřicí

přístroje

Soubor

horizontálních

linek

v

provedení

UTP

Cat.6A

Zvolte

-

technologii,

materiál,

nástroje,

měřicí

přístroje.

Soubor

horizontálních

linek

v

provedení

S/FTP

Cat.6A

Zvolte

-

technologii,

materiál,

nástroje,

měřicí

přístroje.

Pokyny

k

praktickému

ověření:

V

kompetenci

"Montáž

a

demontáž

nadzemních,

podzemních

a

vnitřních

metalických

telekomunikačních

a

datových

vedení"

-

u

kritéria

b)

použít

technologii

PunchDown,

samozářezové

systémy

se

zářezovou

hlavou,

klapkou

a

víčkem.

V

kompetenci

"Měření

technických

veličin

a

parametrů

při

provádění

instalace,

údržby

a

oprav

telekomunikačních

a

datových

vedení"

-

u

kritéria

a)

měření

provádět

výhradně

certifikačním

testerem

(nikoliv

validátorem).

Pro

potřeby

přezkoumání

zkoušky

uchazeče

bude

autorizovanou

osobou

archivováno

zadání

testu

včetně

odpovědí

po

dobu

jednoho

roku.

Montér/montérka metalických kabelů, 17.6.2026 13:07:34

Strana 3 z 4

Kvalifikační standard

Autoři standardu

Autoři kvalifikačního standardu

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro IT a el. komunikace, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

HARICOM, spol. s r. o.

Aerodata, s. r. o.

ŠINDY, a. s.

Michlovský - stavební, s. r. o.

KASSEX, s. r. o.

Telefónica Czech Republic, a. s.

Montér/montérka metalických kabelů, 17.6.2026 13:07:34

Strana 4 z 4