Hodnotící standard

Lešenář – šéfmontér / lešenářka – šéfmontérka (kód: 36-102-H)

Autorizující orgán:

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Skupina oborů:

Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36)

Týká se povolání:

Lešenář šéfmontér

Kvalifikační úroveň NSK - EQF:

3

Odborná způsobilost

Název

Úroveň

Zpracovávání jednoduché dokumentace pro lešení

3

Orientace v normách, v technických podkladech a projektech pro montáž a demontáž dočasných stavebních konstrukcí

3

Stanovení postupu práce pro montáž a demontáž různých druhů lešení a pravidel pro jejich užívání

3

Příprava a výběr potřebného množství lešenářských prvků pro stavbu lešení

3

Orientace v bezpečnosti práce ve stavebnictví

3

Prokazování znalostí BOZ při práci ve výškách

3

Orientace v technických parametrech lešení

3

Montáž a demontáž lešení v rozsahu oprávnění

3

Montáže a demontáže ochranných a záchytných konstrukcí z lešeňových prvků a dílců

3

Platnost standardu

Standard je platný od: 21.10.2022

Lešenář – šéfmontér / lešenářka – šéfmontérka, 9.9.2026 20:07:37

Strana 1 z 11

Hodnotící standard

Kritéria a způsoby hodnocení

Zpracovávání jednoduché dokumentace pro lešení

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Zpracovat náčrt jednoduché lešeňové konstrukce se základními technickými údaji (dále jen náčrt)

Praktické předvedení a ústní ověření s písemnou přípravou

b) Uvést základní požadavky na dokumentaci lešení

Ústní ověření

Je třeba splnit obě kritéria.

Orientace v normách, v technických podkladech a projektech pro montáž a demontáž dočasných stavebních konstrukcí

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Prokázat znalost základního názvosloví pro dočasné stavební konstrukce

Písemné ověření

b) Prokázat znalost základních požadavků na lešení trubková, dílcová, podpěrná a pojízdná

Písemné ověření

c) Získat potřebné informace z předložených stavebních výkresů

Praktické předvedení a ústní ověření nad zpracovaným náčrtem

Je třeba splnit všechna kritéria.

Stanovení postupu práce pro montáž a demontáž různých druhů lešení a pravidel pro jejich užívání

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Popsat základní požadavky na montáž a demontáž lešení

Ústní ověření s písemnou přípravou

b) Vysvětlit způsoby kotvení v různých stavebních materiálech a ověření jejich únosnosti

Ústní ověření s písemnou přípravou

Je třeba splnit obě kritéria.

Příprava a výběr potřebného množství lešenářských prvků pro stavbu lešení

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Vybrat vhodný typ lešení pro konkrétní zadání

Praktické předvedení a ústní ověření nad zpracovaným náčrtem

b) Zpracovat materiálové specifikace trubkového lešení

Praktické předvedení a ústní ověření nad zpracovaným náčrtem

c) Zpracovat materiálové specifikace dílcového lešení

Praktické předvedení a ústní ověření nad zpracovaným náčrtem

Je třeba splnit kritéria. a) + b) nebo kritéria a) + c)

Lešenář – šéfmontér / lešenářka – šéfmontérka, 9.9.2026 20:07:37

Strana 2 z 11

Hodnotící standard

Orientace v bezpečnosti práce ve stavebnictví

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Vysvětlit odpovědnosti osob na staveništi z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Ústní ověření s písemnou přípravou

b) Vysvětlit principy plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Ústní ověření s písemnou přípravou

c) Vysvětlit problematiku hodnocení rizik

Ústní ověření s písemnou přípravou

d) Vysvětlit správný výběr a používání osobních ochranných pracovních prostředků

Ústní ověření s písemnou přípravou

Je třeba splnit všechna kritéria.

Prokazování znalostí BOZ při práci ve výškách

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Prokázat znalost obecných požadavků na zajištění pracovníka při práci ve výškách

Písemné ověření

b) Vysvětlit způsoby osobního zajištění proti pádu včetně způsobů evakuace

Ústní ověření s písemnou přípravou

c) Vysvětlit způsoby kolektivního zajištění

Ústní ověření s písemnou přípravou

d) Popsat požadavky na zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí

Ústní ověření s písemnou přípravou

Je třeba splnit všechna kritéria.

Orientace v technických parametrech lešení

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Prokázat znalost technických parametrů lešení trubkových, dílcových, podpěrných a pojízdných

Ústní ověření

b) Identifikovat a popsat dílce a spoje různých typů lešení

Praktické předvedení a ústní ověření

c) Vyhledat chyby a nedostatky v provedení konstrukce lešení - podle obrázků

Praktické předvedení a ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Lešenář – šéfmontér / lešenářka – šéfmontérka, 9.9.2026 20:07:37

Strana 3 z 11

Hodnotící standard

Montáž a demontáž lešení v rozsahu oprávnění

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) S použitím vzorků předvést montáž a demontáž trubkových lešení podle ČSN 73 8107

Ústní ověření, případně praktické předvedení

b) S použitím vzorků předvést montáž a demontáž dílcových rámových lešení západoevropského typu

Ústní ověření, případně praktické předvedení

c) S použitím vzorků předvést montáž a demontáž dílcových rámových lešení švýcarsko-italského typu

Ústní ověření, případně praktické předvedení

d) S použitím vzorků předvést montáž a demontáž dílcových rámových lešení rakouského typu

Ústní ověření, případně praktické předvedení

e) S použitím vzorků předvést montáž a demontáž dílcových modulových lešení s kotouči

Ústní ověření, případně praktické předvedení

f) S použitím vzorků předvést montáž a demontáž dílcových modulových lešení s třmínky

Ústní ověření, případně praktické předvedení

Je třeba splnit všechna kritéria ústně a jedno s praktickým předvedením.

Montáže a demontáže ochranných a záchytných konstrukcí z lešeňových prvků a dílců

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) S použitím vzorků předvést montáž a demontáž systému dočasné ochrany pro zabránění pádu z volného okraje

Ústní ověření, případně praktické předvedení

b) S použitím vzorků předvést montáž a demontáž systému dočasné ochrany pro zachycení pádu z volného okraje

Ústní ověření, případně praktické předvedení

Je třeba splnit všechna kritéria ústně a jedno s praktickým předvedením.

Lešenář – šéfmontér / lešenářka – šéfmontérka, 9.9.2026 20:07:37

Strana 4 z 11

Hodnotící standard

Organizační a metodické pokyny

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná

osoba

informuje,

které

doklady

musí

uchazeč

předložit,

aby

zkouška

proběhla

v

souladu

s

platnými

právními

předpisy.

Před

zahájením

vlastního

ověřování

musí

být

uchazeč

seznámen

s

pracovištěm

a

s

požadavky

bezpečnosti

a

ochrany

zdraví

při

práci

(BOZP)

a

požární

ochrany

(PO),

o

čemž

bude

autorizovanou

osobou

vyhotoven

a

uchazečem

podepsán

písemný

záznam.

Zdravotní

způsobilost

pro

vykonávání

pracovních

činností

této

profesní

kvalifikace

pro

práci

ve

výškách

ve

smyslu

vyhlášky

č.

79/2013

§

11

odst.

(3)

a

příloha

č.

2

část

II.9

je

vyžadována

a

prokazuje

se

lékařským

potvrzením

(odkaz

na

povolání

v

NSP

-

https://www.nsp.cz/jednotka

-

prace/lesenar

-

sefmonter#zdravotni

-

zpusobilost).

Při

zkoušce

jsou

používány

reálné

prvky

a

dílce

konkrétních

typů

lešení.

Rovněž

jsou

používány

reálné

návody

na

montáž,

demontáž

a

používání

určené

pro

jednotlivé

typy

lešení.

Pro

ověřování

kompetence

Montáž

a

demontáž

lešení

v

rozsahu

oprávnění

kritérium

a)

až

f)

musí

autorizovaná

osoba

disponovat

dostatečným

prostorem

pro

montáž

nejméně

jednoho

lešení

o

délce

8

m

a

výšce

3

m,

s

možností

zakotvení

tohoto

lešení

do

objektu.

Pro

montáž

musí

být

k

dispozici

nejméně

jeden

kotvicí

bod

pro

použití

OOPP.

Rovněž

musí

být

k

dispozici

konstrukce

pro

osazení

systému

dočasné

ochrany

volného

okraje

v

délce

min.

6

m.

Ověření

kompetence

Zpracování

jednoduché

dokumentace

pro

lešení

kritérium

a)

spočívá

ve

vypracování

náčrtu

lešeňové

konstrukce,

včetně

ztužení,

kotvení,

případně

vzepření.

Jako

podklad

předá

autorizovaná

osoba

základní

výkresovou

dokumentaci

stavebního

objektu

(minimální

výška

24

m,

pohledy

na

fasády,

rozměry,

fasádní

materiály,…),

požadavky

na

užitné

zatížení

a

další

požadavky

vymezující

tvar

lešení

(otvory

ve

fasádě,

překlenutí

vchodů,

výkopů,

prostupy

technologií

atd.).

Náčrt

bude

dále

sloužit

k

ověření

kompetence

Orientace

v

normách,

v

technických

podkladech

a

projektech

pro

montáž

a

demontáž

dočasných

stavebních

konstrukcí

-

kritérium

c)

a

pro

ověření

kompetence

Příprava

a

výběr

potřebného

množství

lešenářských

prvků

pro

stavbu

lešení

-

kritérium

a)

až

c).

Při

hodnocení

zpracovaného

návrhu

se

bude

přihlížet

zejména

k

bezpečnosti

navrženého

řešení.

Při

ověřování

kompetence

Příprava

a

výběr

potřebného

množství

lešenářských

prvků

pro

stavbu

lešení

-

kritérium

a)

použije

uchazeč

jím

zpracovaný

náčrt

a

v

rámci

plnění

kritéria

a)

zdůvodní

svůj

výběr

typu

lešení.

Následně

si

vylosuje

kritérium

b)

nebo

c)

a

podle

výsledku

navrhne

materiálovou

specifikaci

pro

zpracovaný

náčrt

ve

variantě

trubkového

nebo

dílcového

lešení.

Ověřování

kompetence

Orientace

v

technických

parametrech

lešení

-

kritérium

b)

je

založeno

na

praktickém

přezkoušení

s

příslušnými

dílci

lešení.

Uchazeč

musí

popsat

5

předložených

dílců

a

způsoby

jejich

napojení

v

konstrukci.

Ověřování

kompetence

Orientace

v

technických

parametrech

lešení

-

kritérium

c)

je

založeno

na

posouzení

10

fotografií

různých

lešení

a

určení

odchylek

a

rozporů

s

normovými

požadavky

a

požadavky

správné

praxe.

Ověřování

kompetence

Montáž

a

demontáž

lešení

v

rozsahu

oprávnění

-

kritérium

a)

až

f)

-

je

založeno

na

ústním

ověření

znalostí

montáže

a

demontáže

všech

typů

lešení.

Prakticky

uchazeč

předvede

montáž

pouze

jednoho

vybraného

typu

lešení.

Montáž

lešení

podle

zbývajících

bodů

uchazeč

pouze

ústně

vysvětlí

s

pomocí

vzorků

lešeňového

materiálu.

Uchazeč

v

modelové

funkci

lešenáře

šéfmontéra

řídí

stavbu

lešení,

kterou

provádějí

2

až

3

figuranti

-

lešenáři

s

dostatečnými

teoretickými

a

praktickými

znalostmi,

kteří

při

práci

vycházejí

z

jeho

pokynů.

Jako

dokumentace

slouží

příslušný

návod

k

danému

lešení.

Vytvořená

skupina

musí

smontovat

lešení

o

půdorysném

rozměru

dvou

polí

a

výšce

dvou

pater.

Kontroluje

se

správné

založení

lešení,

dodržení

správného

postupu

montáže

(včetně

osobního

nebo

kolektivního

zajištění

při

montáži),

ztužení

konstrukce,

její

zakotvení,

výstupy,

kompletace

zábradlí

a

dalších

potřebných

součástí

konstrukce.

Předváděná

montáž

je

zakončena

modelovým

předáním

konstrukce

lešení

do

provozu,

poté

je

lešení

opět

demontováno.

,

Bezpečně

provedená

demontáž

je

rovněž

součástí

plnění

tohoto

kritéria.

Ověřování

kompetence

Montáže

a

demontáže

ochranných

a

záchytných

konstrukcí

z

lešeňových

prvků

a

dílců

-

kritérium

a)

a

b)

-

je

založeno

na

ústním

ověření

znalostí

montáže

a

demontáže

obou

typů

konstrukcí.

Prakticky

předvede

montáž

pouze

jednoho

vybraného

typu.

Montáž

druhé

konstrukce

uchazeč

pouze

ústně

vysvětlí

s

pomocí

vzorků

lešeňového

materiálu.

Uchazeč

v

modelové

funkci

lešenáře

šéfmontéra

řídí

stavbu

příslušné

konstrukce,

kterou

provádějí

2

až

3

figuranti

-

lešenáři

s

dostatečnými

teoretickými

a

praktickými

znalostmi,

kteří

při

práci

vycházejí

z

jeho

pokynů.

Postupuje

se

obdobně,

jako

v

kompetenci

Montáž

a

demontáž

lešení

v

rozsahu

oprávnění.

Pravidla

pro

aplikaci

písemných

testů

jako

způsobu

ověřování

Písemné

ověřování

kritérií

se

u

vybraných

kompetencí

provádí

prostřednictvím

písemného

testu

při

dodržení

těchto

Lešenář – šéfmontér / lešenářka – šéfmontérka, 9.9.2026 20:07:37

Strana 5 z 11

Hodnotící standard

Prokázat

znalost

základního

názvosloví

pro

dočasné

stavební

konstrukce

30

otázek

Prokázat

znalost

základních

požadavků

na

lešení

trubková,

dílcová,

podpěrná

a

pojízdná

90

otázek

Prokázat

znalost

obecných

požadavků

na

zajištění

pracovníka

při

práci

ve

výškách

30

otázek

Prokázat

znalost

základního

názvosloví

pro

dočasné

stavební

konstrukce

8

otázek

Prokázat

znalost

základních

požadavků

na

lešení

trubková,

dílcová,

podpěrná

a

pojízdná

24

otázek

Prokázat

znalost

obecných

požadavků

na

zajištění

pracovníka

při

práci

ve

výškách

8

otázek

pravidel:

Soubor

otázek

pro

testy

stanovuje

autorizovaná

osoba

podle

požadavků

hodnoticího

standardu.

Musí

přitom

splňovat

následující

pravidla:

·

•Testy

pro

jednotlivé

uchazeče

musí

být

generovány

ze

souboru

150

otázek,

aby

bylo

možné

vytvořit

několik

desítek

různě

sestavených

testů

·

•Při

každé

zkoušce

musí

být

ověřeny

všechny

kompetence

kvalifikačního

standardu.

To

znamená,

že

v

případě,

kdy

se

některé

kompetence

nebo

kritéria

ověřují

pomocí

testů,

musí

být

splněny

následující

podmínky:

·

•Pro

celkový

soubor

otázek,

z

něhož

se

generují

jednotlivé

testy:

Pro

každé

kritérium

existuje

níže

uvedený

počet

otázek;

·

•Pro

jednotlivé

vygenerované

testy:

Každý

uchazeč

má

ve

svém

testu

pro

každé

kritérium

(u

něhož

je

test

způsobem

ověření)

alespoň

jednu

otázku;

·

•Pro

úspěšné

hodnocení

testu:

Je

třeba

dosáhnout

alespoň

75

%

úspěšnosti

zodpovězení

otázek

za

každé

kritérium

a

zároveň

80

%

úspěšnosti

v

testu

jako

celku.

Autorizovaná

osoba

vypracuje

soubor

testových

otázek

zaměřených

na

ověření

znalostní

složky

vybraných

kompetencí

popsaných

kritérii

hodnocení

následovně

Testové

otázky

budou

uzavřené,

sestavené

ze

tří

odpovědí,

z

nichž

jedna

je

správná.

Všechny

otázky

jsou

bodově

rovnocenné.

Autorizovaná

osoba

zajistí

vygenerování

náhodného

testu

pro

každého

uchazeče,

sestaveného

ze

40

otázek

s

následujícím

zastoupením

jednotlivých

kritérií:

Pravidla

pro

aplikaci

ústního

ověřování

formou

losovaných

otázek

Soubor

otázek

pro

ústní

ověřování

stanovuje

autorizovaná

osoba

podle

požadavků

hodnoticího

standardu.

Musí

přitom

splňovat

následující

pravidla:

Při

každé

zkoušce

musí

být

ověřeny

všechny

kompetence

kvalifikačního

standardu.

To

znamená,

že

v

případě,

kdy

se

některé

kompetence

nebo

kritéria

ověřují

pomocí

losovaných

otázek,

musí

být

splněny

následující

dvě

podmínky:

a)

Pro

celkový

soubor

otázek:

Každé

kritérium

je

zohledněno

v

několika

otázkách

b)

Pro

soubor

vylosovaných

otázek

konkrétního

uchazeče:

Každý

uchazeč

musí

mít

v

souboru

svých

vylosovaných

otázek

zohledněno

alespoň

jednou

každé

kritérium

(myslí

se

kritérium,

u

něhož

jsou

losované

otázky

způsobem

ověření

a

v

návaznosti

na

pokyn,

která

kritéria

je

třeba

u

zkoušky

splnit).

Všichni

členové

zkušební

komise

musí

být

přítomni

u

zkoušky

po

celou

dobu

zkoušení

uchazečů.

Lešenář – šéfmontér / lešenářka – šéfmontérka, 9.9.2026 20:07:37

Strana 6 z 11

Hodnotící standard

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před zkušební komisí složenou ze 3 členů, kteří jsou autorizovanou fyzickou osobou s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci nebo autorizovaným zástupcem autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

Střední vzdělání s maturitní zkouškou ve stavebním nebo strojním oboru a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti montáže dočasných stavebních konstrukcí.

Vysokoškolské vzdělání ve stavebním nebo strojním oboru a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti montáže dočasných stavebních konstrukcí.

Další požadavky:

•Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor/lektorka dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

•Autorizovaná osoba musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.

Žádost o udělení autorizace naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo práce a sociálních věcí, www.mpsv.cz.

Lešenář – šéfmontér / lešenářka – šéfmontérka, 9.9.2026 20:07:37

Strana 7 z 11

Hodnotící standard

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Autorizovaná

osoba

musí

disponovat

následujícími

předpisy

a

podklady

Právní

předpisy

ve

znění

pozdějších

předpisů:

·

•Zákon

č.

22/1997

Sb.,

o

technických

požadavcích

na

výrobky

a

o

změně

a

doplnění

některých

zákonů,

ve

znění

pozdějších

předpisů

·

•Nařízení

vlády

č.

173/1997

Sb.,

kterým

se

stanoví

vybrané

výrobky

k

posuzování

shody,

ve

znění

pozdějších

předpisů

·

•Nařízení

vlády

č.

362/2005

Sb,

o

bližších

požadavcích

na

bezpečnost

a

ochranu

zdraví

při

práci

na

pracovištích

s

nebezpečím

pádu

z

výšky

nebo

do

hloubky

·

•Nařízení

vlády

č.

495/2001

Sb.,

kterým

se

stanoví

rozsah

a

bližší

podmínky

poskytování

osobních

ochranných

pracovních

prostředků,

mycích,

čisticích

a

dezinfekčních

prostředků

České

technické

normy

v

platném

znění:

·

•ČSN

73

8101

Lešení

-

Společná

ustanovení

(738101)

·

•ČSN

73

8102

Pojízdná

a

volně

stojící

lešení

(738102)

·

•ČSN

73

8106

Ochranné

a

záchytné

konstrukce

(738106)

·

•ČSN

73

8107

Trubková

lešení

(738107)

·

•ČSN

EN

74

-

1

Spojky,

středicí

trny

a

nánožky

pro

pracovní

a

podpěrná

lešení

-

Část

1:

Spojky

trubek

-

Požadavky

a

zkušební

postupy

(738109)

·

•ČSN

EN

74

-

2

Spojky,

středicí

trny

a

nánožky

pro

pracovní

a

podpěrná

lešení

-

Část

2:

Speciální

spojky

-

Požadavky

a

zkušební

postupy

(738109)

·

•ČSN

EN

74

-

3

Spojky,

středicí

trny

a

nánožky

pro

pracovní

a

podpěrná

lešení

-

Část

3:

Ploché

nánožky

a

středicí

trny

-

Požadavky

a

zkušební

postupy

(738109)

·

•ČSN

EN

12810

-

1

Fasádní

dílcová

lešení

-

Část

1:

Požadavky

na

výrobky

(738111)

·

•ČSN

EN

12810

-

2

Fasádní

dílcová

lešení

-

Část

2:

Zvláštní

postupy

při

navrhování

konstrukce

(738111)

·

•ČSN

EN

12811

-

1

Dočasné

stavební

konstrukce

-

Část

1:

Pracovní

lešení

-

Požadavky

na

provedení

a

obecný

návrh

(738123)

·

•ČSN

EN

12811

-

2

Dočasné

stavební

konstrukce

-

Část

2:

Informace

o

materiálech

(738123)

·

•ČSN

EN

12811

-

3

Dočasné

stavební

konstrukce

-

Část

3:

Zatěžovací

zkoušky

(738123)

·

•ČSN

EN

1004

Pojízdná

pracovní

dílcová

lešení

-

Materiály,

rozměry,

návrhová

zatížení,

požadavky

na

provedení

a

bezpečnost

(738112)

·

•ČSN

EN

1298

Pojízdná

pracovní

lešení

-

Pravidla

a

zásady

pro

vypracování

návodu

na

montáž

a

používání

(738113)

·

•ČSN

EN

12812

Podpěrná

lešení

-

Požadavky

na

provedení

a

obecný

návrh

(738108)

·

•ČSN

EN

12813

Dočasné

stavební

konstrukce

-

Podpěrné

dílcové

věže

-

Zvláštní

postupy

při

navrhování

(738124)

·

•ČSN

EN

13374

Systémy

dočasné

ochrany

volného

okraje

-

Specifikace

výrobku,

zkušební

metody

(738125)

·

•ČSN

EN

1263

-

2

Záchytné

sítě

-

Část

2:

Bezpečnostní

požadavky

pro

osazování

záchytných

sítí

(738114)

·

•ČSN

P

CEN/TR

15563

Dočasné

stavební

konstrukce

-

Doporučení

pro

zajištění

ochrany

zdraví

a

bezpečnosti

(738127)

Návody

a

další

textové

podklady:

·

•VLASÁK

S;

PICEK

Z.;

ŠKRÉTA

K.;

WALD

F.

Konstrukce

z

lešení

podle

evropských

norem.

Praha

-

České

vysoké

učení

technické,

Fakulta

stavební,

Květen

2010,

ISBN

978

-

80

-

01

-

04362

-

2

·

•DOLEJŠ

J.;

PICEK

Z.;

ŠKRÉTA

K.,;

VLASÁK

M.;

VLASÁK

S.

Navrhování

konstrukcí

z

lešení

I.

Praha

-

České

vysoké

učení

technické,

Fakulta

stavební,

Prosinec

2011,

ISBN

978

-

80

-

01

-

04363

-

2.

·

•Návod

na

montáž

a

používání

trubkového

lešení

FKK,

návod

na

montáž

a

používání

trubkového

lešení

HESCO

·

•Nejméně

pět

návodů

na

montáž,

demontáž

a

používání

z

následující

skupiny

rámových

lešení:

ALFIX,

ALTRAD

Bauman

–

ProfiTech;

ALTRAD

plettac

assco

–

SL

70,

assco

quadro

70,

assco

quadro

70V;

CK;

Czechwood

Trading

–

MPI

-

CW;

EKRO

-

EURO

-

SYSTÉM;

GET

–

PLATINO;

Graf;

Hünnebeck

(Harsco)

-

BOSTA;

Layher

Blitz;

MJ

–

UNI

70,

UNI

CONNECT

70,

UNI

TOP

65;

Müba

–

FIX;

Officine

Villalta

–

MERCURY;

PERI

UP

T

70;

RINGER

-

Doppelgeländergerüst

DG

0,65;

Scafom

-

rux

-

RUX

Super;

SCASERV

(Harsco

-

SGB)

-

Sprint;

Termosprzęt;

ULMA

–

DORPA.

Lešenář – šéfmontér / lešenářka – šéfmontérka, 9.9.2026 20:07:37

Strana 8 z 11

Hodnotící standard

·

•Nejméně

pět

návodů

na

montáž,

demontáž

a

používání

z

následující

skupiny

modulových

lešení:

ALFIX

MODUL

plus;

ALTRAD

Bauman

–

VarioTech;

ALTRAD

plettac

assco

–

assco

futuro,

assco

futuro

V;

BODIS;

HAKI

IV;

HARSCO

-

SGB

-

CUPLOK;

Hünnebeck

(Harsco)

–

Modex;

JEKA;

Layher

Allround,

Allround

STAR;

PERI

UP

Rosett,

PERI

UP

Rosett

Flex;

Scafom

-

rux

–

RUX

-

Variant,

RINGSCAFF;

ULMA

–

BRIO

·

•Nejméně

pět

návodů

na

montáž,

demontáž

a

používání

z

následující

skupiny

pojízdných

lešení:

ALFIX

–

ALUFIX;

ALBERT;

Alfeko

(Saleko)

–

FLIS;

ALTRAD

Bauman

–

RapidTech;

ALTRAD

plettac

assco

–

Alu

Quick,

Alu

Star,

Alu

Treppen;

Altrex;

ALVE;

AMICHA;

AXIAL;

BOSS;

CUSTERS

-

Handy,

Handy

Treppen,

Handy

Chico;

Dovín

–

DoMini;

EKRO

-

Montage

-

gerüstturm;

FARAONE

Modello,

MT;

HAILO

-

ProfiStep

multi;

HAKI

UNI,

MIDI;

HORA

MONT

-

HM

1000;

Hünnebeck

(Harsco)

–

Alu

-

Mobilgerüst,

Alu

-

Faltgerüst;

HYMER,

Kleingerüst,

Euroform;

ISG,

FC,

ECL;

KRAUSE

–

RollTec,

ClimTecMobilGerüst,

ProTec

-

Standard,

STABILO;

LAMA

DUE

–

BLIZ,

SEMPLICE;

Layher

–

UniStandard,

UniBreit,

StaroRollbock,

Zifa;

Müba

–

Fahrgerüst,

Rollgerüst

typ

Boy;

Scafom

-

rux

–

Rux

-

Mobilo;

SDM

-

Pedal

Lift,

PL;

Termosprzęt;

UpRight

International

-

SPAN,

TREPPEN,

SNAP

-

OUT

(KASSEL),

SNAPPY;

ZARGES

-

Professional,

Favorit;

ZIG

-

ZAG

·

•Nejméně

tři

návody

na

montáž,

demontáž

a

používání

z

následující

skupiny

podpěrných

lešení:

HARSCO

-

SGB

CUPLOK,

DOKA

-

STAXO,

LAYHER,

MODEX,

PERI,

RUX,

ULMA

–

BRIO,

věž

T60

·

•Nejméně

tři

různé

návody

na

montáž

a

používání

systému

ochrany

volného

okraje

Požadavky

na

materiálně

-

technické

vybavení

Autorizovaná

osoba

musí

mít

pro

zkoušku

k

dispozici

následující

lešeňový

materiál:

·

•Trubkové

lešení

podle

ČSN

73

8107:

modelová

stavebnice,

upínací

hákové

a

nastavovací

segmentové

spojky,

nánožky,

ocelové

trubky

svařované

o

jmenovité

světlosti

40

mm

(1

1/2“)

z

oceli

11

375

(S235JRG2)

a

dřevěné

podlahové

dílce

typ

V

a

typ

Y,

to

vše

v

množství,

které

umožní

postavit

konstrukci

trubkového

lešení

o

půdorysném

rozměru

dvou

polí

a

výšce

4

m.

·

•Objímkové

upínací

a

otočné

spojky

a

objímkové

nastavovací

spojky

podle

ČSN

EN

74

nejméně

od

tří

výrobců

v

počtu

nejméně

50

ks,

15

ks

výřezů

ocelových

pozinkovaných

a

hliníkových

trubek

o

jmenovité

světlosti

40

mm

(1

1/2“)

a

délce

cca

0,3

m

–

0,5

m

·

•Dílcové

rámové

lešení

-

západoevropský

systém

(min.

3

varianty),

rakouský

systém

(min.

1

varianta)

a

švýcarsko

-

italský

systém

(min.

1

varianta).

Patky,

rámy,

podlahy,

úhlopříčná

ztužidla,

zábradelní

dílce,

konzoly

a

další

materiál

v

množství,

které

umožní

postavit

konstrukci

rámového

lešení

o

půdorysném

rozměru

dvou

polí

a

výšce

cca

4

m.

·

•Dílcové

modulové

lešení

-

minimálně

tři

různé

systémy

s

kotouči

a

jeden

systém

s

třmínky.

Patky,

sloupky

různých

délek,

podlahy,

úhlopříčná

ztužidla,

podélníky,

příčníky

a

další

materiál

v

množství,

které

umožní

postavit

konstrukci

modulového

lešení

o

půdorysném

rozměru

dvou

polí

a

výšce

cca

4

m.

·

•Vzorky

speciálních

podpěrných

lešení

(min.

2

varianty).

·

•Pojízdné

lešení:

vzorky

spojů

(min.

5

variant),

pojezdová

kola

(min.

3

varianty).

·

•Systém

ochrany

volného

okraje

-

minimálně

tři

různé

varianty.

Sloupky

s

připevňovacím

systémem,

zábradelní

prvky

a

další

materiál

v

množství,

které

umožní

sestavit

konstrukci

o

délce

2

pole.

·

•Montážní

zábradlí

pro

používané

typy

lešení.

·

•Vzorky

pro

zakrytí

lešení

-

sítě

a

plachty.

·

•Kotvicí

materiál

a

potřebné

nářadí,

včetně

vhodné

vrtačky.

·

•Tahoměr

pro

ověřování

kotevních

sil.

·

•Osobní

ochranné

prostředky

(ochranné

přilby

min.

5

ks,

ochranné

rukavice

proti

mechanickým

rizikům

min.

10

párů,

zachycovací

postroje

s

tlumičem

energie

pádu

a

dalším

vybavením,

jako

např.

lana

a

spojky

-

min.

3

soupravy).

·

•Zatahovací

zachycovač

pádu.

·

•Ráčna

5

ks

·

•Kladivo

500

g

5

ks

·

•Svinovací

metr,

pásmo

·

•Nejméně

150

fotografií

(v

elektronické

podobě,

formát

*.jpg)

různých

realizací

lešení

s

chybami

(musí

zahrnovat

všechny

druhy

lešení

–

trubková,

rámová,

modulová,

pojízdná,

podpěrná)

·

•Nejméně

tři

různé

soubory

zadávací

dokumentace

pro

lešení

(základní

výkresová

dokumentace

stavebního

objektu

o

minimální

výšce

24

m,

pohledy

na

fasády,

rozměry

objektu,

fasádní

materiály,

požadavky

na

užitné

zatížení

podlah

a

další

požadavky

vymezující

tvar

lešení

-

otvory

ve

fasádě,

překlenutí

vchodů,

výkopů,

prostupy

technologií

atd.)

·

•Tabule

s

příslušenstvím

(flipchart)

·

•Dataprojektor

a

promítací

plátno

Lešenář – šéfmontér / lešenářka – šéfmontérka, 9.9.2026 20:07:37

Strana 9 z 11

Hodnotící standard

·

•Počítač

K

žádosti

o

udělení

autorizace

žadatel

přiloží

seznam

materiálně

-

technického

vybavení

dokládající

soulad

s

požadavky

uvedenými

v

hodnoticím

standardu

pro

účely

zkoušky.

Zajištění

vhodných

prostor

pro

provádění

zkoušky

prokazuje

žadatel

odpovídajícím

dokladem

(např.

výpis

z

katastru

nemovitostí,

nájemní

smlouva,

dohoda)

umožňujícím

jejich

užívání

po

dobu

platnosti

autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 20 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přestávky a na přípravu) je 4 až 6 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.

Lešenář – šéfmontér / lešenářka – šéfmontérka, 9.9.2026 20:07:37

Strana 10 z 11

Hodnotící standard

Autoři standardu

Autoři hodnoticího standardu

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro vyhrazená zařízení, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Českomoravská komora lešenářů, o. s.

Bilfinger Industrial Services Czech, s. r. o.

EUROMONT LEŠENÍ, spol. s r. o.

FSOP, s. r. o.

LAVEL MB, s. r. o.

PKL servis, s. r. o.

SCASERV, a. s.

VÚBP, v. v. i.

Lešenář – šéfmontér / lešenářka – šéfmontérka, 9.9.2026 20:07:37

Strana 11 z 11