Hodnotící standard

Mechanik/mechanička převodových a zpomalovacích systémů nákladních vozidel a autobusů (kód: 23-085-H)

Autorizující orgán:

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Skupina oborů:

Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23)

Týká se povolání:

Mechanik nákladních vozidel a autobusů

Kvalifikační úroveň NSK - EQF:

4

Odborná způsobilost

Název

Úroveň

Dodržování zásad BOZP a PO, ochrany zdraví a životního prostředí

3

Orientace v normách a v technické dokumentaci silničních motorových vozidel

3

Orientace v uspořádání a funkci základních verzí mechanických převodů nákladních vozidel a autobusů

3

Provádění pravidelných servisních prohlídek a údržby převodových a zpomalovacích systémů nákladních vozidel a autobusů

3

Provádění oprav převodového ústrojí nákladních vozidel a autobusů

4

Diagnostika a oprava ovládacích mechanizmů převodového ústrojí nákladních vozidel a autobusů

4

Orientace v uspořádání a funkci třecí spojky a hydrodynamického měniče

4

Diagnostika a oprava dílů kotoučové třecí spojky a hydrodynamického měniče

4

Diagnostika, údržba, oprava a seřízení ovládacího mechanizmu spojky

4

Orientace v uspořádání a funkci hlavních typů zpomalovacích zařízení nákladních vozidel a autobusů

4

Diagnostika a oprava zpomalovacích systémů nákladních vozidel a autobusů

4

Platnost standardu

Standard je platný od: 21.10.2022 do: 08.01.2024

Mechanik/mechanička převodových a zpomalovacích systémů nákladních vozidel a autobusů, 28.9.2026 15:54:15

Strana 1 z 9

Hodnotící standard

Kritéria a způsoby hodnocení

Dodržování zásad BOZP a PO, ochrany zdraví a životního prostředí

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Popsat a vysvětlit pravidla BOZP a PO související s opravami nákladních vozidel a autobusů (zvedací zařízení, ruční nářadí)

Písemné a ústní ověření

b) Popsat a vysvětlit zásady práce s nebezpečnými látkami při opravách nákladních vozidel a autobusů

Písemné a ústní ověření

c) Popsat a vysvětlit zásady ekologické likvidace dílů a vozidel v autoopravárenství

Písemné a ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Orientace v normách a v technické dokumentaci silničních motorových vozidel

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Orientovat se v příručkách pro opravy v elektronické nebo tištěné podobě, včetně poslední aktualizace, vyhledat způsob opravy, parametry seřízení dílu nebo agregátu určeného autorizovanou osobou

Praktické předvedení a ústní ověření

b) Vyhledat v elektronickém nebo tištěném katalogu náhradních dílů díl, určený autorizovanou osobou

Praktické předvedení a ústní ověření

c) Najít v systému aktualizace technické dokumentace poslední platnou verzi pro autorizovanou osobou zadanou oblast a typ vozidla

Praktické předvedení a ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Orientace v uspořádání a funkci základních verzí mechanických převodů nákladních vozidel a autobusů

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Popsat základní druhy a hlavní části převodovek

Písemné a ústní ověření

b) Charakterizovat systémy ovládání převodovek (manuální, automatizované, automatické)

Písemné a ústní ověření

c) Orientovat se v přídavných převodovkách

Písemné a ústní ověření

d) Charakterizovat rozvodovky, diferenciály a kolové redukce, včetně systému mazání náprav

Písemné a ústní ověření

e) Orientovat se v jednotlivých typech pomocných pohonů

Písemné a ústní ověření

f) Popsat způsoby přenosu hnací síly u pomocných pohonů

Písemné a ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Mechanik/mechanička převodových a zpomalovacích systémů nákladních vozidel a autobusů, 28.9.2026 15:54:15

Strana 2 z 9

Hodnotící standard

Provádění pravidelných servisních prohlídek a údržby převodových a zpomalovacích systémů nákladních vozidel a autobusů

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Popsat a vysvětlit systém údržby (interval údržby a kategorie provozu)

Písemné a ústní ověření

b) Vyhledat v technické dokumentaci rozsah autorizovanou osobou určené servisní prohlídky

Praktické předvedení a ústní ověření

c) Provést autorizovanou osobou určené úkony servisní prohlídky středního typu převodových systémů

Praktické předvedení s ústním zdůvodněním

d) Provést autorizovanou osobou určené úkony servisní prohlídky středního typu zpomalovacích systémů

Praktické předvedení s ústním zdůvodněním

e) Provést základní úkony s diagnostickým zařízením (vyčtení paměti závad)

Praktické předvedení s ústním zdůvodněním

Je třeba splnit všechna kritéria.

Provádění oprav převodového ústrojí nákladních vozidel a autobusů

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Provést diagnostiku kompletního kinematického řetězce

Praktické předvedení s ústním zdůvodněním

b) Provést opravu autorizovanou osobou určeného typu převodovky, včetně přídavných systémů pro zvýšení počtu rychlostních stupňů

Praktické předvedení s ústním zdůvodněním

c) Provést opravu rozvodovky včetně seřízení soukolí

Praktické předvedení s ústním zdůvodněním

d) Provést kontrolu a opravu hnacího kloubového hřídele

Praktické předvedení s ústním zdůvodněním

Je třeba splnit všechna kritéria.

Diagnostika a oprava ovládacích mechanizmů převodového ústrojí nákladních vozidel a autobusů

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Provést diagnostiku a opravu manuálního ovládání převodových systémů

Praktické předvedení s ústním zdůvodněním

b) Provést diagnostiku a opravu automatizovaného ovládání převodových systémů

Praktické předvedení s ústním zdůvodněním

c) Provést diagnostiku elektromagnetických ventilů a systému přívodu vzduchu

Praktické předvedení s ústním zdůvodněním

Je třeba splnit všechna kritéria.

Mechanik/mechanička převodových a zpomalovacích systémů nákladních vozidel a autobusů, 28.9.2026 15:54:15

Strana 3 z 9

Hodnotící standard

Orientace v uspořádání a funkci třecí spojky a hydrodynamického měniče

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Popsat konstrukci, hlavní části a funkci jedno a vícekotoučové třecí spojky

Písemné a ústní ověření

b) Charakterizovat jednotlivé druhy ovládání spojky, jejich hlavní části a funkci

Písemné a ústní ověření

c) Popsat konstrukci, hlavní části a funkci hydrodynamického měniče

Písemné a ústní ověření

d) Vysvětlit důvody použití odpojitelných zpomalovacích systémů v návaznosti na ekonomiku provozu vozidel

Ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Diagnostika a oprava dílů kotoučové třecí spojky a hydrodynamického měniče

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Provést kontrolu stavu a opotřebení hlavních částí třecí spojky

Praktické předvedení s ústním zdůvodněním

b) Provést opravu kotoučové třecí spojky, její demontáž, výměnu opotřebených dílů a zpětnou montáž, včetně potřebného seřízení vypínání spojky

Praktické předvedení s ústním zdůvodněním

c) Provést diagnostiku a navrhnout způsob opravy hydrodynamického měniče

Praktické předvedení s ústním zdůvodněním

Je třeba splnit všechna kritéria.

Diagnostika, údržba, oprava a seřízení ovládacího mechanizmu spojky

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Provést diagnostiku, údržbu, opravu a seřízení hydraulického ovládacího mechanizmu spojky

Praktické předvedení s ústním zdůvodněním

b) Provést diagnostiku, údržbu, opravu a nastavení elektrohydraulického ovládacího mechanizmu spojky

Praktické předvedení s ústním zdůvodněním

Je třeba splnit obě kritéria.

Orientace v uspořádání a funkci hlavních typů zpomalovacích zařízení nákladních vozidel a autobusů

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Popsat zpomalovací systémy a jejich funkci (hlavní části, uspořádání, řízení)

Písemné a ústní ověření

b) Charakterizovat funkci hydraulického a elektrického zpomalovacího zařízení

Písemné a ústní ověření

c) Popsat vzájemnou součinnost brzdového a zpomalovacího systému

Písemné a ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Mechanik/mechanička převodových a zpomalovacích systémů nákladních vozidel a autobusů, 28.9.2026 15:54:15

Strana 4 z 9

Hodnotící standard

Diagnostika a oprava zpomalovacích systémů nákladních vozidel a autobusů

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Diagnostikovat zpomalovací zařízení napojené na kinematický řetězec

Praktické předvedení s ústním zdůvodněním

b) Provést opravu zpomalovacího zařízení napojeného na kinematický řetězec

Praktické předvedení s ústním zdůvodněním

c) Provést kontrolu vzájemné součinnosti brzdového a zpomalovacího systému

Praktické předvedení s ústním zdůvodněním

d) Provést kontrolu automatického odpojení a připojení zpomalovacího zařízení na kinematický řetězec vozidla

Praktické předvedení a ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Mechanik/mechanička převodových a zpomalovacích systémů nákladních vozidel a autobusů, 28.9.2026 15:54:15

Strana 5 z 9

Hodnotící standard

Organizační a metodické pokyny

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/mechanik-nakladnich-vozid#zdravotni-zpusobilost).

Vstupním předpokladem uchazeče o zkoušku je oprávnění k řízení vozidel skupiny „C“ nebo „D“.

V průběhu realizace praktického ověřování ve všech částech je nutné klást důraz na:

dodržování pravidel bezpečnosti a hygieny práce

nakládání s nebezpečnými odpady

kvalitu odvedené práce

pochopení a dodržování technologických postupů podle dokumentace výrobce vozidla

plnění časových norem oprav podle dokumentace výrobce vozidla

Uchazeč si ke zkoušce přinese vlastní pracovní oděv a pracovní obuv.

Specifikace podmínek ověřování některých odborných kompetencí.

U odborné kompetence Provádění pravidelných servisních prohlídek a údržby převodových a zpomalovacích systémů nákladních vozidel a autobusů, kritérium b), c), d) se jedná o servisní prohlídku středního typu.

U odborné kompetence Provádění oprav převodového ústrojí nákladních vozidel a autobusů,

kritérium b) oprava bude prováděna na převodovce vymontované z vozidla;

kritérium c) oprava bude prováděna formou demontáže a montáže rozvodovky včetně seřízení, rozvodovka bude vymontována z vozidla.

U odborné kompetence Diagnostika a oprava dílů kotoučové třecí spojky a hydrodynamického měniče, kritérium b) úkony provést na demontovaném motoru z vozidla.

U odborné kompetence Diagnostika a oprava zpomalovacích systémů nákladních vozidel a autobusů,

kritérium a) úkony provést na hydraulickém nebo elektrickém zpomalovacím zařízení;

kritérium b) úkony provést na hydraulickém nebo elektrickém zpomalovacím zařízení, zpomalovací zařízení demontováno z vozidla;

kritérium a) až c) úkony provést na vozidle s odpojitelným hydraulickým nebo elektrickým zpomalovacím zařízením.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Mechanik/mechanička převodových a zpomalovacích systémů nákladních vozidel a autobusů, 28.9.2026 15:54:15

Strana 6 z 9

Hodnotící standard

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před zkušební komisí složenou ze 2 členů, kteří jsou autorizovanou fyzickou osobou s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci nebo autorizovaným zástupcem autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném na konstrukci a opravy motorových vozidel a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti oprav nákladních vozidel a autobusů nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku.

Vyšší odborné vzdělání zaměřené na konstrukci a opravy motorových vozidel a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti oprav nákladních vozidel a autobusů nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku.

Vysokoškolské vzdělání zaměřené na konstrukci motorových vozidel a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti oprav nákladních vozidel a autobusů nebo ve funkci učitele odborných předmětů nebo praktického vyučování nebo odborného výcviku.

Profesní kvalifikace 23-085-H Mechanik/mechanička převodových a zpomalovacích systémů nákladních vozidel a autobusů + střední vzdělání s maturitní zkouškou a minimálně 5 let odborné praxe v oblasti oprav nákladních vozidel a autobusů.

Další požadavky:

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor/lektorka dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.

Žádost o udělení autorizace naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz.

Mechanik/mechanička převodových a zpomalovacích systémů nákladních vozidel a autobusů, 28.9.2026 15:54:15

Strana 7 z 9

Hodnotící standard

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Dílenské prostory, které splňují podmínky kladené výrobcem na servis, údržbu a opravy nákladních vozidel a autobusů a odpovídají platným bezpečnostním a hygienickým předpisům.

Učebna vybavená kancelářským nebo školním nábytkem pro vykonání písemné části zkoušky, samostatné pracoviště pro každého uchazeče.

Požadavky na materiálně-technické zázemí:

Osobní ochranné pracovní prostředky

PC s přístupem k internetu

Příručka pro opravy v elektronické nebo tištěné podobě

Katalog náhradních dílů v elektronické nebo tištěné podobě

Přístup do systému aktualizace technické dokumentace

Základní ruční, elektrické a pneumatické dílenské nářadí

Nákladní vozidlo, autobus s manuální nebo automatizovanou převodovkou

Nákladní vozidlo nebo autobus s odpojitelným hydraulickým nebo elektrickým zpomalovacím zařízením

Samostatná mechanická převodovka nákladního vozidla nebo autobusu ve stojanu

Samostatný motor s třecí spojkou nákladního vozidla nebo autobusu

Demontované zpomalovací zařízení

Oprava bude prováděna formou de-a montáže rozvodovky včetně seřízení, rozvodovka bude vymontována z vozidla

Stálý převod hnací nápravy demontován

Diagnostické zařízení pro kontrolu systémů vozidel

Speciální dílenské nářadí včetně měřidel pro vymezování vůlí

Speciální nářadí určené k provádění kontrolních a servisních úkonů

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí zajistit, aby pracoviště byla uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro vykonání zkoušky z hlediska BOZP odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště.

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 40 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přípravu a přestávky) je 12 až 14 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů. Doba trvání písemné části zkoušky jednoho uchazeče je 120 minut.

Mechanik/mechanička převodových a zpomalovacích systémů nákladních vozidel a autobusů, 28.9.2026 15:54:15

Strana 8 z 9

Hodnotící standard

Autoři standardu

Autoři hodnoticího standardu

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro ostatní služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

SAČR

SCANIA

IVECO Moravia

PAS Zábřeh

ContiTrade Services

ISŠA Brno

Mechanik/mechanička převodových a zpomalovacích systémů nákladních vozidel a autobusů, 28.9.2026 15:54:15

Strana 9 z 9