Hodnotící standard

Tkadlec/tkadlena (kód: 31-031-H)

Autorizující orgán:

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Skupina oborů:

Textilní výroba a oděvnictví (kód: 31)

Týká se povolání:

Tkadlec

Kvalifikační úroveň NSK - EQF:

3

Odborná způsobilost

Název

Úroveň

Posuzování kvality tkanin a tkaných výrobků a jejich zařazování do kvalitativních tříd

3

Obsluha strojů pro tkaní různých druhů tkanin, nebo strojů pro přípravu a navádění osnov

3

Platnost standardu

Standard je platný od: 21.10.2022

Tkadlec/tkadlena, 28.5.2026 5:20:46

Strana 1 z 8

Hodnotící standard

Kritéria a způsoby hodnocení

Posuzování kvality tkanin a tkaných výrobků a jejich zařazování do kvalitativních tříd

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Provést nebo popsat obsluhu přiděleného klasifikačního stroje (rolování, navíjení)

Praktické předvedení nebo ústní ověření

b) Označit vady

Praktické předvedení

c) Odstranit odstranitelné vady

Praktické předvedení

d) Zařadit tkaninu do kvalitativních stupňů podle příslušného klasifikačního řádu

Praktické předvedení

e) Zaevidovat výsledky kontroly

Praktické předvedení

f) Navrhnout opravu nebo další postup

Praktické předvedení

g) Podat informaci k opatřením na odstranění nekvalitní produkce (tkadleně, seřizovači, mistrovi) a zkontrolovat splnění přijatých opatření

Praktické předvedení

h) Připravit podklady pro vyřízení reklamace

Praktické předvedení

i) Používat měřicí přístroje včetně dodržování pravidel pro metrologii

Praktické předvedení

j) Dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, používat ochranné pomůcky pro obsluhu strojů

Praktické předvedení

k) Prokázat znalosti pravidel pro klasifikaci daných klasifikačním řádem pro klasifikovaný sortiment zboží, zásad péče o klasifikační stroj

Písemný test

Je třeba splnit všechna kritéria.

Tkadlec/tkadlena, 28.5.2026 5:20:46

Strana 2 z 8

Hodnotící standard

Obsluha strojů pro tkaní různých druhů tkanin, nebo strojů pro přípravu a navádění osnov

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Převzít výrobní příkaz a seznámit se s ním

Praktické předvedení

b) Provést kontrolu strojů na pracovním úseku před započetím činnosti, prohlédnout a převzít pracovní úsek od pracovníka z předešlé směny, ověřit zásoby a připravit materiál, provést přípravné práce podle konkrétních technologických a výrobních předpisů

Praktické předvedení

c) Provádět pracovní úkony podle konkrétních technologických a výrobních předpisů na strojích pro přípravu a navádění osnov a tkaní různých druhů tkanin na základě upozornění signalizačního zařízení nebo zjištění při pochůzkách na svěřeném úseku (doplnit materiál, odstranit přetrhy, zjistit příčinu a odstranit zastavení stroje, provádět průběžnou kontrolu chodu strojů, kvality materiálu a zboží na strojích a předat informace o zjištěných odchylkách, provést ošetření osnovy za účelem předcházení přetrhům a závadám, které by mohly nepříznivě ovlivnit kvalitu)

Praktické předvedení

d) Vyměnit vál na výstupu nebo popsat jeho výměnu (označit zboží na válu, oddělit osnovu nebo utkaný dílec, vyměnit plný vál za prázdný)

Praktické předvedení nebo ústní ověření

e) Zaznamenat produkci za směnu

Praktické předvedení

f) Předvést péči o strojní zařízení: provést čištění stroje pravidelně v průběhu a na konci směny, provést nebo popsat podle konkrétního strojního zařízení mazání stroje

Praktické předvedení a ústní ověření

g) Vytřídit nevyužitý textilní materiál (příze, nitě nebo vlákna) pro další použití

Praktické předvedení

h) Dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, používat ochranné pomůcky pro obsluhu strojů

Praktické předvedení

i) Používat měřicí přístroje včetně dodržování pravidel pro metrologii

Praktické předvedení

j) Prokázat znalosti textilních materiálů (druhy, vlastnosti), přízí, nití a vláken (konstrukce, délková hmotnost, označování, druhy, parametry, vady)

Písemný test

k) Prokázat znalosti tkanin (druhy, parametry, vady), konstrukce tkanin(dostava, vazby, kraje, způsoby a zařízení pro vzorování na stavech hladkých, s listovkou a žakárem), principů tkaní (k čemu slouží osnovní vál, lamely, nitěnky, paprsek, zařízení pro zanášení útku)

Písemný test

l) Prokázat znalosti přípravy a navádění osnov: stroje pro přípravu a navádění osnov - šlichotvací stroje (účel a princip šlichtování, druhy šlicht, složení šlicht, viskozita šlicht, technologické postupy šlichtování), snovací stroje (princip válového a pásového snování, technologické postupy snování), další způsoby přípravy a navádění osnov (svinováním nebo křížením osnov, ručním nebo poloautomatickým naváděním nití do nitěnek a lamel)

Písemný test

Je třeba splnit všechna kritéria.

Tkadlec/tkadlena, 28.5.2026 5:20:46

Strana 3 z 8

Hodnotící standard

Organizační a metodické pokyny

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná

osoba

informuje,

které

doklady

musí

uchazeč

předložit,

aby

zkouška

proběhla

v

souladu

s

platnými

právními

předpisy.

Před

zahájením

vlastního

ověřování

musí

být

uchazeč

seznámen

s

pracovištěm

a

s

požadavky

bezpečnosti

a

ochrany

zdraví

při

práci

(BOZP)

a

požární

ochrany

(PO),

o

čemž

bude

autorizovanou

osobou

vyhotoven

a

uchazečem

podepsán

písemný

záznam.

Zdravotní

způsobilost

pro

vykonávání

pracovních

činností

této

profesní

kvalifikace

je

vyžadována

a

prokazuje

se

lékařským

potvrzením

(odkaz

na

povolání

v

NSP

-

https://www.nsp.cz/jednotka

-

prace/tkadlec#zdravotni

-

zpusobilost).

Uchazeči

bude

zadáno

vyrobit

tkaninu.

Uchazeč

bude

obsluhovat

tkací

stroje

s

listovkou,

nebo

tkací

stroje

s

žakárem,

nebo

tkací

stroje

hladké,

nebo

snovací

stroje

(pásové,

válové),

nebo

šlichtovací

stroje

(bubnové,

komorové),

nebo

stroje

pro

přípravu

osnovy,

nebo

stroje

pro

navádění

a

přísuk

osnov

-

pracovní

činnosti

obsluhy

těchto

strojů

se

považují

za

srovnatelné

a

rovnocenné.

Zkouška

podle

tohoto

hodnoticího

standardu

bude

probíhat

za

běžného

provozu

při

výrobě

tkanin,

při

které

s

ohledem

na

charakter

výroby

jde

o

velké

finanční

hodnoty

zpracovávaných

materiálů

a

strojů

a

o

kvalitu

vyrobeného

produktu.

Aby

se

zamezilo

finančním

ztrátám,

je

žádoucí,

aby

uchazeč

u

každé

prověřované

odborné

kompetenci

vykonával

prakticky

ty

operace

nebo

pracovní

úkony,

viz

kritéria

hodnocení,

které

nezpůsobí

finanční

ztráty:

některé

postupy

simuluje,

nebo

některé

pracovní

úkony

operací

vykonává,

pokud

stroj

není

v

chodu,

nebo

vykonává

některé

pracovní

úkony

operací

pod

dohledem

řádné

obsluhy,

nebo

vykonává

pracovní

úkony

operací

určené

hodnoticím

standardem

a

ostatní

operace

popíše

nebo

vysvětlí

zkoušejícímu,

vybrané

úkony

operací

vykonává

paralelně

nebo

ve

spolupráci

s

řádnou

obsluhou

strojů

a

zařízení.

Uchazeč

dostane

komplexní

úkol

a

bude

vykonávat

operace

(pracovní

úkony)

náležející

k

odborným

kompetencím,

zkoušející

bude

sledovat

plnění

úkolu.

Zkoušející

bude

sledovat

uchazeče

v

průběhu

plnění

zadaného

úkolu

také

z

hlediska

dodržování

zásad

bezpečnosti

a

ochrany

zdraví

při

práci,

to

je

jak

si

vede

při

obsluze

strojů

a

jak

se

pohybuje

v

provozu

textilní

výroby.

Vzhledem

k

charakteru

výroby

tkanin

a

k

provozním

podmínkám,

ve

kterých

bude

probíhat

zkoušení,

jsou

dále

nastíněny

konkrétní

postupy

zkoušení

pro

každou

odbornou

kompetenci.

Při

ověřování

odborné

kompetence

Posuzování

kvality

tkanin

a

tkaných

výrobků

a

jejich

zařazování

do

kvalitativních

tříd

se

s

ohledem

na

charakter

výroby

předpokládá,

že

operace

uvedené

pod

kritérii

hodnocení

b)

až

h)

bude

uchazeč

provádět

buď

pod

dohledem

provozního

pracovníka,

nebo

tyto

operace

bude

provádět

na

vzorcích

a

ve

formulářích

připravených

pro

vykonání

zkoušky.

Při

ověřování

odborné

kompetence

Obsluha

strojů

pro

tkaní

různých

druhů

tkanin,

nebo

strojů

pro

přípravu

a

navádění

osnov

se

předpokládá,

že

operace

uvedené

pod

kritérii

hodnocení

a),

b),

c),

d),

f)

a

g)

bude

uchazeč

provádět

pod

dohledem

provozního

pracovníka,

kritéria

hodnocení

a)

a

e)

budou

zaznamenána

do

formulářů

připravených

pro

vykonání

zkoušky.

Při

ověřování

kritérií

hodnocení

formou

praktického

předvedení

je

třeba

přihlížet

především

k

bezpečnému

provádění

všech

úkonů

a

ke

kvalitě

zhotoveného

výrobku.

Autorizovaná

osoba

zpracuje

seznam

strojového

vybavení

(používaných

strojů

a

zařízení

v

rozsahu

hodnoticího

standardu)

a

umožní

uchazeči

se

s

ním

seznámit

v

předstihu

(1

měsíc)

před

zkouškou.

Výběr

strojů

pro

zkoušení

uchazeče

z

odborných

kompetencí

provede

zkoušející.

Písemné

ověření

probíhá

formou

písemného

testu.

Testy

vytváří

autorizovaná

osoba

na

základě

pravidel

stanovených

v

hodnoticím

standardu.

Test

může

být

uchazečům

zadán

v

elektronické

podobě.

Pravidla

pro

aplikaci

písemných

testů

jako

způsobu

ověřování

Soubor

otázek

pro

testy

stanovuje

autorizovaná

osoba

podle

požadavků

hodnoticího

standardu.

Musí

přitom

splňovat

následující

pravidla:

A.

Testy

pro

jednotlivé

uchazeče

musí

být

generovány

z

dostatečně

velkého

souboru

otázek,

aby

bylo

umožněno

řádově

několik

desítek

různě

sestavených

testů.

B.

Při

každé

zkoušce

musí

být

ověřeny

všechny

kompetence

kvalifikačního

standardu.

To

znamená,

že

v

případě,

kdy

se

některé

kompetence

nebo

kritéria

ověřují

pomocí

testů,

musí

být

splněny

následující

podmínky:

B1.

Pro

celkový

soubor

otázek,

z

něhož

se

generují

jednotlivé

testy:

Tkadlec/tkadlena, 28.5.2026 5:20:46

Strana 4 z 8

Hodnotící standard

Pro

každé

kritérium

a

pro

každé

téma

uvedené

v

kritériích

existuje

několik

otázek.

B2.

Pro

jednotlivé

vygenerované

testy:

Každý

uchazeč

má

ve

svém

testu

pro

každé

kritérium

(u

něhož

je

test

způsobem

ověření

a

v

návaznosti

na

pokyn

o

tom,

která

kritéria

je

třeba

u

zkoušky

splnit)

a

pro

každé

téma

uvedené

v

kritériích

alespoň

jednu

otázku.

B3.

Pro

úspěšné

splnění

požadavků

testu:

Za

úspěšné

splnění

testu

se

považuje

70

%

správně

zodpovězených

otázek

s

tím,

že

pro

každé

kritérium

musí

být

správně

zodpovězeno

alespoň

50

%

otázek.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Tkadlec/tkadlena, 28.5.2026 5:20:46

Strana 5 z 8

Hodnotící standard

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

Střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání zaměřeném na výrobu textilií a střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let odborné praxe v tkalcovské výrobě nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo ve funkci učitele odborného výcviku v textilních oborech.

Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oblasti textilní výroby a alespoň 5 let odborné praxe v tkalcovské výrobě nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo ve funkci učitele odborného výcviku v textilních oborech.

Vyšší odborné vzdělání se zaměřením na textilní technologie a alespoň 5 let odborné praxe v tkalcovské výrobě nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo ve funkci učitele odborného výcviku v textilních oborech.

Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na textilní technologie a alespoň 5 let odborné praxe v tkalcovské výrobě nebo ve funkci učitele odborných předmětů nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo ve funkci učitele odborného výcviku v textilních oborech.

Profesní kvalifikace 31-031-H Tkadlec/tkadlena a střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let odborné praxe v tkalcovské výrobě.

Další požadavky:

•Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor/lektorka dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

•Autorizovaná osoba musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.

Žádost o autorizaci naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz.

Tkadlec/tkadlena, 28.5.2026 5:20:46

Strana 6 z 8

Hodnotící standard

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Pro zajištění zkoušky podle tohoto hodnoticího standardu je třeba mít k dispozici dílnu v reálném provozu vybavenou na odpovídající úrovni, to znamená minimálně následující materiálně-technické vybavení:

•Tkací stroje s listovkou, nebo tkací stroje s žakárem, nebo tkací stroje hladké, nebo snovací stroje (pásové nebo válové), nebo šlichtovací stroje (bubnové nebo komorové), nebo stroje pro přípravu osnovy, nebo stroje pro navádění a přísuk osnov s textilním materiálem, které odpovídají technologiím využívaným ve firmě, ve které se zkouška realizuje (jedná se o alternativy, a vždy musí být minimálně jeden druh stroje)

•Výrobní předpisy, technologické postupy pro výrobu textilií tkaním

•Pracovní pomůcky (háček na návod nití, nůžky, psací potřeby, prostředky pro čištění a úklid)

•Měřicí přístroje (váhy, metry, teploměry, vzorkovnice - podle konkrétního strojního zařízení)

•Přísun potřebné energie odpovídající bezpečnostním a hygienickým předpisům

•Osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP pro konkrétní pracoviště dle příslušných místních provozních předpisů)

•Místnost pro písemnou část zkoušky, psací potřeby, formuláře s testy, popřípadě PC a testy připravené v elektronické podobě

•Záznamové archy pro sledování a hodnocení postupu plnění úkolů při zkoušce

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí zajistit, aby pracoviště byla uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro realizaci zkoušky z hlediska BOZP odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště.

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 30 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přestávky a na přípravu) je 16 až 20 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů. Doba trvání písemného testu jednoho uchazeče je 60 minut.

Tkadlec/tkadlena, 28.5.2026 5:20:46

Strana 7 z 8

Hodnotící standard

Autoři standardu

Autoři hodnoticího standardu

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro textilní, oděvní a kožedělný průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

VEBA, a. s., Broumov

PAPILLONS, a. s., Broumov

INTERES 21, spol. s r. o., Broumov

Tkadlec/tkadlena, 28.5.2026 5:20:46

Strana 8 z 8