Hodnotící standard

Výrobce/výrobkyně roubenek a srubů (kód: 33-045-H)

Autorizující orgán:

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Skupina oborů:

Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů (kód: 33)

Týká se povolání:

Kvalifikační úroveň NSK - EQF:

3

Odborná způsobilost

Název

Úroveň

Orientace ve stavebních a prováděcích výkresech a technické dokumentaci tesařských konstrukcí

3

Volba a příprava vhodných materiálů, rýsování, rozměřování a rozkreslování konstrukčních prvků roubenek a srubů

3

Ruční a strojní opracování dřevěných materiálů, zhotovení dřevěných prvků konstrukcí

3

Obsluha, základní údržba a nastavení dřevoobráběcích strojů, ručních strojů a strojních zařízení

3

Spojování jednotlivých konstrukčních prvků roubenek a srubů spojovacími prostředky

3

Výroba jednotlivých částí roubenek a srubů

3

Vyřezávání stavebních otvorů a otvorů pro technické instalace

3

Osazování izolačních materiálů, parozábran a difuzních fólií

3

Osazování stavebních otvorů okny a dveřmi

3

Impregnace stavebních prvků roubenek a srubů ochrannými látkami a povrchová úprava nátěrovými hmotami

3

Kontrola a expedice jednotlivých materiálů a stavebních prvků roubenek a srubů

3

Zaznamenávání technických údajů a výsledků práce při výrobě dřevostaveb

3

Nakládání s odpadem z výroby a montáže při výrobě dřevostaveb

3

Platnost standardu

Standard je platný od: 21.10.2022

Výrobce/výrobkyně roubenek a srubů, 21.8.2026 0:59:01

Strana 1 z 10

Hodnotící standard

Kritéria a způsoby hodnocení

Orientace ve stavebních a prováděcích výkresech a technické dokumentaci tesařských konstrukcí

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Číst dodanou konstrukční a technologickou dokumentaci v tištěné i elektronické formě, orientovat se ve značení materiálu a kótování

Praktické předvedení a ústní ověření

b) Číst výrobní dokumentaci a orientovat se v ní

Praktické předvedení a ústní ověření

Je třeba splnit obě kritéria.

Volba a příprava vhodných materiálů, rýsování, rozměřování a rozkreslování konstrukčních prvků roubenek a srubů

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Zvolit druh, množství a kvalitu materiálů pro výrobu roubenek a srubů podle konkrétního zadání, zdůvodnit výběr

Praktické předvedení a ústní ověření

b) Rozměřit, rozkreslit a orýsovat konstrukční prvky roubenek a srubů podle výrobní dokumentace

Praktické předvedení

c) Popsat vlastnosti a chování dřeva jako stavebního materiálu

Ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Ruční a strojní opracování dřevěných materiálů, zhotovení dřevěných prvků konstrukcí

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Popsat základní druhy ručního a strojního opracování, materiálové provedení a důležité parametry geometrie obráběcích nástrojů z hlediska jejich použití při obrábění dřevěných materiálů

Ústní ověření

b) Zvolit, zdůvodnit a použít pracovní postupy podle konkrétního zadání

Praktické předvedení a ústní ověření

c) Obrobit a opracovat dřevěné materiály v odpovídající kvalitě

Praktické předvedení

d) Dodržovat zásady BOZP a PO a vyjmenovat nebezpečí a rizika při práci na dřevoobráběcích strojích

Praktické předvedení a ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Výrobce/výrobkyně roubenek a srubů, 21.8.2026 0:59:01

Strana 2 z 10

Hodnotící standard

Obsluha, základní údržba a nastavení dřevoobráběcích strojů, ručních strojů a strojních zařízení

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Popsat základní části dřevoobráběcích strojů, jejich funkci, způsoby seřízení a údržby

Ústní ověření

b) Připravit a nastavit stroje, nástroje, pomůcky a nářadí v souladu s technologickými a bezpečnostními předpisy

Praktické předvedení

c) Obsluhovat dřevoobráběcí stroje, ruční stroje a ruční zařízení v souladu s technologickými a bezpečnostními předpisy a pokyny výrobce

Praktické předvedení

d) Provést údržbu strojů a zařízení v souladu s technologickými a bezpečnostními předpisy a pokyny výrobce

Praktické předvedení

e) Ošetřit a uložit nástroje a nářadí používané při opracování dřeva v souladu s technologickými a bezpečnostními předpisy a pokyny výrobce

Praktické předvedení

f) Při všech operacích dodržovat zásady BOZP a PO

Praktické předvedení

Je třeba splnit všechna kritéria.

Spojování jednotlivých konstrukčních prvků roubenek a srubů spojovacími prostředky

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Vyjmenovat základní druhy dřevěných a kovových spojovacích prostředků 
a používaných lepidel

Ústní ověření

b) Uvést druhy konstrukčních spojů pro spojování jednotlivých částí roubenek a srubů podle konkrétního zadání

Praktické předvedení a ústní ověření

c) Určit vhodné konstrukční spoje pro daný druh spojovaných částí a vyrobit spoj podle konkrétního zadání

Praktické předvedení a ústní ověření

d) Při všech operacích dodržovat zásady BOZP a PO

Praktické předvedení

Je třeba splnit všechna kritéria.

Výroba jednotlivých částí roubenek a srubů

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Vyjmenovat a popsat konstrukční části roubenek a srubů

Ústní ověření

b) Objasnit technologické postupy při výrobě jednotlivých částí roubenek a srubů

Ústní ověření

c) Zvolit a zdůvodnit podle konkrétního zadání tvar a vhodný druh dřeviny a řeziva pro výrobu jedné komplexní části roubenky a jedné komplexní části srubu

Praktické předvedení a ústní ověření

d) Předvést zadané operace výroby a montáže jednotlivých částí roubenek a srubů podle konkrétního zadání

Praktické předvedení

e) Při všech operacích dodržovat zásady BOZP a PO

Praktické předvedení

Je třeba splnit všechna kritéria.

Výrobce/výrobkyně roubenek a srubů, 21.8.2026 0:59:01

Strana 3 z 10

Hodnotící standard

Vyřezávání stavebních otvorů a otvorů pro technické instalace

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Vyčíst z výkresové dokumentace druhy a rozměry otvorů

Praktické předvedení

b) Popsat postup a pořadí operací při vyřezávání otvorů

Ústní ověření

c) Určit vhodné druhy strojů, nástrojů a zařízení pro vyřezávání otvorů podle konkrétního zadání

Praktické předvedení a ústní ověření

d) Vyřezat a začistit stavební otvory podle konkrétního zadání

Praktické předvedení

e) Při všech operacích dodržovat zásady BOZP a PO

Praktické předvedení

Je třeba splnit všechna kritéria.

Osazování izolačních materiálů, parozábran a difuzních fólií

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Vyjmenovat druhy izolací a charakterizovat materiály pro jednotlivé izolace

Ústní ověření

b) Vysvětlit rozdíl při osazování parozábran a difuzních fólií

Ústní ověření

c) Osadit parozábrany, difuzní fólie a izolační materiály podle technologických postupů

Praktické předvedení

d) Při všech operacích dodržovat zásady BOZP a PO

Praktické předvedení

Je třeba splnit všechna kritéria.

Osazování stavebních otvorů okny a dveřmi

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Specifikovat podle výkresové dokumentace okna a dveře konkrétního zadání

Praktické předvedení a ústní ověření

b) Vyjmenovat nástroje a prostředky pro správné osazení oken a dveří

Ústní ověření

c) Určit dle prováděcího výkresu způsob osazení jednotlivých druhů oken a dveří

Praktické předvedení a ústní ověření

d) Navrhnout úpravu ostění, parapetů a nadpraží

Praktické předvedení a ústní ověření

e) Provést osazení jednotlivých oken nebo dveří podle zadání

Praktické předvedení

f) Při všech operacích dodržovat zásady BOZP a PO

Praktické předvedení

Je třeba splnit všechna kritéria.

Výrobce/výrobkyně roubenek a srubů, 21.8.2026 0:59:01

Strana 4 z 10

Hodnotící standard

Impregnace stavebních prvků roubenek a srubů ochrannými látkami a povrchová úprava nátěrovými hmotami

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Vyjmenovat důvody použití a parametry impregnací a ochranných nátěrů roubenek a srubů

Ústní ověření

b) Vyjmenovat nejpoužívanější druhy impregnačních látek a nátěrových hmot

Ústní ověření

c) Popsat způsob aplikace a aplikovat podle konkrétního zadání impregnační látky a nátěrové hmoty na stavební prvky roubenek a srubů při dodržení technologických postupů a BOZP

Praktické předvedení a ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Kontrola a expedice jednotlivých materiálů a stavebních prvků roubenek a srubů

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Popsat způsoby a zásady provádění kontroly v procesu výroby a skladování materiálů a stavebních prvků

Ústní ověření

b) Popsat zásady označování jednotlivých stavebních dílů a označit určené stavební díly

Praktické předvedení a ústní ověření

c) Popsat způspby expedice, dopravy a skladování materiálů a stavebních prvků roubenek a srubů včetně zásad BOZP a PO

Ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Zaznamenávání technických údajů a výsledků práce při výrobě dřevostaveb

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Zaznamenat průběh prací a technologického procesu při výrobě dřevostaveb do stavebního deníku

Praktické předvedení

b) Vysvětlit význam údajů o poruchách, opravách a běžné údržbě strojů a zařízení při výrobě dřevostaveb

Ústní ověření

Je třeba splnit obě kritéria.

Nakládání s odpadem z výroby a montáže při výrobě dřevostaveb

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Popsat odpady vzniklé při výrobě dřevostaveb a vysvětlit způsoby třídění, skladování, zpracování, recyklace a likvidace odpadu vzniklého při výrobě a montáži dřevostaveb

Ústní ověření

b) Uklidit pracoviště a roztřídit vzniklý odpad při výrobě dřevostavby podle konkrétního zadání

Praktické předvedení

c) Při všech operacích dodržovat zásady BOZP a PO

Praktické předvedení

Je třeba splnit všechna kritéria.

Výrobce/výrobkyně roubenek a srubů, 21.8.2026 0:59:01

Strana 5 z 10

Hodnotící standard

Organizační a metodické pokyny

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná

osoba

informuje,

které

doklady

musí

uchazeč

předložit,

aby

zkouška

proběhla

v

souladu

s

platnými

právními

předpisy.

Před

zahájením

vlastního

ověřování

musí

být

uchazeč

seznámen

s

pracovištěm

a

s

požadavky

bezpečnosti

a

ochrany

zdraví

při

práci

(BOZP)

a

požární

ochrany

(PO),

o

čemž

bude

autorizovanou

osobou

vyhotoven

a

uchazečem

podepsán

písemný

záznam.

Zdravotní

způsobilost

pro

vykonávání

pracovních

činností

této

profesní

kvalifikace

je

vyžadována

a

prokazuje

se

lékařským

potvrzením

(odkaz

na

povolání

v

NSP

-

https://www.nsp.cz/jednotka

-

prace/pracovnik

-

vyroby

-

drevosta#zdravotni

-

zpusobilost).

Při

zkoušce

uchazeč

zhotoví:

·

•podle

zadání

komplexní

části

-

minimálně

část

roubenky

a

část

srubu

·

•vyřízne

v

jednom

z

nich

stavební

otvor,

který

osadí

oknem

nebo

dveřmi

nebo

jiným

prvkem

určeným

autorizovanou

osobou.

Při

ověřování

kritérií

hodnocení

bude

kladen

důraz

na

volbu

postupu

práce

a

vhodného

materiálu

s

přihlédnutím

na

samostatnost

rozhodování

a

ekonomické

hledisko

výroby.

Při

zadávání

úkolů

se

zkoušející

zaměří

zejména

na

práci

s

dodanou

konstrukční

a

technologickou

dokumentací,

na

manipulaci

s

materiálem,

obsluhu,

seřizování

a

běžnou

údržbu

dřevoobráběcích

strojů

a

nástrojů,

na

výrobu

a

montáž

zadaného

výrobku.

Při

ověřování

kritérií

hodnocení

způsobem

"Praktické

předvedení

a

ústní

ověření"

se

požaduje

stručné

slovní

doplnění

předvedené

činnosti

ve

smyslu

vysvětlení

nebo

obhajoby

zvoleného

postupu

či

řešení.

Při

ověřování

kritérií

hodnocení

formou

praktického

předvedení

je

třeba

přihlížet

především

k

bezpečnému

provádění

všech

úkonů,

ke

kvalitě

práce

a

ke

kvalitě

a

funkčnosti

zhotoveného

výrobku.

Při

ověřování

odborných

způsobilostí

je

třeba

respektovat

ustanovení

následujících

dokumentů,

ve

znění

pozdějších

předpisů:

•

ČSN

01

3420

Výkresy

pozemních

staveb

–

Kreslení

výkresů

stavební

části

•

ČSN

01

3431

Kreslení

střech

•

ČSN

01

3487

Výkresy

dřevěných

stavebních

konstrukcí

•

ČSN

73

3150

Tesařské

spoje

dřevěných

konstrukcí

•

ČSN

73

2810

Dřevěné

stavební

konstrukce.

Provádění

•

EN

336

Konstrukční

dřevo

-

Rozměry,

dovolené

odchylky

•

EN

912

Spojovací

prostředky

pro

dřevo

–

Specifikace

pro

speciální

hmoždíky

pro

dřevo

•

Nařízení

vlády

č.

362/2005

Sb.

o

bližších

požadavcích

na

bezpečnost

a

ochranu

zdraví

při

práci

s

nebezpečím

pádu

z

výšky

nebo

do

hloubky.

•

ČSN

73

0540

–

2

Tepelná

ochrana

budov

–

požadavky

(izolace

v

konstrukcích

a

osazení

parozábran)

Pro

ověřování

odborných

kompetencí:

a)

Orientace

ve

stavebních

a

prováděcích

výkresech

a

technické

dokumentaci

tesařských

konstrukcí:

AOs

posoudí,

jak

se

uchazeč

pomocí

čtení

výkresů

dokáže

orientovat

v

technické

dokumentaci.

b)

Volba

a

příprava

vhodných

materiálů,

rýsování,

rozměřování

a

rozkreslování

konstrukčních

prvků

roubenek

a

srubů:

AOs

hodnotí

uchazeče,

jak

věcně

správně

čte

prováděcí

výkresy

tesařských

konstrukcí,

zda

výklad

je

přesný

a

správně

používá

odbornou

terminologii.

Zdůvodnění

je

v

souladu

s

platnými

normami

a

předpisy.

Uchazeč

vypočítá

a

vypracuje

kusovník,

nebo

výpis

spotřeby

materiálů

na

výrobu

konkrétní

části

roubenky

nebo

srubu

na

základě

konkrétního

zadání.

c)

Ruční

a

strojní

opracování

dřevěných

materiálů,

zhotovení

dřevěných

prvků

konstrukcí:

AOs

posoudí

správnost

pracovního

postupu,

v

souladu

s

výkresovou

dokumentací

a

předpisy

BOZP,

zda

uchazeč

dodržuje

logickou

návaznost

pracovních

postupů

a

navržený

postup

splňuje

nároky

na

platné

ČSN.

d)

Obsluha,

základní

údržba

a

nastavení

dřevoobráběcích

strojů,

ručních

strojů

a

strojních

zařízení:

AOs

sleduje

a

posuzuje

uchazeče

při

volbě

a

použití

strojů

a

nástrojů,

pracovních

postupů

opracování

materiálů

a

zda

používá

odbornou

terminologii.

e)

Spojování

jednotlivých

konstrukčních

prvků

roubenek

a

srubů

spojovacími

prostředky:

AOs

posoudí

věcnou

správnost

uchazečova

vysvětlení

podle

konkrétního

zadání.

f)

Výroba

jednotlivých

částí

roubenek

a

srubů:

AOs

posoudí

uchazeče,

jak

se

orientuje

v

zadání

a

samostatně

vyrobí

část

roubenky

a

část

srubu

podle

konkrétního

zadání

a

zhodnotí

věcnou

správnost

jeho

postupu.Tolerovány

jsou

drobné

nepřesnosti.

Samostatně

a

přesně

zhotoví

jednotlivé

prvky

konstrukce

roubenky

a

srubu

s

použitím

správného

nářadí

a

nástrojů.

Dodrží

stanovený

časový

limit,

který

odpovídá

složitosti

a

množství

prvků.

Dodržuje

zásady

BOZP.

Výrobce/výrobkyně roubenek a srubů, 21.8.2026 0:59:01

Strana 6 z 10

Hodnotící standard

g)

Vyřezávání

stavebních

otvorů

a

otvorů

pro

technické

instalace:

AOs

sleduje,

zda

uchazeč

postupuje

podle

zadání

při

dodržování

technologických

postupů

a

dodržení

BOZP.

Hodnotí

se

celková

zručnost,

věcná

správnost

postupu

a

dodržení

časového

limitu,

vzhledem

ke

složitosti

a

rozsahu

zadané

konstrukce.

h)

Osazování

izolačních

materiálů,

parozábran

a

difuzních

fólií

:

AOs

sleduje,

zda

vysvětlení

je

věcně

správné,

pracovní

postup

dodržen,

včetně

BOZP.

ch)

Osazování

stavebních

otvorů

okny

a

dveřmi:

AOs

sleduje,

zda

uchazeč

správně

osadí

jeden

stavební

otvor

oknem

nebo

dveřmi

podle

konkrétního

zadání.

i)

Impregnace

stavebních

prvků

masivních

bloků

dřevostaveb

ochrannými

látkami

a

povrchová

úprava

nátěrovými

hmotami,

strojně

nebo

ručně:

AOs

posoudí,

jak

uchazeč

vysvětlí

vhodnost

ošetření

roubenky

nebo

srubu

ochrannou

látkou

proti

dřevokazným

škůdcům.

Dále

pak

rozdílnost

způsobu

aplikace

-

nátěr,

nástřik,

ponor,

a

jak

při

práci

dodržuje

BOZP.

Uchazeč

musí

být

vybaven

vlastním

pracovním

oděvem,

obuví

a

osobními

ochrannými

pracovními

prostředky.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Výrobce/výrobkyně roubenek a srubů, 21.8.2026 0:59:01

Strana 7 z 10

Hodnotící standard

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

Střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání stavební truhlář nebo tesař a střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti dřevovýroby nebo stavebně truhlářské výroby nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v oblasti dřevovýroby nebo stavebního truhlářství.

Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oblasti dřevovýroby nebo zpracování dřeva se zaměřením na stavebnictví a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti dřevovýroby nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v oblasti dřevovýroby nebo stavebního truhlářství.

Vyšší odborné vzdělání v oblasti dřevovýroby nebo zpracování dřeva se zaměřením na stavebnictví a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti dřevovýroby nebo ve funkci učitele praktického vyučování v oblasti dřevovýroby nebo stavebního truhlářství.

Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na oblast dřevovýroby nebo zpracování dřeva se zaměřením na stavebnictví a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti dřevovýroby nebo ve funkci učitele odborných předmětů nebo praktického vyučování nebo odborného výcviku v oblasti dřevovýroby nebo stavebního truhlářství.

Profesní kvalifikace 33-045-H Výrobce/výrobkyně roubenek a srubů a střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti výroby dřevostaveb.

Další požadavky:

•Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor/lektorka dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.

Žádost o udělení autorizace naleznete na internetových stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz

Výrobce/výrobkyně roubenek a srubů, 21.8.2026 0:59:01

Strana 8 z 10

Hodnotící standard

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Pro zajištění zkoušky podle tohoto hodnoticího standardu je třeba mít k dispozici pracoviště s minimálním následujícím materiálně-technickým vybavením:

– Prostory a zdroj potřebné energie odpovídající bezpečnostním a hygienickým předpisům

– Materiály a polotovary pro výrobu roubenek a srubů

– Konstrukční, technologická a výrobní dokumentace v tištěné i elektronické formě

– Normy a předpisy v platném znění (viz pokyny k realizaci zkoušky)

– Technologické vybavení pro výrobu roubenek a srubů:

a) stroje a zařízení

• motorová řetězová pila

• jeřáb

• stojanová vrtačka se sklíčidlem do průměru 13 mm

• kompresor se vzduchovou hadicí

b) Ruční elektrické nářadí: kotoučové a přímočaré pily, vrtačky, hoblíky pásové a vibrační brusky, úhlové brusky

c) Pomůcky, nástroje, nářadí:

srubařské orýsovací kružítko, dláta (20 mm, 40 mm), tesařské kladivo, poříz, lopatka přetlačná - obracák, úhelníky, metr skládací, metr svinovací, vodováha, olovnice, šňůra značkovací - brnkačka, srubařské tužky, kleště štípací, sada šroubováků, plochý štětec, ztužidlo truhlářské cca 1000 mm, prismatická podpora klád, jeřábové kleště pro manipulaci s kládami, textilní úvazky k jeřábu, 2 ks zařízení pro stabilizaci klád při orýsování – motýlky, smetáček s lopatkou.

d) Stavební deník

e) Počítač nebo tablet se základní softwarovou výbavou

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí zajistit, aby pracoviště byla uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro realizaci zkoušky z hlediska BOZP odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště.

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 30 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přestávky a na přípravu) je 16 až 20 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška bude rozložena do více dnů.

Výrobce/výrobkyně roubenek a srubů, 21.8.2026 0:59:01

Strana 9 z 10

Hodnotící standard

Autoři standardu

Autoři hodnoticího standardu

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro dřevozpracující a papírenský průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Designérská kancelář MANIAC INTERIER

KODA, s. r. o., Blatno 118

Mendelova univerzita v Brně

Výrobce/výrobkyně roubenek a srubů, 21.8.2026 0:59:01

Strana 10 z 10